УДК 681.3.068 ББК 32.973

Автор: К-Г.Финогенов Ф59 Основы языка Ассемблера. — М.: Радио и связь, 1999. — 28S с.: ил.

ISBN 5-256-01451-Х.

Книга представляет собой учебное пособие по языку ассемблера персональных компьютеров типа IBM PC. Описаны особенности архитектуры микропроцессоров Intel и всего компьютера в целом, правила составления программ, основные конструкции языка и приемы программирования, принципы программирования подключаемой к компьютеру аппаратуры. Рассмотрены возможности использования в 16-разрядных приложениях реатьного режима средств современных 32-разрядных процессоров. Дано сжатое описание принципов защищенного режима с примером программирования. В приложении дан перечень Команд процессора Pentium с примерами и пояснениями.

Для студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений, а тоске для всех желающих познакомиться с основами современных микропро-, цессоров и их программированием.

ББК 32.973 ISBN 681.3.068

О Финогенов К.Г., 1999

Инженерно-техническое издание

Кирилл Григорьевич ФИНОГЕНОВ

ОСНОВЫ ЯЗЫКА АССЕМБЛЕРА

Оформление серии и обложка В.Г.Ситникова. Макет подготовлен ООО ИОЦ «Силуэт»

ИБ № 2876 ЛР № 061888 от 19.12.97

Сдано в набор 19.02.99 г. Подписано в печать 22.03.99 г.

Формат 60x881/i6 Бумага газетная Гарнитура Тайме

Печать офсетная Печ. л. 18,0 Уч.-изд. л. 15,0

Тираж 5000 экзЛзд. Hs 111 Заказ 1371

Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНИТИ,

140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.

Тел. 554-21-86

Предисловие

Книга рассчитана на пользователей персональных компьютеров типа IBM PC, которые хотели бы поближе познакомиться с архитектурными особенностями семейства микропроцессоров корпорации Intel и научиться понимать и составлять программы на языке ассемблера для этих процессоров.

Если существующие сегодня языки программирования (а их насчитывается не один десяток) условно разбить на две категории, то в одну из которых попадет язык ассемблера, а в другую — все остальные. В то время, как языки высокого уровня ориентируются на решение тех или иных прикладных задач (математических, экономических и др.) и содержат в себе средства алгоритмического описания этих задач, язык ассемблера является отражением архитектуры процессора, т.е. его логического устройства, режимов и алгоритмов функционирования. Операторы языка ассемблера представляют собой фактически команды микропроцессора, только выраженные не в виде машинных кодов, а с помощью более или менее наглядных мнемонических обозначений. Эта особенность языка ассемблера определяет его возможности и сферы использования.

Как известно, программы, написанные на языке ассемблера (если, конечно, они написаны грамотно), отличаются высокой эффективностью, т.е. минимальным объемом и максимальным быстродействием. Это обстоятельство обусловило широкое использование языка ассемблера в тех случаях, когда скорость работы программы или расходуемая ею память имеют решающее значение. Некоторые классы программ (например, программы драйверов устройств, отличающиеся жесткой структурой) требуют для своего составления обязательного использования языка ассемблера. Язык ассемблера также удобен для написания программ управления нестандартной аппаратурой, подключаемой к компьютеру с целью построения автоматизированных систем управления научными измерениями или технологическими процессами, тем более, что от таких программ часто требуется еще и максимальное быстродействие. В то же время для разработки программ математического или логического характера — по моделированию, обработке числовой или символьной информации, обслуживанию баз данных и др. лучше подходят языки высокого уровня.

Язык ассемблера является основным инструментом исследования программ, для которых нет исходных текстов. Расшифровка выполнимых (загружаемых) программ осуществляется с помощью так называемых де-ассемблеров — служебных программ, преобразующих коды выполнимой программы в текст на языке ассемблера. Естественно, работа с этим текстом предполагает достаточно хорошее знание языка, который в нем использован.

Предисловие

Предисловие

При отладке программ, написанных на языках высокого уровня типа С или C++, приходится пользоваться встроенным в систему программирования интерактивным отладчиком, всегда содержащим в себе деассем-блер. В простых случаях удается отладить программу, наблюдая ход выполнения операторов языка высокого уровня; более тонкие ошибки обнаруживаются только на уровне машинных кодов путем анализа содержимого регистров процессора и конкретных ячеек памяти. Такой метод ценен еще и тем, что позволяет войти внутрь вызываемых из прикладной программы системных средств (функций DOS или Windows) и проаншжзировать взаимодействие отлаживаемой программы с внутренними функциями операционной системы.

Кроме потребительских качеств, язык ассемблера имеет еще значительную методическую ценность. Отражая архитектурные особенности используемого в компьютере микропроцессора, а также средства взаимодействия микропроцессора с аппаратурой компьютера и подключенными к компьютеру устройствами, язык ассемблера предоставляет уникальную возможность изучения процессора и компьютера в целом, освоения того, что и как умеет делать аппаратура компьютера и каковы ее возможности и ограничения. Знакомство с внутренними возможностями компьютера чрезвычайно полезно, в частности, для программиста, работающего на языках Паскаль или Си, так как позволяет увидеть за формализмом языка высокого уровня те реальные процессы, которые будут протекать в системе при выполнении прикладной программы и, следовательно, более осознанно подойти к разработке структуры программы и ее конкретных алгоритмов.

В целом можно сказать, что знакомство с языком ассемблера необходимо для любого специалиста, которому приходится писать программы для персонального компьютера, в какой бы прикладной области он не подвизался, и на каком бы языке программирования не работал.

Язык ассемблера, как и любой другой язык программирования, имеет массу встроенных средств, позволяющих в ряде случаев ускорить и облегчить процесс программирования и повысить качество создаваемых программ. Профессиональная работа на языке ассемблера, естественно, предполагает детальное знакомство с этими средствами. Однако для широкого круга прикладных специалистов, если только они не предполагают пользоваться языком ассемблера, как основным языком программирования, нет необходимости в детальном изучении многочисленных тонкостей языка. Для того, чтобы составлять прикладные (как правило, не очень сложные в алгоритмическом плане) программы на языке ассемблера и, что еще более важно, читать и понимать уже составленные программы, достаточно иметь хорошее представление о системе команд и способах адресации и уметь пользоваться основными конструкциями языка. С другой стороны, столь же необходимо иметь ясное представление об архитектуре процессора и компьютера в целом. Всем этим вопросам и посвящена настоящая книга.

В разделе, посвященном архитектуре реального режима, рассматриваются наиболее принципиальные элементы архитектуры процессора и компьютера в целом: понятие сегментной адресации, способы адресации, предоставляемые микропроцессором, система программных и аппаратных прерываний, распределение адресного пространства и система ввода-вывода.

Раздел основ программирования посвящен методике подготовки и отладки программ на языке ассемблера, типам данных и средствам их описания, взаимодействию программ с операционной системой, а также использованию различных способов передачи управления внутри программы.

В следующем разделе описываются типы приложений DOS (программы .ЕХЕ и .СОМ, резидентные программы, обработчики прерываний) и правила их составления, даются многочисленные примеры использования наиболее важных команд, конструкций и алгоритмов языка. Отдельный параграф посвящен принципам программного управления аппаратурой, подключаемой к компьютеру.

Последний раздел книги посвящен расширенным возможностям современных 32-разрядных микропроцессоров типа Pentium и др. Здесь рассматриваются архитектурные особенности этих процессоров, возможности использования 32-разрядных операндов в прикладных программах, основные принципы и команды защищенного режима.

В приложении дается описание всех команд микропроцессоров 8086...Pentium с примерами и пояснениями.

Книга не требует от читателя серьезных знаний в области вычислительной техники или даже навыков программирования. В то же время автор надеется, что приведенный в книге материал позволит читателям получить представление о современных микропроцессорах и их работе в составе персонального компьютера, а также приобрести знания, необходимые для составления и отладки программ на языке ассемблера.

К. Г.Финогенов

Введение

Введение

Микропроцессоры корпорации Intel и персональные компьютеры на их базе прошли не очень длинный во времени, но значительный по существу путь развития, на протяжении которого кардинально изменялись их возможности и даже сами принципы их архитектуры. В то же время, внося в микропроцессор принципиальные изменения, разработчики были вынуждены постоянно иметь в виду необходимость обеспечения совместимости новых моделей со старыми, чтобы не отпугивать потенциального покупателя перспективой полной замены освоенного или разработанного им программного обеспечения. В результате современные микропроцессоры типа Pentium, обеспечивая такие возможности, как 32-битную адресацию почти неограниченных объемов памяти, многозадачный режим с одновременным выполнением нескольких программ, аппаратные средства защиты операционной системы и прикладных программ друг от друга, богатый набор дополнительных эффективных команд и способов адресации, в то же время могут работать (и часто работают) в режиме первых микропроцессоров типа 8086, используя всего лишь 1 мегабайт оперативной памяти, 16-разрядные операнды (т. е. числа в диапазоне до 216-1=65535) и ограниченный состав команд. Поскольку программирование на языке ассемблера напрямую затрагивает аппаратные возможности микропроцессора, прежде всего следует выяснить, в какой степени программист может использовать новые возможности микропроцессоров в своих программах и какие проблемы программной несовместимости могут при этом возникнуть.

Первые персональные компьютеры корпорации IBM, появившиеся в 1981 г. и получившие название IBM PC, использовали в качестве центрального вычислительного узла 16-разрядный микропроцессор с 8-разрядной внешней шиной Intel 8088. В дальнейшем в персональных компьютерах стал использоваться и другой вариант микропроцессора, 8086, который отличался от 8088 тем, что являлся полностью 16-разрядным. С тех пор его имя стало нарицательным, и в программах, использующих только возможности процессоров 8088 или 8086, говорят, что они работают в режиме 86-го процессора.

В 1983 г. корпорацией Intel был предложен микропроцессор 80286, в котором был реализован принципиально новый режим работы, получивший название защищенного. Однако процессор 80286 мог работать и в режиме 86-го процессора, который стали называть реальным.

В дальнейшем на смену процессору 80286 пришли модели 80386, i486 и, наконец, различные варианты процессора Pentium. Все они могут работать и в реальном, и в защищенном режимах. Хотя каждая следующая

Введение	\	7

модель была значительно совершеннее предыдущей (в частности, почти на два порядка возросла скорость работы процессора, начиная с модели 80386 процессор стал 32-разрядным, а в процессорах Pentium реализован даже 64-разрядный обмен данными с системной шиной), однако с точки зрения программиста все эти процессоры весьма схожи. Основным их качеством является наличие двух режимов работы — реального и защищенного. Строго говоря, в современных процессорах реализован еще и третий режим — виртуального 86-го процессора, или V86, однако в плане использования языка ассемблера этот режим не отличается от обычного режима 86-го процессора, и в этой книге мы его касаться не будем.

Реальный и защищенный режимы прежде всего принципиально различаются способом обращения к оперативной памяти компьютера. Метод адресации памяти, используемый в реальном режиме, позволяет адресовать память лишь в пределах 1 Мбайт; в защищенном режиме используется другой механизм (из-за чего, в частности, эти режимы и оказались полностью несовместимыми), позволяющий обращаться к памяти объемом до 4 Гбайт. Другое важное отличие защищенного режима заключается в аппаратной поддержке многозадачности с аппаратной же (т.е. реализованной в самом микропроцессоре) защитой задач друг от друга.

Реальный и защищенный режимы имеют прямое отношение к работе операционной системы, установленной на компьютере.

В настоящее время на персональных компьютерах типа IBM PC используются в основном два класса операционных систем (оба — разработки корпорации Microsoft): однозадачная текстовая система MS-DOS и многозадачная графическая система Windows. Операционная система MS-DOS является системой реального режима; другими словами, она использует только средства процессора 8086, даже если она установлена на компьютере с процессором Pentium. Система Windows — это система защищенного режима; она значительно более полно использует возможности современных процессоров, в частности, многозадачность и расширенное адресное пространство. Разумеется, система Windows не могла бы работать с процессором 8086, так как в нем не был реализован защищенный режим.

Соответственно двум типам операционных систем, и все программное обеспечение персональных компьютеров подразделяется на два класса: программы, предназначенные для работы под управлением MS-DOS (их часто называют приложениями DOS) и программы, предназначенные для системы Windows (приложения Windows). Естественно, приложения DOS могут работать только в реальном режиме, а приложения Windows — только в защищенном.

Таким образом, выражения «программирование в системе MS-DOS», «программирование в реальном режиме» и «программирование 86-го про-цесвора» фактически являются синонимами. При этом следует подчеркнуть, что хотя процессор 8086, как микросхема, уже давно не используется, его архитектура и система команд целиком вошли в современные процессоры. Лишь относительно небольшое число команд современных

Введение

8

процессоров специально предназначены для организации защищенного режима и распознаются процессором, только когда он работает в защищенном режиме. Поэтому изучение языка ассемблера целесообразно начинать с изучения архитектуры процессора 8086 или, точнее, того гипотетического процессора, который как бы объединяет часть архитектурных средств современных процессоров, предназначенных для использования в реальном режиме, и соответствующих архитектуре процессора 8086. Мы будем называть этот гипотетический процессор МП 86. В настоящей книге изучению архитектуры и программирования МП 86 посвящены первые три главы.

Деление программ на приложения DOS и приложения Windows не исчерпывают вопроса о возможньгх типах программ. Дело в том, что ряд дополнительных средств, имеющихся в современных процессорах, вполне можно использовать и в реальном режиме (хотя сама операционная система MS-DOS, разработанная еще в эпоху процессора 8088, ими не пользуется). К этим средствам относится расширенный состав команд процессоров и, главное, их 32-разрядная архитектура.

Современные процессоры (начиная с 80386), в отличие от своего предшественника 8086, являются 32-разрядными. Это дает возможность программисту использовать в программе 32-разядные операнды (т. е. числа в диапазоне до 23:-1=4 294 967 295), что во многих случаях позволяет упростить алгоритм программы и повысить ее быстродействие. Программа, предполагающая работать с 32-разрядными операндами, должна иметь в своем составе одну из директив .386, .486 или .586, которые разрешают транслятору использовать дополнительные средства соответствующего процессора. Включение в программу этой директивы одновременно открывает доступ и к дополнительным командам и способам обращения к памяти, отсутствующим в процессоре 8086, что также расширяет возможности программирования. В настоящей книге эти средства описаны в главе, посвященном расширенным возможностям современных процессоров.

Особая ситуация возникает, если программист хочет использовать не только 32-битовые данные, но и 32-разрядные адреса ячеек памяти. Программы такого рода называются 32-разрядными приложениями (в отличие от 16-разрядных, в которых все адреса 16-разрядные, хотя данные могут иметь размер 32 бит). Для создания 32-разрядного приложения в состав программы необходимо включить (в соответствующем месте) описатель use32. Однако следует иметь в виду, что MS-DOS не позволяет запускать 32-разрядные приложения, которые, таким образом, должны быть приложениями Windows. В то же время приложения Windows обычно составляются не на языке ассемблера, а на одном из языков высокого уровня — Паскаль, С или C++, где тип создаваемой программы (16-разрядная или 32-разрядная) определяется настройками компилятора. Поэтому вопросы разработки 32-разрядных приложений на языке ассемблера не вошли в настоящую книгу.

Как известно, система Windows допускает запуск приложений DOS (программ реального режима), организуя для этого так называемый сеанс

Введение	—	:

DOS, в котором программы фактически выполняются в режиме 86-го процессора. Кроме этого, в Windows предусмотрена возможность загрузки компьютера в режиме эмуляции DOS, когда компьютер работает под управлением варианта DOS, встроенного в систему Windows. Наконец, компьютер можно сконфигурировать так, чтобы он позволял загружать как Windows, так и «чистую» DOS (например, MS-DOS 6.22), без всякой Windows.' Каким вариантом загрузки компьютера пользоваться при проработке настоящей книги - дело вкуса и привычек читателя. Приводимые в книге примеры в своем большинстве просты, не затрагивают каких-то специальных системных средств и будут работать в любом режиме. Последнее замечание не относится только к примеру программы защищенного режима, приводимому в гл. 4, а также к обработчику прерываний от мыши, рассматриваемому в гл. 3. Эти программы следует запускать на «чистой* DOS.

Архитектура реального режима

11

Бант

Глава 1. АРХИТЕКТУРА РЕАЛЬНОГО РЕЖИМА

1.1. Память и процессор

Среди устройств и узлов, входящих в состав компьютера, наиболее важными для выполнения любой программы являются оперативная память и центральный микропроцессор, который мы для краткости будем в дальнейшем называть просто процессором. В оперативной памяти хранится выполняемая программа вместе с принадлежащими ей данными; процессор выполняет вычисления и другие действия, описанные в программе.

Программа загружается в память с жесткого или гибкого магнитного диска, где она хранится, операционной системой в ответ ввод с клавиатуры команды запуска программы. Операционная система, загрузив программу, и при необходимости настроив ее для выполнения в той области памяти, куда она попала, сообщает процессору начальный адрес загруженной программы и инициирует процесс ее выполнения.

Процессор считывает из памяти первую команду программы, находит в памяти или в своих регистрах данные, необходимые для ее выполнения (если, конечно, команда требует данных) и, выполнив требуемую операцию, возвращает в память или, возможно, оставляет в регистрах результат своей работы (рис. 1.1).

Команды и данные

Результаты операций Рис. 1.1. Взаимодействие оперативной памяти и процессора.

Выполнив первую команду, процессор переходит к следующей, и так далее до конца программы. Завершив программу, процессор не будет знать, что ему дальше делать, поэтому любая программа должна завершаться командами, передающими управление операционной системе компьютера.

Оперативная память компьютера предстаатяет собой электронное устройство, состоящее из большого числа двоичных запоминающих элементов, а также схем управления ими. Минимальный объем информации, к которому имеется доступ в памяти, составляет один байт (8 двоичных разрядов, или битов). Все байты оперативной памяти нумеруются, начиная с нуля. Нужные байты отыскиваются в памяти по их номерам, выполняющим функции адресов.

Некоторые данные (например, коды символов) требуют для своего хранения одного байта; для других данных этого места на хватает, и под них в памяти выделяется 2, 4, 8 или еще большее число байтов. Обычно пары байтов называют словами, а четверки — двойными словами (рис. 1.2), хотя иногда термином «слово» обозначают любую порцию машинной информации.

Номера байтов в слове
1	О

Слово

| Старший байт | Младший байт |
| --- | --- |

Номера байтов в двойном слове

32	10

Двойное слово

| Старший байт |  |  | Младший байт |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.2. Байт, слово и двойное слово.

При обсуждении содержимого многобайтового данного приходится ссылаться на составляющие его байты; эти байты условно нумеруются от нуля и располагаются (при их изображении на бумаге) в порядке возрастания номера справа налево, так что слева оказываются байты с большими номерами, а справа — байты с меньшими номерами. Крайний слева байт принято называть старшим, а крайний справа — младшим. Такой порядок расположения байтов связан с привычной для нас формой записи чисел: в многоразрядном числе слева указываются старшие разряды, а справа — младшие. Следующее число, если его написать за предыдущим, опять начнется со старшего разряда и закончится младшим. Однако в памяти компьютера данные располагаются в более естественном порядке непрерывного возрастания номеров байтов и, таким образом, каждое слово или двойное слово в памяти начинается с его младшего байта и заканчивается старшим (рис. 1.3).

Данное-двойное слово

Данное-байт

Данное-слово

Относительные номера байтов в каждом данном 10123

I

.0	1	2	3	4	5	6

Последовательные номера байтов памяти

Рис. 1.3. Нумерация байтов в многобайтовых данных.

Строго говоря, в памяти компьютера можно хранить только целые двоичные числа, так как память состоит из двоичных запоминающих элементов. Для записи иных данных, например, символов или дробных чисел, для них предусматриваются правила кодирования, т.е. представления

12

Глава 1

Архитектура реального режима

13

в виде последовательности битов той или длины. Так, действительное число одинарной точности занимает в памяти двойное слово (32 бит), в котором 23 бит отводятся под мантиссу, 8 бит под порядок и еще один бит под знак числа. Программы, работающие с такого рода данными, должны, естественно, знать правила их записи и руководствоваться ими при обработке и представлении этих данных.

Двоичная система счисления, в которой работают все цифровые электронные устройства, неудобна для человека. Для удобства представления двоичного содержимого ячеек памяти или регистров процессора используют иногда восьмеричную, а чаще — шестнадцатеричную системы счисления. Для процессоров Intel используется шестнадцатеричная система.

Каждый разряд шестнадцатеричного числа может принимать 16 значений, из которых первые 10 обозначаются обычными десятичными цифрами, а последние 6 — буквами латинского алфавита от А до F, где А обозначает 10, В — И, С — 12, D — 13, Е — 14, a F — 15. В языке ассемблера шестиадцатеричные числа, чтобы отличать их от десятичных, завершаются буквой h (или Н). Таким образом, 100 — это десятичное число, a lOOh — шестнадцатеричное (равное 256). Поскольку одна шестнадцатеричная цифра требует для записи ее в память компьютера четырех двоичных разрядов, то содержимое байта описывается двумя шестнадца-теричными цифрами (от 00h до FFh, или от 0 до 255) , а содержимое слова — четырьмя (от OOOOh до FFFFh, или от 0 до 65535).

Помимо ячеек оперативной памяти, для хранения данных используются еще запоминающие ячейки, расположенные в процессоре и называемые регистрами. Достоинство регистров заключается в их высоком быстродействии, гораздо большем, чем у оперативной памяти, а недостаток в том, что их очень мало — всего около десятка. Поэтому регистры используются лишь для кратковременного хранения данных. В режиме МП 86, который мы здесь обсуждаем, все регистры процессора имеют длину 16 разрядов, или 1 слово (в действительности в современных процессорах их длина составляет 32 разряда, но в МП 86 от каждого регистра используется лишь его половина). За каждым регистром закреплено определенное имя (например, АХ или DS), по которому к нему можно обращаться в программе. Состав и правила использования регистров процессора будут подробно описаны ниже, здесь же мы коснемся только назначения сегментных регистров, с помощью которых осуществляется обращение процессора к ячейкам оперативной памяти.

Казалось бы, для передачи процессору адреса какого-либо байта оперативной памяти, достаточно записать в один из регистров процессора его номер. В действительности поступить таким образом в 16-разрядном процессоре нельзя, так как максимальное число (данное или адрес), которое можно записать в 16-разрядный регистр, составляет всего 216 — 1 = 65535, или 64К-1, и мы получим возможность обращения лишь к первым 64 Кбайт памяти. Для того, чтобы с помощью 16-разрядных чисел адресовать любой байт памяти, в МП 86 предусмотрена сегментная адресация памяти, реализуемая с помощью сегментных регистров процессора.

Суть сегментной адресации заключается в следующем. Обращение к памяти осуществляется исключительно с помощью сегментов — логических образований, накладываемых на те или иные участки физической памяти. Исполнительный адрес любой ячейки памяти вычисляется процессором путем сложения начального адреса сегмента, в котором располагается эта ячейка, со смещением к ней (в байтах) от начала сегмента (рис. 1.4). Это смещение иногда называют относительным адресом.

Сегментный адрес в сегментном регистре

Всегда нули

| г \ |  | Физический адрес начала сегмента в памяти Смещение (в одном из регистров или в ячейке памяти) Физический 20-разрядный адрес адрес\'емой ячейки |
| --- | --- | --- |
| 16 бит 1 1 1 | 4 бит |  |
| + |  |  |
| 16 бит 1 1 1 |  |  |
| t |  |  |
| 20 бит I I I |  |  |

Рис. 1.4. Образование физического адреса из сегментного адреса и смещения.

Начальный адрес сегмента без четырех младших битов, т.е. деленный на 16, помещается в один из сегментных регистров и называется сегментным адресом. Сам же начальный адрес хранится в специальном внутреннем регистре процессора, называемом теневым регистром. Для каждого сегментного регистра имеется свой теневой регистр; начальный адрес сегмента загружается в него процессором в тот момент, когда программа заносит в соответствующий сегментный регистр новое значение сегментного адреса.

Процедура умножения сегментного адреса на 16 (или, что то же самое, на 10h) является принципиальной особенностью реального режима, ограничивающей диапазон адресов, доступных в реальном режиме, величиной 1 Мбайт. Действительно, максимальное значение сегментного адреса составляет FFFFh, или 64К-1, из чего следует, что максимальное значение начального адреса сегмента в памяти равно FFFFOh, или 1 Мбайт — 16. Если, однако, учесть, что к начальному адресу сегмента можно добавить любое смещение в диапазоне от 0 до FFFFh, то адрес последнего адресуемого байта окажется равен lOFFEFli, что соответствует величине 1 Мбайт + 64 Кбайт — 17.

Диапазон адресов, формируемых процессором, называют адресным пространством процессора; как мы видим, в реальном режиме он немного превышает 1 Мбайт. Заметим еще, что для описания адреса в пределах 1 Мбайт требуются 20 двоичных разрядов, или 5 шестнадцатеричных. Процессор 8086 имел как раз 20 адресных линий и не мог, следовательно,

14

Глава 1

Архитектура реального режима

15

выйти за пределы 1 Мбайт; современным 32-разрядным процессорам, если они работают в реачьном режиме, доступно несколько большее (почти на 64 Кбайт) адресное пространство. Если же процессор работает в защищенном режиме (с использованием 32-разрядных регистров), то его адресное пространство увеличивается до 232 = 4 Гбайт.

1.2. Распределение адресного пространства

Не следует думать, что термины «адресное пространство» и «оперативная память» эквивалентны. Адресное пространство — это просто набор адресов, которые умеет формировать процессор; совсем не обязательно все эти адреса отвечают реально существующим ячейкам памяти. В зависимости от модификации персонального компьютера и состава его периферийного оборудования, распределение адресного пространства может несколько различаться. Тем не менее, размещение основных компонентов системы довольно строго унифицировано. Типичная схема использования адресного пространства компьютера приведена на рис. 1.5. Значения адресов на этом рисунке, как и повсюду далее в книге, даны в шестнадцатеричной системе счисления.

| Объем адре пространен 1 Кбайт 256 байт 64 Кбайт 32 Кбайт 32 Кбайт 64 Кбайт 128 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт | :ного а | Физические адреса OOOOOh 00400h 005 ООН AOOOOh BOOOOh BSOOOh COOOOh DOOOOh FOOOOh 1 OOOOOh lOFFFOh | Сегментные адреса OOOOh -ч 0040h 0050h Обы (640 AOOOh BOOOh B800h CTaf ГЛПГО, ПЗМ соооь (3g4 DOOOh FOOOh •< Paci пам | чиая память Кбайт) >шая m> Кбайт) ынренная ять |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Векторы прерываний |  |  |  |
|  | Область данных BIOS |  |  |  |
|  | Операционная система MS-DOS |  |  |  |
|  | Свободная память для загружаемых прикладных и системных программ |  |  |  |
|  | Графический видеобуфер |  |  |  |
|  | Свободные адреса |  |  |  |
|  | Текстовый видеобуфер |  |  |  |
|  | ПЗУ-расширения BIOS |  |  |  |
|  | Свободные адреса |  |  |  |
|  | ПЗУ BIOS |  |  |  |
|  | НМЛ |  |  |  |

Рис. 1.5. Типичное распределение адресного пространства.

Первые 640 Кбайт адресного пространства с адресами от OOOOOh до 9FFFFh (и, соответственно, с сегментными адресами от OOOOh до 9FFFh) отводятся под основную оперативную память, которую еще называют стандартной (conventional). Начальный килобайт оперативной памяти занят векторами прерываний, которые обеспечивают работу системы прерываний компьютера, и включает 256 векторов по 4 байта каждый. Вслед за векторами прерываний располагается так называемая область данных BIOS, которая занимает всего 256 байт, начиная с сегментного адреса 40h. Сама BIOS (от Basic In-Out System, базовая система ввода-вывода) является частью операционной системы, хранящейся в постоянном запоминающем устройстве. Это запоминающее устройство (ПЗУ BIOS) располагается на системной плате компьютера и является, таким образом, примером встроенного, или «зашитого» программного обеспечения. В функции BIOS входит тестирование компьютера при его включении, загрузка в оперативную память собственно операционной системы MS-DOS, хранящейся на магнитных дисках, а также управление штатной аппаратурой компьютера — клавиатурой, экраном, дисками и прочим. В области данных BIOS хранятся разнообразные данные, используемые программами BIOS в своей работе. Так, здесь размещаются:

—    входной буфер клавиатуры, куда поступают коды нажимаемых пользователем клавиш;

- адреса видеоадаптера, а также последовательных и параллельных пор
тов;

- данные, характеризующие текущее состояние видеосистемы (форма
курсора и его текущее положение на экране, видеорежим, использу
емая видеостраница и проч.);

- -ячейки для отсчета текущего времени и т.д.

Область данных BIOS заполняется информацией в процессе начальной загрузки компьютера, а затем динамически модифицируется системой по мере необходимости. Многие прикладные программы, особенно, написанные на языке ассемблера, обращаются к этой области с целью чтения или модификации содержащихся в них данных. С некоторыми ячейками области данных BIOS мы столкнемся при рассмотрении примеров конкретных программ.

В области памяти, начиная с адреса 500h, располагается собственно операционная система MS-DOS, которая обычно занимает несколько десятков Кбайт. Программы MS-DOS, как и другие системные составляющие (векторы прерываний, область данных BIOS) записываются в память автоматически в процессе начальной загрузки компьютера.

Вся оставшаяся память до границы 640 Кбайт свободна для загрузки любых системных или прикладных программ. Как правило, в начале сеанса в память загружают резидентные программы (русификатор, антивирусные программы). При наличии резидентных программ объем свободной памяти уменьшается.

Оставшиеся 384 Кбайт адресного пространства между границами 640 Кбайт и 1 Мбайт, называемые старшей, или верхней (upper) памятью, первоначально были предназначены для размещения постоянных запо-

16

Глава 1

Архитектура реального режима

17

минающих устройств (ПЗУ). Практически под ПЗУ занята только небольшая часть адресов, а остальные используются в других целях.

Часть адресного пространства старшей памяти отводится для адресации к графическому и текстовому видеобуферам графического адаптера. Графический адаптер представляет собой отдельную микросхему или даже отдельную плату, в состав которой входит собственное запоминающее устройство (видеопамять). Это запоминающее устройство не имеет никакого отношения к оперативной памяти компьютера, однако, его схемы управления настроены на диапазоны адресов AOOOOh...AFFFFh и B8000h...BFFFFh, входящих в общее с памятью адресное пространство процессора. Поэтому любая программа может обратиться по этим адресам и, например, записать данные в видеобуфер, что приведет к появлению на экране некоторого изображения. Если видеосистема находится в текстовом режиме, а запись осуществляется по адресам текстового видеобуфера, на экране появятся изображения тех или иных символов (букв, цифр, различных знаков). Если же перевести видеосистему в графический режим, и записывать данные в графический видеобуфер, то на экране появятся отдельные точки или линии. Можно также прочитать текущее содержимое ячеек видеобуфера.

В самом конце адресного пространства, в области адресов FOOOOh...FFFFFh, располагается ПЗУ BIOS — постоянное запоминающее устройство, о котором уже говорилось выше.

Часть адресного пространства, начиная с адреса COOOOh, отводится еще под одно ПЗУ — так называемое ПЗУ расширений BIOS для обслуживания графических адаптеров и дисков.

В состав компьютера, наряду со стандартной памятью (640 Кбайт), входит еще расширенная (extended) память, максимальный объем которой может доходить до 4 Гбайт. Эта память располагается за пределами первого мегабайта адресного пространства и начинается с адреса lOOOOOh. Реально на машине может быть установлен не полный объем расширенной памяти, а лишь несколько десятков Мбайт или даже меньше.

Поскольку функционирование расширенной памяти подчиняется «спецификации расширенной памяти» (Extended Memory Specification, сокращенно XMS), то и саму память часто называют XMS-памятью. Как уже отмечалось выше, доступ к расширенной памяти осуществляется в защищенном режиме, поэтому для MS-DOS, работающей только в реальном режиме, расширенная память недоступна. Однако в современные версии MS-DOS включается драйвер HIMEM.SYS, поддерживающий расширенную память, т.е. позволяющий ее использовать, хотя и ограниченным образом. Конкретно в расширенной памяти можно разместить электронные диски (с помощью драйвера RAM DRIVE. SYS) или дисковые кэш-буферы (с помощью драйвера SMARTDRV.SYS).

Первые 64 Кбайт расширенной памяти, точнее, 64 Кбайт — 16 байт с адресами от ЮООООп до lOFFEFh, носят специальное название область старшей памяти (High Memory Area, HMA). Эта область замечательна тем, что хотя она находится за пределами первого мегабайта, к ней можно обратиться в реальном режиме работы микропроцессора, если определить сегмент, начинающийся в самом конце мегабайтного адресного пространства, с ceiy

ментного адреса FFFFli, и разрешить использование адресной линии А20. Первые 16 байт этого сегмента заняты ПЗУ, область же со смещениями OOlOh.-.FFFRi можно в принципе использовать под программы и данные. MS-DOS позволяет загружать в НМА (директивой файла CONFIG.SYS DOS=HIGH) значительную часть самой себя, в результате чего занятая системой область стандартной памяти существенно уменьшается. Старшую память обслуживает тот же драйвер HIMEM.SYS, поэтому загрузка DOS и НМА возможна, только если установлен драйвер HIMEM.SYS.

Как видно из приведенного выше рисунка, часть адресного пространства верхней памяти, не занятая расширениями BIOS и видеобуферами, оказывается свободной. Эти свободные участки можно использовать для адресации к расширенной памяти (конечно, не ко всей, а лишь к той се части, объем которой совпадает с общим объемом свободных адресов старшей памяти). Отображение расширенной памяти на свободные адреса старшей памяти выполняет драйвер EMM386.EXE, а сами участки старшей памяти, «заполненные» расширенной, называются блоками верхней памяти (Upper Memory Blocks, UMB). MS-DOS позволяет загружать в UMB устанавливаемые драйверы устройств, а также резидентные программы. Загрузка системных программ в UMB освобождает от них стандартную память, увеличивая ее транзитную область. Загрузка в UMB драйверов осуществляется директивой файла CONFIG.SYS DEVICEHIGH (вместо директивы DEVICE), а загрузка резидентных программ — командой DOS LOADHIGH. На оптимально сконфигурированном компьютере системными компонентами заняты лишь около 20...25 Кбайт основной памяти, а вся остатьная память в объеме около 620 Кбайт может использоваться для загрузки прикладных программ.

1.3. Регистры процессора

Как уже отмечалось выше, в современных микропроцессорах типа, например, Pentium, можно выделить часть (мы назвали ее МП 86), предназначенную для использования в реальном режиме и практически соответствующую процессору 8086. Ниже, используя термин «процессор», мы будем иметь в виду именно МП 86.

Процессор содержит двенадцать 16-разрядных программно-адресуемых регистров, которые принято объединять в три группы: регистры данных, регистры-указатели и сегментные регистры. Регистры данных и регистры-указатели часто объединяют под общим названием «регистры общего назначения». Кроме того, в состав процессора входят счетчик команд и регистр флагов (рис. 1.6).

В группу регистров данных включаются четыре регистра АХ, ВХ, СХ и DX. Программист может использовать их по своему усмотрению для временного хранения любых объектов (данных или адресов) и выполне-~ ния над ними требуемых операций. При этом регистры допускают независимое обращение к старшим (АН, ВН, СН и DH) и младшим (AL, BL, CL и DL) половинам. Так, команда

mov

BL, АН

Глава 1

|  | 'етстрм данных Регистры-указатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АН | AL | Аккумулятор | S1 | Индекс источника Индекс приемника Указатель базы |
|  | ВН | BL | Базовый регистр | ш |  |
|  | СН | CL | Счетчик | ВР |  |
|  | DH | DL | Регистр данных | SP | Указатель стека |

Сегментные регистры

|     Регистр сегмента команд

CS

Регистр сегмента данных

ES	I     регистр дополнительного сегмента данных

Регистр флагов

Рис. 1.6. Регистры процессора.

пересылает старший байт регистра АХ в младший байт регистра ВХ, не затрагивая при этом вторых байтов этих регистров. Заметьте, что сначала указывается операнд-приемник, а после запятой — операнд-источник, т.е. команда как бы выполняется справа налево.

Во многих случаях регистры данных вполне эквивалентны, однако предпочтительнее пользоваться регистром АХ, поскольку многие команды занимают в памяти меньше места и выполняются быстрее, если их операндом является регистр АХ (или его половина AL). С другой стороны, ряд команд использует определенные регистры неявным образом. Так, все команды циклов используют регистр СХ в качестве счетчика числа повторений; в командах умножения и деления регистры АХ и DX выступают в качестве неявных операндов; операции ввода-вывода можно осуществлять только через регистры АХ или AL и т.д.

Индексные регистры SI и DI так же, как и регистры данных, могут использоваться произвольным образом. Однако их основное назначение — хранить индексы, или смещения относительно некоторой базы (т.е. начала массива) при выборке операндов из памяти. Адрес базы при этом может находиться в базовых регистрах ВХ или ВР. Специально предусмот-

Архитектура реального режима

19

ренные команды работы со строками используют регистры SI и DI в качестве неявных указателей в обрабатываемых строках.

Регистр ВР служит указателем базы при работе с данными в стековых структурах, но может использоваться и произвольным образом в большинстве арифметических и логических операций.

Последний из группы регистров-указателей, указатель стека SP, стоит особняком от других в том отношении, что используется исключительно как указатель вершины стека — специальной структуры, которая будет рассмотрена ниже.

Регистры SI, DI, ВР и SP, в отличие от регистров данных, не допускают побайтовую адресацию.

Четыре сегментных регистра CS, DS, ES и SS являются важнейшим элементом архитектуры процессора, обеспечивая, как уже отмечалось выше, адресацию 20-разрядного адресного пространства с помощью 16-разрядных операндов. Подробнее о них будет рассказано в следующем разделе.

Указатель команд IP «следит» за ходом выполнения программы, указывая в каждый момент относительный адрес команды, следующей за исполняемой. Регистр IP программно недоступен (IP — это просто его сокращенное название, а не мнемоническое обозначение, используемое в языке программирования); наращивание адреса в нем выполняет микропроцессор, учитывая при этом длину текущей команды. Команды переходов, прерываний, вызова подпрограмм и возврата из них изменяют содержимое IP, осуществляя тем самым переходы в требуемые точки программы. В следующем разделе мы еще вернемся к роли регистра IP в выполнении программы.

Регистр флагов (его часто называют FLAGS), эквивалентный регистру состояния процессора других вычислительных систем, содержит информацию о текущем состоянии процессора (рис. 1.7). Он включает 6 флагов состояния и 3 бита управления состоянием процессора, которые, впрочем, тоже называются флагами.

15   14   13   12   II    10   09   08   07  06  05   04   03   02   01   00       Биты

OF DF IF  TF SF ZF

AF

PF

CF

Рис. 1.7. Регистр флагов.

Флаги состояния заново устанавливаются процессором после выполнения каждой очередной команды, и по ним можно в какой-то степени судить о результате выполнения этой команды (например, не равен ли ее результат нулю). Флаги управления позволяют изменять некоторые условия работы процессора, например, разрешать или запрещать аппаратные прерывания. Рассмотрим сначала флаги состояния.

Флаг переноса CF (Carry Flag) индицирует перенос или заем при выполнении арифметических операций. Переносом называется ситуация, когда в результате выполнения правильной, в общем, команды образуется число, содержащее более 16 двоичных разрядов и, следовательно, не

20

Глава 1

Архитектура реального режима

21

помещающееся в регистр или ячейку памяти. Пусть, например, в регистре АХ содержится число 60000, а в регистре ВХ — 40000. При выполнении команды сложения

add     AX,BX

в регистре-приемнике результата, которым в данном случае будет служить регистр АХ, должно быть записано число 100000, которое, разумеется, там поместиться не может. В этом случае и устанавливается флаг CF, по состоянию которого можно установить, что произошел перенос и, следовательно, содержимое АХ (которое в данном случае будет равно 100000 — 65536 = 34464) не является правильным результатом.

Необходимо подчеркнуть, что ситуация переноса, как и вообще любая ошибка, возникшая по ходу выполнения программы, не приводит ни к каким последствиям, кроме установки соответствующего флага. Процессор, установив флаг, считает свою миссию выполненной и переходит к выполнению следующей команды. Если перенос в данном случае действительно является индикатором ошибки, программа должна после выполнения команды сложения проанализировать состояние флага CF, и при установленном флаге перейти на фрагмент обработки этой ошибки. Такой анализ выполняется с помощью команд условного перехода, в данном случае с помощью команды jc (jump if carry, переход по переносу):

add     AX,BX

jc        error   ;B случае переноса переход

;на метку error

;Нормальное продолжение

Сказанное справедливо по отношению ко всем ошибочным ситуациям, возникающим в программе, — программа сама обязана отлавливать все ошибки и выполнять предусмотренные для таких случаев действия. Единственное, что может сделать процессор — это сообщить программе о подозрительном результате установкой того или иного флага.

Флаг паритета PF (Parity Flag) устанавливается в 1, если результат операции содержит четное число двоичных единиц, и сбрасывается в О, если число двоичных единиц нечетно. Этот флаг можно использовать, например, для поиска ошибок при передаче данных и при выполнении диагностических тестов.

Флаг вспомогательного переноса AF (Auxiliary Flag) используется в операциях над двоично-десятичными числами. Он индицирует перенос или заем из старшей тетрады (бита 4). Двоично-десятичный формат подразумевает запись в каждой половинке байта десятичной цифры в виде ее двоичного эквивалента, что позволяет хранить в байте двухразрядное десятичное число в диапазоне от 0 до 99 (рис. 1.8).

Двоично-десятичные числа используются, в частности, для обмена данными с измерительными приборами. Для их обработки в процессоре предусмотрен целый ряд специфических команд, при использова-

1001 0111      Двоичное содержимое байта

9       7        Десятичное обозначение числа

9       7h      Шестнадцатернчное обозначение числа

Рис. 1.8. Двоично-десятичный формат.

нии которых приходится анализировать состояние флага вспомогательного переноса.

Флаг нуля ZF (Zero Flag) устанавливается в 1, если результат операции равен 0. Например, флаг ZF установится, если из 5 вычесть 5 или к 10 прибавить -10.

Флаг знака SF (Sign Rag) показывает знак результата операции, устанавливаясь в 1 при отрицательном результате. Как будет показано в следующей главе, процессор различает числа без знака, т.е. существенно положительные, и числа со знаком, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Признаком отрицательности числа служит установленный старший бит этого числа (бит 15 для слов или бит 7 для байтов). Флаг SF устанавливается, если в результате какой-либо операции сформировано число с установленным старшим битом, например, SOOOli или FFFFh.

Флаг переполнения OF (Overflow Flag) фиксирует переполнение, т.е. выход результата за пределы допустимого диапазона значений для чисел со знаком. В знаковом представлении числа от OOOOh до 7FFFh считаются положительными, а числа от SOOOh до FFFFh, т.е. числа с установленным старшим битом — отрицательными. Флаг OF устанавливается, если, например, при сложении двух положительных чисел получился результат, превышающий 7FFFli (потому что, начиная с SOOOh, идут уже отрицательные числа), или при вычитании из отрицательного числа получился результат, меньший SOOOh (потому что такие числа считаются положительными). Позже этот вопрос будет рассмотрен более детально.

Перейдем теперь к управляющим флагам, которых в регистре флагов реального режима всего три.

Управляющий флаг трассировки (ловушки) TF (Trace Flag) используется для осуществления пошагового выполнения программы. Если TF=1, то после выполнения каждой команды процессор реализует процедуру прерывания через вектор с номером 1, расположенный по физическому адресу 04. Этот флаг активно используется в программах отладчиков, которые должны допускать выполнение отлаживаемой программы по шагам или с точками останова.

Управляющий флаг разрешения прерываний IF (Interrupt Flag) разрешает (если равен 1) или запрещает (если равен 0) процессору реагировать на прерывания от внешних устройств. Тем самым создается возможность выполнения особо ответственных фрагментов программ без каких-либо помех.

Управляющий флаг направления DF (Direction Flag) используется командами обработки строк. Если DF=0, строка обрабатывается в прямом

22

Глава 1

Архитектура реального режима

23

направлении, от меньших адресов к большим; если DF=1, обработка строки идет в обратном направлении. Примеры использования этого флага будут приведены при рассмотрении соответствующих команд процессора.

Для установки и сброса управляющих флагов предусмотрены особые команды, например sti (set interrupt, установить прерывания) или cli (clear interrupt, сбросить прерывания).

1.4. Сегментная структура программ

Как было показано выше, обращение к памяти осуществляется исключительно посредством сегментов — логических образований, накладываемых на любые участки физического адресного пространства. Начальный адрес сегмента, деленный на 16, т.е. без младшей шестнадцатерич-ной цифры, заносится в один из сегментных регистров; после этого мы получаем доступ к участку памяти, начинающегося с заданного сегментного адреса.

Каким образом понятие сегментов памяти отражается на структуре программы' Следует заметить, что структура программы определяется, с одной стороны, архитектурой процессора (если обращение к памяти возможно только с помощью сегментов, то и программа, видимо, должна состоять из сегментов), а с другой — особенностями той операционной системы, под управлением которой эта программа будет выполняться. Наконец, на структуру программы атияют также и правила работы выбранного транслятора — разные трансляторы предъявляют несколько различающиеся требования к исходному тексту программы. При подготовке этой книги для трансляции и отладки примеров программ использовался пакет TASM 5.0 корпорации Borland International; он удобен, в частности, наличием наглядного многооконного отладчика. Вопрос этот, однако, не принципиален, и читатель может для отладки примеров, приведенных в книге, воспользоваться любым ассемблером, ознакомившись предварительно с его описанием.

В настоящем разделе мы на простом примере рассмотрим особенности сегментной адресации и роль регистров процессора в выполнении прикладной программы. Однако для того, чтобы программа была работоспособна, нам придется включить в нес ряд элементов, не имеющих прямого отношения к рассматриваемым вопросам, но необходимых для се правильного функционирования. К таким элементам, в частности, относится вызов функций DOS. Приведя полный текст программы, мы дадим краткие пояснения.

;Примср 1-1. Простая программа с тремя сегментами

;Укажем соответствие сегментных регистров сегментам

assume    CS:code,DS:data

;Опишем сегмент команд

code        segment	;Откроем сегмент команд

begin:      mov AX,data	;Настроим DS

mov DS,AX	;на сегмент данных

; Выведем на экран строку текста

mov AH,09h

;Функция DOS вывода на экран ;Адрес выводимой строки ;Вызов DOS

;Фунюшя DOS завершения программы

;Вызов DOS

;3акроем сегмент команд

;Откроем сегмент данных ;Выводимая строка ;3акроем сегмент данных

;Откроем сегмент стека ;Отводим под стек 256 байт ;3акроем сегмент стека ;Конец текста с точкой входа

mov DX,offset msg

hit 21h ; За верш им программу

mov AX,4COOh

hit 21h code       ends ;Опишем сегмент данных data        segment

msg         db "Программа работает!$"
data        ends
;Опишем сегмент стека
stk	segment stack

db 256 dup (')
stk	ends

end begin

Следует заметить, что при вводе исходного текста программы с клавиатуры можно использовать как прописные, так и строчные буквы; транслятор воспринимает, например, строки MOV AX,DATA и mov ax,data одинаково. Однако с помощью соответствующих ключей можно заставить транслятор различать прописные и строчные буквы в отдельных элементах предложений. В настоящей книге в текстах программ и при описании операторов языка в основном используются строчные буквы, за исключением обозначений регистров, которые для наглядности выделены прописными буквами.

Предложения языка ассемблера могут содержать комментарии, которые отделяются от предложения языка знаком точки с запятой (;). При необходимости комментарий может занимать целую строку (тоже, естественно, начинающуюся со знака «;»). Поскольку в языке ассемблера нет знака завершения комментария, комментарий нельзя вставлять внутрь предложения языка, как это допустимо делать во многих языках высокого уровня. Каждое предложение языка ассемблера, даже самое короткое, должно занимать отдельную строку текста.

В программе 1-1 описаны три сегмента: сегмент команд с именем code, сегмент данных с именем data и сегмент стека с именем stk. Описание каждого сегмента начинается с ключевого слова segment, предваряемого некоторым именем, и заканчивается ключевым словом end, перед которым указывается то же имя, чтобы транслятор знал, какой именно сегмент мы хотим закончить. Имена сегментов выбираются вполне произвольно. Текст программы заканчивается директивой ассемблера end, завершающей трансляцию. В качества операнда этой директивы указывается точка входа в программу; в нашем случае это метка begin.

Порядок описания сегментов в программе, как правило, не имеет значения. Часто программу начинают с сегмента данных, это несколько облегчает чтение программы, и в некоторых случаях устраняет возмож-

Глава 1

Архитектура реального режима

25

ные неоднозначности в интерпретации команд, ссылающиеся на данные, которые еще не описаны. Мы в начале программы расположили сегмент команд, за ним — сегмент данных и в конце — сегмент стека; такой порядок предосташщет некоторые удобства при отладке программы. Важно только понимать, что в оперативную память компьютера сегменты попадут в том же порядке, в каком они описаны в программе (если специальными средствами ассемблера не задать иной порядок загрузки сегментов в память).

Сегменты вводятся в программу с помощью директив ассемблера segment и ends. Что такое директива ассемблера' В тексте программы встречаются ключевые слова двух типов: команды процессора (mov, int) и директивы транслятора (в данном случае термины «транслятор» и «ассемблер» являются синонимами, обозначая программу, преобразующую исходный текст, написанный на языке ассемблера, в коды, которые будут при выполнении программы восприниматься процессором). К директивам ассемблера относятся обозначения начала и конца сегментов segment и ends; ключевые слова, описывающие тип используемых данных (db, dup); специальные описатели сегментов вроде stack и т. д. Директивы служат для передачи транслятору служебной информации, которой он пользуется в процессе трансляции программы. Однако в состав выполнимой программы, состоящей из машинных кодов, эти строки не попадут, так как процессору, выполняющему программу, они не нужны. Другими словами, операторы типа segment и ends не транслируются в машинные коды, а используются лишь самим ассемблером на этапе трансляции программы. С этим вопросом мы еще столкнемся при рассмотрении листингов программ.

Еще одна директива ассемблера используется в первом предложении программы:

assume CS:code,DS:data

Здесь устанавливается соответствие сегмента code сегментному регистру CS и сегмента data сегментному регистру DS. Первое объявление говорит о том, что сегмент code является сегментом команд, и встречающиеся в этом сегменте метки принадлежат именно этому сегменту, что помогает ассемблеру правильно транслировать команды переходов. В нашей программе меток нет, и эту часть предложения можно было бы опустить, однако в более сложных программах она необходима (при использовании транслятора MASM эта часть объявления необходима в любой, даже самой простой программе).

Второе объявление помогает транслятору правильно обрабатывать предложения, в которых производится обращение к полям данных сегмента data. Выше уже отмечалось, что для обращения к памяти процессору необходимо иметь две составляющие адреса: сегментный адрес и смещение. Сегментный адрес всегда находится в сегментном регистре. Однако в процессоре два сегментных регистра данных, DS и ES, и для обращения к памяти можно использовать любой из них. Разумеется, процессор при выполнении команды должен знать, из какого именно регистра он должен извлечь сегментный адрес, поэтому команды обращения к памяти

через регистры DS или ES кодируются по-разному. Объявляя соответствие сегмента data регистру DS, мы предлагаем транслятору использовать вариант кодирования через регистр DS.

Однако отсюда совсем не следует, что к моменту выполнения команды с обращением к памяти в регистре DS будет содержаться сегментный адрес требуемого сегмента. Более того, можно гарантировать, что нужного адреса в сегментном регистре не будет. Директива assume влияет только на кодирование команд, но отнюдь не на содержимое сегментных регистров. Поэтому практически любая программа должна начинаться с предложений, в которых в сегментный регистр, используемый для адресации к сегменту данных (как правило, это регистр DS) заносится сегментный адрес этого сегмента. Так сделано и в нашем примере с помощью двух команд

; Настроим DS

mov    AX,data mov    DS,AX

;на сегмент данных

с которых начинается наша программа. Сначала значение имени data (т.е. адрес сегмента data) загружается командой mov в регистр общего назначения процессора АХ, а затем из регистра АХ переносится в регистр DS. Такая двухступенчатая операция нужна потому, что процессор в силу некоторых особенностей своей архитектуры не может выполнить команду непосредственной загрузки адреса в сегментный регистр. Приходится пользоваться регистром АХ в качестве «перевалочного пункта».

Поместив в регистр DS сегментный адрес сегмента данных, мы получили возможность обращаться к полям этого сегмента. Поскольку в программе может быть несколько сегментов данных, операционная система не может самостоятельно определить требуемое значение DS, и инициализировать его приходится «вручную».

Назначением программы 1-1 является вывод на экран текстовой строки «Программа работает!», описанной в сегменте данных. Следующие предложения программы как раз и выполняют эту операцию. Делается это не непосредственно, а путем обращения к служебным программам операционной системы MS-DOS, которую мы для краткости будем в дальнейшем называть просто DOS. Дело в том, что в составе команд процессора и, соответственно, операторов языка ассемблера нет команд вывода данных на экран (как и команд ввода с клавиатуры, записи в файл на диске и т.д.). Вывод даже одного символа на экран в действительности представляет собой довольно сложную операцию, для выполнения которой требуется длинная последовательность команд процессора. Конечно, эту последовательность команд можно было бы включить в нашу программу, однако гораздо проще обратиться за помощью к операционной системе. В состав DOS входит большое количество программ, осуществляющих стандартные и часто требуемые функции — вывод на экран и ввод с клавиатуры, запись в файл и чтение из файла, чтение или установка текущего времени, выделение или освобождение памяти и многие другие.

Для того, чтобы обратиться к DOS, надо загрузить в регистр общего назначения АН номер требуемой функции, в другие регистры — исход-

26

Глава 1

Архитектура реального режима

27

ные данные для выполнения этой функции, после чего выполнить команду hit 21U {bit — от interrupt, прерывание), которая передаст управление DOS. Вывод на экран строки текста можно осуществить функцией 09h, которая требует, чтобы в регистрах DS:DX содержался полный адрес выводимой строки. Регистр DS мы уже инициализировали, осталось поместить в регистр DX относительный адрес строки, который ассоциируется с именем поля данных nisg. Длину выводимой строки указывать нет необходимости, так как функция 09h DOS выводит на экран строку от указанного адреса до символа доллара, который мы предусмотрительно включили в выводимую строку. Заполнив все требуемые для конкретной функции регистры, можно выполнить команду hit 21h, которая осуществит вызов DOS.

Как завершить выполняемую программу' В действительности завершение программы — это довольно сложная последовательность операций, в которую входит, в частности, освобождение памяти, занятой завершившейся программой, а также вызов той системной программы (конкретно — командного процессора COMMAND.COM), которая выведет на экран запрос DOS, и будет ожидать ввода следующих команд оператора. Все эти действия выполняет функция DOS с номером 4Ch. Эта функция предполагает, что в регистре AL находится код завершения нашей программы, который она передаст DOS. Если программа завершилась успешно, код завершения должен быть равен 0, поэтому мы в одном предложении mov AX,4COOh загружаем в АН 4Ch, а в AL — 0, и вызываем DOS уже знакомой нам командой hit 21h.

Для того, чтобы выполнить пробный прогон приведенной программы, ее необходимо сначала оттранслировать и скомпоновать. Пусть исходный текст программы хранится в файле с именем P.ASM. Трансляция осуществляется вызовом ассемблера TASM.EXE с помощью следующей команды DOS:

tasm /z/zi/n p,p,p

Ключ /2 разрешает вывод на экран строк исходного текста программы, в которых ассемблер обнаружил ошибки (без этого ключа поиск ошибок пришлось бы проводить по листингу трансляции).

Ключ /zi управляет включением в объектный файл информации, не требуемой при выполнении программы, но используемой отладчиком.

Ключ /п подавляет вывод в листинг перечня символических обозначений в программе, от чего несколько уменьшается информативность листинга, но сокращается его размер.

Стоящие далее параметры определяют имена файлов: исходного (P.ASM), объектного (P.OBJ) и листинга (P.LST). При желании можно в строке вызова транслятора указать полные имена файлов с их расширениями, однако необходимости в этом нет, так как по умолчанию транслятор использует именно указанные выше расширения.

Строка вызова компоновщика имеет следующий вид:

tlink /x/v p,p;

Ключ /х подавляет образование листинга компоновки, который обычно не нужен.

Ключ /v передает в загрузочный файл информацию, используемую отладчиком. Стоящие далее параметры обозначают имена модулей: объектного (P.OBJ) и загрузочного (Р.ЕХЕ).

Поскольку при изучении этой книги вам придется написать и отладить большое количество программ, целесообразно создать командный файл (с именем, например, А.ВАТ), автоматизирующий выполнение однотипных операций трансляции и компоновки. Текст командного файла в простейшем варианте может быть таким (в предположении, что путь к каталогу с пакетом TASM был указан в параметре команды PATH):

tasm /z/zi/n p,p,p tlink /x/v p,p

Запуск подготовленной программы Р.ЕХЕ осуществляется командой р.ехе или просто

При загрузке программы сегменты размещаются в памяти, как показано на рис. 1.9.

DS.ES

Префикс программы (PSP) 256 байт

IP

Сегмент команд

Сегмент данных

Сегмент стека

Рис. 1.9. Образ программы в памяти.

Образ программы в памяти начинается с сегмента префикса программы (Program Segment Prefics, PSP), образуемого и заполняемого системой. PSP всегда имеет размер 256 байт; он содержит таблицы и поля данных, используемые системой в процессе выполнения программы. Вслед за PSP располагаются сегменты программы в том порядке, как они объявлены в Программе. Сегментные регистры автоматически инициализируются следующим образом: ES и DS указывают на начало PSP (что дает возмож-

Глава 1

28

ность, сохранив их содержимое, обращаться затем в программе к PSP), CS — на начало сегмента команд, a SS — на начало сегмента стека. В указатель команд IP загружается относительный адрес точки входа в программу (из операнда директивы cud), а в указатель стека SP — величина, равная объявленному размеру стека, в результате чего указатель стека указывает на конец стека (точнее, на первое слово за его пределами).

Таким образом, после загрузки программы в память адресуемыми оказываются все сегменты, кроме сегмента данных. Инициализация регистра DS в первых строках программы позволяет сделать адресуемым и этот

сегмент.

Рисунок 1.9 еще раз подчеркивает важнейшую особенность архитектуры процессоров Intel: адрес любой ячейки памяти состоит из двух слов, одно из которых определяет расположение в памяти соответствующего сегмента, а другое — смещение в пределах этого сегмента. Смысл сегментной части адреса, хранящейся всегда в одном из сегментных регистров, в реальном и защищенном режиме различен; в МП 86 сегментная часть адреса, после умножения ее на 16, определяет физический адрес начала

сегмента в памяти.

Отсюда следует, что сегмент всегда начинается с адреса, кратного 16, т.е. на границе 16-байтового блока памяти (параграфа). Сегментный адрес можно рассматривать, как номер параграфа, с которого начинается данный сегмент. Размер сегмента определяется объемом содержащихся в нём данных, но никогда не может превышать величину 64 Кбайт, что определяется максимально возможной величиной смещения.

Сегментный адрес сегмента команд хранится в регистре CS, а смещение к адресуемому байту — в указателе команд IP. Как уже отмечалось, после загрузки программы в IP заносится смещение первой команды программы; процессор, считав ее из памяти, увеличивает содержимое IP точно на длину этой команды (команды процессоров Intel могут иметь длину от 1 до 6 байт), в результате чего IP указывает на вторую команду программы. Выполнив первую команду, процессор считывает из памяти вторую, опять увеличивая значение IP. В результате в IP всегда находится смещение очередной команды, т. е. команды, следующей за выполняемой. Описанный алгоритм нарушается только при выполнении команд переходов, вызовов подпрограмм и обслуживания прерываний.

Сегментный адрес сегмента данных обычно хранится в регистре DS, a смещение может находится в одном из регистров общего назначения, например, в ВХ или SI. Однако в МП 86 два сегментных регистра данных — DS и ES. Дополнительный сегментный регистр ES часто используется для обращения к полям данных, не входящим в программу, например к видеобуферу или системным ячейкам. Однако при необходимости его можно настроить и на один из сегментов программы. В частности, если программа работает с большим объемом данных, для них можно предусмотреть два сегмента и обращаться к одному из них через регистр DS, а к другому — через ES.

Архитектура реального режима

29

1.5. Стек

Стеком называют область программы для временного хранения произвольных данных. Разумеется, данные можно сохранять и в сегменте данных, однако в этом случае для каждого сохраняемого на время данного надо заводить отдельную именованную ячейку памяти, что увеличивает размер программы и количество используемых имен. Удобство стека заключается в том, что его область используется многократно, причем сохранение в стеке данных и выборка их оттуда выполняется с помощью эффективных команд push и pop без указания каких-либо имен.

Стек традиционно используется, например, для сохранения содержимого регистров, используемых программой, перед вызовом подпрограммы, которая, в свою очередь, будет использовать регистры процессора «в своих личных целях». Исходное содержимое регистров извлекается из стека после возврата из подпрограммы. Другой распространенный прием — передача подпрограмме требуемых ею параметров через стек. Подпрограмма, зная, в каком порядке помещены в стек параметры, может забрать их оттуда и использовать при своем выполнении.

Отличительной особенностью стека является своеобразный порядок выборки содержащихся в нем данных: в любой момент времени в стеке доступен только верхний элемент, т.е. элемент, загруженный в стек последним. Выгрузка из стека верхнего атемента делает доступным следующий элемент.

Элементы стека располагаются в области памяти, отведенной под стек, начиная со дна стека (т.е. с его максимального адреса) по последовательно уменьшающимся адресам. Адрес верхнего, доступного элемента хранится в регистре-указателе стека SP. Как и любая другая область памяти программы, стек должен входить в какой-то сегмент или образовывать отдельный сегмент. В любом случае сегментный адрес этого сегмента помещается в сегментный регистр стека SS. Таким образом, пара регистров SS:SP описывают адрес доступной ячейки стека: в SS хранится сегментный адрес стека, а в SP — смещение последнего сохраненного в стеке данного (рис. 1.10, а). Обратите внимание на то, что в исходном состоянии указатель стека SP указывает на ячейку, лежащую под дном стека и не входящую в него.

SS-»

SS-»

ss->

SS-»

SS->

DS

DS

DS

<-SP

АХ

АХ

-SP

AX

АХ

<-SP

Рис. 1.10. Организация стека:

Q ~ исходное состояние, б — после загрузки одного элемента (в данном примере — содержимого регистра АХ), в — после загрузки второго элемента (содержимого регистра DS), г — после выгрузки одного элемента, д — после выгрузки двух элементов и возврата в исходное состояние.

30

Глава 1

Архитектура реального режима

31

Загрузка в стек осуществляется специальной командой работы со сте
ком push (протолкнуть). Эта команда сначала уменьшает на 2 содержимое
указателя стека, а затем помещает операнд по адресу в SP. Если, напри
мер, мы хотим временно сохранить в стеке содержимое регистра АХ, слещ;.
дует выполнить команду	т

push   AX	•	if

И

Стек переходит в состояние, показанное на рис. 1.10, б. Видно, чтй| указатель стека смещается на два байта вверх (в сторону меньших адре-£ сов) и по этому адресу записывается указанный в команде проталкивай

ния операнд. Следующая команда загрузки в стек, например,	И

А т?

push   DS

переведет стек в состояние, показанное на рис. 1.10, в. В стеке будут теперь храниться два элемента, причем доступным будет только верхний, на который указывает указатель стека SP. Если спустя какое-то время нам понадобилось восстановить исходное содержимое сохраненных в стеке регистров, мы должны выполнить команды выгрузки из стека pop (вытолкнуть):

pop     DS	ti

pop     AX	Щ

ii

Состояние стека после выполнения первой команды показано на рис. 1.10, г, а после второй — на рис. 1.10, д. Для правильного восстановления содержимого регистров выгрузка из стека должна выполняться в порядке, строго противоположном загрузке — сначала выгружается элемент, загруженный последним, затем предыдущий элемент и т.д.

Совсем не обязательно при восстановлении данных помещать их туда, где они были перед сохранением. Например, можно поместить в стек с»# держимое DS, а извлечь его оттуда в другой сегментный регистр — Е5:/|,

;Теперь ES=DS, а стек пуст

DS

ES

push pop

ком порядке они расположены в стеке. Этот прием часто используется При работе с подпрограммами.

Какого размера должен быть стек' Это зависит от того, насколько интенсивно он используется в программе. Если, например, планируется хранить в стеке массив объемом 10 000 байт, то стек должен быть не меньше этого размера. При этом надо иметь в виду, что в ряде случаев стек автоматически используется системой, в частности, при выполнении команды прерывания int 21h. По этой команде сначала процессор помещает в стек адрес возврата, а затем DOS отправляет туда же содержимое регистров и другую информацию, относящуюся к прерванной программе. Поэтому, даже если программа совсем не использует стек, он все же должен присутствовать в программе и иметь размер не менее нескольких десятков слов. В нашем первом примере мы отвели под стек 128 слов, что безусловно достаточно.

1.6. Система прерываний

Система прерываний любого компьютера является его важнейшей частью, позволяющей быстро реагировать на события, обработка которых должна выполнятся немедленно: сигналы от машинных таймеров, нажатия клавиш клавиатуры или мыши, сбои памяти и пр. Рассмотрим в общих чертах компоненты этой системы.

Сигналы аппаратных прерываний, возникающие в устройствах, входящих в состав компьютера или подключенных к нему, поступают в процессор не непосредственно, а через два контроллера прерываний, один из которых называется ведущим, а второй — ведомым (рис. 1.11)

|  |  | Таймер |  | Сипи INT | 1Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомый контроллер прерываний Базовый вектор 701) |  | Ведущий контроллер |  |  |
|  |  | IRQO Клавиатура |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процессор |
|  |  |  | прерываний Базовы и вектор 08h | > |  |
|  |  | IRQ3 Мышь |  |  |  |
|  |  | IRQ4 |  | Номер вектора |  |
| Жесткий диск |  | IRQ.' г , „ Гибкий диск |  |  |  |
|  |  | IRQ6 п Принтер |  |  |  |
|  |  | IRQ7 |  |  |  |

Это распространенный прием для перенесения содержимого одного регистра в другой, особенно, если второй регистр — сегментный.

Обратите внимание (см. рис 1.10) на то, что после выгрузки сохраненных в стеке данных они физически не стерлись, а остались в области стека на своих местах. Правда, при «стандартной» работе со стеком они оказываются недоступными. Действительно, поскольку указатель стека SP указывает под дно стека, стек считается пустым; очередная команда push поместит новое данное на место сохраненного ранее содержимого АХ, затерев его. Однако пока стек физически не затерт, сохраненными и уже выбранными из него данными можно пользоваться, если помнить, в ка-

Рис. 1,11. Аппаратная организация прерываний.

Два контроллера используются для увеличения допустимого количества внешних устройств. Дело в том, что каждый контроллер прерываний может обслуживать сигналы лишь от 8 устройств. Для обслуживания большего количества устройств контроллеры можно объединять, образуя из них веерообразную структуру. В современных машинах устанавливают два контроллера, увеличивая тем самым возможное число входных устройств До 15 (7 у ведущего и 8 у ведомого контроллеров).

К входным выводам IRQ1...IRQ7 и IRQ8...IRQ15 (IRQ — это сокращение от Interrupt Request, запрос прерывания) подключаются выводы уст-

32

Глава 1

Архитектура реального режима

33

ройств, на которых возникают сигналы прерываний. Выход ведущего контроллера подключается к входу INT микропроцессора, а выход ведомого — к входу IRQ2 ведущего. Основная функция контроллеров — передача сигналов запросов прерываний от внешних устройств на единственный вход прерываний микропроцессора. При этом, кроме сигнала INT, контроллеры передают в микропроцессор по линиям данных номер вектора, который образуется в контроллере путем сложения базового номера, записанного в одном из его регистров, с номером входной линии, по которой поступил запрос прерывания. Номера базовых векторов заносятся в контроллеры автоматически в процессе начальной загрузки компьютера. Для ведущего контроллера базовый вектор всегда равен 8, для ведомого — 70h. Таким образом, номера векторов, закрепленных за аппаратными прерываниями, лежат в диапазонах 8h...Fh и 70h...77h. Очевидно, что номера векторов аппаратных прерываний однозначно связаны с номерами линий, или уровнями IRQ, а через них — с конкретными устройствами компьютера. На рис. 1.11 указаны некоторые из стандартных устройств компьютера, работающих в режиме прерываний.

Процессор, получив сигнал прерывания, выполняет последовательность стандартных действий, обычно называемых процедурой прерывания. Подчеркнем, что здесь идет речь лишь о реакции самого процессора на сигналы прерываний, а не об алгоритмах обработки прерываний, предусматриваемых пользователем в программах обработки прерываний.

Объекты вычислительной системы, принимающие участие в процедуре прерывания, и их взаимодействие показаны на рис. 1.12.

Вектор прерывания О Вектор прерывания 1

Вектор прерывания п

Вектор прерванного

процесса

<— SP на момент прерывания

Рис. 1.12. Процедура обслуживания прерывания.

Самое начало оперативной памяти от адреса OOOOh до 03FFU отводится под векторы прерываний — четырехбайтовые области, в которых хранятся адреса обработчиков прерываний (ОбрПр на рис. 1.12). В два старшие байта каждого вектора записывается сегментный адрес обработчика, в два младшие — смещение (относительный адрес) точки входа в обработчик. Векторы, как и соответствующие им прерывания, имеют номера, причем вектор с номером 0 располагается, начиная с адреса 0, вектор 1 — с адреса 4, вектор 2 — с адреса 8 и т.д. Вектор с номером п занимает, таким образом, байты памяти от п*4 до п*4+3. Всего в выделенной под векторы области памяти помещается 256 векторов.

Получив сигнал на выполнение процедуры прерывания с определенным номером, процессор сохраняет в стеке выполняемой программы текущее содержимое трех регистров процессора: регистра флагов, CS и IP. Два последних числа образуют полный адрес возврата в прерванную программу. Далее процессор загружает CS и IP из соответствующего вектора прерываний, осуществляя, тем самым, переход на обработчик прерывания, связанный с этим вектором.

Обработчик прерываний всегда заканчивается командой iret (interrupt return, возврат из прерывания), выполняющей обратные действия — извлечение из стека сохраненных там слов и помещение их назад в регистры IP и CS, а также в регистр флагов. Это приводит к возврату в основную программу в ту самую точку, где она была прервана.

В действительности запросы на обработку прерываний могут иметь различную природу. Помимо описанных выше аппаратных прерывания от периферийных устройств, называемых часто внешними, имеются еще два типа прерываний: внутренние и программные.

Внутренние прерывания возбуждаются цепями самого процессора при возникновении одной из специально оговоренных ситуаций, например, при выполнении операции деления на ноль или при попытке выполнить несуществующую команду. За каждым из таких прерываний закреплен определенный вектор, номер которого известен процессору. Например, за делением на 0 закреплен вектор 0, а за неправильной командой — вектор 6. Если процессор сталкивается с одной из таких ситуаций, он выполняет описанную выше процедуру прерывания, используя закрепленный за этой ситуацией вектор прерывания.

Наконец, еще одним чрезвычайно важным типом прерываний являются программные прерывания. Они вызываются командой int с числовым аргументом, который рассматривается процессором, как номер вектора прерывания. Если в программе встречается, например, команда

int 13h

то процессор выполняет ту же процедуру прерывания, используя в качестве номера вектора операнд команды int. Программные прерывания применяются в первую очередь для вызова системных обслуживающих программ — функций DOS и BIOS. С командой int 21h вызова DOS мы уже сталкивались в примере 1-1 и будем встречаться еще многократно. В даль-

34

Глава I

Архитектура реального режима

35

нейшем будут также приведены примеры использования команды int для вызова прикладных обработчиков программных прерываний.

Важно подчеркнуть, что описанные действия процессора выполняются совершенно одинаково для всех видов прерываний — внутренних, аппаратных и программных, хотя причины, возбуждающие процедуру прерывания, имеют принципиально разную природу.

Большая часть векторов прерываний зарезервирована для выполнения определенных действий; часть из них автоматически заполняется адресами системных программ при загрузке системы. Приведем краткую выдержку из таблицы векторов, позволяющую продемонстрировать разнообразие ее состава:

OOh —внутреннее прерывание, деление на 0;

Olh —внутреннее прерывание, пошаговое выполнение (при TF—1);

02h —немаскируемое прерывание (вывод NMI процессора);

08U —аппаратное прерывание от системного таймера;

09h —аппаратное прерывание от клавиатуры;

OEh —аппаратное прерывание от гибкого диска;

10h — программное прерывание, программы BIOS управления видеосистемой;

13U —программное прерывание, программы BIOS управления дисками;

16h —программное прерывание, программы BIOS управления клавиатурой;

IDh —не вектор, адрес таблицы видеопарамстров, используемой BIOS;

lEh —не вектор, адрес таблицы параметров дискеты, используемой BIOS;

21h —программное прерывание, диспетчер функций DOS;

22U —программное прерывание, адрес перехода при завершении процесса, используемый DOS;

231г —программное прерывание, обработчик прерываний по <Ctrl>/C, используемый DOS;

25h — программное прерывание, абсолютное чтение диска (функция DOS);

26h — программное прерывание, абсолютная запись на диск (функция DOS);

60h...66h — зарезервировано для программных прерываний пользователя;

68h...6Fh — программные прерывания, свободные векторы;

70U —аппаратное прерывание от часов реального времени (с питанием от аккумулятора);

76h —аппаратное прерывание от жесткого диска;

Как видно из таблицы, векторы прерываний можно условно разбить

на следующие группы:

векторы внутренних прерываний процессора (Olh, 02h и др.);

векторы аппаратных прерываний (08h...OFh и 70h...77h);

программы BIOS обслуживания аппаратуры компьютера (10h, I3h, 16h и др.)!

программы DOS (21h, 22h, 23h и др.);	^

адреса системных таблиц BIOS (IDh, lEh и др.).

Системные программы, адреса которых хранятся в векторах прерываний, в большинстве своем являются всего лишь диспетчерами, открывающими доступ к большим группам программ, реализующих системные

функции. Так, видеодрайвер BIOS (вектор 10U) включает программы смены видеорежима, управления курсором, задания цветовой пшштры, загрузки шрифтов и многие другие. Особенно характерен в этом отношении вектор 21h, через который осуществляется вызов практически всех функций DOS: ввода с клавиатуры и вывода на экран, обслуживания файлов, каталогов и дисков, управления памятью и процессами, службы времени и т.д. Для вызова требуемой функции надо не только выполнить команду int с соответствующим номером, но и указать системе в одном из регистров (для этой цели всегда используется регистр АН) номер вызываемой функции. Иногда для «многофункциональных» функций приходится указывать еще и номер подфункции (в регистре AL).

1.7. Система ввода-вывода

Система ввода-вывода, т. е. комплекс средств обмена информацией с внешними устройствами, является важнейшей частью архитектуры процессора и машины в целом. К системе ввода-вывода можно отнести и способы подключения к системной шине различного оборудования, и процедуры взаимодействия процессора с этим оборудованием, и команды процессора, предназначенные для обмена данными с внешними устройствами.

Непрерывное совершенствование микропроцессоров и стремление максимально повысить производительность всей вычислительно системы привело к существенному' усложнению внутренней организации компьютеров: повышению разрядности шин, появлению внутренних быстродействующих магистралей обмена данными, использованию кэш-буферов для ускорения обмена с памятью и дисками и проч. Если, однако, отвлечься от важных с точки зрения производительности, но несущественных для программиста деталей, то логическую схему современного компьютера можно представить традиционным образом, в виде системной шины (магистрали), к которой подключаются сам микропроцессор и все устройства компьютера (рис. 1.13).

Системная шина представляет собой, в сущности, набор линий — проводов, к которым единообразно подключаются все устройства компьютера. В более широком плане в понятие системной шины следует включить электрические и логические характеристики сигналов, действующих на линиях шины, их назначение, а также правила взаимодействия этих сигналов при выполнении тех или иных операций на шине — то, что обычно называют протоколами обмена информацией. Сигналы, распространяющиеся по шине, доступны всем подключенным к ней устройствам, и в задачу' каждого устройства входит выбор предназначенных ему сигналов и обеспечение реакции на них, соответствующей протоколу обмена.

Процессор связан с системной шиной большим количеством линий (практически всеми своими выводами), из которых нас будут интересовать только линии трех категорий: набор линий адресов, набор линий данных и один из сигналов управления, носящий название М / IO' (М — «Ю с отрицанием»). Последний сигнал, строго говоря, имеется только

Глава I

Архитектура реального режима

37

| О |  | , , II |
| --- | --- | --- |
| S |  | ti, LL Ё "*• ® |
| Л Q . | о 3 IS С | R « S К |
|  | о * |  |
| < < | £• е. •5 f | И 4о ос 5 << га |
|  |  | ш |
| О |  |  |
| -« | c. |  |
| Q ь | £ 1 | Ю Е |
| ^ « < | о "J ч | « П^ и 1 : о — — |
|  | И | 5=а о |
| О |  |  |
| 1 |  |  |
| 4 ° * | и ж с; « о ей | ^ |
| < | §•£ *£• | 3^< 'j : 1 С-_е — |
|  |  | 3SS |
| О |  | iT~~l |
| з > |  | ¦ Я |
| 4 а | II | - ' &es S 0 ^О |
| - < | fe-S -М | 1 в &_.: ! 531 |
| „ | 1 |  |
| о |  |  |
| s fe |  | DC U. |
| - G > | £ X & s IX С | it ь F S о\ |
| < | e-si 1 £ | я г • с. я я ^ м = и о |
|  |  | 51 |
| - S | d. 8 |  |
| О | Si о |  |
| t 4 < | с 8. |  |
| 4 т 1 | х з |  |
| и £ |  |  |

Я

о. <и

и

)В

о

Г)

и

cl.

среди выходных сигаалов MHiqponpoueccopa, а на системную шину приходят производные от этого сигнала, образованные, как комбинации сигнала М / Ю' с управляющими сигналами записи и чтения. Однако суть дела от этого не изменяется, и для простоты мы опустили эти подробности.

Процессор, желая записать данное по некоторому адресу в памяти, I выставляет на линии адресов требуемый адрес, а на линии данных — дан-. ное. Устройство управления памятью расшифровывает поступивший ад-; рее и, если этот адрес принадлежит памяти, принимает с линий данных v поступившее данное и заносит его в соответствующую ячейку памяти. '-,\ Описанная процедура отражает выполнение процессором команды типа

•j'.

ф	mov    mem,AX

И

Р

Ц где mem — символическое обозначение ячейки памяти, принадлежащей

\ I сегменту данных программы,

:'|        Если процессор, выполняя команду типа

mov   AX,mem

должен прочитать данное из памяти, он выставляет на линии адресов требуемый адрес и ожидает поступления данных. Устройство управления памятью, расшифровав поступивший адрес и убедившись в наличии такого адреса в памяти, отыскивает в памяти требуемую ячейку, считывает из нее данное и выставляет его на линии данных. Процессор снимает данное с шины и отправляет его в указанный в команде операнд (в данном случае в регистр АХ).

Описанные процедуры записи и чтения справедливы не только по отношении к памяти; для всех остальных устройств компьютера они выглядят точно так же. За каждым устройством закреплена определенная группа адресов, на которые оно должно отзываться. Обнаружив свой адрес на магистрали, устройство, в зависимости от заданного процессором направления передачи данных, либо считывает с магистрали поступившие данные, либо, наоборот, устанавливает имеющиеся в нем данные на магистраль.

Из рис. 1.13 видно, что все устройства компьютера можно разбить на две категории. Представителем одной категории является видеобуфер, входящий в видеосистему компьютера. Устройство управления видеобуфером настроено на две группы адресов, которые как бы продолжают адреса, относящиеся к оперативной памяти. Действительно, адрес последнего байта оперативной памяти составляет 9FFFFh, а уже следующий адрес AOOOOh является адресом первого байта графического видеобуфера. Графический видеобуфер занимает 64 Кбайт адресного пространства до адреса AFFFFli (реально немного меньше, но в плане рассматриваемого вопроса это не имеет значения). Текстовый видеобуфер расположен на некотором расстоянии от графического и занимает 32 Кбайт, начиная с адреса BSOOOh. Таким образом, адреса оперативной памяти и памяти видеобуфера разнесены и не перекрываются.

38

Глава 1

Архитектура реального режима

39

Ко второй категории устройств можно отнести все устройства, адреса которых перекрываются с адресами оперативной памяти. Например, за контроллером клавиатуры закреплены два адреса: 60h и 61h. По адресу 60h выполняется чтение кода нажатой клавиши, а адрес 61h используется для управления работой контроллера. И тот, и другой адрес имеются в оперативной памяти и, таким образом, возникает проблема распознавания устройства, к которому происходит обращение. Аналогичная ситуация наблюдается и со многими другими устройствами компьютера. Например, контроллер прерываний, служащий для объединения сигналов прерываний от всех устройств компьютера и направления их на единственный вход прерывания микропроцессора, управляется через два адреса. Поскольку в состав машины всегда включают два контроллера, для них выделяются две пары адресов. Во всех компьютерах типа IBM PC контроллерам прерываний назначаются адреса 20h-21h и AOh-Alh, которые так же отвечают и некоторым байтам оперативной памяти.

Проблема идентификации устройств с перекрывающимися адресами имеет два аспекта: аппаратный и программный. Идентификация устройств на системной шине осуществляется с помощью сигнала М / Ю', которой генерируется процессором в любой операции записи или чтения. Однако значение этого сигнала зависит от категории адресуемого устройства. При обращении к памяти или видеобуферу процессор устанавливает значение сигнала М / IO' = 1 (М обозначает memory, память). При обращении к остачьным устройствам этот сигнал устанавливается в О (IO обозначает in-out, ввод-вывод, и если Ю с отрицанием равно 0, то Ю равно 1, и это олицетворяет не операцию с памятью, а операцию ввода-вывода). В то же время все устройства, подключенные к шине, анализируют значение сигнала М / Ю'. При этом память и видеобуфер отзываются на операции чтения-записи на шине, только если они сопровождаются значением М / Ю' = 1, а остальные устройства воспринимают сигналы магистрата только при значении М / IO* = 0. Таким образом осуществляется аппарат-нос разделение устройств «типа памяти» и устройств «ввода-вывода».

Программное разделение устройств реализуется с помощью двух наборов команд процессора — для памяти и для устройств ввода-вывода. В первую группу команд входят практически все команды процессора, с помощью которых можно обратиться по тому или иному адресу — команды пересылки mov и movs, арифметических действий add, mul и div, сдвигов rol, ror, sal и sar, анализа содержимого байта или слова test и многие другие. Фактически в эту группу команды входит большинство команд процессора. Вторую группу команд образуют специфические команды ввода-вывода. В МП 86 их всего две — команда ввода in и команда вывода out. При выполнении команд первой группы процессор автоматически генерирует М / Ю' = 1; при выполнении команд in и out процессор устанавливает сигнал М / Ю' = 0.

Таким образом, при обращении к памяти и к видеобуферу программист может использовать все подходящие по смыслу команды процессора, при этом, работая, например, с видеобуфером, можно не только за-

сылать в него (или получать из него) данные, но и выполнять прямо в видеобуфере любые арифметические, логические и прочие операции.

Обращаться же к контроллерам тех или иных устройств (и, между прочим, к видеоадаптеру), допустимо только с помощью двух команд — in и out. Арифметические операции или анализ данных в устройстве невозможен. Необходимо сначала прочитать в процессор данное из внешнего устройства, и лишь затем выполнять над ним требуемую операцию.

Наличие двух категорий адресов устройств дает основание говорить о существовании двух адресных пространств — пространства памяти, куда входит сама память, а также видеобуферы и ПЗУ, и пространства ввода-вывода (пространства портов), куда входят адреса остальной аппаратуры компьютера. При этом, если объем адресного пространства памяти составляет 1 Мбайт (а в защищенном режиме 4 Гбайт), то адресное пространство портов гораздо меньше — его размер составляет всего 64 Кбайт. Эта величина определяется форматом команд ввода-вывода. Адрес адресуемого порта должен быть записан в регистр DX (и ни в какой другой) и, таким образом, максимальное значение этого адреса составляет величину FFFFU. Реально из 64 Кбайт адресного пространства портов используется лишь очень малая часть. Практические вопросы программирования через общее с памятью адресное пространства и через пространство портов будут рассмотрены в следующих главах.

Основы программирования

41

Глава 2. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

2.1. Подготовка и отладка программы

Процесс подготовки и отладки программы на языке ассемблера вклю!|
чает этапы подготовки исходного текста, трансляции, компоновки и orlf
ладки.	w

Подготовка исходного текста программы выполняется с помощью любого текстового редактора, хотя бы редактора, встроенного в программу Norton Commander, или еще более удобного редактора Norton Editor. При использовании одного из более совершенных текстовых процессоров, вроде Microsoft Word, следует иметь в виду, что эти программы добавляют в выходной файл служебную информацию о формате (размер страниц, тип шрифта и др.), которая будет непонятна транслятору. Однако практически вес текстовые редакторы и процессоры позволяют вывести в выходной файл «чистый текст», без каких-либо служебных символов. Именно таким режимом и надлежит воспользоваться в нашем случае. В принципе для подготовки исходного текста можно воспользоваться любым редактором системы Windows, например, программой Word Pad или Блокнотом. Однако в этом случае возникнут неприятности с русским шрифтом. Как известно, корпорация Microsoft приняла для своих русифицированных продуктов собственную кодировку русских символов, расходящуюся со стандартной, используемой в приложениях DOS. Если программу, использующую русский текст в качестве комментариев, или выводящую его на экран, подготовить в одном из редакторов Windows, то при ее просмотре и запуске в среде DOS вместо русского текста вы увидите бессмысленный набор символов. Поэтому программы, предназначенные для выполнения под управлением MS-DOS, лучше и подготавливать в среде DOS. Файл с исходным текстом должен иметь расширение .ASM. Следующая операция состоит в трансляции исходного текста программы, т.е. в преобразовании строк исходного языка в коды машинных команд. Эта операция выполняется с помощью транслятора с языка ассемблера (т.е. с помощью программы ассемблера). Известные разработчики программного обеспечения — корпорации IBM, Borland, Microsoft и др. предлагают свои варианты трансляторов, несколько различающиеся своими возможностями и системой обозначений. Однако входной язык любого транслятора, включающий в себя мнемонику машинных команд и других операторов и правила написания предложений ассемблера, для всех ассемблеров одинаков, поэтому при подготовке и отладке примеров данной книги можно с равным успехом воспользоваться любой из указанных программ. Мы, как уже отмечалось, использовали программы пакета TASM 5.0 (фирменные названия этих программ — Turbo Assembler,

Turbo Link и Turbo Debugger, а имена соответствующих им файлов — TASM.EXE, TLINK.EXE и TD.EXE).

После трансляции образуются два файла — листинг трансляции и объектный файл с расширением OBJ. Листинг представляет собой текстовый файл, предназначенный для чтения в каком-либо редакторе, и содержит исходный текст оттранслированной программы вместе с машинными кодами команд. В случае обнаружения транслятором каких-либо ошибок, в листинг также включаются сообщения об этих ошибках.

Рассмотрим элементы листинга трансляции примера 1-1 из предыдущей главы. На рис. 2.1 приведен несколько сокращенный текст этого листинга, из которого удалены комментарии к отдельным предложениям.

Номера предложений ассемблера

Смещения команд относительно начала сегмента

Машинные коды команд

Исходный текст программы

BS OOOOs

;Опишем сегмент команд assume  CS:code,DS:data code    segment begin:  mov AX,data

mov  DS,AX кета на экран

mov  AH,09h

SE D8

;Выведем строку т
0005  В4 09
0007  ВА ООООг
ООСА  CD 21
; Завершим nporpai.ii.ry
ОООС  BS 4COO
OOOF  CD 21
ООН	code

mov int

DX,offset msg

21

10

11

12 13

mov int

ends

'— Размер сегмента команд в байтах

;Опишем  сегмент  данных

0000	data        segment

15

Коды символов, образующих сообщение

SF ЕО АЕ A3 ЕО АО	АС+ msg db 'Программа работает-'S

16 17 18 19

АС АО 20 ЕО АО А1	АЕ4-
Е2 АО А5 Е2 21 24

0014

t_

data	ends

Размер сегмента данных в байтах

; Опишем  сегмент  стека

segment 256  dup

ends

Размер сегмента стека в байтах

24

end	begin

Рис. 2.1. Листинг трансляции программы 1-1.

Глава 2

Рассматривая листинг, можно отметить ряд полезных моментов общего характера. Предложения программы с операторами assume, segment, ends, end, как уже отмечалось ранее, не транслируются в какие-либо машинные коды и не находят отражения в памяти. Они нужны лишь для передачи транслятору служебной информации о способе трансляции команд (assume), границах сегментов (segment и end) и строке, на которой следует завершить обработку исходного текста (end).

Каждому транслируемому предложению программы соответствует определенное смещение, причем задание смещений выполняется в каждом сегменте в отдельности. Первая команда mov AX,data имеет смещение от начала сегмента команд, равное нулю. Она занимает 3 байта, поэтому следующая команда начинается с байта 3 и имеет соответствующее смещение. Транслятор не смог полностью определить код команды mov AX,data. В этой команде в регистр АХ засылается сегментный адрес сегмента data. Однако этот адрес станет известен лишь в процессе загрузки выполнимого файла программы в память. Поэтому в листинге на месте этого адреса стоят нули, помеченные буквой s, напоминающей о том, что здесь дат-жен быть пока неизвестный сегментный адрес.

Еще одна помеченная команда с кодом ВА 0000 располагается в строке 8 листинга. В этой команде в регистр DX заносится смещение поля с именем msg, расположенное в сегменте данных (ключевое слово offset, указанное перед именем поля, говорит о том, что-речь идет не о содержимом ячейки msg, а об ее смещении). Поле msg расположено в самом начале сегмента данных, и его смещение от начала сегмента равно 0, что и указано в коде команды. Почему же эта команда помечена буквой г, являющейся сокращением слова relocatable, перемсстимый'

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется рассмотреть, как сегменты программы размещаются в памяти. Как уже говорилось, любой сегмент может располагаться в памяти только с адреса, кратного 16, т.е. на границе 16-байтового блока памяти (параграфа). Конкретный адрес программы в памяти зависит от конфигурации компьютера, — какой размер занимает DOS, сколько загружено резидентных программ и драйверов, а также в каком режиме запускается программа — в отладчике или без него. Предположим, что сегментный адрес сегмента команд оказался равным 1306И (рис. 2.2, а). В нашей программе сегмент команд имеет размер llh байт (что указано в строке 13 листинга), т.е. занимает целый параграф плюс один байт. Сегмент данных имеет размер 14h байт (строка 19 листинга) и тоже требует для своего размещения немного больше одного параграфа. Из-за того, что сегмент данных должен начаться на границе параграфа, ему будет назначен сегментный адрес 1308h и между сегментами образуется пустой промежуток размером 15 байт.

Потеря 15 байт из многомегабайтовой памяти, разумеется, не имеет никакого значения, однако в некоторых случаях, например, при компоновке единой программы из большого количества модулей с небольшими по размеру подпрограммами, суммарная потеря памяти может оказаться значительной.

Основы программирования

| Сегментные Сегментные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адреса 1306Н |  |  | Смещения адрес 0 1306h 1 2 | i Смешения |  |  |  |  |  |
|  | Л | 1 Сегмент команд |  | i | 1 Сегмент команд | 0 Смещения 1 2 Ё = |  |  |  |
| 1307Н | ' | Команды г | I0h 1307Ь е место | > | Команды t | ЮН |  |  | *-* — ° В листи (*> ь» — В памят |
|  |  |  |  |  |  |  | t | 1 Сегмент данных |  |
|  | t . Пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| между |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сегментами |  |  |  |  |  |  |  | Данные |  |
| 1308Н | ч г Смещения |  |  |  |  |  | ' | ' | «h llh 13h 14h |
|  | i | Сегмент данных Данные | 0 I308H 1 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130% |  |  | 10h 1309H |  |  |  |  |  |  |
|  | ч | ' | 13h |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2.2. Расположение сегментов программы в памяти при выравнивании по умолчанию (а) и на байт (б).

Для того, чтобы устранить потери памяти, можно сегмент данных объявить с выравниванием на байт:

data

byte

segment

Такое объявление даст возможность системе загрузить сегмент данных так, как показано на рис. 2.2, б. Сегмент данных частично перекрывает сегмент команд, начинаясь на границе его последнего параграфа (в нашем случае по адресу 1307h). Для того, чтобы данные не наложились на последние команды сегмента команд, они смещаются вниз так, что начинаются сразу же за сегментом команд. В нашем примере, где сегмент команд «выступает» за сегментный адрес 1307И всего на 1 байт, данные и надо сместить на этот 1 байт. В результате поле msg, с которого начинается сегмент данных, и которое в листинге имело смещение 0, получит смещение 1. Вес остальные адреса в сегменте данных также сместятся на один байт вперед.

В результате данные будут располагаться в физической памяти вплотную за командами, без всяких промежутков, однако все обращения в сег-

44

Глава 2

Основы программирования

45

менте команд к данным должны быть скорректированы на величину перекрытия сегментов, в нашем случае — на 1 байт. Эта коррекция выполняется системой после загрузки программы в память, но еще до ее запуска. Адреса, которые могут потребовать описанной коррекции, и помечаются в листинге трансляции буквой «г».

Из сказанного следует очень важный и несколько неожиданных вывод: коды команд программы в памяти могут не совпадать с кодами, показанными в листинге трансляции. Это обстоятельство необходимо учитывать при отладке программ с помощью интерактивного отладчика, который, естественно, показывает в точности то, что находится в памяти, и что не всегда соответствует листингу трансляции.

Вернемся к рассмотрению листинга трансляции. Данные, введенные нами в программу, также оттранслировались: вместо символов текста в загрузочный файл попадут коды ASCII этих символов. Так, буква «П» преобразовалась в код 8Fh, буква «р» в код ЕО и т. д. При выводе этих кодов на экран видеосистема компьютера преобразует их назад в изображения символов, записанных в исходном тексте программы.

Из листинга трансляции легко определить размер отдельных составляющих программы. В нашем случае длина сегмента команд составляет ilh = 17 байт, длина сегмента данных — 14h = 20 байт, а под стек отведено ровно столько, сколько мы запросили в программе — lOOh = 256 байт. Размер же всей программы окажется больше суммы длин сегментов, во-первых, из-за пустых промежутков между сегментами (у нас на них уйдет 15 + 12 = 27 байт), и, во-вторых, за счет подсоединения к программе обязательного префикса программы, имеющего всегда размер 256 байт.

Как мы уже отмечали, в результате трансляции программы образуется два файла — с листингом и с объектным модулем программы.

Объектный файл является основным результатом работы транслятора и представляет собой текст программы, преобразованный в машинные коды. Хотя в этом файле уже присутствуют коды команд, он не может быть выполнен. Для того чтобы получить выполнимую программу, объектный файл необходимо скомпоновать.

Компоновка объектного файла выполняется с помощью программы компоновщика (редактора связей). Эта программа получила такое название потому, что ее основное назначение — подсоединение к файлу с основной программой файлов с подпрограммами и настройка связей между ними. Однако компоновать необходимо даже простейшие программы, не содержащие подпрограмм. Дело в том, что у компоновщика имеется и вторая функция — изменение формата объектного файла и преобразование его в выполнимый файл, который может быть загружен в оперативную память и выполнен. Файл с программой компоновщика обычно имеет имя LINK.EXE, хотя это может быть и не так. Например, компоновщик пакета TASM назван TLINK.EXE. В результате компоновки образуется загрузочный, или выполнимый файл с расширением .ЕХЕ.

Отладку и изучение работы готовой программы удобнее всего осуществлять с помощью интерактивного отладчика, который позволяет вы-

поднять отлаживаемую программу по шагам или с точками останова, выводить на экран содержимое регистров и областей памяти, модифицировать (в известных пределах) загруженную в память программу, принудительно изменять содержимое регистров и выполнять другие действия, позволяющие в наглядной и удобной форме контролировать выполнение программы.

Рассмотрим вкратце основные приемы работы с «турбоотладчиком» TD.EXE из пакета TASM. Приступая к работе с отладчиком, следует убедиться, что в рабочем каталоге имеются и загрузочный (Р.ЕХЕ), и исходный (P.ASM) файлы, так как отладчик в своей работе использует оба эти файла. Для запуска отладчика следует ввести команду

tdp

На экране появится кадр отладчика, в котором видны два окна — окно Module с исходным текстом отлаживаемой программы и окно Watches для наблюдения за ходом изменения заданных переменных в процессе выполнения программы (рис. 2.3). Окно Watches нам не понадобится, и его можно убрать, щелкнув мышью по маленькому квадратику в левом верхнем углу окна, или введя команду <Alt>+<F3>, предварительно сделав это окно активным. Переключение (по кругу) между окнами осуществляется клавишей <F6>.

Data   Options   Uindov   Help

Ё    File    Edit   Uieu   Bun   Breakpoints -tiJ-flodiile:  p File: p.asn 4 ~         -™

BEADY

;0пиием сегмент конанд

assune       CS:codes,DS:data

codes         segnent
' begin:        nou	AX,data

;Откроен сегмент команд

;Настроим DS

:на сегмент данных

*ou	DS.AX

;Выведем на экран строку текста

пои	AH,G9h

;Функция DOS вывода на экран ;Адрес выводимой строки ;Вызов DOS

;Функция DOS завершения программы

;Битов DOS

;Закроем сегмент команд

пои	DX,offset nsg

int	21h

:Завершим программу

пои	flX,4CeOh

int	21h

codes         ends
:0пинем сегмент данных
data	segment	.'Откроен сегиент данных

nsg	db	'Программа работает!$'

data	ends	;Закроем сегиент данных

;0пишем сегмент стека

Fl-4telp F2-Bkpt ГЗ-Nod F4-Here FS-Zoon Fo-Next F7-Trace F8-Step FS-Run Fie-Henu

рис. 2.3. Начальный кадр отладчика с текстом отлаживаемой программы.

46

Глава 2

Основы программирования

47

В процессе отладки программы на экран приходится выводить много дополнительных окон; они перекрываются и часто скрывают друг друга. Чтобы увидеть их все одновременно, размер окон приходится уменьшать, а сами окна перемещать по экрану. Режим изменения размеров и положения окна включается командой <Ctrl>+<F5>, после чего клавиши со стрелками перемешают окно по экрану, а те же клавиши при нажатой клавише <Shift> позволяют изменять его размер. Выход из режима настройки окна осуществляется нажатием клавиши <Enter>.

Начальное окно отладчика даст слишком мало информации для отладки программы. В нем можно выполнять программу по частям до местоположения курсора (клавиша <F4>) и команда за командой (клавиша <F8>); можно также с помощью окна Watches наблюдать изменения заданных полей данных. Однако для отладки программы на уровне языка ассемблера необходимо контролировать все регистры процессора, включая регистр флагов, а также, во многих случаях, поля данных вне программы (например, векторы прерываний или системные таблицы). Гораздо более информативным является «окно процессора», которое вызывается с помощью пункта View>CPU верхнего меню или командой <AK>+<V>+<C> (рис. 2.1).

| Ё File Ш Module: ; Опишем се assume codes ^ begin: * : Выведен н * |  | •r U leu Run Breakpoints Data Options Uindou | Help ~ — —Z^l] | R 11 | EftDV 13=n сМЭ z=0 s=0 o=0 p=0 a=0 i=l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ttpRbegin a cs:OOQGKB8071Z *begin: now AX, data :Hact cs:8003 8ED8 мои DS.ftX :ма сегнемт 1 cs:Q005 B409 мои ЙН.ОЭЬ ; Функция DOi cs:0007 BftOOOO мои OX, offset nsg :Ащ>¦ cs:OOOA CDZ1 int Zlh : Вызов DOS ¦ cs:00QC B8Q04C мои AX,4COOh ; Функция 1 cs:OOOF CB21 int Zlh ; Визой DOS I > cs:0011 0000 add [Ьх+sll.al I cs:0013 0000 add Ebx+sil.&l 1 cs:001S 0000 add Ebx*sU,al i cs:0017 0000 add Cbx*siJ,al ¦ cs:OQ19 0000 add Ebx+si],al -» ds:OOQO CD 20 7D 9D 00 9ft FO FE - >3 ЪБ1 | ax 0000 bx 0000 ex 0000 dx 0000 si 0000 di 0000 bp 0000 sp 0100 ds 11F5 |  |  |
| Оию исяоакогэ текста |  |  |  |  | Т |
|  |  |  | ss 1209 cs 1205 | Окно [тагов |  |
|  |  |  | ip 0000 |  |  |
|  |  |  | Окно регистров |  |  |
| Окно дал па памяти |  | _. ds:0008 ID FO 3Z OB B9 OF 6B 07 *E2fifl*R. ds:0010 H OD 28 08 14 OD 9Z OB WCQflTTff ds:0018 01 01 01 00 02 06 FF FF 933 B» | ss:G10Z 04 ss: 01001-52 1 |  | 03 FB |

Fl-Help FZ-Bkpt F3-Hod F4-Here F5-2oon F6-Hext F?-Trace F8-Step F9-Run FlG-dem

Рис. 2.4. Окно процессора с внутренними окнами.

Окно процессора состоит, в свою очередь, из 5 внутренних окон для наблюдения текста программы на языке ассемблера и в машинных кодах, регистров процессора, флагов, стека и содержимого памяти. С помощью этих окон можно полностью контролировать ход выполнения отлаживае-

мой программы. Для того чтобы можно было работать с конкретным окном, например, прокручивать его содержимое, надо сделать его активным, щелкнув по нему мышью. Перейти из окна в окно можно также с помощью клавиатуры, нажимая клавишу Tab. Посмотрим, какие сведения можно изшгечь из содержимого окна процессора.

Содержимое сегментных регистров DS и ES одинаково и составляет llF5h. Эта значит, что программа загружена в память, начиная с физического адреса 11F50, т.е. приблизительно с 70-го килобайта. Чем заняты первые 70 Кбайт памяти' Обычно компьютер конфигурируется так, что в обычной памяти размещается только малая часть DOS (около 16 Кбайт), драйверы обслуживания расширенной памяти и резидентная часть COMMAND.COM. Основная часть DOS, остальные драйверы и необходимые резидентные программы (например, русификатор) переносятся в расширенную память. В этом случае системные области в начале памяти занимают всего 20 — 25 Кбайт. Тем не менее наша программа начинается не с 25-го, а с 70-го килобайта. Произошло это из-за того, что программа запущена под управлением отладчика, который сначала загружается в память сам, и лишь затем загружает отлаживаемую программу. Но отсюда следует, что если бы мы запустили программу без отладчика, она попшга бы на другое место в памяти, гораздо ближе к ее началу. В большинстве случаев это обстоятельство не имеет особого значения, так как любая программа должна одинаково успешно выполняться в любом месте памяти, однако необходимо отдавать себе отчет, что отладчик изменяет операционную среду программы (в частности, переносит ее на другое место в памяти). Строго говоря, программа под управлением отладчика выполняется не совсем так, как она выполнялась бы непосредственно в DOS.

Еще один пример «самодеятельности» отладчика можно увидеть в том же окне регистров процессора. Содержимое всех регистров общего назначения (АХ, BX, CX, DX, SI, DI и ВР) равно 0. Отсюда можно сделать вывод, что DOS, загружая программу в память, очищает регистры процессора. Однако на самом деле это совсем не так! Регистры очищает не DOS, а отладчик. При обычном запуске программы исходное содержимое регистров практически непредсказуемо, и ни в косм случае нельзя рассчитывать, что в них будут нули. Иногда можно столкнуться и с более тонким влиянием отладчика на ход выполнения программы, вплоть до того, что некоторые виды программ, например, управляющие подключенной к компьютеру аппаратурой, в отладчике будут выполняться просто неверно.

Итак, после загрузки программы в память содержимое регистров DS и ES оказалось одинаковым. Это вполне естественно, если вспомнить, что перед выполнением оба регистра указывают на префикс программы (см. рис. 1.9). Вслед за префиксом располагается сегмент команд и поскольку префикс всегда занимает точно lOOli байт (т.е. 10h параграфов по 16 байт), то содержимое CS в нашем случае должно быть равно llF5h + 10h = 1205U. Так оно и есть (см. рис. 2.4).

Глава 2

Основы программирования

49

В нашем примере программа должна начать выполняться с метки begin, поскольку именно эту метку мы указали в качестве операнда завершающей директивы end. Эта метка относится к самой первой команде сегмента команд и ее значение (или, что то же самое, смещение первой команды программы) должно быть равно 0. Поэтому исходное значение указателя команд, как это видно из рис. 2.4, тоже равно 0. В дальнейшем, по мере выполнения команд, значение IP будет возрастать. Выполним две первые команды программы, дважды нажав клавишу <F8>. Состояние программы после этой операции показано на рис. 2.5.

| Ё File Edit Uieu Run Breakpoints Data Options Uindou Help HEADY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| f — — — Mrvlii 1^ • rt Filp' n Л4?и V— — 1 — " ъ IHJUUtl^' p [11C* p.tlirl • i l |  |  |  |
| ^ boo ЙН.ОЭп |  |  |  |
| • пои DX, offset nsg ¦ |  |  |  |
|  |  |  | c=0 |
| ; Завершим • | IpRbeg in * ax 1207 cs:QOOQ B80712 «begin: nov AX, data ;Haci cs:0063 8ED8 * nou DS.AX ;на сегмент cs:0065HH09 * паи AH.OSh ; Функция ВО | bx 0000 ex 0600 dx 0060 | z=0 s=0 o=0 |
| codes | cs:6Q07 ВАЭО60 * пои DXjoffset nsg ;Адр cs:060A CD21 * int Zlh ; Вызов DOS cs:OQ6C B8064C * поч ftX,4CQOh ; Функция cs:60QF CD21 + int Zlh ; Вы зов DOS cs;0011 0060 add [bx^sil.al | si 0006 di 0000 bp 0060 sp 6106 ds 1207 es 11F5 | p=0 а-Л |
|  |  |  | а-U i=i d=o |
|  | cs:0013 0000 add U>x+si],al cs:0015 0000 add Cbx+sibal cs:0017 6000 add Ibx+sU.al cs:0619 0000 add [bx*sil,al | ss 1НОЭ cs 1205 ' ip 0005 |  |
|  | es:60Q6 CD 26 7D 3D 06 9ft FO ГЕ - >3 ЪЁ¦ |  |  |
|  | es:0008 ID FO 32 OB B9 OF 6B 07 -EZdfl+k* es:0010 И 6D ZQ 08 14 6D 92 OB VtQlTId es:601B 01 01 61 60 62 06 FF FF 030 B» | ss:0162 0463 ss:6100>-52FB |  |

Fl-Help FZ-Bkpt F3-t1od F4-Here F5-Zoon F6-Hext F7-Trftce F8-Step F9-Bun FlO-fleiu

Рис. 2.5. Состояние программы после выполнения двух первых команд.

Видно, что указатель команд получил значение 5 и показывает на очередную (еще не выполнявшуюся) команду mov AH,09h, относительный адрес которой равен 5. Сегментный регистр DS получил значение 1207И, что должно соответствовать сегментному адресу сегмента данных. Вспомним, что сегмент команд у нас занимает llh байт и требует в памяти 2 параграфа. Сегмент команд имеет сегментный адрес 1205h, следовательно, сегментный адрес сегмента данных должен быть равен 1207U, что

мы и получили.

Обратим внимание на самую правую колонку в окне процессора, в которой индицируются состояния флагов процессора. Как уже говорилось, состояния флагов заново устанавливаются процессором после выполнения каждой команды, и по ним можно в определенной степени судить о результате команды. С самого начала у нас был устаноачен только флаг IF (i в окне отладчика), что свидетельствует о включенном механизме аппарат-

ных прерываний; остальные флаги сброшены. После выполнения двух первых команд состояние регистра флагов не изменилось. Произошло это потому, что команда пересылки mov не изменяет состояния флагов. Поскольку в нашей программе нет никаких команд, кроме mov и hit, а команда int тоже состояния флагов обычно не изменяет, то наблюдать с помощью нашего примера функционирование регистра флагов не удастся.

Рассмотрим теперь стек. Сегмент данных имеет у нас размер 14h байт, и под него в памяти надлежит выделить 2 параграфа. Это объясняет содержимое сегментного регистра стека SS — 12091г. Под стек отведено 256 байт, поэтому исходное положение SP (под дном стека) соответствует смещению lOOh.

Наконец, стоит еще обратить внимание на нижнюю половину окна команд, заполненную странными командами add [bx+si],al. Таких команд, да еще в таком количестве, в нашей программе нет, их «придумал» отладчик, пытаясь деассемблировать промежуток между сегментом команд и сегментом данных, заполненный нулями. Код OOOOh соответствует команде add [bx+si],al, которую и изобразил отладчик.

Таким образом, рассмотрев информацию, предоставленную отладчиком, мы подтвердили все предыдущие рассуждения о расположении в памяти сегментов программы и об инициализации регистров процессора при загрузке программы в память.

Обратимся теперь к окну дампа. При запуске отладчика в окно дампа выводится содержимое памяти, начиная с адреса DS:OOOOh, т.е. начало префикса программы (см. рис. 2.4 и 2.5). Для того, чтобы вывести на экран что-либо иное, надо воспользоваться командой <Alt>+<F10>, которая для каждого внутреннего окна процессора открывает дополнительное меню. Вид этого меню зависит от того, какое окне было активным в момент ввода команды. На рис. 2.6 показано дополнительное меню окна дампа.

Goto... Search.. Hext Change.. Follou Previous

Display as Block

Рис. 2.6. Дополнительное меню окна дампа памяти.

Чаще всего приходится пользоваться первым пунктом этого меню Goto, с помощью которого можно задать любой адрес (входящий или не входя-Щий в сегменты программы), и получить дамп этого участка.. На рис. 2.7.

50

Глава 2

Основы программирования

51

изображено содержимое окна дампа после ввода начального адреса в виде DS:0 (тот же результат даст начальный адрес DSrmsg, а так же и просто msg, так как по умолчанию сегментный адрес берется из DS). Как и следовало ожидать, по этому адресу расположено наше единственное данное — строка текста, выводимая программой на экран. Кстати, в окне дампа видно начало промежутка между сегментами (данных и стека), заполненного нулями.

ds:0000 8F ЕО АЕ ИЗ £0 АО АС АС Программ ds:0008 АО 20 £0 АО Al AE EZ АО а работа ds:0010 А5 EZ 21 24 00 00 00 00 ет?$ ds:0018 00 00 00 00 00 00 00 00

Рис. 2.7. Дамп сегмента данных.

2.2. Представление данных

В языке ассемблера имеются средства записи целых и вещественных чисел, а также символьных строк и отдельных символов. Целые числа могут быть со знаком и без знака, а также записанными в двоично-десятичном формате. Для целых чисел и символов в составе команд микропроцессора и, соответственно, в языке ассемблера, есть средства обработки — анализа, сравнения, поиска и проч. Для вещественных чисел таких средств в самом микропроцессоре нет, они содержатся в арифметическом сопроцессоре. Поскольку программирование сопроцессора в настоящей книге не рассматривается, то и вещественными числами мы заниматься не будем.

Рассмотрим сначала целые числа без знака и со знаком. Числа без знака получили свое название потому, что среди этих чисел нет отрицательных. Это самый простой вид чисел: они представляют собой весь диапазон двоичных чисел, которые можно записать в байте, слове или двойном слове. Для байта числа без знака могут принимать значения от OOh (0) до FFli (255); для слова — от OOOOh (0) до FFFFli (65535); для двойного слова - от OOOOOOOOh (0) до FFFFFFFFh (4294967295).

В огромном количестве приложений вычислительной техники для чисел нет понятия знака. Это справедливо, например, для адресов ячеек памяти, кодов ASCII символов, результатов измерений многих физических величин, кодов управления устройствами, подключаемыми к компьютеру. Для таких чисел естественно использовать весь диапазон чисел, записываемых в ячейку того или иного размера. Если, однако, мы хотим работать как с положительными, так и с отрицательными числами, нам придется половину чисел из их полного диапазона считать положительными, а другую половину — отрицательными. В результате диапазон изменения числа уменьшается в два раза. Кроме того, необходимо предусмотреть систему кодирования, чтобы положительные и отрицательные числа не перекрывались.

В вычислительной технике принято записывать отрицательные числа в так называемом дополнительном коде, который образуется из прямого путем замены всех двоичных нулей единицами и наоборот (обратный код) и прибавления к полученному числу единицы. Это справедливо как для байтовых (8-битовых) чисел, так и для чисел размером в слово или в двойное слово (рис. 2.8)

Для слова

Для байта

0000 0101 1111 1010

+1

Дополнительный код числа 5: 1111   1011

Прямой код числа 5: Обратный код числа 5:

0000 0000 0000 0101 1111 1111 1111 1010

+1

1111   1111   1111   1011

Для двойного слова

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010

Прямой код числа 5: Обратный код числа 5:

+1

Дополнительный код числа 5:    ЦЦ   Щ1   ЦЦ  цц  Ш1   пи   цц   1011 Рис. 2.8. Образование отрицательных чисел различного размера.

Такой способ образования отрицательных чисел удобен тем, что позволяет выполнять над ними арифметические операции по общим правилам с получением правильного результата Так, сложение чисел +5 и -5 дает 0; в результате вычитания 3 из 5 получается 2; вычитание -3 из -5 дает -2 и т.д.

Анализируя алгоритм образования отрицательного числа, можно заметить, что для всех отрицательных чисел характерно наличие* двоичной единицы в старшем бите. Положительные числа, наоборот, имеют в старшем бите 0. Это справедливо для чисел любого размера. Кроме того, из рис. 2.8 видно, что для преобразования отрицательного 8-битового числа в слово достаточно дополнить его слева восемью двоичными единицами. Легко сообразить, что для преобразования положительного 8-битового числа в слово его надо дополнить восемью двоичными нулями. То же справедливо и для преобразования слова со знаком в двойное слово со знаком, только добавить придется уже не 8, а 16 единиц или нулей. В системе команд МП 86 и, соответственно, в языке ассемблера, для этих операций предусмотрены специальные команды cow и cwd.

Следует подчеркнуть, что знак числа условен. Одно и то же число, например, изображенное на рис. 2.8 8-битовое число FBh можно в одном контексте рассматривать, как отрицательное (-5), а в другом — как положительное, или, правильнее, число без знака (FBh=251). Знак числа является характеристикой не самого числа, а нашего представления о его смысле.

На рис. 2.9 представлена выборочная таблица 16-битовых чисел с указанием их машинного представления, а также значений без знака и со знаком. Из таблицы видно, что для чисел со знаком размером в слово Диапазон положительных значений простирается от 0 до 32767, а диапазон отрицательных значений — от -1 до -32768.

Глава 2

52

| 16-ричное Десятичное представление: представление Без знака Со знаком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OOOOh | 00000 | 00000 Ноль |  |
| OOOlh | 00001 | +00001 | Минимальное положительное число |
| 0002h | 00002 | +00002 |  |
| 0003h | 00003 | +00003 |  |
| 0004h | 00004 | +00004 |  |
| 7FFCh | 32764 | +32764 | ?• Диапазон положительных чисел |
| 7FFDh | 32765 | +32765 |  |
| 7FFEh 7FFFh 8000h | 32766 32767 32768 | +32766 +32767 -32768 | Максимальное положительное число Максимальное отрицательное число |
| SOOlh | 32769 | -32767 |  |
| 8002h | 32770 | -32766 |  |
| 8003h | 32771 | -32-765 |  |
| FFFBh | 65531 | -00005 | * Диапазон отрицательных чисел |
| FFFCh - | 65532 | -00004 |  |
| FFFDh | 65533 | -00003 |  |
| FFFEh FFFFh | 65534 65535 | -00002 -00001 - | Минимальное отрицательное число |

Рис. 2.9. Представление 16-битовых чисел без знака и со знаком.

На рис. 2.10 представлена аналогичная таблица для 8-битовых чисел. Из таблицы видно, что для чисел со' знаком размером в байт диапазон положительных значений простирается от 0 до 127, а диапазон отрицательных значений — от -1 до -128.

Ноль

Минимальное положительное число

Диапазон положительных чисел

Максимальное положительное число?! Максимальное отрицательное число -|

Диапазон отрицательных чисел

Минимальное отрицательное число

| 16-ричное Десятичное представление: представление Без знака Со знаком |  |  |
| --- | --- | --- |
| OOh | 000 | 000 |
| Olh | 001 | + 001 |
| 02h | 002 | + 002 |
| 03h | 003 | + 003 |
| 04h | 004 | + 004 |
| 7Ch | 124 | + 124 |
| 7Dh | 125 | - +125 |
| 7 Eh | 126 | + 126 |
| 7Fh | 127 | + 127 |
| 80h | 128 | -128 |
| 81h | 129 | -127 |
| 82h | 130 | -126 |
| 83h | 131 | -125 |
| FBh | 251 | -005 |
| FCh | 252 | -004 |
| FDh | 253 | -003 |
| FEh | 254 | -002 |
| FFh | 255 | -001 |

Рис. 2.10. Представление 8-битовых чисел без знака и со знаком.

Основы программирования

53

Среди команд процессора, выполняющих ту или иную обработку чисел, можно выделить команды, безразличные к знаку числа (например, inc, add, test), команды, предназначенные для обработки чисел без знака (mul, div, ja, jb и др.), а также команды, специально рассчитанные на обработку чисел со знаком (imul, idiv, jg, jl и т.д.). Особенности использования этих команд будут описаны в следующей главе.

Рассмотрим теперь другой вид представления чисел — двоично-десятичный формат (binary-coded decimal , BCD), используемый в ряде прикладных областей. В таком формате выдают данные некоторые измерительные приборы; он же используется КМОП-часами реального времени компьютеров IBM PC для хранения информации о текущем времени. В МП 86 предусмотрен ряд команд для обработки таких чисел.

Двоично-десятичный формат существует в двух разновидностях:, упакованный и распакованный. В первом случае в байте записывается двухразрядное десятичное число от 00 до 99. Каждая цифра числа занимает половину байта и хранится в двоичной форме. Из рис. 2.11 можно заметить, что для записи в байт десятичного числа в двоично-десятичном формате достаточно сопроводить записываемое десятичное число символом h.

10000110     Двоичное содержимое банта

8       6        Десятичное обозначение числа

8       6h       Шестнадцатеричное обозначение числа

Рис. 2.11. Упакованный двоично-десятичный формат.

В машинном слове или в 16-разрядном регистре можно хранить в двоично-десятичном формате четырехразрядные десятичные числа от 0000 до 9999 (рис.2.12).

1001   0110  0000   0100     Двоичное содержимое слова

9604        Десятичное обозначение числа

9        6        0        4h      Шестнадцатеричное обозначение числа

Рис. 2.12. Запись десятичного числа 9604 в слове.

Распакованный формат отличается от упакованного тем, что в каждом байте записывается лишь одна десятичная цифра (по-прежнему в двоичной форме). В этом случае в слове можно записать десятичные числа от 00 до 99 (см. рис. 2.13)

00001001   00001000   Двоичное содержимое слова

9	8         Десятичное обозначение числа

09        0     8h     Шестнадцатеричное обозначение числа Рис. 2.13. Запись десятичного числа 98 в распакованном виде.

Глава 2

54

При хранении десятичных чисел в аппаратуре обычно используется более экономный упакованный формат; умножение и деление выполняются только с распакованными числами, операции же сложения и вычитания применимы и к тем, и к другим. Примеры операций с двоично-десятичными числами будут рассмотрены в следующей главе.

2.3. Описание данных

Практически любая программа содержит в себе перечень данных, с которыми она работает. Это могут быть символьные строки, предназначенные для вывода на экран; числа, определяющие ход выполнения программы или участвующие в вычислениях; адреса подпрограмм, обработчиков прерываний или просто тех или иных полей программы; специальные коды, например, коды цвета выводимых на экран символов и т.д. Кроме данных, определяемых в тексте программы, в программу часто входят зарезервированные поля, предназначенные для заполнения по ходу выполнения программы, например, результатами вычислений или путем чтения из файла. Все эти данные и зарезервированные поля должны быть определены в составе сегмента данных программы (в принципе они могут быть определены, и часто определяются, не в сегменте данных, а в сегменте команд, но здесь мы не будем касаться этого вопроса).

Для определения данных используются, главным образом, три директивы ассемблера: db (define byte, определить байт) для записи байтов, dw (define word, определить слово) для записи слов и dd (define double, определить двойное слово) для записи двойных слов:

255

db dw dd

65535

?••£-'I'^f-j

100000000

Кроме перечисленных, имеются и другие директивы, например df (define farword, определить поле из 6 байт), dq (define quadword, определить четверное слово) или dt (define teraword, определить 10-байтовую переменную), но они используются значительно реже.

Для того чтобы к данным можно было обращаться, они должны иметь имена. Имена данных могут включать латинские буквы, цифры (не в качестве первого знака имени) и некоторые специальные знаки, например, знаки подчеркивания (_), доллара (S) и коммерческого at (@). Длину имени некоторые ассемблеры ограничивают (например, ассемблер MASM — 31 символом), другие — нет, но в любом случае слишком длинные имена затрудняют чтение программы. С другой стороны, имена данных следует выбирать таким образом, чтобы они отражали назначение конкретного данного, например counter для счетчика или filename для имени файла;

10000 "a:\myfile.001"

counter   dw filename db

Значения числовых данных можно записывать в различных системах счисления; чаще других используются десятичная и 16-ричная запись:

55

•новы программирования

size    dw      256 setb? db       80h

;B ячейку size записывается ;десятичное число 256 ;B ячейку setb? записывается ;16-ричное число 80h

Необходимо отметить неточность приведенных выше комментариев. В памяти компьютера могут храниться только двоичные коды. Если мы говорим, что в какой-то ячейке записано десятичное число 128, мы имеем в виду не физическое содержимое ячейки, а лишь форму представления этого числа в исходном тексте программы. В слове с именем size фактически будет записан двоичный код 0000000100000000, являющийся двоичным эквивалентом десятичного числа 128. Во втором случае в байте с именем setbit? будет записан двоичный эквивалент шестнадцатеричного числа 80U, который составляет 10000000 (т.е. байт с установленным битом 7, откуда и получила имя эта ячейка).

Для резервирования места под массивы используется оператор dup (duplicate, дублировать), который позволяет «размножить» байт, слово или двойное слово заданное число раз:

rawdata        dw  300 dup (1) ; Резервируются 300 слов,

;заполненных числом 1 string db       80 dup (IAI)        ; Резервируются 80 байтов,

;заполненных знаком >А1

Присвоение данным символических имен позволяет обращаться к ним в программных предложениях, не заботясь о фактических адресах этих данных. Например, команда

mov   AX.size

занесет в регистр АХ содержимое ячейки size (число 256), независимо от того, в каком месте сегмента данных эта ячейка определена, и в какое место физической памяти она попала. Однако программист, использующий язык ассемблера, должен иметь отчетливое представление о том, каким образом назначаются адреса ячейкам программы, и уметь работать не только с символическими обозначениями, но и со значениями адресов. Для обсуждения этого вопроса рассмотрим пример сегмента данных, в котором определяются данные различных типов. В левой колонке укажем смещения данных (в шестнадцатеричной форме), вычисляемые относительно начала сегмента.

data segment

| dw 10000 db "Страница Г db 0,1,2,3,4 dw pages OOOOh | counter |
| --- | --- |
| 0002U | pages |
| OOOCh | numbers |
| 00 llh | page_addr |
|  | data ends |

Глава 2

Основы программирования

57-

Сегмент данных начинается с данного по имени counter, которое описано, как слово.(2 байт) и содержит число 10000. Очевидно, что его смещение равно 0. Поскольку это данное занимает 2 байт, следующее за ним данное pages получило смещение "2. Данное pages описывает строку текста длиной 10 символов и занимает в памяти столько же байтов, поэтому следующее данное numbers получило относительный адрес 2 + 10 = 12 = Ch. В поле numbers записаны 5 байтовых чисел, поэтому последнее данное сегмента с именем page_addr размещается по адресу СИ + 5 = 1 111.

Ассемблер, начиная трансляцию сегмента (в данном случае сегмента
данных) начинает отсчет его относительных адресов. Этот отсчет ведется
в специальной переменной транслятора (не программы!), которая назы
вается счетчиком текущего адреса и имеет символическое обозначение
знака доллара (S). По мере обработки полей данных, их символические
имена сохраняются в создаваемой ассемблером таблице имен вместе с
соответствующими им значениями счетчика текущего адреса. Другими
словами, введенные нами символические имена получают значения, рав
ные их смещениям. Таким образом, с точки зрения транслятора counter
равно 0, pages — 2, numbers — Ch и т.д. Поэтому предложение	ft-

(•

page_addr dw   pages

м

трактуется ассемблером, как	, t

page_addr dw   2

и приводит к записи в слово с относительным адресом ПИ числа 2 (сме*
щения строки pages).	_	*

Приведенные рассуждения приходится использовать при обращении к «внутренностям» объявленных данных. Пусть, например, мы хотим выводить на экран строки «Страница 2», «Страница 3»,»Страница 4" и т.д. Можно, конечно, все эти строки описать в сегменте данных по отдельности, но это приведет к напрасному расходу памяти. Экономнее поступить по-другому: выводить на экран одну и ту же строку pages, но модифицировать в ней номер страницы. Модификацию номера можно выполнить с помощью, например, такой команды:

mov    pages+9, '2'

Здесь мы «вручную» определили смещение интересующего нас символа в строке, зная, что все данные размещаются ассемблером друг за другом в порядке их объявления в программе. При этом, какое бы значение не получило имя pages, выражение pages + 9 всегда будет соответствовать байту с номером страницы.

Таким же приемом можно воспользоваться при обращении к данному numbers, которое в сущности предсташыет собой небольшой массив из 5 чисел. Адрес первого числа в этом массиве равен просто numbers, адрес второго числа — numbers + 1, адрес третьего — numbers + 2 и т.д. Следующая команда прочитает последний элемент этого массива в регистр DL:

mov    DL,numbers+4

Какой смысл имело объединение ряда чисел в массив numbers' Да никакого, если к этим числам мы все равно обращаемся по отдельности. Удобнее было объявить этот массив таким образом:

nmbO	db

nmbl	db

nmb2	db

шпЬЗ	db

nmb4	db

В этом случае для обращения к последнему элементу не надо вычислять его адрес, а можно воспользоваться именем шпЬ4. Если, с другой стороны, мы хотим работать с числами, как с массивом, используя индексы отдельных элементов (о чем речь будет идти позже), то присвоение массиву общего имени представляется естественным. Получение последнего элемента массива по его индексу выполняется с помощью такой последовательности команд:

SI,4	;Индекс элемента в массиве

mov mov

ОЬ,питЬег8[51];Обращение по адресу

;numbers + содержимое SI

Иногда желательно обращаться к элементам массива (обычно небольшого размера) то с помощью индексов, то по их именам. Для этого надо к описанию массива, как последовательности отдельных данных, добавить дополнительное символическое описание адреса начала массива с помощью директивы ассемблера label (метка):

numbers label byte nmbO      db       0 nmbl      db nmb 2 nmb3

db db db

nmb4

Метка numbers должна быть объяшгена в данном случае с описателем byte, так как данные, следующие за этой меткой, описаны, как байты и мы планируем работать с ними именно как с байтами. Если нам нужно иметь массив слов, то отдельные элементы массива следует объявить с помощью директивы dw, а метке numbers придать описатель word:

numbers label word iimbO      dw      0 nmbl      dw       1

Глава 2

Основы программирования

59

nmb 2 dw птЪЗ dw nmb4 dw

В чем состоит различие двух последних описаний данных' Различие есть, и весьма существенное. Хотя в обоих случаях в память записывается натуральный ряд чисел от 0 до 4, однако в первом варианте под каждое число в памяти отводится один байт, а во втором — слово. Если мы в дальнейшем будем изменять значения элементов нашего массива, то в первом варианте каждому числу можно будет задавать значения от 0 до 255, а во втором — от 0 до 65535.

Выбирая для данных способ их описания, необходимо иметь в виду, что ассемблер выполняет проверку размеров используемых данных и не пропускает команды, в которых делается попытка обратиться к байтам, как к словам, или к словам — как к байтам. Рассмотрим последний вариант описания массива numbers. Хотя под каждый элемент выделено целое слово, однако реальные числа невелики и вполне поместятся в байт. Может возникнуть искушение поработать с ними, как с байтами, перенеся предварительно в байтовые регистры:

;Переносим nmbO в AL ;Переносим nmbl в AL ;Переносим nmb2 в AL

mov AL,nmbO mov DL,nmbl mov CL,nmb2

Так делать нельзя. Транслятор сообщит о грубой ошибке — несоответствии типов, и не будет создавать объектный файл. Однако довольно часто возникает реальная потребность в операциях такого рода. Для таких случаев предусмотрен специальный атрибутивный оператор byte ptr (byte pointer, байтовый указатель), с помощью которого можно на время выполнения одной команды изменить размер операнда:

П

mov    AL,byte ptr nmbO	\

mov    DL,byte ptr nmbl	,ч

mov    CL,byte ptr nmb2

Эти команды транслятор рассматривает, как правильные.

Часто возникает необходимость выполнить обратную операцию — к паре байтов обратиться, как к слову. Для этого надо использовать оператор word ptr:

okey       db 'OK'

mov   AX,word ptr okey

Здесь оба байта из байтовой переменной okey переносятся в регистр АХ. При этом первый по порядку байт, т.е. байт с меньшим адресом, содержащий букву "О" (можно считать, что он является младшим в слове

"ОК"), отправится в младшую половину АХ — регистр AL, а второй по порядку байт, с буквой "К", займет регистр АН.

До сих пор речь шла о данных, которые, в сущности, являлись переменными, в том смысле, что под них выделялась память и их можно было модифицировать. Язык ассемблера позволяет также использовать константы, которые являются символическими обозначениями чисел и могут использоваться всюду в тексте программы, как наглядные эквиваленты этих чисел:

maxsize - OFFFFh mov   CX,maxsize mov    CX,OFFFFh

Последние две команды полностью эквивалентны.

При определении констант допустимо выполнение арифметических операций. Пусть нам надо задать позицию символа (или строки символов) на экране. Учитывая, что каждый символ записывается в видеопамяти в двух байтах (в первом — код ASCII символа, а во втором — его атрибут), строка экрана имеет длину 80 символов, а высота экрана составляет 25 строк, то для вывода некоторого символа в середину экрана его смещение в видеопамяти от начала видеостраницы можно определить следующим образом:

position=80*2*12+40*2

Такая запись достаточно наглядна, и ее легко модифицировать, если мы решим вывести символ в какую-то другую область экрана.

Константами удобно пользоваться для определения длины текстовых строк:

* mes         db 'Ждите'

mes_len = S-mes

В этом примере константа mes_len получает значение длины строки mes (в данном случае 5 байт), которая вычисляется как разность значения счетчика текущего адреса после определения строки и ее начального адреса mes. Такой способ удобен тем, что при изменении содержимого строки достаточно перетранслировать программу, и та же константа mes_len автоматически получит новое значение.

2.4. Структуры и записи

Структуры

Структуры представляют собой шаблоны с описаниями форматов данных, которые можно накладывать на различные участки памяти, чтобы затем обращаться к полям этих участков с помощью мнемонических имен, определенных в описании структуры. Структуры особенно удобны в тех случаях, когда мы обращаемся к областям памяти, не входящим в сегменты программы , т.е. к полям, которые нельзя описать с помощью сим-

60

Глава 2

^Основы программирования

61

волических имен. Используются структуры также и в тех случаях, когда в программе многократно повторяются сложные коллекции данных с единым строением, но различающимися значениями.

Пусть в программе, выполняющей обработку медицинской информации о пациентах, надо объявить несколько блоков данных с однородными сведениями о нескольких пациентах. Такой комплект данных удобно оформить в виде структуры, придав как всей структуре, так и составляющим ее данным наглядные имена:

meddata struc	;Структура с именем meddata

index      dd      0	;Номер карты	\

sex	db       0	;Пол	\

birth       dw      0	;Год рождения

datein     db' / / '	;Дата поступления

dateout   db' / / '	;Дата выписки

meddata ends	;Конец описания структуры

Описание структуры можно располагать в любом месте программы, но до описания конкретных структурных переменных. Транслятор, встретившись с описанием структуры, не транслирует ее текст, т.е. не выделяет место в памяти, а просто запоминает приведенное описание, чтобы воспользоваться им в дальнейшем, если в программе встретятся объявления переменных типа этой структуры.

В сегменте данных можно объявить любое количество переменных, соответствующих по составу описанной ранее структуре, дав им произвольные имена. Эти переменные можно заполнить при их объявлении конкретными данными (разумеется, соответствующими элементам описанной ранее структуры), но можно и не указывать конкретных данных, если данную переменную предполагается инициализировать не на этапе ее объяшхения, а по ходу выполнения программы. В последнем случае транслятор выделяет под переменную место в памяти (в нашем примере 23 байт), заполнив ее той конкретной информацией, которая была указана в описании структуры:

data	segment

patl	meddata <1234567,'M',1955,'13/06/98Yl5/06/98'>

pat2	meddata <1982234,V, 1932,' 18/06/98','25/06/98'>

pat3	meddata <4389012,'ж',1966,'01/12/97','15/12/97'>

pattemp	meddata <>	-;

ends

data

Имена patl, pat2 и т.д. будут служить именами переменных, каждая из которых содержит полный комплект данных об одном пациенте. Угловые скобки ограничивают конкретные данные, поступающие в каждую структурную переменную. Для переменной с именем pattemp транслятор выделит в памяти 23 байт, поместив в нее в точности то, что было указано в описании структуры (нули и два символьные шаблона для даты):

о,о,о; //•;//'

При обработке данных в программе можно пользоваться мнемоничес-обозначениями всей структуры и ее составляющих, причем имена элементов структуры должны отделяться точкой:

mov    EAX,patl.index        ;EAX=1234567

mov    SI,offset patl.datein;SI=CMeni;eHHe элемента patl.datein

mov    DL,pat3.sex	;ОЬ='ж'

Особенности использования в приложениях DOS 32-разрядных регистров (ЕАХ в первой строке приведенного фрагмента) будут описаны в гл. 4.

Адрес конкретной структурной переменной можно поместить в базовый или индексный регистр, и пользоваться им в конструкциях с косвенной адресацией:

mov    BX,offset pat3	;ВХ=смещение pat3

mov    EAX,[BX].index        ;EAX=4389012

mov    [BX].sex='M' ;Программная инициализация

Имена элементов структуры являются, в сущности, смещениями к этим элементам от начала структуры. В некоторых случаях их можно использовать в этом качестве и без предваряющей точки:

mov    BX,offset pat2	;ВХ=смещение pat2

add     BX,sex	;ВХ=смещение pat2.sex

mov    DL,[BX]	;DL='M'

mov    SI,birth	;SI=5 (сомнительная команда)

Записи

Записи, как и структуры, представляют собой шаблоны, накладываемые на реальные данные с целью ввдения удобных мнемонических обозначений отдельных элементов данных. В отличие от структур, дающих имена байтам, словам, двойным словам или целым массивам, в записях определяются строки битов внутри байтов, слов или двойных слов.

Известно, что дата создания файла хранится в каталоге диска в виде 16-битового слова, в котором старшие 7 бит обозначают год (от 1980), следующие 4 бит — месяц и последние 5 бит — день (рис. 2.14).

Биты слова 15   14   13   12   11   10   09  08 07  06  05  04 03  02  01   00

Год	Месяц	День

Рис. 2.14. Формат записи даты в каталоге диска.

62

Глава 2

Основы программирования

63

Эти данные удобно специфицировать с помощью записи filedate, оп
ределяемой в программе следующим образом:	<Й

fdate       record year:7, month:4, day:5	pi

Ключевое слово record говорит о том, что имя fdate относится к записи, а мнемонические обозначения year, month и day являются произвольными именами отдельных битовых полей описываемого слова.

Включение в программу описания шаблона битовых полей позволяет отказаться от утомительного и чреватого ошибками определения «вручную» содержимого полного данного по задаваемым значениям его отдельных составляющих. Для приведенной выше записи объявления конкретных переменных будут выглядеть следующим образом:

;7 июня 1985г.

fflel   fdate <5,6,7> Ше2   fdate <18,12,30> ШеЗ   fdate <>

;30 декабря 1998г.

;»Пустая» (пока) переменная

Переменная filel будет определена, как число OAC7h, Ше2 — как число 259Eh, а ШеЗ — как число OOOOU. При необходимости программного заполнения переменной типа fdate можно пользоваться именами ее составляющих, которые трактуются ассемблером, как индексы соответствующих битовых полей, отсчитываемые от младшего конца слова. Для приведенного примера day=0, month=5, a year=9- Однако в системе команд МП 86 практически нет средств работы с битовыми полями. Поэтому программное заполнение придется осуществлять с помощью команд сдвигов и логического сложения:

| ;Помещаем день mov | flle3,30 |
| --- | --- |
| mov | AX,12 |
| mov | CL, month |
| shl | AX,CL |
| or | ШеЗ, AX |
| mov | AX,18 |
| mov | CL, month |
| shl | AX,CL |
| or | ШеЗ, AX |

;Месяц пока в АХ

;Будем сдвигать на month бит

;Сдвинули месяц в АХ на 5 бит  .

;Добавили биты месяца в ШеЗ

;Год пока в АХ

;Будем'сдвигать на year бит

;Сдвинули год в АХ на 9 бит

;Добавили биты года в ШеЗ

В итоге в переменной ШеЗ окажется тот же код 259Е11, что и в переменной file 2.

2.5. Способы адресации

Способом, или режимом адресации называют процедуру нахождения операнда для выполняемой команды. Если команда использует два операнда, то для каждого из них должен быть задан способ адресации, причем режимы адресации первого и второго операнда могут как совпадать,

так и различаться. Операнды команды могут находиться в разных местах: непосредственно в составе кода команды, в каком-либо регистре, в ячейке памяти; в последнем случае существует несколько возможностей указания его адреса. Строго говоря, способы адресации являются элементом архитектуры процессора, отражая заложенные в нем возможности поиска операндов. С другой стороны, различные способы адресации определенным образом обозначаются в языке ассемблера и в этом смысле являются разделом языка.

Следует отметить неоднозначность термина «операнд» применительно к программам, написанным на языке ассемблера. Для машинной команды операндами являются те данные (в сущности, двоичные числа), с которыми она имеет дело. Эти данные могут, как уже отмечалось, находиться в регистрах или в памяти. Если же рассматривать команду языка ассемблера, то для нее операндами (или, лучше сказать, параметрами) являются те обозначения, которые позволяют сначала транслятору, а потом процессору определить местонахождение операндов машинной команды. Так, для команды ассемблера

mov   mem, AX

в качестве операндов используется обозначение ячейки памяти mem, a также обозначение регистра АХ. В то же время, для соответствующей машинной команды операндами являются содержимое ячейки памяти и содержимое регистра. Было бы правильнее говорить об операндах машинных команд и о параметрах, или аргументах команд языка ассемблера.

По отношению к командам ассемблера было бы правильнее использовать термин «параметры», оставив за термином «операнд» обозначение тех физических объектов, с которыми имеет дело процессор при выполнении машинной команды, однако обычно эти тонкости не принимают в расчет, и говоря об операндах команд языка, понимают в действительности операнды машинных команд.

В архитектуре современных 32-разрядных процессоров Intel предусмотрены довольно изощренные способы адресации; в МП 86 способов адресации меньше. В настоящем разделе будут описаны режимы адресации, используемые в МП 86.

В книгах, посвященных языку ассемблера, можно встретить разные подходы к описанию способов адресации: не только названия этих режимов, но даже и их количество могут различаться. Разумеется, способов адресации существует в точности столько, сколько их реализовано в процессоре; однако, режимы адресации можно объединять в группы по разным признакам, отчего и создается некоторая путаница, в том числе и в количестве имеющихся режимов. Мы будем придерживаться распространенной, но не единственно возможной терминологии.

Регистровая адресация. Операнд (байт или слово) находится в регистре. Этот способ адресации применим ко всем программно-адресуемым Регистрам процессора.

64

Глава 2

Основы программирования

65

inc	СН	;Плюс 1 к содержимому СН

push	DS;	;DS сохраняется в стеке	№

xchg	ВХ.ВР	;ВХ и ВР обмениваются содержимым	У

mov	ES,AX	;Содержимое АХ пересылается в ES	||

Непосредственная адресация. Операнд (байт или слово) указывается в команде и после трансляции поступает в код команды; он может иметь любой смысл (число, адрес, код ASCII), а также быть представлен в виде символического обозначения.

mov    AH,40h	;Число 40h загружается в АН

mov    AL,'*"	;Код ASCII символа "*" загружается в AL

hit      21h	;Команда прерывания с аргументом 2Ш

limit = 528	;Число 528 получает обозначение limit

mov    CX,limit	;Число, обозначенное limit, загружается в СХ

Команда mov, использованная в последнем предложении, имеет два операнда; первый операнд определяется с помощью регистровой адресации, второй — с помощью непосредственной.

Важным применением непосредственной адресации является пересылка относительных адресов (смещений). Чтобы указать, что речь идет об относительном адресе данной ячейки, а не об ее содержимом, используется описатель onset (смещение):

;Строка символов

;Сегмент данных mes    db       "Урок Г' ;Сегмент команд mov    DX.oflset mes

;Адрес строки засылается в DX

В приведенном примере относительный адрес строки mes, т.е. расстояние в байтах первого байта этой строки от начала сегмента, в котором она находится, заносится в регистр DX.

Прямая адресация памяти. Адресуется память; адрес ячейки памяти (слова или байта) указывается в команде (обычно в символической форме) и поступает в код команды:

;Слово памяти содержит О ;Байт памяти содержит 230

;Сегмент данных me ml     dw      О тет2     db       230 ;Сегменг команд

inc      meml

mov

mov

;Содержимое слова meml увеличивается на 1 DX,meml   ;Содержимое слова с именем meml загружается в DX AL,mem2    ;Содержимое байта с именем mem2 загружается в AL

Сравнивая этот пример с предыдущим, мы видим, что указание в команде имени ячейки памяти обозначает, что операндом является со-

держимое этой ячейки; указание имени ячейки с описателем onset — что операндом является адрес ячейки.

Прямая адресация памяти на первой взгляд кажется простой и наглядной. Если мы хотим обратиться, например, к ячейке meml, мы просто указываем ее имя в программе. В действительности, однако, дело обстоит сложнее. Вспомним, что адрес любой ячейки состоит из двух компонентов: сегментного адреса и смещения. Обозначения meml и mem2 в предыдущем примере, очевидно, являются смещениями. Сегментные же адреса хранятся в сегментных регистрах. Однако сегментных регистров четыре: DS, ES, CS и SS, Каким образом процессор узнает, из какого регистра взять сегментный адрес, и как сообщить ему об этом в программе'

Процессор различает группу кодов, носящих название префиксов. Имеется несколько групп префиксов: повторения, размера адреса, размера операнда, замены сегмента. Здесь нас будут интересовать префиксы замены сегмента.

Команды процессора, обращающиеся к памяти, могут в качестве первого байта своего кода содержать префикс замены сегмента, с помощью которого процессор определяет, из какого сегментного регистра взять сегментный адрес. Для сегментного регистра ES код префикса составляет 26h, для SS — 36U, для CS — 2Eh. Если префикс отсутствует, сегментный адрес берется из регистра DS (хотя для него тоже предусмотрен свой префикс).

Если в начале программы с помощью директивы assume указано соответствие сегменту данных сегментного регистра DS

assume   DS:data

то команды обращения к памяти транслируются без какого-либо префикса, а процессор при выполнении этих команд берет сегментный адрес из регистра DS.

Если в директиве assume указано соответствие сегмента данных регистру ES assume    ES:data

(в этом случае сегмент данных должен располагаться перед сегментом команд), то команды обращения к полям этого сегмента транслируются с добавлением префикса замены для сегмента ES. При этом предложения программы выглядят обычным образом; в них по-прежнему просто указываются имена полей данных, к которым производится обращение.

Однако в ряде случаев префикс замены сегмента должен указываться в программе в явной форме. Такая ситуация возникает, например, если Данные расположены в сегменте команд, что типично для резидентных обработчиков прерываний. Для обращения к таким данным можно, конечно, использовать регистр DS, если предварительно настроить его на сегмент команд, но проще выполнить адресацию через регистр CS, который и так уже настроен должным образом. Если в сегменте команд содержится поле данных с именем mem, то команда чтения из этого поля будет выглядеть следующим образом:

Глава 2

Основы программирования

67

mov   AX,CS:mem

В этом случае транслятор включит в код команды префикс замены для сегмента CS. Другие примеры команд с заменой сегмента будут приведены ниже.

До сих пор мы обсуждали адресацию ячеек, содержащихся в сегментах данных программы. Однако часто бывает нужно обратиться к памяти вне пределов программы: к векторам прерываний, системным таблицам, видеобуферу и т.д. Разумеется, такое обращение возможно только если мы знаем абсолютный адрес интересующей нас ячейки. В этом случае необходимо сначала настроить один из сегментных регистров на начало интересующей нас области, после чего можно адресоваться к ячейкам по их

смещениям.

Пусть требуется вывести в левый верхний угол экрана несколько символов, например, два восклицательных знака. Эту операцию можно реализовать с помощью следующих команд:

;Сегментный адрес видеобуфера ;Отправим его в ES

mov	AX,OB800h

mov	ES,AX

mov	byte ptr ES:0,'!'

mov	byte ptr ES:2,T

;Огправим символ на 1-е знакоместо экрана ;Отправим символ на 2-е знакоместо экрана

Настроив регистр ES на сегментный адрес видеобуфера BSOOh, мы пересылаем код знака «!» сначала по относительному адресу 0 (в самое начало видеобуфера, в байт со смещением 0), а затем на следующее знакоместо, имеющее смещение 2 (в нечетных байтах видеобуфера хранятся атрибуты символов, т.е. цвет символов и фона под ними). В обеих командах необходимо с помощью обозначения ES: указать сегментный регистр, который используется для адресации памяти. Встретившись с этим обозначением, транслятор включит в код команды префикс замены сегмента, в данном случае код 26U.

В приведенном примере мы снова столкнулись с использованием атрибутивного оператора byte ptr, который позволяет в явной форме задать размер операнда. Однако если раньше этот оператор использовался, чтобы извлечь байт из данного, объявленного, как слово, то здесь его назначение иное. Транслятор, обрабатывая команду

mov    byte ptr ES:0,T

не имеет возможности определить размер операнда-приемника. Разумеется, видеобуфер, как и любая память, состоит из байтов, однако надо ли рассматривать эту память, как последовательность байтов или слов1 Команда без явного задания размера операнда

mov    ES:0,T

вызовет ошибку трансляции, так как ассемблер не сможет определить, надо ли транслировать это предложение, как команду пересылки в видеобуфер байта 2Ш, или как команду пересылки слова 00211г.

Между прочим, на первый взгляд может показаться, что в обсуждае-'мой команде достаточно ясно указан размер правого операнда, так как символ (в данном случае "!") всегда занимает один байт. Однако транслятор, встретив обозначение "!", сразу же преобразует его в код ASCII этого символа, т.е. в число 21h, и уже не знает, откуда это число произошло и какой размер оно имеет.

Стоит еще отметить, что указание в команде описателя word ptr

'f

{	mov    word ptr ES:0,T

не вызовет ошибки трансляции, но приведет к неприятным результатам. В этом случае в видеобуфер будет записано слово 002 Ш, которое заполнит байт 0 видеобуфера кодом 2Ш, а байт 1 кодом ООН. Однако атрибут OOh обозначает черный цвет на черном фоне, и символ на экране виден не будет (хотя и будет записан в видеобуфер).

При желании можно избавиться от необходимости вводить описатель размера операнда. Для этого надо пересылать не непосредственное данное, а содержимое регистра:

mov    AL,'!' mov    ES:0,AL

Здесь операндом-источником служит регистр AL, размер которого (1 байт) известен, и размер операнда-приемника определять не надо. Разумеется, команда

mov    ES:0,AX

заполнит в видеобуфере не байт, а слово.

Для адресации к видеобуферу в вышеприведенном примере использовался сегментный регистр дополнительных данных ES. Это вполне естественно, так как обычно регистр DS служит для обращения к полям данных программы, а регистр ES как раз и предназначен для адресации всего остального. Однако при необходимости можно было воспользоваться для записи в видеобуфер регистром DS:

mov    AX,OB800h         ;Сегментный адрес
mov    DS,AX	видеобуфера в DS

mov    byte ptr DS:0,T ;Символ в видеобуфер

Любопытно, что хотя обознбачение DS: здесь необходимо, транслятор не включит в код команды префикс замены сегмента, так как команда без префикса выполняет адресацию по умолчанию через DS.

Если, однако, по умолчанию бвыполняется адресация через DS, то нельзя ли опустить в последней команде обозначение сегментного регистра1 Нельзя, так как обозначение О5:число указывает, что число является не непосредственным операндом, а адресом операнда. Команда (неправильная)

mov    6,10

Глава 2

68

должна была бы переслать число 10 в число 6, что, разумеется, лишено смысла и выполнено быть не может. Команда же

mov    DS:6,10

пересылает число 10 по относительному адресу 6, что имеет смысл. Таким образом, обозначение сегментного регистра с двоеточием перед операндом говорит о том, что операнд является адресом. В дальнейшем мы еще столкнемся с этим важным правилом.

Мы рассмотрели три важнейших способа адресации: регистровую, непосредственную и прямое обращение к памяти. Все остальные режимы адресации относятся к группе косвенной адресации памяти, когда в определении адреса ячейки памяти участвует один или несколько регистров процессора. Рассмотрим последовательно эти режимы.

Регистровая косвенная (базовая и индексная). Адресуется память (байт или слово). Относительный адрес ячейки памяти находится в регистре, обозначение которого заключается в прямые скобки. В МП 86 косвенная адресация допустима только через регистры ВХ, ВР, SI и DI. При использовании регистров ВХ или ВР адресацию называют базовой, при использовании регистров SI или DI — индексной.

Преобразуем приведенный выше пример, чтобы продемонстрировать использование косвенной адресации через регистр.

t^fr

;Сегментный адрес видеобуфера в ES ;Смещение к середине экрана ;Символ на экран

mov	AX,OB800h

mov	ES,AX

mov	BX,2000

mov	byte ptr ES:[BX],T

Настроив ES, мы засылаем в регистр ВХ требуемое смещение (для разнообразия к середине видеобуфера, который имеет объем точно 4000 байт), и в последней команде засылаем код в видеобуфер с помощью косвенной базовой адресации через пару регистров ES:BX с указанием замены сегмента (ES:).

Если косвенная адресация осуществляется через один из регистров ВХ, SI или DI, то подразумевается сегмент, адресуемый через DS, поэтому при адресации через этот регистр обозначение DS: можно опустить:

;Сегментный адрес видеобуфера в DS ;Смещение к середине экрана ; Символ на экран

mov	AX,OB800h

mov	DS,AX

mov	BX,2000

mov	byte ptr [BX],T

Кстати, этот фрагмент немного эффективнее предыдущего в смысле расходования памяти. Из-за отсутствия в коде последней команды префикса замены сегмента он занимает на 1 байт меньше места.

Регистры ВХ, SI и DI в данном применении совершенно равнозначны, и с одинаковым .успехом можно воспользоваться любым из них:

69

ы программирования

;Смещение к середине экрана ;Символ на экран

mov    DI.2000

mov    byte ptr [DI],'!'

Не так обстоит дело с регистром ВР. Этот регистр специально предназ-1чен для работы со стеком, и при адресации через этот регистр в режимах венной адресации подразумевается сегмент стека; другими словами, в качестве сегментного регистра по умолчанию используется регистр SS.

Обычно косвенная адресация к стеку используется в тех случаях, когда необходимо обратиться к данным, содержащимся в стеке, без изъятия их оттуда (например, если к эти данные приходится считывать неоднократно). Пример такого рода операций будет приведен при обсуждении следующего режима адресации.

Сравнивая приведенные выше фрагменты программ, можно заметить, что использование базовой адресации, на первый взгляд, снижает'эффективность программы, так как требует дополнительной операции — загрузки в базовый регистр требуемого адреса. Действительно, базовая адресация в нашем примере не оправдана — в случае прямого обращения к памяти вместо двух команд

ВХ,2000	;Смещение к середине экрана

mov mov

byte ptr ES:[BX),T   ;Символ на экран

можно использовать одну

mov    byte ptr ES:2000,T    ;Выведем символ в середину экрана

Однако команда с базовой адресацией занимает меньше места в памяти (так как в нее не входит адрес ячейки) и выполняется быстрее команды с прямой адресацией (из-за того, что команда короче, процессору требуется меньше времени на ее считывание из памяти). Поэтому базовая адресация эффективна в тех случаях, когда по заданному адресу приходится обращаться многократно, особенно, в цикле. Выигрыш оказывается тем больше, чем большее число раз происходит обращение по указанному адресу. С другой стороны, возможности этого режима адресации невелики, и на практике чаще используют более сложные способы, которые будут рассмотрены ниже.

Регистровая косвенная адресация со смещением (базовая и индексная). Адресуется память (байт или слово). Относительный адрес операнда определяется, как сумма содержимого регистра ВХ, ВР, SI или DI и указанной в команде константы, иногда называемой смещением. Смещение может быть числом или адресом. Так же, как и в случае базовой адресации, при использовании регистров ВХ, SI и DI подразумевается сегмент, адресуемый через DS, а при использовании ВР подразумевается сегмент стека и, соответственно, регистр SS.

Рассмотрим применение косвенной адресации со смещением на примере прямого вывода в видеобуфер.

;Сегментный адрес

mov    AX,OB800h mov    ES,AX mov    DI, 80*2*24

видеобуфера в ES

;Смещение к нижней строке экрана

70

Глава 2

Основы программирования

71

j       mov   byte ptr ES:[DI],'O*     ;Символ на экран

mov    byte ptr ES:2[DI],'K'   ;3апишем символ в следующую позицию mov    byte ptr ES:4[DI],T     ;3апишем символ в следующую позицию

В этом примере в качестве базового выбран регистр DI; в него заносится базовый относительный адрес памяти, в данном случае смещение в видеобуфере к началу последней строки экрана. Модификация этого адреса с целью получить смещение по строке экрана осуществляется с помощью констант 2 и 4, которые при вычислении процессором исполнительного адреса прибавляются к содержимому базового регистра DI.

Иногда можно встретиться с альтернативными обозначениями того же способа адресации, которые допускает ассемблер. Вместо, например, 4[ВХ] можно с таким же успехом написать [ВХ+4], 4+[ВХ] или [ВХ]+4. Такая неоднозначность языка ничего, кроме путаницы, не приносит, однако ее надо иметь в виду, так как с этими обозначениями можно столкнуться, например, рассматривая текст деассемблированной программы.

Рассмотрим теперь пример использования базовой адресации со смещением при обращении к стеку:

;Основная программа

push   DS	;В стек загружаются значения

push   ES	;трех регистров,

push   SI	передаваемых подпрограмме

call     mysub	;Вызов подпрограммы mysub,

;использующей эти параметры

;Подпрограмма mysub

mov    ВР,5Р;Поместим в ВР текущий адрес вершины стека mov    АХ,2[ВР]       ;Читаем в АХ последний параметр (SI) mov    ВХ,4[ВР]      ;Читасм в ВХ предыдущий параметр (ES) mov    СХ,6[ВР]      ;Читаем в СХ первый параметр (DS)

Здесь продемонстрирован классический прием чтения содержимого стека без извлечения из него этого содержимого. После того, как основная программа сохранила в стеке три параметра, которые потребуются подпрограмме, командой call вызывается подпрограмма mysub. Эта команда сохраняет в стеке адрес возврата (адрес следующего за call предложения основной программы) и осуществляет переход на подпрограмму-Состояние стека при входе в подпрограмму приведено на рис. 2.15.

Если бы подпрограмма просто сняла со стека находящиеся там параметры, она первым делом изъяла бы из стека адрес возврата, и лишила бы себя возможности вернуться в основную программу (подробнее вопросы вызова подпрограммы и возврата из нее будут обсуждаться в последующих разделах). Поэтому в данном случае вместо команд pop удобнее воспользоваться командами mov. Подпрограмма копирует в ВР содержимое SP и использует затем этот адрес в качестве базового, модифицируя его с помощью базовой адресации со смещением.

Смещения в стеке относительно текущего состояния SP

Состояние SP после перехода на подпрограмму

Параметры, загруженные в стек основной программой

Исходное состояние SP

| 0 2 4 б | .Адрес возврата | < ч < |
| --- | --- | --- |
|  | SI |  |
|  | ES |  |
|  | DS |  |

Рис. 2.15. Состояние стека после загрузки в него трех параметров и перехода на подпрограмму.

Кстати, мы опять сталкиваемся здесь с той весьма обычной ситуацией, когда программист не имеет возможности обращаться по наглядным символическим адресам, которьк в стеке, естественно, нет, а вынужден определять «вручную» смещения к интересующим его элементам стека. При этом необходимо учесть и алгоритм выполнения команды call, которая, сохраняя в стеке адрес возврата в основную программу, смещает указатель стека еще на одно слово.

В нашем фрагментарном примере мы не рассматриваем вопрос возврата в основную программу. Вдумчивый читатель мог также усомниться в правильности или, лучше сказать, в разумности текста подпрограммы. Ведь перенося параметры из стека в регистры общего назначения, подпрограмма затирает их исходное содержимое. Если же они не содержали ничего нужного, то ими можно было воспользоваться для передачи параметров в подпрограмму, а не связываться с мало наглядными операциями со стеком. Действительно, ради краткости мы опустили операции, практически необходимые в любой подпрограмме — сохранение в стеке (опять в стеке!) тех регистров, которые будут использоваться в подпрограмме. Кстати, это относится и к регистру ВР. В реальной подпрограмме эти действия следовало выполнить, что привело бы к изменению смещений при регистре ВХ, которые приняли бы значения (с учетом сохранения 4 регистров) 10, 12 и 14.

Во всех приведенных выше примерах регистр использовался для хранения базового адреса, а смещение, если оно требовалось, указывалось в виде Константы. Возможна и обратная ситуация, когда в качестве смещения выступает адрес массива, а в регистре находится индекс адресуемого элемента в этом массиве. Рассмотрим относительно решгьный пример такого рода

Пусть нам надо заполнить массив из 10000 слов натуральным рядом Чисел. Зарезервируем в сегменте данных место под этот массив, а в сег-

72

Глава 2

г

Основы программирования

73

менте команд организуем цикл занесения в последовательные слова массива ряда нарастающих чисел. Нам придется воспользоваться несколькими новым командами (inc, add и loop), которые в дальнейшем будут рассмотрены более подробно.

10000

;Сегмент данных array       dw ;Сегмент команд

mov   SI,0

mov  AX,0

mov  CX, 10000 fill: mov array[SIJ,AX

inc     AX

add    SI,2

loop  fill

;Начальное значение индекса элемента в массиве ;Первое число-заполнитель ;Число шагов в цикле (всегда в СХ)

;3анесение числа в элемент массива	'<•

;Инкремент числа-заполнителя	$

;Смещение в массиве к следующему	слову     ^;

;Возврат на метку fill (CX раз)	'•'-

Цикл начинается с команды, помеченной меткой fill (правила образования имен меток такие же, как и для имен полей данных). В этой команде содержимое АХ, поначату равное 0, переносится в ячейку памяти, адрес которой вычисляется, как сумма адреса массива array и содержимого индексного регистра SI, в котором в первом шаге цикла тоже 0. В результате в первое слово массива заносится 0. Далее содержимое регистра АХ увеличивается на 1, содержимое регистра SI — на 2 (из-за того, что массив состоит из слов), и командой loop осуществляется переход на метку fill, после чего тело цикла повторяется при новых значениях регистров АХ и SI. Число шагов в цикле, отсчитываемое командой loop, определяется исходным содержимым регистра СХ.

Базо во-индексная адресация. Адресуется память (байт или слово). Относительный адрес операнда определяется, как сумма содержимого следующих пар регистров:

[BX][SI] (подразумевается DS:[BX][SI]) [BX][DI] (подразумевается DS:[BX][DI]) [BP][SI] (подразумевается SS:[BP][SI]) [BP][DI] (подразумевается SS:[BP][DI])

Это чрезвычайно распространенный способ адресации, особенно, при работе с массивами. В нем используются два регистра, при этом одним из них должен быть базовый (ВХ или ВР), а другим — индексный (SI или DI). Как правило, в одном из регистров находится адрес массива, а в другом — индекс в нем, при этом совершенно безразлично, в каком что. Трансформируем предыдущий пример, введя в него более эффективную базо-во-индексную адресацию.

;Сегмент данных array dw       10000

;Базовый адрес массива в

;Сегмент команд

mov    BX.offset array

mov    SI,0

;базовом регистре

;Начальное значение индекса

;элемента в массиве

;Первое число-заполнитель

mov

mov

mov

inc

add

loop

AX,0

CX, 10000

[BX][SI],AX

AX

SI,2

fill

;Чйсло шагов в цикле

;Отправим число в массив

fill:

;Инкремент числа-заполнителя

; Смещение в массиве к следующему слову

;На метку fill (CX раз)

Повышение эффективности достигается за счет того, что команда занесения числа в элемент массива оказывается короче (так как в неё не входит адрес массива) и выполняется быстрее, так как этот адрес не надо каждый раз считывать из памяти.

Базово-индексная адресация со смещением. Адресуется память (байт или слово). Относительный адрес операнда определяется как сумма содержимого двух регистров и смещения.

Это способ адресации является развитием предыдущего. В нем используются те же пары регистров, но полученный с их помощью результирующий адрес можно еще сместить на значение указанной в команде константы. Как и в случае базово-индексной адресации, константа может представлять собой индекс (и тогда в одном из регистров должен содержаться базовый адрес памяти), но может быть и базовым адресом. В последнем случае регистры могут использоваться для хранения составляющих индекса. Приведем формальный пример рассматриваемого режима адресации.

Пусть в сегменте данных определен массив из 24 байтов, в котором записаны коды латинских и русских символов верхнего ряда клавиатуры:

Sims  db       "QWERTYUIOPO"

db       "ЙЦУКЕНГШЩЗХЪ"

Последовательность команд

;Число байтов в строке

mov   BX,12

mov   SI,6

mov    DL,syms[BX][SI]

загрузит в регистр DL элемент с индексом 6 из второго ряда, т.е. код ASCII буквы Г. Тот же результат можно получить, загрузив в один из регистров не индекс, а адрес массива:

mov    BX,offset sym

mov    SI, 6

mov    DL,12[BX][SI]

74

Глава 2

Основы программирования

75

2.6. Переходы

Как уже отмечалось в гл. 1, присущий процессору алгоритм выполнения программы заставляет его выполнять команды программы друг за другом, в том порядке, как они были описаны в исходном тексте программы и содержатся в выполнимом модуле. Однако часто программисту требуется нарушить этот порядок, заставив процессор обойти некоторый участок программы, перейти на выполнение другой ветви или передать управление подпрограмме, имея в виду после ее завершения вернуться на прежнее место. Все эти операции осуществляются с помощью команд переходов. Переходы разделяются на безусловные, когда передача управления в другую точку программы осуществляется в безусловном порядке, независимо ни от каких обстоятельств, и условные, осуществляемые или не осуществляемые в зависимости от тех или иных условий: результатов сравнения, анализа, поиска и т.п. Безусловные переходы подразделяются на собственно переходы (без возврата в точку перехода) и вызовы подпрограмм (с возвратом после завершения подпрограммы).

Операции переходов и вызовов подпрограмм, помимо их практической ценности, представляют значительный методический интерес, так как затрагивают основу архитектуры процессора — сегментную адресацию памяти. Многочисленные разновидности команд переходов и вызовов обязаны своим существованием не столько потребностям практического программирования, сколько принципиальным архитектурным особенностям процессора. Отчетливое понимание этих особенностей и, соответственно, условий применения и возможностей рахчичных операций переходов необходимо не только при использовании языка ассемблера, но и при программировании на языках высокого уровня, где иногда используется несколько иная терминология, но существо дела остается без изменения.

Безусловные переходы осуществляются с помощью команды jmp, которая может использоваться в 5 разновидностях. Переход может быть:

прямым коротким (в пределах -128...+127 байтов);

прямым ближним (в пределах текущего сегмента команд);

прямым дальним (в другой сегмент команд);

косвенным ближним (в пределах текущего сегмента команд через ячейку

с адресом перехода);

косвенным дальним (в другой сегмент команд через ячейку с адресом

перехода).

Рассмотрим последовательно структуру программ с переходами разного вида.

Прямой короткий (short) переход. Прямым называется переход, в команде которого в явной форме указывается метка, на которую нужно перейти. Разумеется, эта метка должна присутствовать в том же программном сегменте, при этом помеченная ею команда может находиться как до, так и после команды jmp. Достоинство команды короткого перехода заключается в том, что она занимает лишь 2 байт памяти: в первом байте записывается код операции (EBh), во втором — смещение к точке перехода. Расстояние до точки перехода отсчитывается от очередной команды,

т.е. команды, следующей за командой jmp. Поскольку требуется обеспечить переход как вперед, так и назад, смещение рассматривается, как число со знаком и, следовательно, переход может быть осуществлен максимум на 127 байт вперед или 128 байт назад. Прямой короткий переход оформляется следующим образом:

code	segment

jmp	short go        ;Код ЕВ dd
go:

code	ends

Если программа транслируется ассемблером TASM, и в строке вызова транслятора указано, что трансляция следует выполнить в два прохода

tasm /m2 p,p,p

то описатель short можно опустить, так как ассемблер сам определит, что расстояние до точки перехода укладывается в короткий переход, даже если метка go расположена после строки с командой jmp. При использовании транслятора MASM указание описателя short обязательно (если метка go расположена после команды jmp). Здесь проявляются незначительные различия ассемблеров разных разработчиков.

В комментарии указан код команды; dd (от displacement, смещение) обозначает байт со смещением к точке перехода от команды, следующей за командой jmp.

При выполнении команды прямого короткого перехода процессор прибавляет значение байта dd к младшему байту текущего значения указателя команд IP (который, как уже говорилось, всегда указывает на команду, следующую за выполняемой). В результате в IP оказывается адрес точки перехода, а предложения, находящиеся между командой jmp и точкой перехода, не выполняются. Между прочим, конструкция с прямым переходом вперед часто используется для того, чтобы обойти данные, которые по каким-то причинам желательно разместить в сегменте команд.

Прямой ближний (near), или внутрисегментный переход. Этот переход отличается от предыдущего только тем, что под смещение к точке перехода отводится целое слово. Это дает возможность осуществить переход в любую точку 64-кбайтного сегмента.

code	segment

jmp	go       ;Код Е9 dddd
go:

code	ends

76

Глава 2

Основы программирования

77

Метка go может находиться в любом месте сегмента команд, как до, так и после команды jmp. В коде команды dddd обозначает слово с величиной относительного смещения к точке перехода от команды, следующей за командой jmp.

При выполнении команды прямого ближнего перехода процессор должен прибавить значение слова dddd к текущему значению указателя команд IP и сформировать тем самым адрес точки перехода. Что представляет собой смещение dddd? Какая это величина, со знаком или без знака' Если рассматривать смещение как величину без знака, то переход будет возможен только вперед, что, конечно, неверно. Если же смещение является величиной со знаком, то переход возможен не более, чем на полсегмента вперед или на полсегмента назад, что тоже неверно. В действительности, рассматривая вычисление адреса точки перехода, следует иметь в виду явление оборачивания, суть которого можно кратко выразить такими соотношениями:

FFFFh+0001h=OOOOh

OOOOh-0001h=FFFFh	j

i

Если последовательно увеличивать содержимое какого-либо регистра или ячейки памяти, то, достигнув верхнего возможного предела FFFFh, число «перевалит» через эту границу, станет равным нулю и продолжит нарастать в области малых положительных чисел (1, 2, 3, и т.д.). Точно так же, если последовательно уменьшать некоторое положительное число, то оно, достигнув нуля, перейдет в область отрицательных (или, что то же самое, больших беззнаковых) чисел, проходя значения 2, 1, О, FFFFh, FFFEh и т.д.

Таким образом, при вычислении адреса точки перехода смещение следует считать числом без знака, но при этом учитывать явление оборачивания. Если команда jmp находится где-то в начале сегмента команд, а смещение имеет величину порядка 64 К, то переход произойдет вперед, к концу сегмента. Если же команда находится в конце сегмента команд, а смещение имеет ту же величину порядка 64 К, то для определения точки перехода надо двигаться по сегменту вперед, дойти до его конца и продолжать перемещаться от начала сегмента по-прежнему вперед, пока не будет пройдено заданное в смещении число байтов. Для указанных условий мы попадем в точку, находящуюся недалеко от команды jmp со стороны меньших адресов.

Итак, с помощью команды ближнего перехода (команда jmp без каких-либо спецификаторов) можно перейти в любую точку в пределах данного сегмента команд. Для того, чтобы перейти в другой сегмент команд, следует воспользоваться командой дальнего перехода.

Прямой дальний (far), или межсегментный переход. Этот переход позволяет передать управление в любую точку любого сегмента. При этом, очевидно, предполагается, что программный комплекс включает несколько сегментов команд. Команда дальнего перехода имеет длину 5 байт и включает, кроме кода операции EAli, еще и полный адрес точки перехода, т.е.

сегментный адрес и смещение. Транслятору надо сообщить, что этот переход — дальний (по умолчанию команда jmp транслируется, как команда ближнего перехода). Это делается с помощью описателя far ptr, указываемого перед именем точки перехода.

codel     segment

assume   CS:codel      ;Сообщим транслятору, что это сегмент команд

jmp     far ptr go     ;Код EA dddd ssss

codel     ends

code 2     segment

assume   CS:code2      ;Сообщим транслятору, что это сегмент команд

go:

code2      ends

Метка go находится в другом сегменте команд этой двухсегментной программы. В коде команды ssss — сегментный адрес сегмента code2, a dddd — смещение точки перехода go в сегменте команд code2.

Заметим, что при наличии в программе нескольких сегментов команд, каждый из них необходимо предварять директивой ассемблера assume СВ:1шя_сегмента, которая сообщает транслятору о том, что начался очередной сегмент команд. Это поможет транслятору правильно обрабатывать адреса меток, встречающихся в этом сегменте.

Освоив применение команд дальних переходов, мы получили возможность создавать программы любой длины. Действительно, предусмотрев в конце каждого программного сегмента команду дальнего перехода на начало следующего, мы можем включить в программный комплекс любое число сегментов по 64 Кбайт. Единственное ограничение — чтобы они все поместились в памяти. В действительности так, конечно, не делают. Разумнее дополнительные сегменты команд заполнить подпрограммами и вызывать их из основного сегмента (или друг из друга) по мере необходимости. Однако и в этом случае команды вызовов подпрограмм должны быть дальними. Разновидности подпрограмм и команд их вызова будут рассмотрены ниже.

Все виды прямых переходов требуют указания в качестве точки перехода программной метки. С одной стороны, это весьма наглядно; просматривая текст программы, можно сразу определить, куда осуществляется переход. С другой стороны, такой переход носит статический характер — его нельзя настраивать по ходу программы. Еще более серьезный недостаток прямых переходов заключается в том, что они не дают возможность Перейти по известному абсолютному адресу, т.е. не позволяют обратиться ни к системным средствам, ни вообще к другим загруженным в память Программам (например, резидентным). Действительно, программы операционной системы не имеют никаких меток, так как метка — это атри-

78

Глава 2

Основы^рограттрования

79

бут исходного текста программы, а программы операционной системы транслировались не нами и присутствуют в компьютере только в виде выполнимых модулей. А вот адреса каких-то характерных точек системных программ определить можно, хотя бы из векторов прерываний. Для обращения по абсолютным адресам надо воспользоваться командами косвенных переходов, которые, как и прямые, могут быть ближними и дальними. Косвенный ближний (внутрисегментный) переход. Б отличие от команд прямых переходов, команды косвенных переходов могут использовать различные способы адресации и, соответственно, иметь много разных вариантов. Общим для них является то, что адрес перехода не указывается явным образом в виде метки, а содержится либо в ячейке памяти, либо в одном из регистров, Это позволяет при необходимости модифицировать адрес перехода, а также осуществлять переход по известному абсолютному адресу. Рассмотрим случай, когда адрес перехода хранится в ячейке сегмента данных. Если переход ближний, то ячейка с адресом состоит из одного слова и содержит только смещение к точке перехода.

code        segment

jmp     DS:go_addr   ;Код FF 26 dddd
go:	;Точка перехода

code        ends data        segment

go_addr dw      go       ;Адрес перехода (слово) data        ends

Точка перехода go может находиться в любом месте сегмента команд. В коде команды dddd обозначает относительный адрес слова go_addr в сегменте данных, содержащем эту ячейку.

В приведенном фрагменте адрес точки перехода в слове go_addr задан однозначно указанием имени метки go. Такой вариант косвенного перехода выполняет фактически те же функции, что и прямой (переход по единственному заданному заранее адресу), только несколько более запутанным образом. Достоинства косвенного перехода будут более наглядны, если представить, что ячейка go_addr поначалу пуста, а по ходу выполнения программы в нее, в зависимости от каких-либо условий, помещается адрес той или иной точки перехода:

go_addr,gol go_addr,go2 go_addr,go3

mov mov mov

Разумеется, приведенные выше команды должны выполняться не друг за другом, а альтернативно. В этом случае создается возможность перед выполнением перехода определить или даже вычислить адрес перехода, требуемый в данных условиях.

Ассемблер допускает различные формы описания косвенного перехода через ячейку сегмента данных:

jmp    DS:go_addr jmp    word ptr go_addr jmp    go_addr

В первом варианте, использованном в приведенном выше фрагменте, указано, через какой сегментный регистр надлежит обращаться к ячейке go_addr, содержащей адрес перехода. Здесь допустима замена сегме'нта, если сегмент с ячейкой go_addr адресуется через другой сегментный регистр, например, ES или CS.

Во втором варианте подчеркивается, что переход осуществляется через ячейку размером в одно слово и, следовательно, является ближним. Ячейка go_addr могла быть объявлена с помощью директивы dd и содержать полный двухсловный адрес перехода, требуемый для реализации дальнего перехода. Однако сю можно воспользоваться и для ближнего перехода. Описатель word ptr перед именем ячейки с адресом перехода заставляет транслятор считать, что она имеет размер 1 слово (независимо от того, как она была объявлена), и что переход, следовательно, является ближним.

Наконец, возможен и самый простой, третий вариант, который совпадает по форме с прямым переходом, но, тем не менее, является косвенным, так как символическое обозначение go_addr является именем поля данных, а не программной меткой. В этом варианте предполагается, что сегмент, в котором находится ячейка go_addr, адресуется по умолчанию через регистр DS, хотя, как и во всех таких случаях, допустима замена сегмента. Тип перехода (ближний или дальний) определяется, исходя из размера ячейки go_addr. Однако этот вариант не всегда возможен. Для его правильной трансляции необходимо, чтобы транслятору к моменту обработки предложения

jmp    go_addr

было уже известно, что собой представляет имя go_addr. Этого можно добиться двумя способами. Первый — расположить сегмент данных до сегмента команд, а не после, как в приведенном выше примере. Второй — заставить транслятор обрабатывать исходный текст программы не один раз, как он это делает по умолчанию, а несколько. Число проходов для транслятора TASM можно задать при его вызове с помощью ключа /т#, где # — требуемое число проходов. В нашем случае достаточно двух проходов.

В приведенных примерах адрес поля памяти с адресом точки перехода задавался непосредственно в коде команды косвенного перехода. Однако этот адрес можно задать и в одном из регистров общего назначения (ВХ, SI или DI). Для приведенного выше примера косвенного перехода в точку

so

Глава 2

Основы программирования

81

go, адрес которой находится в ячейке go_addr в сегменте данных, переход с использованием косвенной регистровой адресации может выглядеть следующим образом:

;B ВХ смещение поля с адресом перехода ;Переход в точку go

mov    BX,offset go_addr jmp    [BX]

Особенно большие возможности предоставляет методика косвенного перехода с использованием базово-индексной адресации через пары регистров, например, [BX][SI] или [BX][DI]. Этот способ удобен в тех случаях, когда имеется ряд альтернативных точек перехода, выбор которых зависит от некоторых условий. В этом случае в сегменте данных создается не одно поле с адресом, а таблица адресов переходов. В базовый регистр ВХ загружается адрес этой таблицы, а в один из индексных регистров — определенный тем или иным способом индекс в этой таблице. Переход осуществляется в точку, соответствующую заданному индексу. Структура программы, использующий такую методику, выглядит следующим образом:

;3агружаем в ВХ базовый адрес таблицы

code        segment

mov    BX,offset go_tbl mov    SI,4

jmp     [BX][SIj gol: go2: go3:

code       ends data        segment go_tbl     label word gol_addrdw gol

go2_addrdw go2 go3_addrdw go3 data ends

вычисленное каким-то

;образом смещение в таблице

;Если индекс =4, переход в точку go3

;1-я точка перехода ;2-я точка перехода ;3-я точка перехода

;Таблица адресов переходов

;Адрес первой альтернативной

;точки перехода

;Адрес второй альтернативной

;точки перехода

;Адрсс третьей альтернативной

;точки перехода

Приведенный пример носит условный характер; в реальной программе индекс, помещаемый в регистр SI, должен вычисляться по результатам анализа некоторых условий.

Наконец, существует еще одна разновидность косвенного перехода, в котором не используется сегмент данных, а адрес перехода помещается непосредственно в один из регистров общего назначения. Часто такой

переход относят к категории прямых, а не косвенных, однако это вопрос не столько принципа, сколько терминологии.

Применительно к обозначениям последнего примера такой переход будет выглядеть, например, следующим образом:

mov    BX,oflset gol jmp    BX

Здесь, как и в предыдущих вариантах, имеется возможность вычисления адреса перехода, однако нельзя этот адрес индексировать.

Косвенный дальний (межсегментный) переход. Как и в случае ближнего перехода, переход осуществляется по адресу, который содержится в ячейке памяти, однако эта ячейка имеет размер 2 слова, и в ней содержится полный (сегмент плюс смещение) адрес точки перехода. Программа в этом случае должна включать по меньшей мере два сегмента команд. Структура программы с использованием косвенного дальнего перехода может выглядеть следующим образом:

codel     segment

assume    CS:code 1 ,DS:data

jmp     DS:go_addr   ; Код FF 2E dddd

codel      ends code2      segment assume    CS:code2

;Точка перехода в другом сегменте команд

go:

code 2 data

ends segment

go_addr dd      go       Двухсловный адрес точки перехода

ends

data

Точка перехода go находится в другом сегменте команд этой двухсег-ментной программы. В коде команды dddd обозначает относительный адрес слова go_addr в сегменте данных. Ячейка go_addr объявляется директивой dd (define double, определить двойное слово) и содержит двухсловный адрес точки перехода; в первом слове содержится смещение go в сегменте команд codel, во втором слове сегментный адрес code2. Оба компонента адреса перехода могут быть вычислены и помещены в ячейку go_addr по ходу выполнения программы.

Как и в случае ближнего косвенного перехода, ассемблер допускает различные формы описания дальнего косвенного перехода через ячейку сегмента данных:

82

Глава 2

Основы программирования

S3

jmp     DS:go_addr	;Возможна имена сегмента

jmp     dword ptr go_addr ;Если поле go_addr объявлено

;операторами dw
jmp     go_addi	Характеристики ячейки должны

;быть известны

Для дальнего косвенного перехода, как и для ближнего, допустима адресация через регистр общего назначения, если в него поместить адрес поля с адресом перехода:

mov    BX,offset go_addr jmp     [BX]

Возможно также использование базово-индексной адресации, если в сегменте данных имеется таблица с двухсловными адресами точек переходов.

2.7. Вызовы подпрограмм

Практически в любой программе, независимо от се содержания, встречаются участки, которые требуется выполнять (возможно, с небольшими изменениями) несколько раз по ходу программы. Такие повторяющиеся участки целесообразно выделить из общей программы, оформить в виде подпрограмм и обращаться к ним каждый раз, когда в основной программе возникает необходимость их выполнения.

Подпрограмма, в зависимости от выполняемых ею функций, может требовать передачи из вызывающей программы определенных данных (называемых аргументами, или параметрами), возвращать в вызывающую программу результаты вычислений или обходиться и без того, и без другого.

Подпрограмма может быть оформлена в виде процедуры, и тогда имя этой процедуры будет служить точкой входа в подпрограмму:

; Подпрограмма -про цедура

drawline   proc

;Тело подпрограммы

ret endp

;Команда возврата в вызывающую программу

drawlme

С таким же успехом можно обойтись без процедуры, просто пометив первую строку программы некоторой меткой:

drawline:	; Под программа, начинающаяся с метки

;Тело подпрограммы

ret      ;Команда возврата в вызывающую программу Продолжение основной программы или ;другие подпрограммы

В любом случае вызов подпрограммы осущестшшется командой call. Подпрограмма должна завершаться командой ret, служащей для возврата управления в ту точку, откуда подпрограмма была вызвана.

Вопросы использования подпрограмм, передачи в них параметров и возвращения результата будут рассмотрены в следующей главе. Здесь мы остановимся только на таких принципиальных архитектурных вопросах,

как механизм выполнения и возможности команд call и ret. При этом надо иметь в виду, что синтаксические особенности и закономерности использования команд call и jmp во многом совпадают, и значительная часть пояснений к командам перехода справедлива и для команд вызова.

Команда вызова подпрограммы call может использоваться в 4 разновидностях. Вызов может быть:

прямым ближним (в пределах текущего сегмента команд);

прямым дальним (в другой сегмент команд);

косвенным ближним (в пределах текущего сегмента команд через ячейку с адресом перехода);

косвенным дальним (в другой сегмент команд через ячейку с адресом

перехода).

Рассмотрим последовательно перечисленные варианты.

Прямой ближний вызов. Как и в случае прямого ближнего перехода, в команде прямого вызова в явной форме указывается адрес (смещение) точки входа в подпрограмму; в качестве этого адреса можно использовать как имя процедуры, так и имя метки, характеризующей точку входа в подпрограмму. В код команды, кроме кода операции E8h, входит смешение к вызываемой подпрограмме. В приведенном ниже примере подпрограмма оформлена в виде процедуры.

code    segment main    proc

call

;Основная программа ;Код Е8 dddd

sub

main    endp   .

Подпрограмма ;Код СЗ

sub       proc       near

ret

sub       endp code    ends

Про цедура-программа находится в том же сегменте команд, что и вызывающая программа. В коде команды dddd обозначает смещение в сегменте команд к точке входа в подпрограмму. При выполнении команды call процессор помещает адрес возврата (содержимое регистра IP) в стек выполняемой программы (рис. 2.16), после чего к текущему содержимому IP прибавляет dddd. В результате в IP оказывается адрес подпрограммы. Команда ret, которой заканчивается подпрограмма, выполняет обратную процедуру — извлекает из стека адрес возврата и заносит его в IP.

•\        Состояние стека после входа в подпрограмму

4—    Исходное состояние SP

Рис. 2.16. Участие стека в механизме вызова ближней подпрограммы.

84

Глава'2

Основы программирования

85

Участие стека в механизме вызова подпрограммы и возврата из нее является решающим. Поскольку в стеке хранится адрес возврата, подпрограмма, сама используя стек, например, для хранения промежуточных результатов, обязана к моменту выполнения команды ret вернуть стек в исходное состояние. Команда ret, естественно, никак не анализирует состояние или содержимое стека. Она просто снимает со стека верхнее слово, считая его адресом возврата, и загружает это слово в указатель команд IP. Если к моменту выполнения команды ret указатель стека окажется смещенным в ту или иную сторону, команда ret по-прежнему будет рассматривать верхнее слово стека, как адрес возврата, и передаст по нему управление, что неминуемо приведет к краху системы.

Прямой дальний вызов. Этот вызов позволяет обратиться к подпрограмме из другого сегмента. В код команды, кроме кода операции 9Ah, входит полный адрес (сегмент плюс смещение) вызываемой подпрограммы. Обычно в исходном тексте программы с помощью описателя far ptr указывается, что вызов является дальним, хотя, если транслятор настроен на трансляцию в два прохода, этот описатель не обязателен. Структура программного комплекса, содержащая дальний вызов подпрограммы, может выглядеть следующим образом:

; Основная программа far ptr subr  ;Код 9А dddd ssss

;Объявляем подпрограмму. ;дальней ;Код СВ — дальний возврат

| codel assume | segment CS:codel |
| --- | --- |
| main | proc call far |
| main codel | endp ends |
| code 2 assume | segment CS:code2 |
| subr | proc far |
|  | ret |
| subr code 2 | cndp ends |

Процедура-подпрограмма находится в другом сегменте команд той же программы. В коде команды dddd обозначает относительный адрес точки входа в подпрограмму в ее сегменте команд, a ssss — ее сегментный адрес. При выполнении команды call процессор помещает в стек сначшга сегментный адрес вызывающей программы, а затем относительный адрес возврата (рис. 2.17). Далее в сегментный регистр CS заносится ssss (у нас это значение code2), а в IP — dddd (у нас это значение subr). Поскольку процедура-подпрограмма атрибутом far объявлена датьней, команда ret имеет код, отличный от кода аналогичной команды ближней процедуры и выполняется по-другому: из стека извлекаются два верхних слова и переносятся в IP и CS, чем и осуществляется возврат в вызывающую программу, находящуюся в другом сегменте команд. В языке ассемблера существует и явное мнемоническое обозначение команды дальнего возврата — retf.

^—    Состояние стека после входа в подпрограмму

^—    Исходное состояние SP Рис. 2.17. Участие стека в механизме вызова дальней подпрограммы.

Косвенный ближний вызов. Адрес подпрограммы содержится либо в ячейке памяти, либо в регистре. Это позволяет, как и в случае косвенного ближнего перехода, модифицировать адрес вызова, а также осуществлять вызов не с помощью метки, а по известному абсолютному адресу. Структура программы с косвенным вызовом подпрограммы может выглядеть следующим образом:

;Основная программа

code main

segment proc

call     DS:subadr     ;Код FF 16 dddd
main       endp
subr        proc    near	;Подпрограмма

;Код СЗ

ret endp ends segment

subr code data

;Ячейка с адресом подпрограммы

subadr     dw      subr

ends

data

Процедура-программа с атрибутом near находится в том же сегменте, что и вызывающая программа, а ее относительный адрес в ячейке subadr в сегменте данных. В коде команды dddd обозначает относительный адрес слова subadr в сегменте данных. Второй байт кода команды (I6h в данном примере) зависит от способа адресации. Косвенный вызов позволяет использовать разнообразные способы адресации подпрограммы:

call     ВХ	;В ВХ адрес подпрограммы

call     [ВХ)	;В ВХ адрес ячейки с адресом подпрограммы

call     [BX][SI]        ;B ВХ адрес таблицы адресов подпрограмм,

;в SI индекс в этой таблице,
call     tbl[SI]	;tbl — адрес таблицы адресов подпрограмм,

;в SI индекс в этой таблице

Косвенный дальний вызов. Отличается от косвенного ближнего вызова лишь тем, что подпрограмма находится в другом сегменте, а в ячейке

86

Глава 2

Основы программирования

87

памяти содержится полный адрес подпрограммы, включающий сегмент и смещение.

codel      segment main       proc

;Основная программа ;Код FF IE dddd

call     dword ptr subadr

main	endp

codcl	ends

Подпрограмма ;Код СВ

code2	segment

subr	proc   far

ret

subr endp code2 ends data segment

subadr    dd

;Двухсловная ячейка с ;адресом подпрограммы

subr

ends

data

Процедура-подпрограмма с атрибутом far находится в другом сегменте команд той же программы, а ее полный двухсловный адрес — в ячейке subadr в сегменте данных. Второй байт кода команды (IE в данном примере) зависит от способа адресации. Косвенный дальний вызов, как и косвенный ближний, позволяет использовать различные способы адресации.

2.8. Макросредства ассемблера

Современные ассемблеры содержат в себе так называемые макросредства и по этой причине называются иногда макроассемблерами. Общая идея макросредств заключается в том, что включением в исходный текст программы предложений специального языка макросредств (макроязыка) мы в какой-то степени упраачясм процессом трансляции программы. Макроязык позволяет выполнять или не выполнять трансляцию отдельных участков программы в зависимости от некоторого нами же определяемого условия (условная трансляция); осуществлять размножение участка исходного текста программы, в том числе, с модификацией каждого повторения (блоки повторения); включать в программу написанные отдельно фрагменты с настройкой их текста в соответствии с заданными параметрами (макрокоманды). Объекты, создаваемые с помощью директив макроязыка, обычно называют макросами. Иногда, правда, термин макрос относят только к одному конкретному виду макросрсдств, именно, к макрокоманде. Использование макросов упрощает составление исходного текста программы и иногда делает этот текст более наглядным, хотя в отдельных случаях, как, например, в случае директив условной трансляции, наоборот, может привести к существе иному усложнению исходного текста.

Как и во всяком языке программирования, в языке макросредств имеется много разного рода тонкостей, но в прикладном программирова-

нии зачастую используются лишь базовые возможности этого языка. Поэтому мы ограничимся здесь рассмотрением основных макросредств ассемблера.

Блоки повторения

Блоки повторения заставляют транслятор повторить заданный блок исходного текста указанное число раз. Повторяемый блок может состоять из директив описания данных (и тогда он включается в состав сегмента данных) или из команд процессора (и тогда он описывается в программном сегменте). Например, следующий фрагмент сегмента данных позволяет образовать массив, состоящий из кодов ASCII прописных русских букв:

sym=*A*	;Начальное значение временной переменной

symbols:	;Имя массива для ссылок на него

rept    32	; Повторять столько раз

db      sym	;Повторяемая директива

sym=sym+l	;Изменение переменной

endm	;Консц блока повторения

Как видно из приведенного фрагмента, блок повторения начинается с директивы ассемблера rept (от repetition, повторение), а заканчивается директивой endm (end macro, конец макроса). Реально в сегменте данных выделяется 32 байт, заполненных числами от 8Hi до 9Fh, которые предполагается рассматривать, как последовательность русских букв. Того же результата можно было достигнуть с помощью следующего предложения:

symbols db       "А", "Б", "В", "Г", и т.д. до буквы Я или проще, хотя и менее наглядно:

symbols db        128,129,130,131, и т.д. до числа 159.

Макрос повторения несколько сокращает время, требуемое для описания в тексте программы требуемого массива, хотя, возможно, снижает наглядность этого описания.

При подключении к компьютеру измерительного или управляющего оборудования иногда возникает необходимость замедлить работу процессора при обращении к портам этого оборудования. Замедление осуществляется включением в текст программы одной или, если требуется, нескольких команд безусловного перехода на следующее предложение:

in	AL,300h	;Первое обращение к оборудованию

jmp	а	;3адержка на время

a: jmp	b	;вьшолнения

b: jmp	с	;трех команд jmp

с: in	AL,301h	;Следующее обращение к оборудованию

Для того, чтобы не создавать много ненужных, в сущности, меток, такого рода предложения часто записывают следующим образом:

in        AL,300h        ;Первое обращение к оборудованию
jmp    S+2	;3адержка на время

88

Глава 2

Основы программирования

89

jmp     S+2	;выполнения

jrap     S+2	;трех команд jmp

in        AL,301h        ;Следующее обращение к оборудованию

Здесь используется обозначение счетчика текущего адреса S- При трансляции любой команды в счетчике текущего адреса содержится адрес этой команды (смещение ее первого байта). Команда короткого перехода занимает 2 байт, поэтому команда jmp S+2 осуществляет переход на команду, идущую следом.

Часто в подобных случаях ограничиваются одной командой jmp, которая создает необходимую задержку в доли микросекунды. В тех случаях, однако, когда устройство сопряжения с оборудованием работает заметно медленнее процессора, приходится включать между командами обращения к портам 5-6 команд jmp. Такой фрагмент можно оформить в виде блока повторения:

rept     6 jmp     S+2 end m

Это, пожалуй, проще, чем писать 6 команд jmp. Макросы повторения имеют несколько разновидностей, которые мы не будем здесь рассматривать.

Макрокоманды

Программы, написанные на языке ассемблера, часто содержат повторяющиеся участки текста с одинаковой структурой. Такой участок текста можно оформить в виде макроопределения, характеризующегося произвольным именем и необязательным списком формальных аргументов. После того, как такое определение сделано, появление в программе строки, содержащей имя макроопределения и список фактических аргументов (все это вместе называют макрокомандой), приводит к генерации всего требуемого текста, называемого макрорасширением. Варьируя фактические аргументы, можно, сохраняя неизменной структуру макрорасширения, изменить отдельные его элементы.

Макроопределение должно начинаться строкой с именем макроопределения и директивой macro, в поле аргументов которой указывается список формальных аргументов. Заканчивается макроопределение директивой endm.

Пусть в программе требуется неоднократно сохранять в стеке содержимое трех регистров, но в каждом конкретном случае номера регистров и их порядок отличаются. Оформим эти действия в виде макроопределения:

psh

macroa,b,c push   a push   b push   с endm

Появление в исходном тексте программы строки
psh	АХ, ВХ, СХ

приведет к генерации следующего фрагмента текста:

push push push

АХ ВХ СХ

Если же в исходном тексте имеется строка psh         DX, ES, ВР то соответствующее макрорасширение будет иметь вид:

push push push

DX

ES

BP

В качестве фактических аргументов могут выступать любые обозначения ассемблера, допустимые для данной команды. В частности, макровызов

psh mem,[BX],ES:[17h] приведет к следующему макрорасширению:

push

push push

mem [ВХ] ES:[17h]

Если какие-то строки макроопределения должны быть помечены (например, с целью организации циклов), то обозначения меток следует объявить локальными с помощью оператора local. В этом случае ассемблер, генерируя макрорасширения, будет создавать собственные обозначения меток, не повторяющиеся при повторных вызовах одной и той же макрокоманды:

delay macro

local   point

mov    CX,200 point: loop    point

endm

Макрос delay создает задержку фиксированной длительности. Если в текст программы включить две макрокоманды delay

delay

delay

to их макрорасширения, подставленные в текст программы, будут выглядеть следующим образом:

'Основы программирования

91

CX.20000 ??0000

raov loop

mov loop

??0000:

CX.20000 ??0001

??0001:

При повторных подстановках макроопределения транслятор заменяет

обозначение метки point на различающиеся обозначения "0000, "0001 и т.д., обеспечивая тем самым правильное выполнение команд циклов и переходов.

Макрокоманды схожи с подпрограммами в том отношении, что в обоих случаях мы описываем некоторый программный фрагмент один раз, а обращаемся к нему многократно, возможно, с передачей различных параметров. Однако эти вычислительные средства различаются как по способу использования, так и по своим возможностям.

Подпрограммы позволяют сократить объем выполнимого файла за счет описания повторяющихся участков программы лишь однажды. При каждом вызове подпрограммы командой call происходит переход на один и тот же фрагмент программы, содержащий подпрограмму, а после выполнения подпрограммы — возврат назад в точку вызова. Текст подпрограммы полностью определяется на этапе ее написания, и изменения в ходе выполнения подпрограммы возможны только за счет передачи ей тех или иных конкретных значений.

Механизм использования макроса иной. Каждая макрокоманда, встретившаяся транслятору в тексте программы, заменяется им на полный текст макроопределения. Если макрокоманда содержит параметры, то в процессе этой замены происходит подстановка параметров в текст макроопределения. Образованное таким образом макрорасширение составляет часть текста программы, неотличимо от остальных предложений программы и не нуждается в каких-либо вызовах. В силу этих обстоятельств макрокоманды оказываются несколько эффективнее подпрограмм по скорости выполнения, особенно, если учесть время, требуемое для подготовки параметров перед вызовом подпрограммы (например, проталкивание их в стек). Вряд ли стоит, однако, проводить такое сравнение. Подпрограммы и макрокоманды имеют различные области применения.

Подпрограммы служат для сокращения объема программы, повышения ее наглядности и упрощения перестройки алгоритма выполнения всего программного комплекса путем изменения состава и порядка вызываемых подпрограмм. При этом активное использование подпрограмм может уменьшить размер всей программы в десятки раз.

Смысл использования макрокоманд совсем иной. Макрокоманды позволяют упростить процесс написания программы и, можно сказать, являются средством автоматизации программирования. При этом язык макрокоманд предоставляет большие возможности по изменению текста макрорасширения в зависимости от указываемых в макрокоманде параметров. Проиллюстрируем эти возможности на простом примере макрокоманды

вывода на экран символа. Такой макрокомандой можно пользоваться в процессе отладки сложных программ, чтобы получать информацию о содержимом любых ячеек памяти. Пример оформлен в виде законченной программы, которая носит чисто демонстрационный характер.

;Пример 2-1. Использование макрокоманды

| ;Имя и формальный аргумент sym | macro с ; |
| --- | --- |
| push | AX ; |
| push | DX ; |
| mov | AH,02h ;< |
| mov | DL,c ;: |
| int | 21h ; |
| pop | DX ; |
| pop | AX ;i |
| cndm | ?• |
| code | segment |
| assume cs:code |  |
| main | proc |
| sym | V ;< |
| sym | ES:0 ;: |
| sym | CS:msg ;: |
| lea | BX,msg+l ;, |
| sym | [BX] ;] |
| mov | AX,40h ;; |
| mov | DS,AX ;i |
| sym | DS:49h ;] |
| mov | AX,4COOh ;: |
| int | 21h |
| main | cndp |
| msg | db 'OK' |
| code | ends |

;Сохраним используемые

;в макроопределении регистры

;функция DOS вывода символа

;3аберем символ

; Вызов DOS

восстановим

;регистры

;Конец макроопределения

;Символ указан непосредственно

; Вывод первого байта PSP

; Вывод первой буквы из nisg

;Адрес второй буквы из nisg

;Вывод второй буквы

; Настроим DS

;на начало памяти

;Вывод номера видеорежима

;3авершение программы

Тексты макроопределений обычно размещаются в самом начале программы, что дает возможность вызывать макрокоманды из любых точек программы. Содержательная часть макроса syni состоит в вызове функции 021i DOS, которая выводит на экран символ из регистра DL. Поскольку макрос использует регистры АХ и DX, они в начале макроса сохраняются в стеке, а перед его завершением восстанавливаются. В качестве параметра макрокоманды можно использовать любое обозначение ассемблера, которое может интерпретироваться, как адрес символа.

Сама программа умышленно построена несколько нестандартным образом. В ней имеется единственный сегмент с текстом программы, в конце которого помещена строка данных (слово 'ОК'). Такое расположение данных допустимо, однако для обращения к ним необходимо использовать замену сегмента (как это сделано в третьей строке программы), так как программный сегмент адресуется через регистр CS. Сегмент стека в Программе отсутствует, что не очень хорошо, но для небольших программ Допустимо. Фактически под стек будет использован самый низ сегмента

92

Глава 2

Г

Основы программирования

команд, начиная с адреса FFFEh, Поскольку наша программа имеет размер, существенно меньше 64К, такое расположение стека не приведет ни к каким неприятностям (при большом размере программы стек мог бы начать затирать нижние строки программы).

В программе проиллюстрировано использование в качестве фактического аргумента макрокоманды различных конструкций языка: непосредственного обозначения символа (что, наверное, лишено смысла), прямого обращения к различным участкам памяти по абсолютным адресам через регистры ES и DS, адресации с использованием символического обозначения поля данных. На рис. 2.18 приведен вывод программы.

FACURREMT>p.exe u=OK*

Рис. 2.18. Вывод программы 2.1.

Как уже отмечалось, при загрузке программы в память в регистры DS и ES заносится сегментный адрес префикса программы, поэтому адресация через ES позволяет прочитать содержимое PSP. Префикс содержит, главным образом, данные, необходимые системе для обслуживания текущей программы, но, кроме того, и несколько команд. В частности, префикс начинается с команды CD 20h, которая уже давно не используется, но в префиксе присутствует ради обеспечения' совместимости со старыми версиями DOS. Первый байт этой команды, если его рассматривать, как код символа, соответствует элементу двойной горизонтальной рамки (длинный знак равенства).

Занеся в регистр DS число 40U, мы настроили его на начало области данных BIOS, которая начинается с абсолютного адреса 400h, занимает 256 байт и содержит разнообразные данные, используемые BIOS в процессе обслуживания аппаратуры компьютера. Так, например, по адресу О от начала этой области хранится базовый адрес первого последовательного порта; по адресу 8 — адрес первого параллельного порта, а по адресу 49h — код текущего видеорежима. При работе в DOS видеоадаптер обычно настраивается на режим 3 (80x25 символов, 16 цветов). Будучи выведен на экран, код 3 образует изображение червонного туза.

В тех случаях, когда макрокоманды состашгяются для конкретной программы, они включаются в текст программы так, как это было сделано в примере 2.1. Однако часто программист оформляет в виде макрокоманд стандартные процедуры общего назначения, например, программную задержку или вывод на экран строки текста. В этом случае тексты макроопределений целесообразно поместить в макробиблиотеку.

Макробиблиотека представляет собой файл с текстами макроопределений. Макроопределения записываются в этот файл точно в таком же виде, как и в текст программы. Ниже приведен текст файла макробиблиотеки с произвольным именем MYMACRO.MAC, содержащей две макрокоманды.

;Макрокоманда endpr завершения программы

endpr    macro	Макрокоманда без параметров

mov    AX,4COOh

hit      21h

endm	;Конец макрокоманды
Макрокоманда delay настраиваемой программной задержки

delay    macro time	;Параметр — число шагов

local   Iabell,label2	;Локальньге метки

push   CX	,	;Сохраним внешний счетчик

mov    CX,time	;Получим фактический параметр

Iabel2:   push   CX	;Сохраним его в стеке

mov    СХ,0	;Пустъ будет 64К шагов

labell:   loop    lanell	;Внутренний цикл

pop     CX	;Извлечем внешний счетчик

loop    Iabel2	;Внешний цикл

pop     CX	восстановим CX программы

endm	;Конец макрокоманды

. Для того чтобы транслятору были доступны макрокоманды из файла MYMACRO.MAC, его следует на этапе трансляции подсоединить к исходному тексту программы директивой ассемблера include:

include mymacro.mac

Все макрокоманды, включенные в этот файл, можно использовать в любом месте программы.

Директивы условной трансляции

Директивы условной трансляции (условного ассемблирования) позволяют иметь в исходном тексте программы различные варианты отдельных фрагментов программы, и путем задания определенных условий управлять процессом трансляции. Таким образом можно, например, включать или исключать из текста программы служебные, отладочные фрагменты или настраивать программ)' для выполнения на заданном процессоре.

Пусть, например, в процессе отладки сложной программы мы используем подпрограмму regs вывода на экран содержимого всех регистров процессора. Включая в разные места программы вызов этой подпрограммы, мы имеем возможность контролировать ход ее выполнения, в том числе и такие тонкие моменты, как, например, расположение программы в памяти или интенсивность использование стека. Для управления процессом трансляции предусмотрим константу debug (отладка), ненулевое значение которой будет требовать отладочного варианта трансляции, а нулевое — рабочего. Начало программы, а также участки с вызовом отладочной подпрограммы будут выглядеть следующим образом:

;debug=l	;Удалите символ ';'для отладочной трансляции

;debug=0	;Удалите ';' для рабочей трансляции

;Текст программы

94

Глава 2

Основы программирования

95

if debug

call endif

if debug

call endif

regs

regs

Транслировать только если debug=l ;Вызов отладочной подпрограммы ;Конец блока условной трансляции Продолжение профаммы ;Следующее включение отладочного блока

push push push push push push endif

CX

DX

BX

BP

SI

DI

| Продолжение программы if 1386 |  |
| --- | --- |
| рора |  |
| else |  |
| pop | DI |
| pop | SI |
| pop | BP |
| pop | BX |
| pop | DX |
| pop | CX |
| pop | AX |
| endif |  |

Если в начале программы имеется объявление 1386=1, то, во-первых, в программу будет включена директива, .386, позволяющая использовать в программе дополнительные команды, а во-вторых, в последующих условных блоках будут транслироваться те их участки, которые содержат команды процессора 80386. Если же объявление i386=l изъять, то в условных блоках будут транслироваться эквивалентные по существу, но менее эффективные последовательности команд МП 86.

Разумеется, можно отлаживать программу в отладочном варианте, а затем удалить все вызовы вспомогательной подпрограммы regs вручную и получить рабочий вариант, однако на практике обычно (или даже всегда) оказывается, что после эксплуатации программы в течение некоторого времени в ней обнаруживаются незамеченные ранее ошибки, что приводит к необходимости снова вставлять в нее отладочные строки. Часто эту процедуру приходится повторять многократно. Использование в программе директив условной трансляции сокращают процедуру преобразования программы из отладочного варианта в рабочий или наоборот до операции стирания одного символа «;» в начале программы И устраняют вероятность случайного внесения в программу новых ошибок в процессе удаления или вставки отладочных строк.

Рассмотрим еще один пример применения директив условной трансляции. Как уже отмечалось, современные процессоры предоставляют программисту значительное количество дополнительных команд, которые можно использовать в программах реального режима, но только, разумеется, если компьютер оснащен соответствующим процессором. Нетрудно составить универсальную программу, которую можно выполнять как на современных процессорах (в более эффективном режиме), так и на более старых (с некоторой потерей эффективности), если включить в нее директивы условной трансляции этих дополнительных команд. К таким командам, в частности, относятся команды сохранения в стеке всех регистров общего назначения pusha и восстановления всех регистров рора. Приведем пример условной трансляции этих команд, в котором используется конструкция макроязыка if... else... endif:

i386=l

if i386

.386

endif

code segment useI6

assume CS:code

main proc

;Сохранение всех регистров одной командой

if i386

pusha else

push   AX

Использование регистров после ;сохранения их исходных значений

;Восстановление всех регистров одной командой

Команды и алгоритмы

97

Глава 3. КОМАНДЫ И АЛГОРИТМЫ

3.1. Организация приложений MS-DOS

Как уже отмечаюсь выше, язык ассемблера является отражением архитектуры процессора, и изучение языка в сущности означает изучение системы команд и способов адресации, реализуемых процессором. Однако любой язык программирования полезен лишь постольку, поскольку на нем можно написать какие-то работоспособные программы. В то же время трудно представить себе реальную программу, которая выполняет чисто логические или вычислительные действия, ничего не вводя и не выводя и не взаимодействуя с другими программами. Однако такие вопросы, как организация выполнимой программы, ее запуск, взаимодействие с разнообразными аппаратными и программными объектами вычислительной системы (клавиатурой, дисками, таймером, памятью, системными драйверами и проч.) и, наконец, завершение являются прерогативой операционной системы. Поэтому в программах на языке ассемблера всегда широко используются системные средства, например, для вывода на экран или ввода с клавиатуры, чтения или записи файлов, управления памятью и проч. Более того, сама внутренняя организация программы, ее структура и, в определенной степени, алгоритмы поведения в сильной степени определяются правилами организации вычислительного процесса, заложенными в DOS. Изучение языка ассемблера в отрыве от конкретной операционной системы вырождается в схоластическое занятие, результатом которого будет знание формальных правил написания программных предложений без возможности применить эти правила для создания работоспособных программ.

В то же время возможности даже такой относительно простой операционной системы, как MS-DOS, весьма велики и многообразны, и их изучение составляет самостоятельный раздел программирования. В настоящей книге средства DOS рассматриваются лишь в том минимальном объеме, который необходим для создания простых, но работоспособных программ на языке ассемблера, а также для демонстрации основных алгоритмов и приемов программирования.

Желающие получить более глубокое представление о возможностях MS-DOS и использовании функций DOS в прикладном программировании, могут обратиться к книге: К.Г.Финогенов «Самоучитель по системным функциям MS-DOS», M., Радио и связь, Энтроп, 1995.

К числу важнейших вопросов, требующих хотя бы минимального рассмотрения, следует отнести требования, предъявляемые MS-DOS к структуре прикладных программ, а также к особенностям их взаимодействия с самой DOS и с другими программами.

Программы, предназначенные для выполнения под управлением MS-DOS, можно классифицировать по разным признакам. По внутренней

организации все программы принадлежат к одному из двух типов, которым соответствуют расширения имен программных файлов .ЕХЕ и .СОМ. По взаимодействию с самой DOS программы подразделяются на транзитные и резидентные. Наконец, следует выделить важнейших класс программ, служащих для обработки аппаратных или программных прерываний, и называемых обычно обработчиками прерываний. Мы не касаемся здесь таких специфических программ, как устанашшваемые драйверы устройств, командные процессоры (к их числу принадлежит COMMAND.COM) или оболочки DOS (например, широко распространенная программа Norton Commander), которые можно выделить в самостоятельные классы.

Первый пример законченной программы, рассмотренный нами в гл. 2, относился к наиболее распространенному типу .ЕХЕ-приложений. Для такой программы характерно наличие отдельных сегментов команд, данных и стека; для адресации к полям каждого сегмента используется свой сегментный регистр. Удобство .ЕХЕ-программы заключается в том, что ее можно почти неограниченно расширять за счет увеличения числа сегментов. В случае большого объема вычислений в программу можно включить несколько сегментов команд, обеспечив, разумеется, переходы из сегмента в сегмент с помощью команд дальних переходов или дальних вызовов подпрограмм. Если же программа должна обрабатывать большие объемы данных, в ней можно предусмотреть несколько сегментов данных. Каждый сегмент не может иметь размер более 64 Кбайт, однако в сумме их объем ограничивается только наличной оперативной памятью. Правда, в реальном режиме затруднительно обратиться к памяти за пределами 1 Мбайт адресного пространства, так что максимальный размер программы, если не предусматривать в ней какие-то специальные средства поочередной загрузки сегментов, ограничен величиной 550 ... 600 Кбайт. Наличие в МП 86 лишь двух сегментных регистров данных (DS и ES) несколько усложняет алгоритмы обработки больших объемов данных, так как приходится постоянно переключать эти регистры с одного сегмента на другой. Однако реально в современных процессорах имеются не два, а четыре сегментных регистра данных (DS, ES, FS и GS), которые вполне можно использовать в приложениях DOS, упростив тем самым процедуры обращения к данным и ускорив выполнение программ. Позже вес эти возможности будут рассмотрены более подробно.

Во многих случаях объем программы оказывается невелик — меньше, а часто и много меньше, чем 64 Кбайт. Такую программу нет никакой необходимости составлять из нескольких сегментов: и команды, и данные, и стек можно разместить в единственном сегменте, настроив на его начало все 4 сегментных регистра. Для односегментных программ в MS-DOS существует специальный формат и специальные правила их составления. Программные файлы с программами, составленными по этим правилам, имеют расширение -СОМ. В формате .СОМ обычно пишутся резидентные программы и драйверы, хотя любую прикладную программу небольшого объема можно оформить в виде ,СОМ-приложения. Если посмотреть список системных программ, входящих в DOS, и реализующих, в частности, внешние команды DOS, то можно заметить, что приблизи-

98

Глава 3

Команды и алгоритмы

99

тельно треть этих программ написана в формате .COM (COMMAND.COM, FORMAT.COM; SYS.COM и др.), а две трети - в формате .EXE (FC.EXE, PRINT.EXE, XCOPY.EXE и т.д.). Ниже мы рассмотрим правила составления и особенности исполнения как .ЕХЕ-, так и .СОМ-программ.

Другой критерий классификации программ определяет способ взаимодействия прикладной программы с другими программам и самой DOS. По этому критерию программы делятся на два вида: транзитные и резидентные. Ход выполнения транзитной программы (а к транзитным относится подавляющее большинство приложений DOS) выглядит следующим образом. Пользователь запускает программу, вводя с клавиатуры ее имя, завершаемое нажатием клавиши Enter. Соответствующие программы-компоненты DOS отыскивают на диске файл с указанным именем, загружают его в память и передают управление на входную точку этой программы. Далее программа выполняется, фактически монополизируя ресурсы компьютера. Пока она на завершилась, пользователь не имеет доступа к DOS и, соответственно, лишен возможности запустить другую программу или выполнить какую-либо команду DOS. Ввод с клавиатуры возможен только в ответ на запрос текущей программы, если в ней предусмотрено обращение к клавиатуре за получением каких-либо данных.

Совсем по-другому функционирует резидентная программа. Пользователь запускает се точно так же, как и транзитную, вводя с клавиатуры ее имя. Программы DOS загружают программный файл в память и передают упраштенис на точку входа. Однако дальше вычислительный процесс развивается по-иному. Программа выполняет только свой начальный, инициализирующий фрагмент, после чего вызывает специальную функцию DOS (с номером 31h). Эта функция завершает программу и возвращает управление в DOS, но не освобождает память от завершившейся программы, а остаатяет эту программу в памяти, делая се резидентной. Программа остается в памяти и, можно сказать, ничего не делает. Поскольку управление передано DOS, пользователь может вводить с клавиатуры любые команды и, в частности, запускать другие транзитные (или резидентные) программы. Когда будет активизирована находящаяся в памяти резидентная программа' Как правило, резидентные программы включают в себя обработчики аппаратных или программных прерываний. Если, например, в резидентной программе имеется обработчик прерываний от системного таймера, который, как известно, выдает сигналы прерываний приблизительно 18 раз в секунду, то каждое такое прерывание будет предавать управление резидентной программе, которая может, например, периодически выводить на экран текущее время или какую-то иную информацию. Работа резидентной программы будет протекать независимо от других программ и параллельно с ними. Другим классическим примером резидентной программы является русификатор клавиатуры, который получает управление при нажатии любой клавиши, независимо от того, какая программа сейчас выполняется. Задача русификатора — определить по имеющемуся в нем флагу, на каком языке работает пользователь, и в необходимых случаях сформировать соответствующий нажатой клавише код ASCII русской буквы.

Следует заметить, что необходимость в резидентных программах возникла лишь потому, что MS-DOS является существенно однозадачной системой. В многозадачной операционной системе Windows понятие резидентной программы в принципе отсутствует.

Разумеется, своими особенностями составления и функционирования обладают и обработчики прерываний — чрезвычайно важный класс программ, обслуживающих многочисленные внешние устройства компьютера — клавиатуру, мышь, магнитные диски и проч., а также нестандартную аппаратуру, если компьютер используется для управления научной установкой или технологическим процессом.

Рассмотрим основные правила составления и функционирования перечисленных типов программ, чтобы в дальнейшем можно было использовать их в примерах, иллюстрирующих те или иные средства языка ассемблера.

Программа типа .ЕХЕ

Характерные особенности программ типа .ЕХЕ подробно рассматри-тись в предыдущих главах. Приведем еще несколько обобщающих сооб-сений. Структура типичной программы на языке ассемблера выглядит тедующим образом.

разрешение трансляции всех ;команд (386-486-Pentium) ;Начало сегмента команд ; 16-разрядное приложение DS:data

.586

code segment    use 16

assume      CS:code, main proc

mov AX,data mov DS,AX

mov AX,4COOh

hit     2 111 main endp code ends data   segment    use!6

data   ends

stk     segment    stack

db     256 dup(O) stk     ends

end   main

; Начало главной процедуры Инициализация ;сегментного регистра DS ;Текст главной процедуры ;Вызов функции DOS ;завершения программы ;Конец главной процедуры ;Конец сегмента команд ;Начато сегмента данных ;Опрсдсления данных ;Конец сегмента данных ; Начало сегмента стека ;Стек

;Консц сегмента стека ;Консц программы и точка входа

Программа начинается с директивы ассемблера .586, разрешающей Использовать в тексте программы весь набор команд процессора Pentium (кроме привилегированных). Если программа будет использовать только базовый набор команд МП 86, указание этой директивы не обязательно.

100

Глава 3

Команды и алгоритмы

101

С другой стороны, ее указание не обязывает нас обязательно использовать команды Pentium. Если в программе предполагается использовать лишь дополнительные команды процессоров 486 или 386, то вместо .586 можно написать .486 или ,386.

Указание любого номера 32-разрядного процессора приведет к тому, что по умолчанию программа будет транслироваться, как 32-разрядное приложение, в то время как нам нужно создать обычное 16-разрядное приложение. Для того, чтобы все адреса в программе рассматривались, как 16-битовые, необходимо придать сегментам команд и данных описатели use 16. Для сегмента стека этот описатель не нужен, так как в стеке

нет поименованных ячеек.

Программа состоит из трех сегментов — команд, данных и стека. Имена сегментов выбраны произвольно. Собственно программа обычно состоит из процедур. Деление на процедуры не обязательно, но повышает ее наглядность и облегчает передачу управления на подпрограммы. В рассматриваемом примере сегмент команд содержит единственную процедуру main, открываемую оператором ргос (от procedure, процедура) и закрываемую оператором endp (end procedure, конец процедуры). Перед обоими операторами указывается имя процедуры, которое в дальнейшем может использоваться в качестве относительного адреса процедуры (в сущности, относительного адреса первого выполнимого предложения этой процедуры). У нас это имя выступает в качестве параметра завершающей программу директивы end. Имена процедур, так же, как и имена сегментов, выбираются произвольно.

Если программа имеет сегмент данных с какими-либо данными, то для того, чтобы к этим данным можно было обратиться, необходимо занести сегментный адрес сегмента данных в один из сегментных регистров. Обычно в качестве такого регистра выбирают DS. Таким образом, предложения, с которых начался текст главной процедуры

mov   AX,data	Инициализация

mov    DS,AX	;сегментного регистра DS	;

где data — имя, данное сегменту данных, практически являются обязательными для любой программы.

Точно также обязательными являются и завершающие предложения

;Вызов функции DOS ;завершения программы

mov   AX,4COOh lut      21h

в которых вызывается функция DOS с номером 4Ch, Эта функция, как уже отмечалось, завершает программу, освобождает занимаемую ею память и передает управление командному процессору COMMAND.COM. Еще два замечания следует сделать относительно процедуры трансляции и компоновки программы, Если сегмент данных расположить после сегмента команд, как это сделано в нашем примере, то у транслятора возникнут сложности при обработке встречающихся в программных пред-

ложениях имен полей данных, так как эти имена еще неизвестны транслятору. Для того, чтобы такие, как говорят, «ссылки вперед» могли правильно обрабатываться, следует в команде вызова транслятора TASM заказать два прохода. Это делается указанием ключа /т.2.

С другой неприятностью мы столкнемся, если попытаемся включить в программу операции с 32-разрядными операндами (даже и с командами МП 86). Компоновщик TASM по умолчанию запрещает такого рода операции. Чтобы преодолеть этот запрет, следует в команде вызова компоновщика указать ключ /3.

Таким образом, приведенный в гл. 1 командный файл должен выглядеть (для подготовки программы P.ASM) следующим образом:

tasm /z /zi /n /nil p,p,P tlink /x /v /3 p,p

Включение указанных описателей и ключей не обязывает нас использовать новые команды или 32-разрядные операнды, так что приведенные выше тексты командного файла и самой программы можно использовать как образец для подготовки всех приведенных в этой книге программных примеров, даже если они используют только средства МП 86. В дальнейших примерах программ, в основном посвященных системе команд МП 86, эти описатели будут опускаться.

Приведем в качестве еще одного примера простую законченную про-

. грамму типа .ЕХЕ, которая выясняет букву-обозначение текущего диска

!.и выводит ее на экран с поясняющей надписью.

;Пример 3-1. Получение текущего диска ;Опишем сегмент команд assume         CS:codc,DS:data code segment main ргос

mov

AX,data	;Настроим DS

DS,AX	;на сегмент данных

mov    AH,19h	;Функция DOS получения

int       2 Hi	;текущсго диска

add     disk,AL	Преобразуем номер в код

;ASCII

mov   AH,09h	;Функция DOS вывода на
; экран

DX,offset rnsg	;Адрес строки

21h	; Вызов DOS

АН,0 Hi	;Функция DOS ввода символа

21h	;Вызов DOS

AX,4C001i	;Функция DOS завершения

21h	; программы

mov

mov hit mov int mov int code ends

102

Глава з

;Опишем сегмент данных

data   segment use 16

msg   db "Текущий диск "

;Выводимый на экран текст Продолжение текста

disk   db "A:",13,10,T

data   ends

;Опишем сегмент стека

stk     segment stack

db       256 dup (0) stk     ends

:Стек

end     main

Рассмотрим текст приведенного примера. После настройки сегментного регистра DS на сегмент данных, вызывается функция DOS с номером 19h, которая позволяет получить код текущего диска. У этой функции нет никаких параметров, а результат своей работы она возвращает в регистре AL в виде условного кода. О обозначает диск А:, 1 диск В:, 2 диск С: и т.д. Если, например, пользователь работает на диске F, то функция I9h вернет в AL код 5.

Для преобразования кода диска в его буквенное обозначение, мы воспользовались широко распространенным приемом. В полях данных определена символьная строка, которая будет выводиться на экран. Для удобства работы она разделена на две части, каждая из которых имеет свое имя. Началу строки присвоено имя msg, а той ее части, которая начинается с обозначения диска А:, имя disk (разумеется, имена выбраны произвольно). Если посмотреть на таблицу кодов ASCII (рис. 3.1), то можно заметить, что код каждой следующей буквы ачфавита на 1 больше предыдущей. Таким образом, если к коду латинской буквы A (41h) прибавить 1, получится код буквы В, а если прибавить, например, 5, получится код буквы F. Именно эта операция и выполняется в предложении

add     disk,AL ;Преобразусм номер в код ASCII

где к байту с адресом disk прибавляется код, возвращенный функцией DOS.

Выполнив модификацию строки, мы выводим се на экран уже знакомой нам функцией DOS 09h. Она выводит все символы строки, пока не встретится с символом S, которым наша строка и завершается. Перед знаком S в строке имеются два числа: 13 и 10. При выводе текстовой строки на экран любой функцией DOS код 13 трактуется DOS, как команда вернуть курсор в начало строки («возврат каретки»), а код 10 —• как команда на перевод строки. Два эти кода переводят курсор в начало следующей строки экрана. В данном случае, когда на экран ничего больше не выводится, можно было обойтись и без этих кодов, которые включены лишь в познавательных целях.

Между прочим, правильная работа программы основана на том предположении (безусловно правильном), что ассемблер расположит наши данные в памяти в точности в том же порядке, как они описаны в программе. Именно это обстоятельство и позволяет дробить единую строку на

103

анды и алгоритмы

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 OAOBOCODOEOF

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

АО

ВО

СО

DO

ЕО

FO

0123456789:    ;<   =   >? 0ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUUWX¥Z[4]^_ abcdefghijklnno pqrstuvu   х   у   2:   {    I    >   ~   л

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧЫЩЪЫЬЭЮЯ абагдемзий клмноп

_  л   _ I? - II

h

Т

II

лт

I   I

И Р   с   т

т « I t J

И   Ф   х   цчыщъыьэ    w   я

«"-=-%    °      •      •     -S   №    От

Рис. 3.1. Таблица кодов символов.

части, не опасаясь, что в память они попадут в разные места, что привело бы, разумеется, к непредсказуемому результату.

После вывода на экран сообщения о текущем диске в программе вызывается функция DOS с номером Olh. Эта функция вводит с клавиатуры один символ. Если символов нет (мы после запуска программы не нажимали на клавиши), функция Olh ждет нажатия фактически любой клавиши (более точно — любой алфавитно-цифровой или функциональной клавиши). Такой весьма распространенный прием позволяет остановить выполнение программы до нажатия клавиши, что даст возможность программисту посмотреть, что вывела программа на экран, и оценить правильность ее работы.

Наконец, последнее действие носит, как уже отмечалось, сакраментальный характер. Вызовом функции DOS 4Ch программа завершается с передачей управления DOS.

Взглянем еще раз на текст программы 3-1. Если не считать первых предложений инициализации регистра DS, то в программе имеется лишь одна строка, носящая, можно сказать, вычислительный характер — это прибавление полученного кода диска к содержимому байта памяти. Все остальные строки служат для вызова тех или иных функций DOS — получения информации о текущем диске, вывода строки на экран, остановки программы и, наконец, се завершения. Это подтверждает высказанное выше утверждение о важности изучения системных средств и широком использовании их в программах на языке ассемблера. Разумеется, в программе могут быть и сколь угодно сложные и протяженные участки обра-

104

Глава 3

Команды и алгоритмы

105

ботки данных и других вычислений, но такие операции, как ввод с клавиатуры, вывод на экран, работа с файлами, получение, как в нашем примере, системной информации и многое другое выполняется исключительно с помощью вызова тех или иных функций DOS (или BIOS). Программу на языке ассемблера просто невозможно написать без использования системных средств.

Структура и образ памяти программы .СОМ

Как уже отмечалось, программа типа .СОМ отличается от программы типа .ЕХЕ тем, что содержит лишь один сегмент, включающий все компоненты программы: PSP, программный код (т.е. оттранслированные в машинные коды программные строки), данные и стек. Структура типичной программы типа .СОМ на языке ассемблера выглядит следующим образом:

code        segment	;

assume	CS:text,DS:text

org      lOOh   ;Мссто для PSP main       proc

;Текст программы main       endp

;Определения данных code        ends

end     main	.

Программа содержит единственный сегмент code. В операторе ASSUME указано, что сегментные регистры CS и DS будут указывать на этот единственный сегмент. Оператор ORG lOOli резервирует 256 байт для PSP. Заполнять PSP будет по-прежнему система, но место под него в начале сегмента должен отвести программист. В программе нет необходимости инициализировать сегментный регистр DS, поскольку его, как и остальные сегментные регистры, инициализирует система. Данные можно разместить после программной процедуры (как это показано в приведенном примере), или внутри нее, или даже перед ней. Следует только иметь в виду, что при загрузке программы типа .СОМ регистр IP всегда инициализируется числом lOOh, поэтому сразу вслед за оператором ORG lOOli должна стоять первая выполнимая команда программы. Если данные желательно расположить в начале программы, перед ними следует поместить оператор перехода на фактическую точку входа, например jmp entry.

Образ памяти программы типа .СОМ показан на рис. 3.2. После загрузки программы все сегментные регистры указывают на начало единственного сегмента, т.е. фактически на начало PSP. Указатель стека автоматически инициализируется числом FFFEh. Таким образом, независимо от фактического размера программы, ей выделяется 64 Кбайт адресного пространства, всю нижнюю часть которого занимает стек. Поскольку1 верхняя граница стека не определена и зависит от интенсивности и способа использования стека программой, следует опасаться затирания стеком ниж-

ней части программы. Впрочем, такая опасность существует и в программах типа .ЕХЕ, так как в реальном режиме нет никаких механизмов защиты, и при сохранении в стеке большего объема данных, чем может так поместиться, данные начнут затирать поля того сегмента, который расположен над стеком, в наших примерах — сегмента данных.

CS.DS, ES, SS —>

Префикс программы (PSP) 256 байт

• = 010011

Программа и данные

Стек

<—   SP = FFFEh

Рис. 3.2. Образ памяти программы .СОМ

Программы типа .СОМ отличаются от .ЕХЕ-программ не только отсутствием сегментов данных и стека. В гл. 2 было показано, что при выравнивании сегментов на байт, что делается с помощью описателя byte

data segment byte

системные программы располагают сегменты загружаемой программы с некоторым перекрытием, что позволяет избежать пустых промежутков между сегментами в памяти, возникающих из-за того, что размеры сегментов могут быть не кратны величине параграфа — 16 байт. Такое расположение сегментов требует изменения значений ссылок на адреса ячеек памяти. В состав программного файла с расширением .ЕХЕ входит таблица с перечнем байтов программы, содержимое которых может подвергнуться изменению в процессе загрузки программы в память. Поэтому, кстати, размер файла с расширением .ЕХЕ может превышать истинный размер программы в памяти.

Программа типа .СОМ состоит из единственного сегмента, и проблема настройки ссылок не возникает. Файл с расширением .СОМ почти в точности отражает содержимое памяти после загрузки программы. Отличие заключается только в том, что в программном файле отсутствует префикс программы PSP, который система вставляет в программу в процессе ее загрузки. Таким образом, файл с расширением .СОМ обычно оказывается на 256 байт короче своего образа в памяти.

Если оттранслировать и скомпоновать программ}', написанную в формате .СОМ, обычным образом, образуется программный файл с расширением .ЕХЕ. Этот файл можно запустить на выполнение, однако.рабо-тать он будет неверно. Дело в том, что система, загружая файл типа .ЕХЕ в память, пристраивает перед загруженной программой префикс и настраивает на него регистры DS и ES. В результате значение DS окажется на 10h меньше, чем сегментный адрес сегмента с командами и данными,

106

. -Т"

_Liaaa_j	Команды и алгоритмы

что приведет к неправильной адресации при обращении к полям данных. Программ)1, написанную в формате .СОМ, можно запускать только в виде файла с расширением .СОМ, для которого в DOS предусмотрен свой алгоритм загрузки и запуска. Для того, чтобы компоновщик создал файл с расширением .СОМ, в строке запуска компоновщика необходимо предусмотреть ключ /t (при использовании компоновщика TLINK.EXE):

tlink /х /v /3 /t p,p

Для того, чтобы избежать ошибок при подготовке программ, целесообразно подготовить два командных файла для трансляции и компоновки программных примеров — один для программ типа .ЕХЕ, и другой для программ типа .СОМ. Разумеется, файлам надо назначить различающиеся имена.

Рассмотрим пример законченной программы типа .СОМ, которая выводит на экран строку текста.

;Пример 3-2. Простая .СОМ-программа assume         CS:code,DS:code code segment

; Место под PSP ;Функция вывода на экран

org      256 main proc

AH,09h

mov

mov

lilt

mov

int

main endp	,	I

msg   db 16,16,16,'Программа типа .COM', 17,17,17,'$' code ends end    main

В начале программы отведено 256 байт под PSP; в программе отсутствует инициализация регистра DS; поле данных размещено в программном сегменте непосредственно после последней команды. Для разнообразия в строку, выводимую на экран, включены коды 16 и 17, которые отображаются на экране в виде залитых треугольников (рис. 3.3). Как видно из этого рисунка, программа имела имя Р. СОМ и запускалась из каталога F:\CURRENT.

Рассмотрим важный в принципиальном плане вопрос о месте размещения данных в .СОМ-программе. В нашем примере данные описаны в конце программного сегмента вслед за процедурой main, которая, как и в

DX,offsct msg

21h

AX,4COOh

;Функция завершения ; про граммы

21h

F:\CURREHT>p.com ^»Программа типа   .СОИ 444

Рис. 3.3. Вывод программы 3-2.

107

предыдущих примерах, введена скорее для порядка, чем по необходимости. С таким же успехом можно было предложение с именем msg поместить после вызова int21h, внутри процедуры main. Третий возможный вариант, с которым мы еще столкнемся в примерах резидентных программ, приведен ниже.

assume        CS:code,DS:code code segment

; Место под PSP

256

org main proc

jmp     start	;Первая выполнимая команда

msg   db 16,16,16,"Программа типа .COM', 17,17,17,'$'
start: mov   AH,09h	;Функция вывода на экран

mov    DX.offset msg

int      21h

;Продолжение программы

Таким образом, данные могут быть размещены как после программы, так И среди выполнимых предложений программы. Важно только соблюсти обязательное условие: ни при каких обстоятельствах на данные не должно быть передано управление. В первом случае (пример 3-2) данные помещены за вызовом функции DOS, завершающей программу. Ясно, что после выполнения этой функции упраштение уже не вернется в нашу программу, а будет передано командному процессору, поэтому размещение здесь данных вполне возможно. В последнем фрагменте данные описаны, можно сказать, в середине программы. Однако перед ними стоит команда безусловного перехода jmp, которая приводит при выполнении программы к обходу данных.

А вот чего нельзя было сделать, так это разместить данные после закрытия сегмента, как это сделано в приведенном ниже (неправильном!) фрагменте:

main cndp	;Конец процедуры

code ends	;Конец сегмента

msg   db 16,16,16,'Программа типа .СОМ', 17,17,17,'$' end   main

Это второе обязательное условие: из чего бы ни состояла программа, все ее компоненты должны входить в те или иные сегменты. Вне сегментов допускаются только нетранслируемые директивы ассемблера типа .586 или assume.

Наконец, третье условие, о котором уже говорилось, относится только к программам типа .COM. DOS, загрузив программу в память, инициализирует указатель команд числом lOOh, т.е. адресом первой команды вслед за оператором org lOOh. Поэтому главная процедура .СОМ-програм-мы (если в ней имеется несколько процедур) обязательно должна быть первой, причем первое предложение этой • процедуры должно быть выполнимой командой (например, командой jmp, как это показано выше).

108

Глава 3

Команды и алгоритмы

109

Обработчики аппаратных прерываний

Обработчики прерываний являются важнейшей составной частью многих программных продуктов. Как было показано в гл. 1, прерывания разделяются на внутренние, возникающие в самом микропроцессоре в случае определенных сбоев (попытка деления на 0, несуществующая команда), внешние, приходящие из периферийного оборудования (клавиатура, мышь, диски, нестандартные устройства, подключенные к компьютеру) и программные, являющиеся реакцией процессора на команду int с тем или иным номером. В прикладных программах приходится обрабатывать, главным образом, внешние и программные прерывания. Общие принципы обслуживания тех и других прерываний одинаковы, однако условия функционирования обработчиков аппаратных прерываний имеют значительную специфику, связанную, главным образом, с тем, что прерывания от аппаратуры приходят в произвольные моменты времени и могут прервать текущую программу в любой ее точке. Обработчик прерывания должен быть написан таким образом, чтобы его выполнение ни в какой степени не отразилось на правильном функционировании текущей (прерываемой) программы.

Рассмотрим схематически структуру и функционирование программного комплекса, включающего собственный обработчик какого-либо аппаратного прерывания (рис. 3.4).

Инициализация

обработчика

прерываний

Прерывание 1 Прерывание 2

Дальнейший ход программы

Обработчик прерываний

Рис. 3.4. Функционирование программного комплекса с обработчиком прерываний.

Обработчик прерываний может входить в состав программы в виде процедуры, или просто являться частью программы, начинающейся с некоторой метки (входной точки обработчика) и завершающейся командой выхода из прерывания irct. Пока мы не будем рассматривать более

сложный случай, когда обработчик представляет собой самостоятельную резидентную программу.

Программа, начиная свою работу, прежде всего должна выполнить инициализирующие действия по установке обработчика прерываний. В простейшем случае эти действия заключаются в занесении в соответствующий вектор полного адреса (сегмента и смещения) обработчика. Поскольку обработчик входит в состав программы, его относительный адрес известен; это имя его процедуры или метка входной точки. Что же касается сегментного адреса, то обработчик может входить в сегмент основной части программы, если она невелика по объему и занимает один сегмент, но может образовывать и самостоятельный сегмент. В любом случае в качестве сегментного адреса можно использовать имя соответствующего сегмента.

Часто инициализация обработчика, помимо установки вектора, предполагает и другие действия: сохранение исходного содержимого вектора прерывания, размаскирование соответствующего уровня прерываний в контроллере прерываний, посылка в устройство команды разрешения прерываний и проч.

Установив обработчик, программа может приступить к дальнейшей работе. В случае прихода прерывания, процессор сохраняет в стеке флаги и текущий адрес программы, извлекает из вектора адрес обработчика и передает управление на его входную точку. Все время, пока выполняется программа обработчика, основная программа, естественно, стоит. Завершающая обработчик команда iret извлекает из стека сохраненные там данные и возвращает управление в прерванную программу, которая может продолжить свою работу. Последующие прерывания обслуживаются точно так же.

Функции обработчика прерываний зависят от решаемой задачи и назначения того устройства, от которого поступают сигналы прерываний. В случае прерываний от клавиатуры задача обработчика прерываний — принять и сохранить код нажатой клавиши. Прерывания от мыши свидетельствуют о ее перемещении, что требует обновления положения курсора на экране. Если обслуживаемым устройством является физическая установка, то сигнал прерывания может говорить о том, что в установке накоплен определенный объем данных, которые надо перенести из памяти ус-, тановки в память компьютера. В любом случае обработчик прерываний должен быть программой несложной, для выполнения которой не требуется много машинного времени.

Рассмотрим структуру программы с обработкой аппаратных прерыва-шй. Наиболее удобным аппаратным прерыванием, которое можно ис-юльзовать в исследовательских целях, является прерывание от систем йота и мера, которое генерируется 18.2 раза в секунду и служит источни-)м сигналов для хода системных часов, отсчитывающих время, истекшее юсле включения машины. Замена системного обработчика на приклад-сой не приводит к каким-либо неприятностям, кроме, возможно, оста-совки на некоторое время системных часов.

110

Ъ.нанды и алгоритмы

III

Будем считать, что наш программный комплекс представляет собой программу типа .ЕХЕ и что обработчик прерываний входит в общий с основной программой программный сегмент. Для определенности будем использовать вектор 08U, хотя, разумеется, для любого другого аппаратного вектора структура программы останется той же. Поначалу приведем текст программы с некоторыми купюрами.

;Пример 3-3. Обработчик прерываний от таймера code segment

assume	CS:code,DS:data

;Главная процедура main ртос

mov    AX,data	Инициализация сегментного

mov    DS,AX	;регистра DS

;Сохраним исходный вектор

mov    AH,35h	;Функция получения вектора

mov    AL,08h	;Номер вектора	*  -

int       21h

mov    word ptr old_08,BX;Смещение исходного ;обработчика

mov    word ptr оШ_08-$-2,Е5;Сегмент исходного обработчика ;Установим наш обработчик

mov    AH,25h	;Функция заполнения вектора	ч

mov    AL,08h	;Номер вектора	,    .

mov    DX,offset lгew_08;Cмeщeниe нашего ;обработчика

push    DS	;Сохраним DS=data

push   CS	;Перешлем CS в DS

pop     DS	;через стек. DS:DX->new_08	;,

int       21h	v

pop     DS	;Восстановим DS=data	:;..

;Продолжение основной программы    :\ . ;Перед завершением профаммы восстановим исходный вектор

Ids       DX,oIdJ)8

;3аполним DS:DX из old_09 ;Функция заполнения вектора ;Номер вектора

;Функция завершения профаммы

mov    AH,25h

mov    AL,09h

int       21h

mov    AX,4COOh

hit       21h

main endp	K,-

;Процедура обработчика прерываний от таймера	, .•

new_08         proc	i ;.

;Действия, выполняемые 18 раз в секунду

mov   AL,20h	разблокировка прерываний	L-

out      20h,AL	;в контроллере прерываний	и

iret	;Возврат в прерванную программу       &Ь

ne-wj)8         endp	^

code ends

data   segment

old_08         dd  0	;Ячейка для хранения исходного вектора

data   ends

stk     segment	stack

db       256 dup (0)	.       .

stk     ends

end     main

В приведенном примере обработчик прерываний расположен в конце профаммы, после главной процедуры main. Взаимное расположение процедур не имеет ни малейшего значения; с таким же успехом обработчик можно было поместить в начале профаммы. Не имеет также значения, выделен ли обработчик в отдельную процедуру или просто начинается с метки.

Для того, чтобы прикладной обработчик получал управление в результате прерываний, его адрес следует поместить в соответствующий вектор прерывания. При этом исходное содержимое вектора будет затерто, и если прерывания будут поступать и после завершения профаммы, возникнет весьма неприятная ситуация, когда управление будет передаваться по адресу, по которому -в памяти может располагаться что угодно. Поэтому стандартной методикой является сохранение в памяти исходного содержимого вектора и восстановление этого содержимого перед завершением программы.

Хотя и чтение, и заполнение вектора прерываний можно выполнить с помощью простых команд mov, однако предпочтительнее использовать специально предусмотренные для этого функции DOS. Для чтения вектора используется функция с номером 35h. В регистр AL помешается номер вектора. Функция возвращает исходное содержимое вектора в парс регистров ES:BX (легко догадаться, что в ES сегментный адрес, а в ВХ смещение). Для хранения исходного содержимого вектора в сегменте данных предусмотрена двухсловная ячейка old_08. В младшем слове этой ячейки (с фактическим адресом old_08) будет хранится смещение, в старшем (с фактическим адресом old_08+2) — сегментный адрес. Для того, чтобы обратиться к словам, составляющим эту ячейку, приходится использовать описатель word ptr, который как бы заставляет транслятор на время забыть о начальном объявлении ячейки и позволяет рассматривать ее, как два отдельных слова. Если бы мы отвели для исходного вектора две 16-битовые ячейки, например

old_08_offs       dw 0   ;Для смещения old_08_seg        dw 0   ;Для сегментного адреса

то к ним можно было бы обращаться без всяких описателей.

Сохранив исходный вектор, можно установить в нем адрес нашего обработчика. Для установки вектора в DOS предусмотрена функция 25h. Она требует указания номера устанавливаемого вектора в регистре AL, a

112

Глава 3

Команды и алгоритмы

113

его полного адреса — в паре регистров DS:DX. Здесь нас подстерегает неприятность. Занести в регистр DX смещение нашего обработчика new_08 не составляет труда, это делается командой

mov   DX,ofTset new_08	;Смещение нашего обработчика

Однако регистр DS у нас занят — в нем хранится сегментный адрес сегмента данных. Придется на какое-то время сохранить этот адрес, для чего удобнее всего воспользоваться стеком. Откуда взять сегментный адрес обработчика' Между прочим, в языке ассемблера существует специальная конструкция, позволяющая определить сегментный адрес любого поля. В нашем случае она выглядела бы таким образом:

; Получим сегмент с процедурой new_08 ;Псрешлем его в DS

mov    AX,seg new_08 mov    DS.AX

В примере 3-3 использован другой прием — содержимое CS отправляется в стек и тут же извлекается оттуда в регистр DS:

push   CS pop     DS

После возврата из DOS надо не забыть восстановить исходное содержимое DS, сохраненное в стеке. Инициализация обработчика прерываний закончена. Начиная с этого момента, каждый сигнал таймера будет приводить к прерыванию продолжающейся основной программы и передаче управления на процедуру new_08.

Перед завершением программы необходимо поместить в вектор 8 адрес исходного, системного обработчика, который был сохранен в двухсловном поле old_08. Перед вызовом функции 25U установки вектора в регистры DS:DX надо занести содержимое этого двухсловного поля. Эту операцию можно выполнить одной командой Ids, если указать в качестве ее первого операнда регистр DX, а в качестве второго — адрес двухсловной ячейки, в нашем случае old_08. Именно имея в виду использование этой команды, мы и объявили поле для хранения вектора двухсловным, отчего возникли некоторые трудности при его заполнении командами mov. Если бы мы использовали второй предложенный выше вариант и отвели для хранения вектора две однословные ячейки (old_08_pfls и old_08_scg), то команду Ids пришлось бы снабдить описателем изменения размера ячейки:

Ids DX.dword ptr old_08_offs

Между прочим, здесь так же разрушается содержимое DS, но поскольку сразу же вслед за функцией 25h вызывается функция 4Ch завершения программы, это не имеет значения.

Последнее, что нам осталось рассмотреть — это стандартные действия по завершению самого обработчика прерываний. Выше уже говорилось, что последней командой обработчика должна быть команда irct, возвращающая управление в прерванную программу. Однако перед ней необходимо выполнить еще одно обязательное действие — послать в контроллер

прерываний команду конца прерываний. Дело в том, что контроллер прерываний, передав в процессор сигнал прерывания INT, блокирует внутри себя линии прерываний, начиная с той, которая вызвала данное прерывание, и до последней в порядке возрастания номеров IRQ. Таким образом, прерывание, пришедшее, например, по линии IRQ 6 (гибкий диск) заблокирует дальнейшую обработку прерываний по линиям 6 и 7, а прерывание от таймера (IRQO) блокирует вообще все прерывания (IRQO...IRQ7, а также и IRQ8...IRQ15, поскольку все они являются разветвлением уровня IRQ2, см. гл. 1, рис. 1.11). Любой обработчик аппаратного прерывания обязан перед своим завершением снять блокировку в контроллере прерываний, иначе вся система прерываний выйдет из строя. Снятие блокировки осуществляется посылкой команды с кодом 20h в один из двух портов, закрепленных за контроллером прерываний., Для ведущего контроллера эта команда посылается в порт 20h, для ведомого — в порт AOh. Таким образом, если бы мы обрабатывали прерывания от часов реального времени (линия прерываний IRQ8, вектор 70h, ведомый контроллер), то команда конца прерывания выглядела бы так:

mov    AL,20h	;Команда конца прерывания

out     AOh,AL         ;Пошлем ее в порт ведомого ;контроллера

Указанную последовательность команд иногда называют приказом, или командой EOI (от end of interrupt, конец прерывания).

Разобравшись в этих общих вопросах, рассмотрим пример реальной программы, включающей обработчик прерываний от таймера. Для того, чтобы приведенную выше фрагментарную программу преобразовать в действующую, надо написать содержательную часть самого обработчика, а также придумать, что будет делать основная программа после инициализации прерываний. Все это сделать очень просто.

Пусть наш обработчик в ответ на каждое прерывание от таймера выводит на экран какой-нибудь символ. Для этого можно воспользоваться функцией OEU прерывания BIOS 10h. Это прерывание обслуживает большое количество различных функций, обеспечивающих управление экраном. Сюда входят функции вывода символов и строк, настройки режимов видеосистемы, загрузки нестандартных таблиц символов и многие другие. Функция OEh предназначена для вывода на экран отдельных символов. Она требует указания в регистре AL кода выводимого символа. Процедура new_08 будет выглядеть в этом случае следующим образом:

;Обработчик прерываний для примера 3-3

| ;Сохраним исходное значение АХ ;Функция вывода символа ;Выводимый символ ;Переход в BIOS разблокировка прерываний ;в контроллере прерываний new_08 | proc |
| --- | --- |
| push | AX |
| mov | AH.OEh |
| mov | AL,'@' |
| hit | lOh |
| mov | AL,20h |
| out | 20h,AL |

114

Глава 3

Команды и алгоритмы

115

восстановим АХ

pop     AX iret    . new_08         eudp

;Возврат в прерванную программу

Что же касается основной программы, то самое простое включить в нее (после завершения действий по инициализации обработчика прерываний) функцию DOS Olh ожидания ввода с клавиатуры:

AH,01h 2 Hi

mov int

В результате программа, дойдя до этих строк, остановится (фактически будет выполняться цикл опроса клавиатуры в ожидании нажатия клавиши, включенный в состав программы реализации функции Olh DOS), а на экран непрерывной чередой будут выводиться символы коммерческого at (рис. 3.5). После нажатия на любую клавишу программа завершится.

FACUBRENT>p

Рис. 3.5. Вывод программы 3-3.	,    ч;

Приведенный пример позволяет обсудить чрезвычайно важный вопрос о взаимодействии обработчиков аппаратных прерываний с прерываемой программой и операционной системой. Особенностью аппаратных прерываний является то, что они могут возникнуть в любой момент времени и, соответственно, прервать выполняемую программу в любой точке. Текущая программа, разумеется, использует регистры, как общего назначения, так и сегментные. Если в обработчике прерывания мы разрушим содержимое хотя бы одного из регистров процессора, прерванная программа по меньшей мере продолжит свое выполнение неправильным образом, а скорее всего произойдет зависание системы. Поэтому в любом обработчике аппаратных прерываний необходимо в самом его начале сохранить все регистры, которые будут использоваться в программе обработчика, а перед завершением обработчика (перед командой iret) восстановить их. Регистры, которые обработчиком не используются, сохранять не обязательно.

В нашем простом обработчике используется толь'ко один регистр АХ. Его мы и сохраняем в стеке первой же командой push AX, восстанавливая в самом конце обработчика командой pop AX.

Вторая неприятность может возникнуть из-за того, что в обработчике аппаратного прерывания мы воспользовались для вывода на экран функцией BIOS. Вообще говоря, считается, что в обработчиках аппаратных прерываний нельзя использовать никакие системные средства. Причина такого запрета заключается в том, что аппаратное прерывание может придти в любой момент, в частности тогда, когда прерываемая программы сама выполняет какую-либо функцию DOS или BIOS. Однако, если мы

:рвем выполнение системной функции на полпути, и начнем выпол-|нять ту же самую или даже другую функцию с начала, произойдет разру-хение системы, которая не предусматривает такое «вложенное» выпол-|нение своих программ. В настоящее время разработаны программные при-|емы, позволяющие эффективно обойти указанный запрет, однако ^использование их в программе драматически увеличивает ее сложность и |объем, и рассматривать эти приемы мы здесь не будем.

В нашем случае дело усугубляется тем, что прерывания от таймера не |только могут придти в тот момент, когда выполняется функция DOS, но f и неминуемо приходят только в такие моменты, так как мы остановили ^•программу с помощью вызова функции Olh прерывания 21U и, следова-|тельно, все время, пока наша программа ждет нажатия клавиши, в дей-|ствительности выполняются внутренние программы DOS. Именно поэто-мы отказались от использования в обработчике прерывания функции и выводим на экран символы с помощью прерывания BIOS. Выполнение функции BIOS «на фоне» DOS не так опасно. Надо только следить тем, чтобы наше прерывание BIOS в обработчике не оказалось вложенным в такое же прерывание BIOS в прерываемой программе.

Рассмотренный пример имеет существенный недостаток. Записав в вектор прерываний 8 адрес нашего обработчика, мы затерли исходное содержимое вектора и тем самым ликвидировали (в логическом плане) исходный, системный обработчик. Практически это приведет к тому, что на время работы нашей программы остановятся системные часы, и если в системе есть какие-то другие программы, использующие прерывания от таймера, они перестанут работать должным образом. Ликвидировать указанный недостаток очень просто: надо «сцепить» наш обработчик с системным так, чтобы в ответ на каждый сигнат прерывания активизировались последовательно оба обработчика. Рассмотрим методику сцепления обработчиков.

При инициализации прикладного обработчика, сцепляемого с системным, следует точно так же, как и раньше, сохранить в программе адрес системного обработчика и поместить в вектор прерывания адрес прикладного обработчика. Изменениям подвергнется только программа само-|' го обработчика, начало которой должно выглядеть следующим образом:

;Сцспление прикладного обработчика с системным

;Отправляем в стек слово флагов

;для программы 3-3 new_08         proc

pushf

call     CS:old 08

;В системный обработчик

;Продолжение программы обработчика

iret new 08

cndp

Как будет работать такая программа' После того, как процессор вы-юлнит процедуру прерывания, в стеке прерванного процесса оказывают-три слова: слово флагов, а также двухсловный адрес возврата в прерванную программу (рис.3.6, нижние три слова стека).

Глава 3

116

|  | IP2 | 1 | >От команды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CS2 |  | call CS:old OS |
|  | Флаги | < | — От команды pushf |
|  | IP1 |  |  |
|  | CS1 |  | Заполнено процессором > при выполнении процедуры |
|  | Флаги |  |  |

Рис. 3.6. Стек прерванной программы в процессе выполнения прикладного обработчика прерываний.

CS1 — сегментный адрес прерванного процесса;

fP! — смещение точки возврата в прерванную программу;

CS2 — сегментный адрес прикладного обработчика;

IP2 — смещение точки возврата в прикладной обработчик.

Именно такая структура данных должна быть на верху стека, чтобы команда iret, которой завершается любой обработчик прерываний, могла вернуть управление в прерванную программу.

Первая команда нашего обработчика pushf засылает в стек еще раз слово флагов, а команда дальнего вызова процедуры call cs:old_08 (где ячейка old_08 объявлена с помощью оператора dd двойным словом) в процессе передачи управления системному обработчику помещает в стек двухсловный адрес возврата на следующую команду прикладного обработчика. В результате в стеке формируется трехсловная структура, которая нужна команде iret.

Системный обработчик, закончив обработку данного прерывания, завершается командой iret. Эта команда забирает из стека три верхние слова и осуществляет переход по адресу CS2:IP2, т.е. на продолжение прикладного обработчика.

Завершающая команда нашего обработчика iret снимает со стека три верхних слова и передает управление по адресу CS1:IP1.

Описанная методика сцепления прикладного обработчика с системным используется чрезвычайно широко и носит специальное название перехвата прерывания.

Обработчики программных прерываний

Программные прерывания вызываются командой int, операндом которой служит номер вектора с адресом обработчика данного прерывания. Команда inl используется прежде всего, как стандартный механизм вызова системных средств. Так, команда int 21h позволяет обратиться к многочисленным функциям DOS, а команды int LOh, int 13h или hit 16h — к

Команды и алгоритмы

117

группам функций BIOS, отвечающим за управление теми или иными аппаратными средствами компьютера. В этих случаях обработчики прерываний представляют собой готовые системные программы, и в задачу программиста входит только вызов требуемого программного средства' с помощью команды int с подходящим номером.

В некоторых специальных случаях, однако, программисту приходится писать собственный обработчик прерывания, которое уже обслуживается системой. Таким образом, например, осуществляется управление резидентными программами, которые для связи с внешним миром обычно используют прерывание 2FU. В каждой резидентной программе имеется собственный обработчик этого прерывания, который, выполнив свою долю действий, передает управление «предыдущему», адрес которого находился ранее в векторе 2FU, и был сохранен обработчиком в своих полях данных. Другой пример — перехват прерываний BIOS в обработчиках аппаратных прерываний с целью обнаружения моментов времени, когда ни одна из наличных программ не использует данное прерывание и, следовательно, сам обработчик может им воспользоваться.

Наконец, прикладной программист может воспользоваться одним из свободных векторов, написать собственный обработчик соответствующего прерывания и оставить его резидентным в памяти. После этого любые программы могут с помощью команды Lnt вызывать этот обработчик, ко-

|"торый, таким образом, становится резидентной программой общего

^пользования.

Резидентные программы

Большой класс программ, обеспечивающих функционирование вычислительной системы (драйверы устройств, оболочки DOS, русификаторы, интерактивные справочники и др.), должны постоянно находиться в памяти и мгновенно реагировать на запросы пользователя, или на какие-то события, происходящие в вычислительной системе. Такие программы носят названия программ, резидентных в памяти (Terminate and Stay Resident, TSR), или просто резидентных программ. Сделать резидентной можно как программу типа .СОМ, так и программу типа .ЕХЕ, однако поскольку резидентная программа должна быть максимально компактной, чаще всего в качестве резидентных используют программы типа .СОМ.

Программы, предназначенные для загрузки и оставления в памяти, обычно состоят из двух частей (секций) — инициатизирующей и рабочей (резидентной). В тексте программы резидентная секция размещается в начале, инициализирующая — за ней.

При первом вызове программа загружается в память целиком и управление передается секции инициализации, которая заполняет или модифицирует векторы прерываний, настраивает программу на конкретные условия работы (возможно, исходя из параметров, переданных программе при се вызове) и с помощью прерывания DOS Int 211i с функцией 31h завершает программу, оставляя в памяти ее резидентную часть. Размер резидентной части программы (в параграфах) передается DOS в регистре DX. Указывать при этом сегментный адрес программы нет необходимое-

118

Глава 3

Команды и алгоритмы^

119

ти, так как он известен DOS. Для определения размера резидентной секции ее можно завершить предложением вида

;Функция «завершить и ;оставить в памяти»

AX,3100Ii 21h

ressize=S-main

где main — смещение начала программы, а при вызове функции 31h в регистр DX заслать результат вычисления выражения (ressize+10Fli)/16.

Разность S — main представляет собой размер главной процедуры. Однако перед главной процедурой размещается префикс программы, имеющий размер lOOh байт, который тоже надо оставить в памяти. Далее, при целочисленном делении отбрасывается остаток, т.е. происходит округление результата в сторону уменьшения. Для компенсации этого дефекта можно прибавить к делимому число 15 = FU. Деление всего этого выражения на 16 даст требуемый размер резидентной части программы в параграфах (возможно, с небольшим кусочком секции инициализации величиной до 15 байт).

Функция 31h, закрепив за резидентной программой необходимую для ее функционирования память, передает управление командному процессору COMMAND.COM, и вычислительная система переходит, таким образом, в исходное состояние. Наличие программы, резидентной в памяти, никак не отражается на ходе вычислительного процесса за исключением того, что уменьшается объем свободной памяти. Одновременно может быть загружено несколько резидентных программ.

Для того, чтобы активизировать резидентную профамму, ей надо как-то передать управление и, возможно, параметры. Как правило, активизация резидентной программы осуществляется с помощью механизма прерываний.

Кроме того, специально для взаимодействия с резидентными программами в DOS предусмотрено мультиплексное прерывание 2Fli.

Рассмотрим типичную структуру резидентной программы и системные средства оставления ее в памяти. Как уже отмечалось, резидентные программы чаще всего пишутся в формате .СОМ:

code segment

assume CS:text,DS:text   -	<

org      lOOh	-

main proc

jmp    init entry:

iret

main endp ressize=S - my proc init    proc

; Переход на секцию инициализации ;Данные резидентной секции программы ;Точка входа при активизации ;Текст резидентной секции программы    ,

;Размер (в байтах) резидентной секции •;
;Секция инициализации	?.

mov    DX,(ressize+10Fh)/16 ;Размер в параграфах

mov

int

init    endp code ends

end     main

При первом запуске программы с клавиатуры управление передается на начало процедуры main (первый байт после префикса программы). Командой jmp осуществляется переход на секцию инициализации, в которой, в частности, подготавливаются условия для дальнейшей активизации программы уже в резидентном состоянии. Последними строками секции инициализации вызывается функция 31h, которая выполняет завершение программы с оставлением в памяти указанной ее части. С целью экономии памяти секция инициализации располагается в конце программы и отбрасывается при ее завершении.

Содержательная часть резидентной программы, начинающаяся с метки entry, активизируется, как уже отмечалось выше, с помощью аппаратного или программного прерывания и заканчивается командой iret. На рис. 3.7 приведена типичная структура резидентной программы.

PSP

Точка входа при    —^ загрузке

mam proc jmp init

Резидентные данные

Резидентная часть программы

entry:

Точка входа при активизации

~>

Резидентные команды

main endp

init proc

Секция инициализации

Часть программы, отбрасываемая после установки в памяти

movAH.31h int    21h init  endp

end main Рис. 3,7. Структура резидентной программы.

Как видно из рис. 3.7, резидентная программа имеет по крайней мере две точки входа. После загрузки программы в память командой оператора, вводимой на командной строке, управление передается в точку, указанную в поле завершающего текст программы оператора end (на рисунке — начало процедуры main). Для программ типа .СОМ эта точка входа должна соответствовать самой первой строке программы, идущей вслед за префиксом программы. Поскольку при загрузке программы должна выполниться ее

Глава 3

121

120

установка в памяти, первой командой программы всегда является команда перехода на секцию инициализации и установки (jmp init на рисунке).

После установки в памяти резидентная программа остается пассивной и никак не проявляет своего существования, пока не будет активизирована предусмотренным в ней для этого способом. Эта, вторая точка вызова обозначена на рисунке меткой entry.

К сожалению, резидентные программы, выполняющие полезную работу, оказываются довольно сложными. Мы же в качестве примера можем рассмотреть только совсем простую резидентную программу, в принципе правильную и работоспособную, но не претендующую на практическую ценность. Программа активизируется прерыванием от клавиши Print Screen и выводит на экран содержимое сегментного регистра CS, что позволяет определить ее положение в памяти.

Как известно, клавиша Print Screen в DOS выполняет печать содержимого экрана на принтере. Каков механизм этой операции1 При нажатии на любую клавишу клавиатуры возникает сигнал прерывания, инициирующий активизацию обработчика прерываний от клавиатуры, находящегося в ПЗУ BIOS. При нажатии на алфавитно-цифровые и некоторые другие клавиши (например, функциональные клавиши <F1>...F<12>) обработчик сохраняет в определенном месте памяти код нажатой клавиши и завершается. Текущая программа может с помощью соответствующих функций DOS или BIOS извлечь этот код и использовать его в своих целях. Если же пользователь нажимает на клавишу Print Screen, то обработчик прерываний, в числе прочих действий, выполняет команду hit 5, передавая упраштсние через вектор 5 на обработчик этого программного прерывания, который тоже располагается в ПЗУ BIOS. Задача обработчика прерывания 5 заключается в чтении содержимого видеобуфера и выводе его на устройство печати.

Таким образом, если мы напишем собственный обработчик прерывания и поместим его адрес в вектор с номером 5, он будет активизироваться нажатием клавиши Print Screen. Обратите внимание на то обстоятельство, что прерывание 5 является прерыванием программным; оно возбуждается командой hit 5 и не имеет отношения к контроллеру прерываний. Однако активизируется это прерывание не командой hit в прикладной программе, а нажатием клавиши, т.е., фактически, аппаратным прерыванием.

Перехват прерывания 5 осуществляется значительно проще, через перехват «истинного» аппаратного прерывания от клавиш клавиатуры, из-за чего мы и воспользовались им в нашем примере.

Пример 3-4. Резидентная программа с обработчиком прерывания 05h code segment

assume CS:text

org      lOOh main proc

jmp     mil	;Переход на секцию инициализации

каанды и алгоритмы

| new__05: |  | push AX | ;Сохраним регистры АХ и ВХ, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | push | BX | ;используемые далее |
|  | mov | BX,CS | ;ВХ=сегментный адрес программы |
|  | mov | AH,OEh | ;Функция вывода на экран символа |
|  | mov | AL,BH | ;Выведем старшую половину |
|  |  |  | ;сегментного адреса |
|  | hit | lOh | ; Вызов BIOS |
|  | mov | AL,BL | {Выведем младшую половину |
|  |  |  | ;сегментного адреса |
|  | hit | lOh | ;Вызов BIOS |
|  | pop | BX | восстановим |
|  | pop | AX | ; регистры |
|  | iret |  | ;3авершение обработчика |
| main | endp |  |  |
| hiit | proc |  | ;Секция инициализации |
|  | mov | AX,2505h | ;Функция установки вектора |
|  | mov | DX,offset | пеш_05;Смещение обработчика |
|  | hit | 21h | ; Вызов DOS |
|  | mov | DX,(mit-main+10Fh)/16 ;Размер в параграфах |  |
|  | mov | AX,3100h | ; Функция «завершить и |
|  | hit | 2Ш | ;оставить в памяти» |
| init | endp |  |  |
| code | ends |  |  |
|  | end | main |  |

Структура программы соответствует описанной ранее. В секции ини-*ачизации выполняется установка обработчика прерывания 05h, при этом ^исходное содержимое вектора 5 не сохраняется. Это, разумеется, очень плохо, так как лишает нас возможности этот вектор восстановить. С другой стороны, восстанавливать перехваченные векторы надлежит при завершении программы, а применительно к резидентной программе — при се выгрузке из памяти. Однако в нашей простой программе не предусмотрено средств выгрузки (процедура выгрузки довольно сложна), и программе придется находиться в памяти до перезагрузки машины.

Установив вектор, программа завершается с оставлением в памяти ее ^резидентной части с помощью функции 31h.

Резидентная часть программы является классическим обработчиком ; программного прерывания. В первых же предложениях сохраняются регис-АХ и ВХ, используемые далее в программе, а затем содержимое сег->местного регистра CS переносится в регистр ВХ. С таким же успехом можно было скопировать содержимое любого из регистров DS, ES или SS, "так как в программе типа .СОМ все регистры настроены на один и тот же .сегментный адрес (см. рис. 3.2). Копирование из сегментного регистра в •'регистр общего назначения понадобился потому, что в дальнейшем нам [Придется работать с отдельными половинками сегментного адреса, а у 'сегментных регистров половинок нет.

'Команды и алгоритмы

Глава 3

122

Далее старшая половина сегментного адреса заносится в регистр AL, и вызовом уже .знакомой нам функции BIOS OEh этот код выводится на экран. Затем таким же образом выводится младшая половина сегментного адреса. Наконец, после восстановления регистров ВХ и АХ (в обратном порядке по отношению к их сохранению) командой iret упраштение возвращается в прерванную программу, которой в данном случае является COMMAND.COM.

Вывод программы (ей для наглядности было дано имя TSR.COM) для конкретного прогона показан на рис, 3.8.

FACURRENT>tsr.con

F:4CURREMT>*=

123

3.2. Циклы и условные переходы

Циклы, позволяющие выполнить некоторый участок программы многократно, в любом языке являются одной из наиболее употребительных конструкций. В системе команд МП 86 циклы реализуются, главным образом, с помощью команды loop (петля), хотя имеются и другие способы организации циклов. Во всех случаях число шагов в цикле определяется содержимым регистра СХ, поэтому максимальное число шагов составляет 64 К.

Рассмотрим простой пример организации цикла. Пусть в программе зарезервировано место для массива размером 10000 слов, и этот массив надо заполнить натуральным рядом чисел от 0 до 9999. Эти числа, заполняющие последовательные элементы массива, иногда называют числами-заполнителями. Соответствующий фрагмент программы будет выглядеть следующим образом:

Рис. 3.8. Вывод программы 3-4.

Полученный результат далек от наглядности. Действительно, разделив сегментный адрес на две половины длиной в байт каждая, мы просто записали в видеобуфер эти числа. Каждое число размером в байт можно трактовать, как код ASCII какого-то символа При выводе числа на экран эти символы и отображаются. Изображение пикового туза соответствует коду 06, а знак равенства имеет код 3Dh (см. таблицу кодов ACSII на рис. 3.1). Таким образом, сегментный адрес находящейся в памяти резидентной программы оказался равен 063DU, что соответствует приблизительно 25 Кбайт. Так и должно быть, так как конфигурация компьютера, использованного для подготовки примеров, предусматривала хранение большей части DOS в расширенной памяти, в области НМА. В основной памяти в этом случае располагается кусочек DOS вместе с драйверами обслуживания расширенной памяти и частью программы COMMAND.COM общим объемом около 25 Кбайт.

Для того, чтобы получить на экране сегментный адрес в привычной нам форме, его двоичное машинное представление необходимо преобразовать в коды ASCII, отображающие шестнадцатеричное (или, если угодно, десятичное) представление этого числа. В нашем примере, чтобы получить на экране изображение числа 063DU, надо было сформировать такую цепочку кодов ASCII (в шестнадцатеричном представлении):

30 36 33 44 68

Рассмотренный метод вывода на экран чисел в виде изображений символов, конечно, дачек от совершенства, однако подкупает свой исключительной простотой и вполне может быть использован в процессе отладки резидентных программ и обработчиков прерываний, включение в которые довольно громоздких программ перекодировки может оказаться нежелательным или даже невозможным.

Читатель может, подготовив рассмотренный пример, загрузить несколько экземпляров программы и посмотреть, как изменяются в этом случае их начальные адреса.

;Адрес массива

;В сегменте данных array dw       10000 dup(O) ;В программном сегменте

mov    BX,offset array

mov    SI,0

mov    AX,0

; И ндекс

;Начальное значение

;заполнителя

; Счетчик цикла

mov

mov

inc

add

loop

CX, 10000

[BX][SI],AX

AX

SI,2

fill

fill:

;3аполнитель пошлем в массив

;Инкремент заполнителя

;Модификация индекса

;Команда цикла

На этапе подготовки мы заносим в регистр ВХ относительный адрес начала массива, отождествляемый с его именем array, устанавливаем на-чатьное значение индекса элемента массива в регистре SI (с таким же успехом можно было взять DI) и начальное значение числа-заполнителя. Сам цикл состоит из трех команд — единственной содержательной команды засылки числа-заполнителя в очередной элемент массива (по адресу, который вычисляется, как сумма содержимого регистров ВХ и SI), а также модификации числа-заполнителя и индекса очередного элемента массива. Завершающей командой loop управление передастся на метку fill, и цикл повторяется столько раз, каково содержимое СХ, в данном случае 10000 шагов.

Следует обратить внимание на команду модификации индекса — в каждом шаге к содержимому SI добавляется 2, так как массив состоит из Двухбайтовых слов. Если бы нужно было заполнить байтовый массив, то в каждом шаге содержимое регистра цикла SI следовало увеличивать на 1.

Стоит отметить некоторые детали, связанные с механизмом выполнения команды loop. При реачизации этой команды процессор сначата уменьшает содержимое регистра СХ на 1, а затем сравнивает полученное число с нулем. Если СХ > 0, переход на указанную метку выполняется. Если СХ = 0, цикл разрывается и процессор переходит на команду, еле-

124

Глава 3

Команды и алгоритмы

125

дующую за командой loop. Поэтому после нормального выхода из цикла содержимое СХ всегда равно 0.

Другое обстоятельство связано с кодированием команды loop. В ее коде под смещение к точке перехода отводится всего 1 байт. Поскольку смещение должно являться величиной со знаком, максимальное расстояние, на которое можно передать управление командой loop, составляет от -128 до +127 байт (хотя довольно трудно представить себе цикл, в котором переход осуществляется вперед). Другими словами, тело цикла ограничивается всего 128 байтами. Если циклически повторяемый, фрагмент программы имеет большую длину, цикл придется организовать другим, более сложным способом;

Организация длинного цикла

mov    СХ, 10000	;Счетчик цикла

fill:

; Метка начала цикла

;Тсло длинного цикла

;Дскремент счетчика цикла

dec cmp

СХ

сх,о

finish

;Отработано заданное число

; шагов'

;Да, на метку продолжения

; про граммы

;Нет, на начало цикла

jmp     fill

;Продолжение программы

finish:

В этом, весьма типичном фрагменте мы «вручную» уменьшаем содержимое счетчика цикла и сравниваем полученное значение с 0. Если СХ = О, это значит, что в цикле выполнено заданное число шагов, и командой условного перехода je осущсстшмется переход на продолжение программы (метка finish). Если СХ еще не равно нулю, командой безусловного перехода jmp осуществляется возврат в начало цикла. Как было показано в гл. 2, команда jmp позволяет перейти в любую точку сегмента, и ограничение на размер тела цикла снимается.

При необходимости организовать вложенные циклы, для сохранения счетчика внешнего цикла на время выполнения внутреннего удобно воспользоваться стеком. В следующем фрагменте организуется временная задержка длительностью несколько секунд (конкретная величина задержки зависит от скорости работы процессора).

mov	СХ.2000	;Счетчик внешнего цикла

outer: push	СХ	;Сохраним его в стеке

mov	CX,0	;Счетчик внутреннего цикла

inner: loop	inner	;loop внутреннего цикла

pop	СХ	;Восстановим внешний счетчик

loop	outer	;loop внешнего цикла

Программные задержки удобно использовать при отладке программ, чтобы замедлить их работу и успеть рассмотреть их частичные результаты; иногда программные задержки позволяют синхронизовать работу аппаратуры, подключенной к компьютеру, если скорость отработки аппаратурой посыпаемых в нее из компьютера команд меньше скорости процессора. ~

В приведенном выше фрагменте внешний цикл выполняется 2000 раз; внутренний — 65536 раз. При счете числа шагов внутреннего цикла используется явление оборачивания, которое уже упоминалось ранее. Начальное значение в регистре СХ равно нулю; после выполнения тела цикла 1 раз команда loop уменьшает содержимое СХ на 1, что дает число FFFFh (которое можно рассматривать, как -1). В результате цикл повторяется еще 65535 раз, а в сумме — точно 64 К шагов.

Команда loop внутреннего цикла передает управление на саму себя, т.е. тело внутреннего цикла состоит из единственной команды loop. В этом нет ничего незаконного. Любая команда, в том числе и loop, требует какого-то времени для своего выполнения, и повторение 64 К раз команды loop дает некоторую временную задержку (на современных процессорах порядка тысячной доли секунды).

Перейдем теперь к рассмотрению команд условных переходов.

В приведенном выше фрагменте для реализации длинного цикла использовалась команда условного перехода по равенству je. В системе команд МП 86 имеется свыше трех десятков команд условных переходов, позволяющих осуществлять переходы при наличии разнообразных условий: равенства, неравенства, положительности или отрицательности результата и проч. При выполнении всех этих команд процессор анализирует содержимое регистра флагов и осуществляет (или не осуществляет) переход на указанную метку в зависимости от состояния отдельных флагов или их комбинаций. Поскольку на состояние регистра флагов влияют многие команды процессора, командами условных переходов можно пользоваться не только после команд сравнения или анализа, но и после многих других команд, если внимательно изучить влияние этих команд на флаги процессора. Приведем несколько абстрактных примеров.

| ;Сравнение двух регистров ;Переход, если АХ=ВХ ;Сравнение регистра и ячейки памяти ;Переход, если SlOmem ;Вызов DOS cmp | AX,BX |
| --- | --- |
| je | equal |
| cmp | SI, mem |
| jne | notequ |
| hit | 21h |
| jc | syserr |
| or | BX,BX |
| jz | zero |
| in | AL,DX |
| test | AL,80h |
| je | inpt |
| test | AX, 7 |
| jne | found |

;Переход, если была ошибка ;и флаг CF = 1 ;Анализ ВХ ; Переход, если ВХ=0

inpt:  in       AL,DX	;Ввод данного из устройства

;Анализ бита 7 в данном ;Ввод до тех пор, пока бит ;бит 7=0(ожидание установки бита 7) ;Анализ битов О, I, 2 в АХ ;Переход, если хотя бы 1 бит ;из них установлен

test     DI,OFh	;Анализ битов 0...3 в DI

jz        reset	;Переход, если все они сброшены

Глава j

127

126

В гл. 2 отмечаюсь, что двоичные числа, записываемые в регистры процессора или ячейки памяти, можно рассматривать, либо как числа суще-ственно положительные, т.е. числа без знака, либо как числа со знаком. Например, адреса ячеек, разумеется, не могут быть отрицательными. Поэтому число FFFFh, если по смыслу программы оно является адресом, обозначает 65535. Если, однако, то же число FFFFU получилось в арифметической операции вычитания 2 из 1, то его надо рассматривать, как — 1. Точно так же понятие знака бессмысленно по отношению к кодам символов, которые с равным успехом могут принимать любое значение из диапазона 0...255. С другой стороны, мы можем условно считать, что коды символов первой половины таблицы ASCII положительны, а коды второй половины таблицы (у них установлен старший бит) отрицательны, и использовать для обработки символов команды, чувствительные к знаку.

В составе команд условных переходов имеются две группы команд для сравнения чисел без знака (это команды ja, jae, jb, jbe, jna, jnae, jnb и jnbe) и чисел со знаком (jg> Jgc, jl, jle, jug, jiige, jnl и jnle). В аббревиатурах этих команд для сравнения чисел без знака используются слова above (выше) и below (ниже), а для чисел со знаком — слова greater (больше) и Less (меньше).

Разница между теми и другими командами условных переходов заключается в том, что команды для чисел со знаком рассматривают понятия «больше-меньше* применительно к числовой оси -32К...О...+32К, а команды для чисел без знака — применительно к числовой оси 0...64К. Поэтому для первых команд число 7FFFh (+32767) больше числа SOOOh (-32768), а для вторых число 7FFFU (32767) меньше числа 8000U (32768). Аналогично, команды для чисел со знаком считают, что 0 больше, чем FFFFh (-1), а команды для чисел без знака — меньше.

Рассмотрим пример использования команд условных переходов для обработки символов. Пусть мы вводим с клавиатуры некоторую строку символов (например, имя файла), и хотим, чтобы в программе эта строка была записана прописными буквами, независимо от того, какие буквы использовались при ее вводе. Между прочим, при вводе с клавиатуры команд DOS система всегда выполняет эту операцию, поэтом}' и команды, и ключи, и имена файлов можно вводить как прописными, так и строчными буквами — DOS во всех случаях преобразует все буквы в прописные.

Пример 3-5. Сравнение чисел без знака

code segment	;

assume         cs:code,ds:data	\'\

main proc	i--\

mov   AX,data	Инициализируем	:

mov    DS,AX	;регистр DS	•)•-

;Выведем служебное сообщение	|v

mov    AH,09h	;Функция вывода	:;,

mov    DX,oflset msg    ;Адрес сообщения,	,h

int       2 Hi	\*

;Поставим запрос к DOS на ввод строки

г

Команды а алгоритмы

| mov mov mov mov int mov | AH,3Fh BX,0 CX,80 DX,offset buf 21h action, AX | ;Функция ввода Дескриптор клавиатуры ;Ввод максимум 80 байт ;Адрес буфера ввода ;Фактически введено |
| --- | --- | --- |

;Превратим строчные русские буквы в прописные

| ;Длина введенной строки mov | CX,actlen |
| --- | --- |
| mov | SI,0 |
| filter: mov | AL,buf[SI] |
| cmp | AL,'a' |
| jb | noletter |
| cmp | AL/я1 |
| ja | noletter |
| cmp | AL, 'n' |
| ja | more |
| sub | AL,20h |
| jmp | store |
| more: cmp | AL, 'p' |
| jb | noletter |
| sub | AL,50h |
| store: mov | buf[SI],AL |
| noletter: | inc SI |
| loop filter |  |

;Указатель в буфере

;Возьмем символ

;Меньше 'а'?

;Да, не преобразовывать

;Болыпе 'я'?

;Да, не преобразовывать

; Больше 'п1?

;Да, на дальнейшую проверку

;'а'...'п'. Преобразуем в прописную

;На сохранение в буфере

;Меньше 'р1 (псевдографика)?

;>'п', <'р'. Не изменять

;'р'...'я'. Преобразуем в прописную

;Отправим назад в buf

;Сместим указатель

;Цикл по всем символам

;Выведем результат преобразования на экран для контроля

;Функция вывода ;Дескриптор экрана ;Длина сообщения ;Адрес сообщения

;Остановим программу

;в ожидании нажатия клавиши

AH,40h BX,1

CX,actlen DX,oflset buf 21h AH ,01 2 111

mov

mov

mov

mov

int

mov

int ;3авершим программу

mov    AX,4COOh

int       2 In main endp code ends data   segment msg   db 'Вводите! S' buf    db 80 dup (' ') actlendw 0 data   ends stk     segment stack dw     128 dup (') stk     ends end    main

; Буфер ввода

128

Глава j

Цдчанды и алгоритмы

129

В начале программы на экран выводится служебное сообщение «Вводите! «, которое служит запросом программы, адресованным пользователю. Далее с помощью функции DOS 3Fh выполняется ввод строки текста с клавиатуры. Функция 3Fh может вводить данные из разных устройств — файлов, последовательного порта, клавиатуры. Различные устройства идентифицируются их дескрипторами. При работе с файлами дескриптор каждого файла создается системой в процессе операции открытия или создания этого файла, а для стандартных устройств — клавиатуры, экрана, принтера и последовательного порта действуют дескрипторы, закрепляемые за этими устройствами при загрузке системы. Для ввода с клавиатуры используется дескриптор 0, для вывода на экран дескриптор 1.

При вызове функции 3Fh в регистр ВХ следует занести требуемый дескриптор, в регистр DX — адрес области в программе, выделенной для приема вводимых с клавиатуры символов, а в регистр СХ — максимальное число вводимых символов. Мы считаем, что пользователь не будет вводить более 80 символов. Можно ввести и меньше; в любом случае ввод строки следует завершить нажатием клавиши <Enter>. Функция 3Fh, отработав, вернет в регистре АХ решхьное число введенных символов (включая коды 13 и 10, образуемые при нажатии клавиши <Enter>). В примере 3.5 число введенных символов сохраняется в ячейке actlen с целью использования далее по ходу программы.

Далее в цикле из actlen шагов выполняется анализ каждого введенного символа путем сравнения с границами диапазонов строчных русских букв. Русские строчные буквы размещаются в двух диапазонах кодов ASCII (а...п и р...с), причем для преобразования в прописные букв первого диапазона их код следует уменьшать на 20h, а для преобразования букв второго диапазона — на 50h. Поэтому анализ проводится с помощью четырех команд сравнения стр и соответствующих команд условных переходов. Модифицированный символ записывается на то же место в буфере buf.

После завершения анализа и преобразования введенных символов, выполняется контрольный вывод содержимого buf на экран. Поскольку мы заранее не знаем, сколько символов будет введено, вывод на экран осуществляется функцией 40h, среди параметров которой указывается число выводимых символов. Так же, как и в случае функции ввода 3Fh, для функции вывода 40h в регистре ВХ необходимо указать дескриптор устройства ввода, в данном случае экрана, а в регистре DX — адрес выводимой строки.

Коды символов являются числами без знака, и использование в данном случае команд условных переходов для чисел без знака представляется логичным и даже единственно возможным. Если, однако, внимательно рассмотреть понятия больше-меньше для чисел со знаком и без знака, то легко увидеть, что пока мы сравниваем друг с другом только «положительные» или только «отрицательные» числа, команда ja эквивалентна команде jg, а команда jb эквивалентна команде J1. Однако при сравнении, например, кодов цифр с кодами русских букв, правильный результат можно получить лишь при использовании команд переходов для чисел

без знака. Впрочем, всегда нагляднее и надежнее использовать те команды, которые соответствуют существу рассматриваемых данных, даже если такой же правильный результат получится и при использовании «неправильных» команд.

Более отчетливо разница между числами со знаком и без знака проявляется при использовании арифметических операций, например, операций умножения или деления. Здесь для чисел со знаком и чисел без знака предусмотрены отдельные команды:

inul — команда умножения чисел без знака; imul — команда умножения чисел со знаком; div — команда деления чисел без знака; idiv — команда деления чисел со знаком.

Поясним различия этих команд на формальных примерах.

;Умножение положительных чисел со знаком

mov	AL,5	;Первый сомножитель=5

mov	BL.7	;Второй сомножитель=7

mul	BL	;AX=0023h=35

mov	AL,5	;Первый сомножитель=5

mov	BL,7	;Второй сомножитель=7

imul	BL	;AX=0023h=35

Обе команды, mul и imul, дают в данном случае одинаковый результат, так как положительные числа со знаком совпадают с числами без знака. Не так обстоит дело при умножении отрицательных чисел.

;Умножение отрицательных чисел со знаком

mov	AL,OFCh	;Первый сомножитель=252

mov	BL,4	;Второй сомножитель=4

mul	BL	;AX=03FOh= 1008

mov	AL,OFCh	;Первый сомножитель=-4

mov	BL,4	;Второй сомножитель=4

imul	BL	;AX=FFFO=-16

Здесь действие команд mul и imul над одними и теми же операндами дает разные результаты. В первом примере число без знака FCh, которое интерпретируется, как 252, умножается на 4, давая в результате число без знака 3FO, т.е. 1008. Во втором примере то же число FCh рассматривается, как число со знаком. В этом случае оно составляет -4. Умножение на 4 дает FFFOh.T.e.-16.

130

Глава 3

г

алгоритмы

131

3.3. Обработка строк

Для работы со строками, или цепочками символов или чисел (т.е. попросту говоря, с массивами произвольных данных) в МП предусмотрен ряд специальных команд:

movs — пересылка строки;

cmps — сравнение двух строк;

seas — поиск в строке заданного элемента;

lods — загрузка аккумулятора (регистров AL или АХ) из строки;

stos — запись элемента строки из аккумулятора (регистров АХ или AL).

Эти команды очень удобны, однако их использование сопряжено с некоторыми трудностями, так как процессор, выполняя эти команды, неявным образом использует ряд своих регистров. Только если все эти регистры настроены должным образом, команды будут выполняться правильно. В результате включение в программу предложения с командой, например, movs, требует иной раз 6—7 дополнительных предложений, в которых осуществляется подготовка условий для правильного выполнения этой команды.

Хотя команды обработки строк, как правило, включаются в программу без явного указания операндов, однако каждая команда, в действительности, использует два операнда. Для команд seas и stos операндом-источником служит аккумулятор, а операнд-приемник находится в памяти. Для команды lods, наоборот, операнд-источник находится в памяти, а приемником служит аккумулятор. Наконец, для команд movs и cmps оба операнда, и источник, и приемник, находятся в памяти.

Вес рассматриваемые команды, выполняя различные действия, подчиняются одинаковым правилам, перечисленным ниже. Операнды, находящиеся в памяти, всегда адресуются единообразно: one ранд-источник через регистры DS:SI, а операнд-приемник через регистры ES:DI. При однократном выполнении команды обрабатывают только один элемент, а для обработки строки команды должны предваряться одним из префиксов повторения. В процессе обработки строки регистры SI и DI автоматически смещаются по строке вперед (если флаг DF = 0) или назад (если флаг DF = 1), обеспечивая адресацию последующих элементов. Каждая команда имеет модификации для работы с байтами или словами (например, movsb и movsw).

Таким образом, для правильного выполнения команд обработки строк необходимо (в общем случае) предварительно настроить регистры DS:SI и ES:DI, установить или сбросить флаг DF, занести в СХ длину обрабатываемой строки, а для команд seas и stos еще поместить операнд-источник в регистр АХ (или AL при работе с байтами).

Однако сама операция, после всей этой настройки, осуществляется одной командой, которая обычно даже не содержит операндов, хотя может иметь префикс повторения.

Стоит подчеркнуть, что строки, обрабатываемые рассматриваемыми командами, могут находиться в любом месте памяти: в полях данных программы, в системных областях данных, в ПЗУ, в видеобуфере. Например,

с помощью команды movs можно скопировать массив данных из одной массивной переменной в другую, а можно переслать страницу текста на экран терминала. Рассмотрим несколько примеров использования команд обработки строк, ограничившись лишь теми фрагментами программ, которые имеют отношение к рассматриваемому вопросу.

;Пример 3-6. Чтение из ПЗУ BIOS даты его выпуска

;В программном сегменте

main proc

mov   AX,OFOOOh	;3анесем в DS/

mov    DS,AX	;сегментный адрес ПЗУ BIOS

mov    SI,OFFF5h	;Смещение к интересующему нас полю

mov    AX,data	;Настроим ES

mov    ES,AX	;на сегмент данных программы

mov    DI,ofTset Ью8;Смещение к полю для хранения даты

mov    СХ,8	;Перенести 8 байт

eld	Движение по строке вперед

rep     movsb	;Перенос байтов

;Выведем полученную информацию на экран

mov    AX,data	;Теперь настроим DS

mov    DS,AX	;на сегмент данных программы

mov    AH,40h	;Функция вывода

mov    BX,1	;Дескриптор экрана

mov    CX,8	;Вывести 8 байт

mov    DX,offset bios	;Смещение к строке

int       21h	;Вызов DOS

;В сегменте данных

bios   db 8 dup(')	;Поле для хранения даты

Известно, что в ПЗУ BIOS, сегментный адрес которого составляет FOOOh (см. рис. 1.5), наряду с программами управления аппаратурой компьютера, хранятся еще и некоторые идентификаторы. Так, в восьми байтах ПЗУ, начиная с адреса FOOOh:FFF5h, записана в кодах ASCII дата разработки ПЗУ. В примере 3.6 выполняется чтение этой даты, сохранение ее в памяти и вывод на экран для контроля. Поскольку интересующая нас дата хранится в ПЗУ BIOS в кодах ASCII, никаких преобразований содержимого этого участка ПЗУ перед выводом на экран не требуется.

В программе осуществляется настройка всех необходимых для выполнения команды movs регистров (DS:SI, ES:DI, СХ и флага DF) и одной командой movsb с префиксом гср содержимое требуемого участка ПЗУ переносится в поле bios. Перенос строки байтами подчеркивает се формат (в строке записаны байтовые коды ASCII), однако в нашем примере, при четном числе переносимых байтов, более эффективно осуществить перенос по словам. В этом варианте команда movs будет фактически повторяться не 8 раз, а только 4. Для этого достаточно занести в СХ число 4 (вместо 8) и использовать вариант команды movsw.

132

Глава 3

Команды и алгоритмы

133

Для выполнения команды niovs нам пришлось настроить сегментный регистр DS на сегмент BIOS. Если в дальнейшем предполагается обращение к полям данных программы, как это имеет место в примере 3-6, в регистр DS следует занести сегментный адрес сегмента данных. После этого, настроив остальные регистры для вызова функции 40h, прочитанную из BIOS строку можно вывести на экран.

В рассмотренном примере неявно предполагалось, что программа будет в дальнейшем как-то использовать полученную из BIOS информацию, Если задача программы заключается просто в выводе на экран даты выпуска BIOS, то нет необходимости сначала копировать эту дату из BIOS в поля данных программы, а потом выводить ее на экран. Можно было поступить гораздо проще: настроив регистр DS на сегмент BIOS, а регистр DX на адрес строки с датой, вызвать функцию 40h и вывести на экран текст непосредственно из сегмента BIOS. Тогда содержательная часть программы сократится в два раза и примет такой вид:

;Настроим DS ;на сегмент BIOS ;Функция вывода ;Дескриптор экрана ;Вывести 8 байт ;Смещение к дате ;Вызов DOS

mov mov mov mov mov mov hit

AX.OFOOOh

DS,AX

AH,40h

BX,1

CX,8

DX,OFFF5h

21h

Приведенный фрагмент не имеет отношения к данному разделу, так как в нем уже нет команд обработки строк. В то же время он подчеркивает важность сегментных регистров и гибкость сегментной адресации. Функция 40h ожидает найти адрес выводимой на экран строки в регистрах DS:DX, и никакие другие регистры в этом случае использовать нельзя. С другой стороны, эти регистры можно настроить на любой участок памяти и вывести на экран (а также и на принтер, в файл или в последовательный порт) данные откуда угодно.

Рассмотрим теперь пример работы с командами lods и stos, которые можно использовать как по отдельности, так и в паре друг с другом. Эти команды очень удобны, в частности, для прямого обращения к видеопамяти.

К экрану, как и к любому другому устройству, входящему в состав компьютера, можно обращаться тремя способами: с помощью функций DOS (прерывание 21h), с использованием прерывания BIOS (для управления экраном используется прерывание 10h) и, наконец, путем прямого программирования аппаратуры, в данном случае видеобуфера (видеопамяти). Функции DOS позволяют выводить только черно-белый текст и имеют ряд других ограничений (нельзя очистить экран, нет средств позиционирования курсора); при использовании прерывания BIOS все эти ограничения снимаются, однако программирование с помощью средств BIOS весьма трудоемко; наконец, прямая запись в видеопамять, предоставляя возможность вывода цветного текста в любую точку экрана, является процедурой очень простой и, к тому же, повышает скорость вывода (по сравнением с использованием системных средств) в десятки и сотни

раз. Прямое обращение к видеобуферу удобно использовать, например, в обработчиках прерываний, где запрещен вызов функций DOS и имеются ограничения на обращение к средствам BIOS.

Пусть по ходу программы необходимо вывести в нижнюю строку экрана предупреждающее сообщение. Для этого в программу надо включить следующие предложения:

;Пример 3-7. Вывод на экран прямой записью в видеопамять ;В полях данных, адресуемых через DS .  msg   db      'Измерения закончены'

;Длина строки

msg_len=S-msg

;В программном сегменте mov    SI,oflset msg AX,OB800h ES,AX DI,25*80*2 CX,msg_len

;О5:51->выводимая строка

;Сегментный адрес видеобуфера

mov mov mov mov eld

; Будем адресовать через ES

;Смещение к последней строке экрана

;Счетчик цикла вывода символов

;DF=0, движение по строке

;и по экрану вперед

;Атрибут символов — синий по

mov    AH,3 Ih

; голубому

;Взятъ символ из строки в AL

outscr:

lodsb

;Вывод на экран символа

stosw

;из AL и его атрибута из АН

;Цикл

loop   outscr

Регистры DS:SI настраиваются на адрес начала выводимой строки; регистры ES:DI — на адрес требуемой позиции в видеобуфере. В регистр СХ надо поместить длину строки в байтах, а флаг DF сбросить, чтобы двигаться по строке вперед. На экран будет выводиться содержимое регистра АХ, в младшем байте которого должен находиться код ASCII выводимого символа, а в старшем байте — атрибут символа, т.е. код цвета символа (в младшем полубайте) и код цвета фона (в старшем полубайте). В примере число 31h образует синие символы по бирюзовому фону. При желании можно выбрать другую комбинацию цветов, выбрав ее с помощью табл. 3.1.

Таблица 3.1. Коды цветов стандартной цветовой палитры

| Код | Цвет | Код | Цвет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oh | Черный | 8U | Серый |  |
| Ш | Синий | 9U | Голубой |  |
| 2h | Зеленый | Ah | Салатовый |  |
| 3h | Бирюзовый | Bh | Светло-бирюзовый |  |
| 4h | Красный | Ch | Розовый |  |
| 5h | Фиолетовый | Dh | Светло-фиолетовый |  |
| 6h | Коричневый | Eh | Желтый |  |
| 7h | Белый | Fh | Ярко-белый |  |

134

Глава j

Команды и алгоритмы

135

Выбирая цвета, следует иметь в виду, что при стандартной настройке видеосистемы, для цвета фона можно использовать лишь значения из левого столбца таблицы; выбор любого яркого цвета из правого столбца приведет в выводу мерцающего символа. Например, атрибут символа Blh образует синий мерцающий символ на бирюзовом фоне (а не синий символ на светло-бирюзовом фоне).

Содержательную часть цикла вывода образуют две команды lodsb и stosw. Первая команда загружает в регистр AL код очередного символа, вторая выводит его вместе с атрибутом, хранящемся в АН, на экран. При этом после каждого выполнения команды lodsb содержимое SI увеличивается процессором на 1, смещая адресацию к следующему символу строки; в то же время каждое выполнение команды stosw увеличивает DI на 2 (потому что команда stosw работает со словами), смещая адресацию на экране на 2 байт, т.е. как раз к позиции следующего символа.

Примеры использования команд cmps и seas можно найти в Приложении.

3.4. Использование подпрограмм

Общая идея использования подпрограмм очевидна: если в программе требуется многократно выполнять один и тот же фрагмент, его можно оформить в виде подпрограммы и вызвать по мере необходимости. Если подпрограмма не требует для своего выполнения никаких параметров и не должна возвращать в основную программу результат своей работы, то дело ограничивается оформлением текста подпрограммы в виде процедуры, завершающейся командой ret, и вызовом этой процедуры с помощью команды call. Как уже отмечалось ранее, подпрограмма может и не образовывать процедуру, а быть просто частью основной программы. Важно только, чтобы у нее была входная метка, и чтобы она завершалась командой call.

В следующем примере подпрограмма delay используется для включения в основной текст программы программных задержек фиксированной величины.

подпрограммы баз параметров

;Примср 3-8. Вызов

code segment assume

delay proc

push   CX mov    CX,2000

dell:  push   CX mov    CX,0

de!2:  loop    de!2 pop     CX loop    dell pop     CX ret

delay endp

main proc

cs: code, ds: data ;Процсдура-подпрограмма ;Сохраним СХ основной программы ;Счетчик внешнего цикла ;Сохраним его ;Счетчик внутреннего цикла ;Внутрснний цикл (64К шагов) ;Восстановим внешний счетчик ;Внешний цикл (2000 шагов) восстановим СХ программы ;Возврат в программу

mov   AX,data

; Настроим DS

;на сегмент данных

;Функция вывода на экран

;Адрес первой строки

;Будем выводить строки в цикле

;Вызов DOS

;Вызов подпрограммы задержки

;Прибавим к смещению длину строки

;Цикл вызовов DOS

;3авершение программы

mov    DS,AX

mov    AH,09h

mov    DX,offset nisgl

mov    CX,3 cntrl: hit      2 Hi

call     delay

add     DX,msg_len

loop    cntrl

mov    AX,4COOh

hit      21h main endp code ends data   segment

msgl db       "Процесс стартовал    ",13,10,"$' msg_len=S-msgl

msg2 db       "Процесс идет        ",13,10,"$' msg3 db       "Процесс завершается", 13,10,'$' data   nds stk     segment stack

dw 128 dup О stk     ends

end     main

В тексте программы сначала описана процедура-подпрограмма, затем основная программа. Как уже отмечалось, порядок их описания роли не играет; важно только, чтобы в завершающей директиве окончания трансляции end был указан в качестве точки входа адрес основной программы (main в нашем примере).

Подпрограмма реализует задержку с помощью вложенных циклов с командой loop, использующей в качестве счетчика шагов регистр СХ. В основной программе этот регистр используется для организации цикла вывода трех строк. Поэтому первое, что должна сделать подпрограмма — это сохранить содержимое регистра СХ, для чего естественно использовать стек. Перед завершающей командой ret регистр СХ должен быть восстановлен. Фрагмент, реализующий задержку, был описан ранее, в разделе 3.2.

Основная программа выводит на экран с помощью функции 09п три строки текста. Для упрощения программы, а также чтобы продемонстрировать некоторые приемы программирования, вывод строк реализован в цикле. Строки сделаны одной длины, и модификация смещения к очередной строке выполняется прибаачением к содержимому регистра DX длины строки. Полезно обратить внимание на организацию цикла в основной программе. В цикл, помимо команды вызова подпрограммы задержки и предложения, модифицирующего регистр DX, включена лишь команда int 2lh. Регистр АН с номером функции заново не настраивается. Это и не нужно, так как DOS, выполняя затребованную операцию, первым делом

ы^Як.

136

Глава 3

сохраняет все регистры программы, а перед возвратом в программу их восстанавливает. Поэтому, вызывая функции DOS (или BIOS) можно не заботиться о сохранении регистров — их содержимое система на разрушает. Надо только иметь в виду, что многие функции DOS и BIOS после своего завершения возвращают в программу некоторую информацию (число реально введенных символов, доступный объем памяти, номер видеорежима и т.п.). Обычно эта информация возвращается в регистре АХ, однако могут использоваться и другие регистры или их сочетания. Поэтому, обращаясь в программе к системным функциям, необходимо ознакомиться с их описанием и, в частности, посмотреть, какие регистры они могут использовать для возвращаемых значений.

Запустив программу, можно убедиться в том, что строки текста появляются на экране через заметные промежутки времени.

В примере 3-8 подпрограмма не требовала параметров. Чаще, однако, подпрограмма должна принимать один или несколько параметров и возвращать результат. В этом случае необходимо организовать взаимодействие основной программы и подпрограммы. Никаких специальных средств языка для этого не существует; передачу параметров в подпрограмму и из нее программист организует по своему усмотрению. Для передачи параметров как в одну, так и в другую сторону можно использовать регистры общего назначения, ячейки памяти или стек. Например, нетрудно преобразовать подпрограмму delay из примера 3-8 так, чтобы ей можно было передавать величину требуемой задержки. Пусть эта величина (в члсле шагов внешнего цикла) передается в регистре SI.

| ;Пример 3-8а.Подпрограмма задержки с одним параметром, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| передаваемом в регистре SI |  |  |  |
| delay | proc |  | ; Процедура - подпрограмма |
|  | push | CX | ;Сохраним СХ основной программы |
|  | mov | CX,SI | ;Счетчик внешнего цикла |
| dell: | push | CX | ;Сохраним его |
|  | mov | cx,o | ;Счетчик внутреннего цикла |
| de!2: | loop | de!2 | ;Внутренний цикл (64К шагов) |
|  | pop | CX | ;Восстановим внешний счетчик |
|  | loop | dell | ;Внешний цикл (2000 шагов) |
|  | pop | CX | восстановим СХ программы |
|  | ret |  | ;Возврат в программу |

Можно пойти еще дальше и составить подпрограмму таким образом, чтобы передаваемый в нее параметр характеризовал время задержки в секундах. Если не связываться с использованием системного таймера в качестве инструмента для определения интервала времени, а по-прежнему реализовывать задержку с помощью процессорного цикла, ее величина будет зависеть от скорости работы конкретного компьютера и должна быть подобрана экспериментально. Приведенный ниже вариант подпрограммы пра

уианды и алгоритмы

137

;Пример 3-86.Подпрограмма задержки с преобразованием

;параметра,	передаваемого в регистре SI

delay proc	;Процедура-подпрограмма

push	AX	;Сохраним все

push	BX	;используемые

push	CX	;в подпрограмме

push	DX	; регистры

mov	AX,SI	;Первый сомножитель в АХ

mov	BX,600	;Второй экспериментально
;подобранный сомножитель

mul	BX	;Произведение в DX:AX

mov	СХ,АХ	;Нам оно нужно в СХ

dell: push	CX	;Сохраним его

mov	CX,0	;Счетчик внутреннего цикла

de!2: loop	de!2	;Внутренний цикл (64К шагов)

pop	CX	восстановим внешний счетчик

loop	dell	;Внешний цикл (2000 шагов)

pop	DX	;Восстановим

pop	CX	;все сохраненные

pop	BX	;в начале подпрограммы

pop	AX	;регистры

ret	;Возврат в программу

Эксперименты показали, что для получения правильной задержки значение параметра, обозначающее число секунд, следует умножать на 600. Поскольку при умножении в системе команд МП 86 первый сомножитель должен находиться в регистре АХ, а второй не может быть непосредственным значением и тоже, следовательно, должен быть помещен в один из регистров, и, к тому же, произведение занимает два регистра DX:AX, приходится сохранять при входе в подпрограмм)' не один регистр, как в предыдущем примере, а 4. Передаваемый в SI параметр переносится в АХ, в ВХ загружается второй сомножитель, а из полученного с помощью команды mul произведения используется младшая часть, находящаяся в АХ. Таким образом, для данного варианта подпрограммы значение задержки не должно превышать 109 с (109 х 600 = 65500, что почти совпадает с максимально возможным значением 65535).

Следует обратить внимание на опасность, подстерегающую нас при выполнении операции умножения. Пусть значение передаваемого параметра состаштяет всего 5. При умножении на 600 получится число 3000, которое безусловно помещается в регистре АХ. Однако операция умножения 16-разрядных операндов

mul BX

всегда, независимо от конкретной величины произведения, помещает его в пару регистров DX:AX, и, следовательно, при небольшой величине Произведения регистр DX будет обнуляться. Поэтому, хотя мы и не ис-

138

Глава 3

пользуем старшую часть произведения и фактически ее может и не быть, сохранение и последующее восстановление регистра DX является обязательным.

Передача параметров в подпрограмму через регистры общего назначения или даже через сегментные регистры вполне возможна, однако на практике для передачи параметров чаще всего используют стек, хотя бы потому, что регистров немного, а в стек можно поместить любое число параметров. При этом применяется своеобразная методика работы со стеком не с помощью команд push и pop, а с помощью команд mov с косвенной адресацией через регистр ВР, который архитектурно предназначен именно для адресации к стеку. Преобразуем пример 3-86 так, чтобы единственный в этом примере параметр (условная величина задержки) передавался в подпрограмму не через регистр SI, а через стек. Вызов подпрограммы delay в этом случае должен выполняться следующим образом:

push   2000	;Проталкиваем в стек значение параметра

call     delay	;Вызываем подпрограмму delay

Текст подпрограммы подвергнется значительным изменениям: ;Пример 3-8в. Передача параметра через стек

| ;Процедура-подпрограмма delay | ргос |  |
| --- | --- | --- |
|  | push | CX |
|  | push | BP |
|  | mov | BP,SP |
|  | mov | CX,[BP+6] |
| dell: | push | CX |
|  | mov | cx,o |
| de!2: | loop | de!2 |
|  | pop | CX |
|  | loop | dell |
|  | pop | BP |
|  | pop | CX |
|  | ret | 2 |

;Сохраним СХ основной программы

;Сохраним ВР

;Настроим ВР на текущую вершину стека

;Скопируем из стека параметр

;Сохраним его	;,*•

;Счетчик внутреннего цикла	}':';-

;Внутренний цикл (64К шагов)	;#

;Восстановим внешний счетчик	i\-:

; Внешний цикл

восстановим ВР

;и СХ программы	||,_

;Возврат и снятие со стека	\

;ненужного уже параметра	gj>;

Команда call, передавая управление подпрограмме, сохраняет в стеке адрес возврата в основную программу. Подпрограмма сохраняет в стеке еще два 16-разрядных регистра. В результате стек оказывается в состоянии, изображенном на рис. 3.9.

После сохранения в стеке исходного содержимого регистра ВР (в основной программе нашего примера этот регистр не используется, однако в общем случае это может быть и не так), в регистр ВР копируется содержимое указателя стека, после чего в ВР оказывается смещение вершины стека. Далее командой mov в регистр СХ заносится содержимое ячейки стека, на 6 байтов ниже текущей вершины. В этом месте стека как раз находится передаваемый в подпрограмму параметр, как это показано в левом столбце рис. 3.9. Конкретную величину смещения относительно вершины стека надо для каждой подпрограммы определять индивидуально,

Команды и алгоритмы

139

SP

ВР + 4

ВР + 6

Рис. 3.9. Состояние стека в подпрограмме после сохранения регистров.

исходя из того, сколько слов сохранено ею в стеке к этому моменту. Напомним, что при использовании косвенной адресации с регистром ВР в качестве базового, по умолчанию адресуется стек, что в данном случае и требуется.

Параметр, полученный таким образом, используется далее в подпрограмме точно так же, как и в примере 3-8а.

Выполнив возложенную на нее задачу, подпрограмма восстанавливает сохраненные ранее регистры и осуществляет возврат в основную программу с помощью команды ret, в качестве аргумента которой указывается число байтов, занимаемых в стеке отправленными туда перед вызовом подпрограммы параметрами. В нашем случае единственный параметр занимает 2 байт. Если здесь использовать обычную команду ret без аргумента, то после возврата в основную программу' параметр останется в стеке, и его надо будет оттуда извлекать (между прочим, не очень понятно, куда именно, ведь все регистры у нас могут быть заняты). Команда же с аргументом, осуществив возврат в вызывающую программу, увеличивает содержимое указателя стека на значение ее аргумента, тем самым осуществляя логическое снятие параметра. Физически этот параметр, как, впрочем, и все остальные данные, помещенные в стек, остается в стеке и будет затерт при дачьнейших обращениях к стеку.

Разумеется, в стек можно было поместить не один, а сколько угодно параметров. Тогда для их чтения надо было использовать несколько команд mov со значениями смещения ВР+6, ВР+8, BP+OAh и т.д.

Рассмотренная методика может быть использована и при дальних вызовах подпрограмм, но в этом случае необходимо учитывать, что дальняя команда call сохраняет в стеке не одно, а два слова, что повлияет на ^величину рассчитываемого смещения относительно вершины стека.

3.5. Двоично-десятичные числа

В гл. 2 уже говорилось о двоично-десятичных числах — специальном формате хранения данных, используемом в ряде технических приложе-;-ний. Часто эти числа называют BCD-числами (от binary-coded decimal, 'двоично-кодированные десятичные числа). Для обработки BCD-чисел (сло-^жения, вычитания, умножения и деления) в МП 86 предусмотрены специальные команды. Рассмотрим этот вопрос на комплексном примере • обработки показаний КМОП-часов реального времени.

140	Главаз

Как известно, в современных компьютеров имеются два независимых таймера. Один из них («часы реального времени») включен в состав микросхемы с очень низким потреблением тока, питается от батарейки или аккумулятора, находящегося на системной плате, и работает даже на выключенной из сети машине. В этом таймере хранится и автоматически наращивается текущее календарное время (год, месяц, день, час, минута и секунда).

После включения компьютера вступает в работу другой таймер, который обычно называют системным. Датчиком сигналов времени для него служит кварцевый генератор, работающий на частоте 1,19318 МГц; сигналы от которого, после пересчета в отношении 65536:1, поступают в контроллер прерываний и инициируют прерывания через вектор 8 с частотой 18,2065 Гц. Эти прерывания активизируют программу BIOS, периодически выполняющую инкремент содержимого четырехбайтовой ячейки памяти с текущим временем, находящейся по адресу 46Ch. После включения машины программы BIOS считывают из часов реального времени текущее время суток, преобразуют его в число тактов системного таймера (т.е. в число интервалов по 1/18,2065 с) и записывают в ячейку текущего времени. Далее содержимое этой ячейки наращивается уже системным таймером, работающим в режиме прерываний.

Для определения текущего времени прикладная программа может вызвать соответствующие функции прерывания 21h DOS (конкретно, с номером 2Ah для получения даты и 2Ch для получения времени суток), а может прочитать время непосредственно из часов реального времени с помощью прерывания lAli BIOS. При этом прерывание lAli позволяет, помимо чтения текущего времени (функция 02h) и текущей даты (функция 04h), выполнять и целый ряд других функций, среди которых мы отметим только возможность установить «будильник», т.е. записать в микросхему часов значение календарного времени, когда часы должны выдать сигнал аппаратного прерывания. Этот сигнал через вектор 70h инициирует обработчик прерываний, входящий в состав BIOS, который проверяет, возникло ли данное прерывание в результате достижения времени установки будильника (часы реального времени могут инициировать прерывания и по других причинам), тестирует заодно батарейное питание микросхемы, а затем посылает в оба контроллера прерываний команды конца прерываний и завершается командой iret. Однако по ходу своего выполнения обработчик прерывания 70U выполняет команду int 4Ah, которая передает управление на обработчик этого прерывания, тоже входящий в состав BIOS. Системный обработчик прерывания 4Ali ничего особенно полезного не делает, в сущности представляя собой просто программу-заглушку. Однако программист имеет возможность записать в вектор 4Ali адрес прикладного обработчика прерываний, который будет активизироваться прерыванием будильника. Функции прикладного обработчика определяет программист.

В примере 3-9 устанавливается прикладной обработчик прерывания 4AU, который сам по себе вызваться никогда не будет, так как по умолчанию будильник часов реального не работает. Если, однако, прочитать си-

Команды и алгоритмы	141

схемное время с помощью функции 02U прерывания 1АИ, прибавить к нем>' некоторую величину, например, 1 секунду, и установить будильник на это время {с помощью функции 06h прерывания lAli), то через одну секунду будет активизирован наш обработчик. В примере 3-9 этот процесс сделан бесконечным: в обработчике прерываний будильника снова выполняется чтение времени,'прибавление к нему 1 секунды и установка будильника на новое время. В результате наш обработчик будет вызываться каждую секунду до завершения всей программы.

Помимо служебной функции установки будильника на следующую секунду, обработчик прерываний выполняет и полезную работу: он выводит текущее время в определенное место экрана. Поскольку обработчик активизируется каждую секунду, выводимое значение времени будет обновляться каждую секунду.

Как уже говорилось, в часах реального времени значение времени хранится в упакованных двоично-десятичных чисел. При выполнении арифметических операций с числами BCD (а нашем случае операции заключаются в прибаштении 1) необходимо использовать предназначенные для этого команды процессора. В примере проиллюстрировано использование одной из этих команд, конкретно, команды daa.

Для того, чтобы вывести на экран значение времени, его надо преобразовать в последовательность кодов ASCII. Процедура преобразования упакованных двоично-десятичных чисел в строку символов также вклю-в рассматриваемый пример. .

;Пример 3-9. Чтение и обработка показаний часов

;реального времени

.586   ;Будут использоваться дополнительные команды

assume         CS:code,DS:data

code segment use!6

main proc

mov   AX.data	;Настроим DS наш

mov    DS,AX	;сегмент данных

;Сохраним исходный вектор 4Ah

mov    AX,354Ah

int      2 In

mov   word ptr old_4a,BX

mov   word ptr old_4a+2,ES ;Установим наш обработчик прерывания 4Ah

mov   AX,254Ah

push   DS	;Сохраним DS

push   CS	;Настроим DS на сегмент

pop     DS	;команд

mov    DX,offset new_4a;DS:DX->new_4a

int      21h

pop     DS	восстановим DS

;Установим будильник

142

Глава 3

;Чтение текущего времени

mov int call mov

AH,02h lAli

add_time AH,06h

;Прибавим I секунду ;Установим будильник на это ; время int       lAli ;Остановим программу, чтобы наблюдать прерывания

mov    AH.Olh	;Функция ввода с клавиатуры

int      2Ш ;3авершим программу, прибрав за собой

mov	AH,07h

;Сброс будильника

;О5:ОХ=исходный вектор ;Установим исходный вектор

;Завершим программу

int	lAli

Ids	DX,old_4a

mov	AX,254Ah

int	21h

mov	AX,4COOh

int	21h
main endp

;Наш обработчик прерывания от будильника

new_4a	proc

pusha

;Сохраним все регистры ;Сохраним еще и ;сегментные регистры ;Настроим DS на наш ;сегмент данных ;Прочитаем текущее время ;из часов реального времени ;Сохраним полученное ;тскущее время

push	DS

push	ES

mov	AX,seg hour

mov	DS,AX

mov	AH,02h

hit	lAli

push	CX

push	DX

;Преобразуем время из двоично-десятичных упакованных

;чисел в строку символов	ASCII

mov	AL,CH	;Перенесем часы в AL

call	conv	;Преобразуем старшую цифру

mov	hour,AH	;в ASCII и сохраним

and	CH,OFh	;Вьщелим младшую цифру

add	CH,'0'	преобразуем в ASCII

mov	hour+l.CH	.  ;и сохраним

mov	AL,CL	;Перенесем минуты в AL

call	conv	;Преобразуем старшую цифру

mov	min,AH	;в ASCII и сохраним

and	DL,OFh	;Выделим младшую цифру

add	DL,'0'	;Преобразуем в ASCII

mov	min+l,CL	;и сохраним

mov	AL,DH	;Перенесем секунды в AL

call	conv	;Преобразуем старшую цифру

mov	sec,AH	;в ASCII и сохраним

и алгоритмы

143

and     DH,OFh	;Выделим младшую цифру

add     DH,"0'	;Преобразуем в ASCII	:

mov    sec+l,DH	;и сохраним

;Вьшедем сформированную строку на экран

mov    AX,OB800h         ;Настроим ES на сегмент

mov    ES,AX	видеопамяти

mov    DI,160-16	;Смещение к 72-му знакоместу

mov    SI,offset 1юиг;О8:81->строка с временем

mov    CX,8	;Цикл по 8 символам

mov   AH,14h	;Атрибут красный по синему

eld	;Движение вперед

screen:         lodsb	;Очередной символ в AL

stosw	;Символ+атрибут на экран

loop    screen	;Цикл

;Сбросим будильник и установим снова на время через 1с

mov    AH,07h

hit       lAh

pop     DX

; Вернем сохраненное в стеке ;текущее время ;Прибавим 1 секунду ;Установим будильник на ;время через 1 секунду восстановим сохраненные ;ранее сегментные регистры восстановим все регистры ; Выход из обработчика

pop     CX

call     add_time

mov    AH,06h

int       1AU

pop     ES

pop     DS

popa

iret

new_4a        endp

;Подпрограмма прибавления 1 секунды к текущему времени. ;В большинстве случаев достаточно увеличить число секунд ;на 1, но в конце минуты надо увеличить на 1 число минут, ;а в конце часа — увеличить на 1 число часов add_time proc ;Прибавим 1 к числу секунд

mov    AL,DH	^Перенесем секунды в AL

call     add_unit	;Прибавим I

mov    DH,AL	;Перенесем назад в DH

jnc      ok	;Если CF=0, на выход

;CF=1, прибавим 1 к числу минут

mov    AL,CL	;Перенесем минуты в AL

call     add_umt	;Прибавим 1

mov    CL.AL	;Перенесем назад в CL

jnc      ok	;Если CF=0, на выход

;Перенос, прибавим 1 к числу часов

mov    AL,CH	;Перенесем часы в AL

call     add_imit	;Прибавим 1

mov    CH.AL	;Перенесем назад в СН

144

Глава 3

ok:     ret	'	;Выход из подпрограммы

add_time endp

Подпрограмма прибавления 1 к двухразрядному BCD-числу,

Обозначающему 1 разряд времени (секунды, минуты или

;часы)

;При вызове: AL — время в BCD (секунды, минуты или часы)

;При возврате: AL — результат сложения в BCD

add_unit proc

add     AL,1	; Прибавим 1

daa	;Коррекция после сложения

cmp    AL,60h	;Надо ли корректировать

;следующий разряд времени'

jb        done	;Нет, сумма < 60

mov    AL,Oh	;Да, сумма=60, должно быть О

stc	;Установим CF, как признак

;переноса

jmp     donel	;И на выход

done: clc	;Сбросим CF (переноса нет)

donel:	ret	;Выход из прерывания

addjanit endp

; Подпрограмма преобразования старшей половины ;упакованного BCD-числа в регистре AL в код ASCII символа ;в регистре АН conv ргос

mov    AH,0	;Обнулим АН

-   shl      AX,4	;Сдвиг старшего полубайта AL

;в АН

add     АН,'0'	;Преобразуем в код ASCII

ret

conv endp code ends ;Сегмент данных data   segment usc!6

;Ячейка для исходного вектора ;Поле для формирования ;строки ASCII с текущим ;временем

old_4a hour db min   db sec data stk

dd    0 0,0,':' 0,0,':' 0,0

db

ends

segment stack

dw      128 dup(')

ends

end     main

stk

В примере 3-9 используются несколько команд, отсутствующих в МП 86: команды сохранения в стеке и восстановления всех регистров общего назначения pusha и рора, а также команда сдвига shl с числовым операндом. Для того, чтобы эти команды распознавались ассемблером, в про-

Команды и алгоритмы	145

грамму включена директива .586 (можно было бы обойтись и директивой .386). В этом случае необходимо оба сегмента объявить с описателем use!6.

Программа состоит из главной процедуры main, процедуры new_4a обработчика прерываний от будильника, а также трех вспомогательных процедур-подпрограмм addjime, add_unit и conv. Главная процедура сохраняет исходный вектор прерывания 4Ah, устанавливает новый обработчик этого прерывания, читает текущее время и устанавливает будильник на время, отстоящее от текущего на 1 секунду, а затем останавливается в ожидании нажатия любой клавиши. Пока программа стоит, обрабатываются прерывания от будильника и в правый верхний угол экрана каждую секунду выводится текущее время. После нажатия любой клавиши программа завершается, предварительно сбросив будильник и восстановив исходное содержимое вектора 4Ali.

Легко видеть, что в предложенном варианте программа имеет мало практического смысла, так как она не выполняет, кроме вывода времени, никакой полезной работы. В то же время, пока эта программа не завершилась, запустить другую программу нельзя, так как DOS является однозадачной системой. Если, однако, написать нашу программу в формате .СОМ и сделать ее резидентной, мы получим возможность запускать любые программы и одновременно наблюдать на экране текущее время. Такого средства в DOS нет, и в какой-то ситуации оно может оказаться полезным. Методика разработки резидентных программ описана выше; читатель может выполнить необходимые преобразования самостоятельно.

Рассмотрим теперь программу обработчика прерываний будильника. Прежде всего в нем командой pusha (push all, сохранить все) сохраняются все регистры общего назначения и, кроме того, два сегментных регистра DS и ES, которые будут использоваться в обработчике. Далее регистр DS настраивается на сегментный адрес того сегмента, в который входит ячейка hour, т.е. фактически на наш* сегмент команд. На первый взгляд это действие может показаться бессмысленным. Ведь в начале процедуры main в регистр DS уже был помещен адрес нашего сегмента данных data. Зачем же эту операцию повторять' Дело в том, что процедура new_4a, будучи формально обработчиком программного прерывания 4Ап, фактически представляет собой обработчик аппаратного прерывания от часов реального времени, которое, как и любое аппаратное прерывание, может придти в любой момент времени. В принципе прерываемая программа в этот момент может выполнять любые действия, и содержимое регистра DS может быть любым. Если же говорить о нашей программе, то она находится в цикле ожидания нажатия клавиши. Этот цикл организует функция ОШ DOS, которая, между прочим, время от времени обращается к своему Драйверу клавиатуры, а тот — к программам BIOS ввода символа с клавиатуры. Вполне вероятно (а на самом деле так оно и есть), что при выполнении упомянутых операций используется регистр DS, который в этом случае указывает уже не наш сегмент данных, а не различные системные области. Другими словами, при входе в обработчик прерывания содержимое регистра DS неизвестно, и его следует инициализировать заново, обязательно сохранив исходное значение. Если перед выходом из обра-

146

Глава '3

ботчика это исходное значение не восстановить, будет неминуемо разрух шсна DOS.

Сохранив регистры и настроив DS, мы вызываем функцию 02h прерывания 1АИ чтения текущего времени. Время возвращается, как уже говорилось, в упакованном двоично-десятичном формате (по две цифры в байте) в регистрах СН (часы), CL (минуты) и DH (секунды). Нам это время понадобится еще раз в конце обработчика для установки будильника заново, и чтобы второй раз не вызывать функцию 02h, полученное время (т.е. содержимое регистров СХ и DX) сохраняется в стеке.

Далее выполняется последовательное преобразование BCD-цифр, состашотощих время, в коды ASCII соответствующих символов. Число часов (две упакованные BCD-цифры) переносится в регистр AL, и вызывается подпрограмма conv, которая преобразует старшую цифру часов в код ASCII и возвращает его в регистре АН. Этот код помещается в объявленную в сегменте данных строку-шаблон hour, в которой заготовлены пустые пока места для символов цифр, составляющих время, а также имеются разделительные двоеточия. Для удобства обращения к элементам этой строки, она разделена на части и каждая часть снабжена собственным именем — min для поля минут и sec для поля секунд.

Подпрограмма conv преобразования BCD-цифры в код ASCII состоит всего из трех предложений, не считая заключительной команды rcl. Двух-разрядиос BCD-число перелается в подпрограмму в регистре AL. После обнуления регистра АН, который будет служить приемником для образования конечного результата, содержимое AL сдвигается командой shl влево на 4 бит, в результате чего старший полубайт регистра AL, т.е. старшая цифра числа, перемещается в регистр АН (рис. 3.10). Двоично-десятичная цифра представляет собой просто двоичное представление цифры; прибавление к се коду кода символа "О" (числа ЗОИ) дает код ASCII этой цифры. Мы преобразовали пока только старший полубайт регистра СН. Для выделения младшего полубайта на регистр СН накладывается маска OFh,

АН

AL

|  0101 | 0111        PerHcip .AX до сдвига
5	7	=57 (BCD)

АН

AL

|  | 0101 | 0111 ¦ |
| --- | --- | --- |

Регистр .АХ после сдвига

ООП      0000

Прибавление '0'= 30h

АН

ООП  I   0101  I     Регистр АН после прибавления 'О'
3	5         35h = код ASCII цифры 5

Рис. ЗЛО. Алгоритм работы подпрограммы conv.

Командной алгоритмы	147

которая обнуляет старший полубайт, не затрагивая младшего. Прибавление кода ASCII нуля к коду десятичной цифры образует код' ASCII этой цифры, который и переносится затем в строку-шаблон. Описанная процедура повторяется затем для регистров CL (минуты) и DH (секунды).

Для вывода строки с временем на экран используется прямое обращение в видеопамяти. В регистр ES заносится сегментный адрес видеобуфера BSOOh, а в регистр DI — требуемое смещение видеопамяти к тому месту, начиная с которого мы хотим вывести строку. В регистр SI заносится адрес строки-источника, в регистр СХ — число шагов, а в регистр АН — выбранный нами атрибут символов (красные символы по синему полю). Поскольку перемещение и по строке-шаблону, и по экрану должно осуществляться вперед, командой eld сбрасывается флаг DF. Наконец, циклическое выполнение пары команд

lodsb stosw

приводит к выводу в заданное место экрана всей строки hour.

Выполнив вывод на экран текущего времени, надо снова установить будильник. Для этого сначала запрещается работа ранее установленного будильника, восстанавливается текущее время в регистрах DX и СХ, и вызовом процедуры add_time к текущему времени прибавляется 1 секунда. Далее вызовом функции 06h заново устанавливается будильник, восстанавливаются сохраненные в начале программы обработчика регистры, и, наконец, командой irct обработчик завершает свою работу.

Рассмотрим теперь процедуру прибавления 1 к текущему времени. Она состоит из двух компонентов — подпрограммы add_time, которая организует правильное сложение чисел, обозначающих время, чтобы прибавление I секунды к 59 секундам дало 0 секунд и увеличило на 1 число минут {и то же самое для минут) и подпрограммы add_unit, выполняющей прибавление 1 к упакованному коду BCD.

Подпрограмма add_time переносит число секунд из DH в AL, с помощью подпрограммы add_unit увеличивает его на 1 и возвращает в DH. Подпрограмма add_unit сигнализирует установкой флага CF о необходимости переноса 1 в следующий разряд времени (число секунд составляло 59). Поэтому после возврата из add_init проверяется флаг CF и, если он сброшен, т.е. следующий разряд времени модифицировать не надо, подпрограмма addjime завершается. Если же флаг CF устаноатсн, выполняется аналогичная процедура прибавления 1 к числу минут, которое находится в регистре CL. Дачсе опять анализируется флаг CF, и если он установлен (текущее время было 59 мин 59 с), прибавляется 1 к числу часов. Наконец, подпрограмма завершается командой ret.

Подпрограмма add_uuU получаст упакованное двоично-десятичное число, к которому надо прибавить 1, в регистре AL. Командой add к нему Прибавляется 1, после чего в некоторых случаях образуется правильная сумма, а в некоторых — неправильная. Так, I4h + 1 = I5h, что правильно, однако 19h + 1 = IAh, что неверно. Такого двоично-десятичного числа не существует, а после прибавления 1 к 19 должно получиться 20 (и записа-

148	Глава 3

но в виде 20h). Коррекцию после сложения BCD-чисел осуществляет команда daa, которая в приведенном примере преобразует lAh в 20h, и которая должна всегда следовать за командой сложения.

Наши двоично-десятичные числа специфичны в том отношении, что они не могут превышать 59. Поэтому после коррекции результат сравнивается с 60h. Если сумма меньше 60h, флаг CF сбрасывается и выполняется команда ret. Если сумма равна 60h, регистр AL обнуляется, флаг CF устанавливается, сигнализируя о переносе 1 в следующий разряд времени (минут или часов) и выполняется та же команда ret. Таким образом, флаг CF процессора в точке возврата из подпрограммы add_unit говорит не о начичии или отсутствии арифметического переноса, а выполняет роль флага «исключительной ситуации» — перехода времени на следующую минуту или на следующий час. Такое нестандартное использование флага CF является общеупотребительным приемом.

3.6. Программирование аппаратных средств

Программирование аппаратуры — как штатных периферийных устройств компьютера, таких, как видеосистема, клавиатура, последовательный или параллельный интерфейс и др., так и нестандартных измерительных или управляющих устройств, подключаемых к компьютеру, если он используется для автоматизации научных исследований или управления технологическим процессом — является одним из важнейших и наиболее оправданных применения языка ассемблера. Во-первых, от программ управления аппаратурой часто требуется максимальное быстродействие. Во-вторых, эти программы, призванные управлять аппаратурой на низком уровне, путем обращения к регистрам и их отдельными битам, часто ничего не выигрывают от использования языков высокого уровня, в которых тс же операции реализуются с помощью процедур языка, менее наглядных и эффективных, чем «чистые» команды процессора. В-третьих, при программировании аппаратуры, особенно, экспериментальной, важно жестко соблюдать временную и событийную последовательность команд и сигналов, воспринимаемых программируемым устройством, что естественным образом достигается при использовании языка ассемблера, в котором каждое предложение языка реализуется вполне определенной командой процессора.

В зависимости от назначения и способа функционирования аппаратуры, она может требовать различных режимов программного управления. В основном существуют три режима, или способа взаимодействия программы и аппаратуры: режим свободного доступа, режим ожидания готовности и режим прерываний.

Режим свободного доступа используется в тех случаях, когда момент обращения к устройству целиком определяется программой. Например, регистры, управляющие работой аппаратуры, обычно доступны в любой момент времени. Программа может в любой момент прочитать содержимое этих регистров и определить по нему текущий режим работы устройства, или, наоборот, послать в управляющие регистры требуемую последовательность команд с целью изменения рабочего режима.

Команды и алгоритмы	149

Режим ожидания готовности необходимо использовать в тех случаях, когда после приема некоторой команды устройству требуется определенное время для ее выполнения. Например, в последовательный порт, через который компьютер связывается с другими компьютерами или телефонной сетью, нельзя посылать следующую порцию информации (байт), пока устройствами последовательного интерфейса не будет отправлена в канал связи предыдущая порция. Режимом ожидания готовности часто пользуются для приема информации из измерительной аппаратуры, если требуется обеспечить максимальную скорость ее получения.

Режим прерываний является важнейшим способом связи с относительно медленным периферийным оборудованием. В этом случае устройство подключается не только к линиям адресов, данных и управления системной магистрали компьютера, но и к одной из специально выделенных линий прерываний. В режиме прерывания устройство само решает, когда ему требуется обслуживание, и посылкой в компьютер сигнала прерывания оповещает об этом процессор. Типичным примером является клавиатура, посылающая сигнал прерывания каждый раз, когда пользователь нажимает на ту или иную клавишу. Большая часть штатных устройств компьютера — мышь, диски, таймер и др. — используют режим прерываний. Типичен этот режим также и для связи с измерительной аппаратурой в тех случаях, когда аппаратура регистрирует относительно редкие события, или измерительные данные накапливаются в аппаратуре в течение заметного времени и затем пересылаются в компьютер сразу целой пачкой.

Как уже отмечалось в гл. 1, связь с аппаратными средствами самого компьютера, а также с подключаемыми к нему устройствами осуществляется главным образом через адресное пространство ввода-вывода. Это значит, что за каждым устройством закрепляется один или, чаще, несколько портов, и программирование устройства осуществляется исключительно с помощью команд in и ou.t (а также ins и outs, если программи-)уемое устройство может посылать данные потоком).

В простейшем случае программирование устройства сводится к вы-толнению единственной команды in в случае чтения из устройства, или out в случае записи в него. Рассмотрим, например, процедуры маскирования и размаскирования аппаратных прерываний. В каждом из двух контроллеров прерываний, включаемых в состав компьютера, имеется регистр маски (рис. 3.11). Значение 0 в бите маски разрешает прохождение сигнала прерывания, значение 1 запрещает. Пройдя через маску и через последующие узлы контроллера прерываний (не показанные на рис. 3.11), сигнал прерываний поступает на вход INT микропроцессора. Программирование регистров маски осуществляется через порт 21h для ведущего контроллера и Alh для ведомого.

Исходное значение маски устанавливается программами начальной загрузки компьютера в зависимости от конфигурации вычислительной системы. Типичным является значение A8h, показанное на рис. 3.11. При этом значении маски размаскированными оказываются системный таймер, клавиатура, мышь, подключенная к первому последовательному порту

150

Глава з

Таймер. IRQO

Ah

Клавиатура. IRQ1

Выход ведомого. IRQ2

Последовательный порт COM2. IRQ3

Последовательны и портСОХП, IRQ4

Параллельный порт LPT2, IRQ5

Гибкий диск, IRQ6

Паралелльный порт LPT1, IRQ7

На вход IN Т процессора

Маска ведущего контроллера

прерываний, порт 21h

Рис. 3.11. Регистр маски ведущего контроллера прерываний.

СОМ1, гибкий диск, а также выход от ведомого контроллера, подключаемый ко входу IRQ2 ведущего. Замаскированы оба парачлельного порта (принтер, подключаемый к порту LPT1, обычно не использует прерываний, а второй параллельный порт часто просто отсутствует) и второй последовательный порт, к которому ничего не подключено. Другими словами, размаскировано все нужное, и замаскировано все ненужное.

В'ряде случаев возникает необходимость замаскировать прерывания от системного таймера, который является единственным постоянно активным источником прерываний. Такая ситуация типична, в частности, для автоматизированных измерительных систем, в которых недопустимо прерывать поток данных, поступающих от измерительной установки в компьютер. Любое прерывание процесса приема данных может привесит к потере части принимаемой информации и нарушению работы установки. Для запрета прерываний от таймера надо выполнить такую последовательность команд:

in       AL,21h	;Чтсние регистра маски

or       AL,1	;Установка I в битс О

out      21h,AL	;3апись нового значения маски

Восстановление исходного состояния вычислительной системы с разрешенными прерываниями от таймера осуществляется следующим образом:-

in        AL,21h         .      ;Чтснис регистра маски	,    =

and     AL,OFEh	;Установка 0 в битс О

out      21h,AL	;3апись нового значения ;маски

Другим примером использования режима свободного доступа к устройству яштлстся программирование энергонезависимой КМОП-микро-схемы, включающей в себя часы реального времени, о которых уже говорилось в разделе 5 этой главы, а также информацию о конфигурации компьютера и в некоторых случаях пароль. Общий объем КМОП-памяти составляет 64 байт (от ООп до 3Fli); доступ к байтам КМОП-памяти осуществляется через порты 70h и 71h,

В КМОП-микросхеме реализован способ обращения к ее отдельным ячейкам, широко используемой в микропроцессорной технике. Если про-

манды и алгоритмы

151

траммировать КМОП-память прямым образом, для обращения к ее 64 ячейкам в адресном пространстве ввода-вывода пришлось бы выделить 64 адреса. Для сокращения числа используемых адресов в состав микросхемы введены два служебных регистра — адресный и данных. В адресный регистр (порт 70h) заносится номер той ячейки КМОП-памяти, к которой требуется обращение. После этого чтение регистра данных (порт 71h) позволяет прочитать содержимое выбранной ячейки, а запись в регистр данных выполняет передачу данного в эту ячейку. Приведем полный текст программы, которая читает содержимое ячейки с номером ODh. В ней хранится состояние батареи, питающей КМОП-микросхему. Если бит 7 этой ячейки установлен, батарея исправна; если этот бит сброшен, напряжение батареи упало ниже допустимого предела, .и ее надо менять.

;Пример 3-10. Чтение code segment

ячейки КМОП-микросхемы cs:code

;Будем читать ячейку ODh ;3адание номера ячейки ;чтение из ячейки ; Проверка бита 7 ;Бит 7=1, перейти на ОК ;Бит 7 = 0, питания нет ;Выведем в знак этого ;Символ минус ;Переход на завершение ;Батарея в порядке, ;выведем в знак этого ;символ плюс

assume main proc

mov    AL,ODh

out      70h,AL

in        AL,71h

test     AL,80h

jnz      ok

mov    AH,02h

mov    DL,'-'

int       21 h

jmp     exit ok:     mov    AH,02h

mov    DL,*+*

int       2 Hi ;3авершим программу exit:   mov    AX,4COOh

hit       21h main endp code ends

end     main

Рассмотрим теперь программирование периферийного оборудования в режиме ожидания готовности на примере параллельного интерфейса. В стандартной конфигурации компьютера к параллельному' интерфейсу обычно подключается принтер, однако его можно использовать и для связи с нестандартным (измерительным или управляющим) оборудованием.

В компьютерах используется разновидность параллельного интерфейса под названием Centronics, отличающаяся относительно высокой скоростью передачи данных (до 150 Кбайт/с) и простотой программирования. Правда, Centronics позволяет передавать данные только в одном направлении — из компьютера в устройство, однако эту проблему- можно частично решить, сети воспользоваться для приема данных линиями состояния интерфейса.

152

Глава 3

Разумеется, в установке, подключаемой к компьютеру через параллельный интерфейс, должно быть предусмотрено устройство сопряжения, воспринимающее и вырабатывающее сигналы обмена с интерфейсом.

Интерфейс Centronics подключается к периферийному устройству (принтеру) с помощью кабеля, содержащего 17 сигнальных линий и несколько линий нуля. Управление интерфейсом осуществляется через три закрепленных за ним порта: порта данных с адресом 378И, порта состояния принтера с адресом 379h и порта управления принтером с адресом 37AU. Порты фактически предстаатяют собой 8-разрядные регистры, биты которых соответствуют сигнштам интерфейса. Некоторые из этих сигналов, конкретно, сигналы портов данных и управления, являются для интерфейса выходными; их должна устанавливать программа, упрашгяющая передачей информации. Другие сигначы, наоборот, поступают из периферийного устройства и отображаются в состоянии закрепленных за ними битов порта состояния; программа должна читать и анализировать эти биты.

На рис. 3.12 показаны порты интерфейса Centronics с указанием сигналов, соответствующим конкретным битам.

378Н Порт данных

76543210

| 379h Порт состояния 765432 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 1 1 |
|  |  | ¦ |

D7...DO Байт данных

ERROR' 0-ошибка

SLCT       1 = принтер выбран

РЕ	1 = нет бумаги

АСК'       1 = готов к приему следующего символа.

если BUSY сброшен BUSY*     0 = принтер занят, 1 = свободен

37Ah Порт управлсш!я

76543210

1   1

STROBE 1 = при посылке байта

AUTO      I = LF после CR

INIT        0 = отключение принтера

SLCTIN 1 = выбор принтера

IRQ	1 = разрешение прерываний

Направление передачи

для двунаправленного интерфейса

Рис. 3.12. Порты интерфейса Centronics.

Команды и алгоритмы

153

Программирование параллельного интерфейса требует некоторых сведений о его протоколе, т.е. последовательности и взаимодействии сигна-юв, которыми интерфейс обменивается с подключенным к нему устрой->м. Некоторые из этих сигналов имеют узко специализированное на-шчение и возникают лишь в особых случаях (например, сигнал РЕ — >нец бумаги), другие же принимают обязательное участие в процедуре гередачи данных. К последним относятся 8 бит данных и три управляющих сигнала STROBE', BUSY и АСК" (рис. 3.13).

Интерфейс  Г™"07 -принтер     ISTROBE,

|_ Принтер занят       \ обработкой байта

Принтер -    I BUSY интерфейс

\	Принтер готов

принять

следующий

байт

Рис. 3.13. Протокол передачи данных для интерфейса Centronics.

Сигнал BUSY считается активным, когда он имеет высокое значение. В противоположность этому активное состояние сигналов STROBE' и АСК' низкое, отчего они и обозначаются с тем или иным дополнительным значком (с чертой наверху, со знаком минус или с апострофом, как у нас). Прослеживая соответствие сигналов интерфейса состоянию битов его портов, необходимо иметь в виду, что для некоторых сигналов (SLCT, РЕ, STROBE) в порты записываются их прямые значения, а для других (ERROR, АСК, BUSY) — инверсные.

Вывод на принтер каждого байта данньгх состоит из трех этапов. Прежде всего программа должна дождаться неактивного состояния сигналов BUSY и АСК (это и есть ожидание готовности устройства). Убедившись, что биты 6 и 7 порта состояния 379h устаноатсны в 1 (см. рис. 3.12), программа посылает в порт данных 378h байт данных, что приводит к установке кода данных на линиях интерфейса D7...DO. Наконец, программа должна установить на короткое время сигнал STROBE, что реализуется путем установки и затем сброса бита 0 порта управления 37Ali. Следующие байты посылаются точно таким же образом.

Выполняя все эти операции, необходимо учитывать временные характеристики интерфейса. Сигнал STROBE можно посылать в порт управления не ранее, чем через 0,5 мкс после установки данных, что может потребовать введению в программу небольшой программной задержки {одной или нескольких команд jmp, см. приведенный ниже текст программы). То же относится и к длительности сигнала STROBE, которая не должна быть меньше той же величины 0,5 мкс. Практически программные задержки часто оказываются не нужны.

154

Глава J

Обратимся еще раз к рис. 3.13. Принтер, сняв с линий данных байт данных, и начав его обработку (вывод на печать или сохранение во внутренней памяти), устанавливает ответный сигнал BUSY, действующий все время, пока принтер занят обработкой байта данных. Закончив обработку байта, принтер на некоторое время устанавливает сигнал АСК и сбрасывает сигнал BUSY. Окончание сигнала АСК ( при сброшенном состоянии сигнала BUSY) говорит интерфейсу об окончании данной операции обмена и о возможности посылки следующего байта данных. Ввиду краткости сигнала АСК часто оказывается, что ожидать его снятия нет необходимости; достаточно дождаться неактивного состояния сигнала BUSY (т.е. 1 в бите 7 порта состояния). Вообще следует заметить, что различные принтеры могут несколько по-разному выполнять свою часть протокола обмена. Рассмотренный ниже пример отлаживался на принтере Epson LQ-100.

Приведем текст программы, в которой принтер программируется, как говорят, на физическом уровне, т.е. путем обращения к его портам. Разумеется, в большинстве случаев для вывода на принтер текста из выполняемой программы проще воспользоваться функциями DOS. Однако в некоторых специальных случаях приходится прибегать и к программированию через порты, например, если принтер используется в нестандартном режиме, или параллельный интерфейс служит для связи с нестандартным устройством.

;Пример 3-11. Программирование параллельного интерфейса code segment

assume   cs:code

| main | proc |  |
| --- | --- | --- |
|  | raov | CX,10 |
|  | mov | DX,379h |
| waitl: | : in | AL,DX |
|  | and | AL,OCOh |
|  | cmp | AL,OCh |
|  | jne | waitl |
| sym: | mov | AL,**' |
|  | mov | DX,378h |
|  | out | DX.AL |
|  | mov | DX,37Ah |
|  | in | AL,DX |
|  | jmp | S+2 |
|  | or | AL,1 |
|  | out | DX,AL |
|  | jmp | S+2 |
|  | and | AL,OFEh |
|  | out | DX,AL |
|  | loop | sym |

;3авершим программу

; Повторить 10 раз

;Порт состояния	t

;Чтснис состояния

;Оставим только биты 7 (BUSY)

;и 6 (АСК), замаскировав бит 4 (SLCT)

;BUSY=ACK=1'

;Нст, продолжать опрос порта

;Символ для печати

;Порт данных

;Вывод символа

;Порт управления

;Читаем из порта. Лам CCh

;(SLCT IN =1, INIT=1)

;Нсбольшая задержка

Останавливаем сигнал STROBE

;Впорт

;Небольшая задержка

;Сбрасывасм сигнал STROBE

;Впорт

;Цикл

Команды и алгоритмы	155

В приведенном примере предполагается, что принтер выбран и установлен в исходное рабочее состояние, что обычно выполняется автоматически при его включении. Свидетельством этого будут установленные биты 2 и 3 (SLCT IN и INIT) в порте управления, а также бит 4 (SLCT) в порте состояния. В программе не выполняется анализ байта состояния на натачие ошибки или конца бумаги, что при работе с принтером, вообще говоря, следует предусматривать.

Третий метод программирования периферийного устройства — режим прерываний — рассмотрим на примере обработки прерывания от мыши. Как известно, мышь обычно подключается к первому последовательному порту СОМ1 и работает в режиме прерываний. Нажатие или отпускание любой клавиши, так же, как даже минимальное перемешение по столу, вырабатывает сигналы прерываний, сопровождаемые определенными кодами, которые поступают в порт данных интерфейса. Написав собственный обработчик прерываний для последовательного порта, мы получим возможность выполнять заданные действия, например, при нажатии левой и правой клавиш мыши. Следует подчеркнуть, что эти действия начнут выполняться практически в тот же момент, когда мы нажали на клавишу. В приведенной ниже программе при нажатии левой клавиши в центр экрана выводится цветная надпись «Левая!», а при нажатии правой клавиши — надпись «Правая» другого цвета.

Для того, чтобы приведенная программа работала, следует загрузить драйвер мыши, который инициализирует последовательный интерфейс и саму мышь. В состав этого драйвера входит свой обработчик прерываний. Мы замещаем его адрес в векторе ОСИ адресом нашего обработчика, и поскольку в программе не предусмотрено сцепление обработчиков, на время действия программы стандартная обработка прерываний от мыши отключается. Перед завершением программы содержимое вектора ОСИ восстанавливается, и мышь опять начинает работать, как обычно.

Каждое нажатие (или отпускание) клавиши мыши, так же, как и ее перемещение, в действительности вырабатывают не по одному, а по три последовательных прерывания с рахтичными кодами в порте данных интерфейса. Так, нажатие левой клавиши мыши дает последовательность кодов 60h, 0, 0, нажатие правой клавиши — последовательность 50h, О, О, отпускание любой клавиши — 40h, 0, 0, перемещение вверх — 4Ch, О, 3Fh, перемещение вниз — 40h, О, 1 и т.д. Таким образом, по-настоящему надо было сохранять в обработчике прерываний все три кода и затем анализировать всю последовательность. Мы для простоты ограничились анализом только первого кода. Как видно из приведенного выше перечня, анализ одного кода не дает возможность отличить, например, отпускание клавиши от перемещения вниз.

Коды, генерируемые мышью, могут зависеть от ее типа, что надо учи-|*Тывать при подготовке этого примера. Для получения значений генериру-[емых кодов можно предусмотреть в-обработчике прерываний вывод их на ркран с помощью функции прерывания 10h BIOS, как это было сделано, [например, в примере 3-5, или прямым выводом в видеобуфер. Следует столько иметь в виду, что перехват любого прерывания от последователь-

156

Глава 3

ного интерфейса должен обязательно сопровождаться чтением из его порта данных, так как интерфейс может принять очередной байт данных только после чтения предыдущего и освобождения своего регистра данных.

;Пример 3-12, Программирование мыши в режиме прерываний
.586	;Будут команды новых процессоров

code segment use!6	;16-разрядное приложение	?

assume         CS:code,DS:code ;Данные в сегменте команд

main proc	-g

push   CS	;Настроим DS	i4:

pop     DS	;на сегмент команд	::

;Сохраним обработчик прерываний последовательного порта	^

mov    AX,350Ch	;Функция 35h, вектор OCh	-	u

int       21h	:,;
mov    word ptr old_Oc,BX      ;Сохраним смещение

mov    word ptr old_Oc+2,ES ;Сохраним сегмент	w
;Установим наш обработчик прерываний последовательного порта!

mov    AX,250Ch	;Функция 25h, вектор OCh	/t-

mov    DX,ofiset new_0c	;Адрес нашего обработчика	г--.

int       21h

;Остановим программу функцией ввода с клавиатуры	\
mov    AH,01h
int       21h
восстановим исходный обработчик драйвера мыши

| ;Функция 25h, вектор OCh ?;« | mov | AX,250Ch |
| --- | --- | --- |
|  | Ids | DX,old Oc |
|  | int | 21h |
|  | mov | AX,4COOh |
|  | int | 21h |
| main | endp |  |
| new_ | ,0c | proc |
|  | pusha |  |
|  | push | DS |
|  | push | ES |
|  | mov | DX,3F8h |
|  | in | AL,DX |
|  | cmp | AL,60h |

;Сохраненный адрес	•:J,

;3авершим профамму	';i

;Сохраним все регистры ;Сегментные регистры не сохраняются командой pusha ;Порт данных ; Прочитаем

;Левая клавиша — код 60h
je        ibtn	;Переход на отработку

cmp    AL,50h	;Правая клавиша — код 50h

je        rbtn	; Переход на отработку

;3авершение обработчика прерываний
outret:	pop   ES	;Восстановим сегментные

pop     DS	;регистры

imov    AL,20h	;Команда EOI

out      20h,AL '	;в контроллер прерываний

рора	; Восстановим все регистры

iret	;Выход и^ прерывания

манды и алгоритмы

157

;Если нажата левая клавиша мыши

Ibtn:  mov   AH,lEh	;Атрибут символов желтый по

;синему

mov   SI,offset msgdn;Aflpec выводимой строки
jmp    commn	;Ha общую часть вывода

;Если нажата правая клавиша мыши

rbtn: mov   AH,2Eh	;Атрибут символов желтый по

; зеленому mov    SI,offset msgup;Mpec вьтодимой строки

;Общая часть вывода на экран диагностической строки

| BX,OB800h ;Настроим ES ;на видеобуфер ; Настроим DS ;на наш сегмент ;Число выводимых символов ;Смегцение на экране ;Движение вперед ;АЬ=очередной символ ;Из АХ на экран ;Цикл commn: | mov |
| --- | --- |
| mov | ES,BX |
| push | cs |
| pop | DS |
| mov | CX,6 |
| mov | DI.2000 |
| eld |  |
| scr: lodsb |  |
| stosw |  |
| loop | scr |
| jmp | outret |

;После вывода завершить ;обработку прерывания

О        ;Ячейка для исходного

endp dd

new__0c old Oc

; вектора

"Левая!"       ;Выводимые сообщения

msgdn	db

msgup	db
code ends
stk    segment stack

dw	128 dup(O)
stk     ends

end	main

"Правая"

Приведенный пример с точки зрения его структуры построен обычным образом. Исходное содержимое вектора ОСЬ сохраняется в ячейке old_0c и используется перед завершением программы для восстановления вектора. Для упрощения установки обработчика прерываний программа написана без сегмента данных; ее немногие данные размещены в сегменте команд. Поскольку в начале программы регистр DS настраивается на сегмент команд, адресация к данным (в основной программе) возможна через DS, Для того, чтобы можно было наблюдать обработку прерываний от мыши, основная программа после выполнения инициализирующих действий останавливается с помощью функции Olh DOS ожидания ввода символа с клавиатуры. После нажатия любой клавиши программа завершается, восстановив предварительно исходное состояние вектора последовательного порта.

158

Глава 3

Действия, которые должны инициироваться нажатием левой или правой.клавиш мыши (например, включение или выключение некоторого оборудования), в программе заменены выводом на экран коротких диагностических сообщений. Вывод осуществляется прямой записью в видеобуфер, поскольку, как уже говорилось ранее, в обработчике аппаратных прерываний нельзя использовать функции DOS и рискованно — функции BIOS. Вывод на экран с помощью команд обработки строк lodsb и stosw требует настройки большого количества регистров — в DS:SI должен находиться адрес строки-источника, в ES:DI адрес позиции в видеобуфере, в СХ число выводимых символов. Кроме этого, в обработчике прерываний используются регистры АХ, ВХ и DX. Для сохранения всех регистров общего назначения используется команда pusha, а для их восстановления команда рора. Однако эти команды не принимают в расчет сегментные регистры, и их приходится сохранять и восстанавливать отдельными командами.

С восстановлением регистров может возникнуть некоторая сложность. Обработчик прерывания должен завершаться посылкой в контроллер прерываний команды EOI, а для этого необходим регистр AL. Поэтому восстановление регистров, во всяком случае, регистра АХ, необходимо выполнять после команды EOI. С другой стороны, команда EOI разблокирует нижележащие уровни прерываний в контроллере прерываний (см. гл. 3), что может привести к прохождению через контроллер очередного (вложенного в наше) прерывания, которое прервет наш обработчик в точке, где еще не восстаношгсны регистры. Это неминуемо приведет к краху системы. Однако в процессоре предусмотрены меры устранения этого неприятного явления. Остановимся на них более подробно.

Процессор, приняв любой сигнал прерывания, сбрасывает флаг IF в своем регистре флагов, запрещая тем самым все аппаратные прерывания. Поэтому вход в обработчик прерываний всегда осуществляется при запрещенных прерываниях. Блокировка нижележащих уровней в контроллере прерываний просто накладывается на этот общий запрет и новых ограничений не вносит.

Если в тексте обработчике прерываний нет команды разрешения прерываний sti, то прерывания будут запрещены до самого его конца, до завершающей команды iret. Эта команда извлекает из стека и восстанавливает исходное содержимое регистров CS:IP, а также регистра флагов. В момент прерывания в регистре флагов был безусловно установлен флаг IF, иначе прерывание не могло бы возникнуть. Восстановление регистра флагов приводит к установке этого флага и разрешению всех аппаратных прерываний, но уже после завершения обработчика прерываний. Таким образом, снятие аппаратной блокировки прерываний командой EOI в действительности не приводит к разрешению прерываний, и любые строки, стоящие после этой команды, выполняются при запрещенных прерываниях. В результате никаких проблем с восстановлением регистров после команды EOI не возникает.

Команды и алгоритмы

159

Обычно, однако, используется другой вариант построения обработчика прерываний. В этом варианте в начале программы обработчика выполняется команда sti, устанавливающая флаг IF и разрешающая все аппаратные прерывания, кроме тех, которые заблокированы в контроллере прерываний. В результате программа обработчика может быть прервана любым прерыванием более высокого уровня IRQ (т.е. уровня с меньшим номером), но не прерывается сигналами прерываний этого же и более низких уровней. Такое построение обработчиков прерываний удобно тем, что «более важные» прерывания, например, от таймера или клавиатуры, могут быть обработаны без задержки. Для того, чтобы исключить возможные неприятности с восстановлением регистра АХ после команды EOI, перед ней прерывания запрещаются командой cli и структура обработчи-;ка прерываний приобретает приблизительно такой вид:

sti

pusha	;Сохранение регистров

;Тело обработчика

cli	Запрещение всех прерываний

mov    AL,20h	;Команда EOI

out      20h,AL	;контроллсру прерываний

рора	;Восстановление регистров

irct	;Возврат из обработчика

Команды рора и irct выполняются в этому случае при запрещенных [Прерываниях, но после отработки команды iret в регистре флагов восста->;навливастся его исходное содержимое (в котором IF = 1), и прерывания, Iтаким образом, снова разрешаются.

Глава 4. РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

,,      СОВРЕМЕННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

4.1. Архитектурные особенности

Операционная система MS-DOS, язык ассемблера МП 86 и методы программирования микропроцессоров корпорации Intel разрабатывались применительно к 16-разрядному процессору 8086 и тому режиму, который впоследствии получил название реального. Появление процессора 80386 знаменовало собой начало нового этапа в развитии операционных систем и прикладного программирования — этапа многозадачных графических операционных систем защищенного режима типа Windows и 32-разрядных прикладных программ. При этом, как уже отмечалось во введении, все архитектурные средства 86-го процессора входят в состав любого современного процессора, который, таким образом, можно условно разделить на две части — МП 86 и дополнительные средства, обеспечивающие защищенный режим, 32-разрядную адресацию и прочее. Из этих дополнительных средств можно выделить те, которые обеспечивают защищенный режим, и в реальном режиме не используются (во всяком случае, явным образом; в действительности, процессор, даже работая в реальном режиме, использует по крайней мере некоторые из этих средств). Сюда, например, относятся регистры таблиц дескрипторов, регистры тестирования и отладки, привилегированные команды защищенного режима, система страничного отображения адресов и др. С другой стороны, часть новых свойств современных процессоров можно использовать и в реальном режиме, выполняя программы под управлением MS-DOS. Сюда прежде всего относится использование 32-битовых операндов, некоторых новых команд процессора и расширенных возможностей старых команд. Настоящая глава будет в основном посвящена именно этим средствам процессоров 80386, i486 и Pentium, которые в дальнейшем мы будем обобщенно называть 32-разрядными процессорами. Вопрос о программировании защищенного режима слишком сложен, чтобы его можно было осветить в рамках этой книги, хотя основные принципы защищенного режима будут описаны.

32-разрядные процессоры содержат несколько десятков программно-адресуемых регистров (не считая регистров сопроцессора), из которых шесть являются 16-разрядными, а остальные — 32-разрядными. Регистры принято объединять в семь групп: регистры общего назначения (или регистры данных), регистры-указатели, сегментные регистры, упраатяющие регистры, регистры системных адресов, отладочные регистры и регистры тестирования. Кроме того, в отдельную группу выделяют счетчик команд и регистр флагов. Регистры, используемые в реальном режиме, показаны на рис. 4.1.

Расширенные возможности соврелмнных микропроцессоров

161

Решстры данных

Биты   31	16 15

| ЕАХ ЕВХ ЕСХ EDX |  | АН АХ AL |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН ВХ BL |
|  |  | СН СХ CL |
|  |  | DH DX DL |

Аккумулятор Базовый регистр Счетчик Регистр данных

Регистры-указатели

Биты   31	16 15

| ESI EDI ЕВР ESP |  | SI | Индекс источника Индекс приемника Указатель базы Указатель стека |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D, |  |
|  |  | ВР |  |
|  |  | SP |  |

Сегментные регистры

Биты     15	О

Регистр сегмента команд

Регистр сегмента данных

Регистр дополнительного сегмента данных

Регистр дополнительного сегмента данных

Регистр дополнительного сегмента данных

Регистр сегмента стека

CS

Указатель команд Регистр флагов

IP

EFLAFS

Рис. 4.1. Основные регистры 32-разрядных процессоров.

162

Глава 4

Как видно из рис. 4.1, регистры общего назначения и регистры-указатели отличаются, от аналогичных регистров МП 86 тем, что они являются 32-разрядными. Соответственно, к их мнемоническим обозначениям добавлена буква Е (от extended, расширенный).

Для сохранения совместимости с ранними моделями процессоров допускается обращение к младшим половинам всех регистров, которые имеют те же мнемонические обозначения, что и в МП 86 (АХ, ВХ,.СХ, DX, SI, DI, ВР и SP). Естественно, сохранена возможность работы с младшими (AL, BL, CL и DL) и старшими (АН, ВН, СН и DH) половинками регистров МП 86. Однако старшие половины 32-разрядных регистров не имеют мнемонических обозначений и непосредственно недоступны. Для того, чтобы прочитать, например, содержимое старшей половины регистра ЕАХ (биты 31... 16) придется сдвинуть все содержимое ЕАХ на 16 бит вправо (в регистр АХ) и прочитать затем содержимое АХ. Все регистры общего назначения и указатели программист может использовать по своему усмотрению для временного хранения адресов и данных размером от байта до двойного слова. Так, например, возможно использование следующих команд:

mov   EAX,OFFFFFFFFh mov   AX,OFFFFh mov   AL,OFFh

;Работа с двойным словом (32 бит) ; Работа со словом (16 бит) ; Работа с байтом (8 бит)

Все сегментные регистры, как и в МП 86, являются 16-разрядными. В их состав включено еще два регистра — FS и GS, которые могут использоваться для хранения сегментных адресов двух дополнительных сегментов данных. Таким образом, при использовании расширенных возможностей современных процессоров программе одновременно доступны четыре сегмента данных, а не два, как в МП 86.

Регистр указателя команд также является 32-разрядным и обычно при описании процессора его называют EIP. Младшие шестнадцать разрядов этого регистра соответствуют регистру IP процессора МП 86. Весь регистр EIP используется только в 32-разрядных приложениях; в 16-разрядных программах адреса могут быть только 16-разрядными и, соответственно, для адресации в программном сегменте используется младшая половина регистра Е1Р.

Регистр флагов принято называть EFLAGS (от extended flags, расширенные флаги). Хотя он имеет длину 32 бит, только младшие 18 бит (да и то не все) содержат значащую информацию. Дополнительно к шести флагам состояния (CF, PF, AF, ZF, SF и OF ) и трем флагам управления состоянием процессора (TF, IF и DF), назначение которых было описано в гл. 1, он включает новые флаги задачи, рестарта и виртуального режима, а также двухбайтовое поле привилегий ввода-вывода. Все эти биты используются только в защищенном режиме и здесь рассматриваться не будут.

Расширенные возможности современных микропроцессоров

163

4.2. Дополнительные режимы адресации

Режимы адресации 32-разрядных процессоров разработаны, исходя из требований образования 32-битового смещения. Другими словами, они предназначены для 32-разрядных приложений, в которых сегменты данных или стека (как, впрочем, и сегменты команд) могут иметь размеры до 232 = 4 Гбайт. Однако в реальном режиме размер любого сегмента ограничивается величиной 216 = 64 Кбайт, и 32-битовые смещения не имеют смысла. С другой стороны, ничто не мешает нам использовать для образования 16-битового смещения 32-разрядные регистры (ЕВХ, ESI и проч.), если, конечно, их реальное содержимое не будет превышать величины FFFFh. Указание в качестве операндов команд 32-разрядных регистров позволяет использовать дополнительные возможности 32-разрядных процессоров по части адресации памяти, что в некоторых случаях может оказаться полезным. Следует подчеркнуть, что речь идет здесь только о тех операндах, или, правильнее сказать, аргументах команды, которые описывают косвенную (через регистры) адресацию памяти.

В отличие от МП 86, где базовыми регистрами могут быть только ВХ и ! ВР, а индексными только SI и DI, 32-разрядные процессоры допускают | использование в качестве и базовых, и индексных практически всех регистров общего назначения. Таким образом, вполне законна команда вида

mov    EAX,[ECX][EDX]

Второе отличие заключается в возможности масштабирования содержимого индексного регистра, т.е. умножения его на заданный в команде коэффициент, который может принимать значения 1, 2, 4 или 8. Пример такой адресации:

inc      word ptr [EAX][ECX*2]

Еще раз подчеркнем, что дополнительные режимы косвенной адрсса-I ции требуют использования 32-разрядных регистров. Команды

inc      word ptr [AX][ECX*2]

или

inc     word ptr [EAX][CX*2]

рассматриваются ассемблером, как неправильные.

Режимы косвенной адресации памяти, предоставляемые 32-разрядными процессорами при использовании 32-разрядных регистров, изображены на рис. 4.2.

Из рисунка видно, что в качестве базового можно использовать все

регистры общего назначения, включая даже указатель стека ESP. При этом,

если в качестве базового выступает один из регистров ESP или ЕВР, то

по умолчанию адресация осуществляется через сегментный регистр SS,

хотя возможна замена сегмента. Во всех остальных случаях адресация по

I умолчанию осуществляется через сегментный регистр DS. Использование

I регистра ЕВР в качестве индексного не адресует нас к стеку: адресация

по-прежнему осуществляется с помощью регистра DS.

Глава 4

164

| База + (индекс * масштаб) + смещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нет |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | ЕАХ |  | ЕАХ |  |  |  |  |  |
|  | ЕВХ |  | ЕВХ |  | 1 |  |  |  |
|  | ЕСХ |  | ЕСХ |  | 2 |  | Нет |  |
|  | EDX | + | EDX | * | 4 | + | 8-битовое |  |
|  | ESI |  | ESI |  | g |  | 32-битовое |  |
|  | EDI |  | EDI |  | L J |  | • |  |
|  | ЕВР |  | ЕВР |  |  |  |  |  |
|  | ESP |  | я |  |  |  |  |  |

Рис. 4.2. Режимы косвенной адресации с использованием 32-разрядных регистров.

Прочерк во второй колонке подчеркивает, что регистр ESP нельзя использовать в качестве индексного. Это не означает, что ESP нельзя указывать в качестве второго операнда:

mov    EAX,[ECX][ESP]

Недопустима только конструкция, в которой содержимое ESP умно
жается на масштабирующий множитель:	^

mov    EAX,[ECX][ESP*8]	J

fei
Полезно также отметить, что смещение в команде вида	ifil

mov    EAX,[EBX][ECX]+20	**

может быть только или 8-битовым, или 32-битовым. 16-битовые смещения не образуются. Если указанная в команде величина смещения помещается в байт, как это имеет место в приведенном выше примере команды, то смещение в коде команды занимает 1 байт. Если же величина смещения больше 255, то под него в коде команды отводится сразу 32 бит.

Таким образом, понятия базовой и индексной адресации в 32-разрядных процессорах несколько размываются. Если регистр указывается с масштабирующим множителем, то это, конечно, индексная адресация. Если же множитель отсутствует, то адресацию и через ЕВХ, и через ESI с равным успехом можно отнести как к базовой, так и к индексной.

Использование для адресации памяти 16-разрядных регистров резко сужает возможности адресации 32-разрядных процессоров (рис, 4.3). В этом случае мы фактически имеем дело с МП 86.

индекс

База

Г Нет  ]         Г Нет  1

ВХ	+         SI

[  ВР    J         [  D!    J

смещение

Нет

8-битовое

16-битовое

Рис. 4.3. Режимы косвенной адресации с использованием 16-разрядных регистров.

Расширенные возможности современных микропроцессоров	165

Напомним, что в 16-разрядном режиме допустимы не все сочетания базовых и индексных регистров. В качестве базового регистра можно использовать только ВХ или ВР, а в качестве индексного только SI или DI.

4.3. Использование средств 32-разрядных процессоров в программировании

Как уже отмечалось, при разработке 16-разрядных программ реального режима, предназначенных для выполнения по управлением операционной системы MS-DOS, вполне допустимо использование ряда дополнительных возможностей 32-разрядных процессоров. В реальном режиме можно использовать:

32-разрядные операнды;

дополнительные команды и расширенные возможности команд МП 86;

дополнительные режимы адресации;

четыре сегментных регистров для адресации данных вместо двух.

Для того, чтобы транслятор распознавал все эти средства, необходимо начать программу с директивы .586 (или, при желании, .486 или .386) и указать при этом для сегментов команд и данных описатель use!6, чтобы программа осталась 16-разрядной.

Следует заметить, что возможности использования в программах реального режима дополнительных средств 32-разрядных процессоров, хотя и кажутся привлекательными, в действительности весьма ограничены. Новых команд не так уж много, и они не имеют принципиального характера; 32-разрядные данные используются в прикладных программах относительно редко (если не касаться вычислительных программ, содержащих действительные числа, но такие программы редко пишут на языке ассемблера); расширенные возможности адресации в полной мере проявляются лишь в 32-разрядных программах, не работающих в DOS. Тем не менее в каких-то случаях привлечение средств 32-разрядных процессоров может оказаться полезным и в 16-разрядных программах, и мы приведем несколько примеров их использования.

Среди системных данных DOS и BIOS есть данные, требующие для своего размещения 2 слов. К таким данным, в частности, относится системное время, накапливаемое в 4х-байтовой ячейке с абсолютным адресом 46Ch. Выше, в разделе 3.5, уже описывалась системная процедура отсчета текущего времени. В процессе начальной загрузки компьютера в ячейку с адресом 46Ch переносится из часов реального времени время, истекшее от начала суток, а затем содержимое этой ячейки увеличивается на 1 с каждым прерыванием от системного таймера, подключенного к вектору 8. Чтение ячейки 46Ch позволяет определить текущее время с погрешностью приблизительно в 1/18 секунды, что позволяет достаточно точно измерять интервалы времени. Арифметические действия с системным временем удобно выполнять в расширенных 32-разрядных регистрах.

Рассмотрим программу, которая позволяет установить требуемый временной интервал и отработать некоторым образом его окончание. Поскольку MS-DOS является однозадачной системой, единственным способом организации параллельных процессов — выполнения программы и

166

Глава 4

ожидания окончания временного интервала — является использование механизма прерываний. В нашем случае программа содержит обработчик прерываний от системного таймера, который 18 раз в секунду читает системное время и сравнивает его значение с заданной заранее величиной. При достижении равенства обработчик прерываний либо сам отрабатывает это событие, либо устанавливает флаг окончания временного интервала, который периодически тестируется в основной программе. Первый вариант позволяет измерить временной интервал с большей точностью, но второй предоставляет больше возможностей, так как в обработчике прерываний нельзя обращаться к функциям DOS, а основная программа может делать все, что ей заблагорассудится.

Приведенный ниже пример выполнен в виде программы типа .СОМ. Такая организация программы упрощает обработчик прерываний и облегчает его написание. Дело заключается в том, что процессор, переходя по аппаратному прерыванию на обработчик прерывания, модифицирует только регистры CS:IP (значениями, полученными из вектора прерываний). Все остальные регистры, в том числе и сегментные, сохраняют те значения, которые они имели на момент прерывания. Значения эти могут быть какими угодно, особенно, если основная программа вызывает функции DOS. Поэтому, если в обработчике прерываний необходимо обратиться к данным, хранящимся в основной программе, нам необходимо настроить какой-либо из сегментных регистров (например, DS или ES) на сегментный адрес сегмента данных основной программы. Если же программа написана в формате .СОМ, то ее поля данных входят в тот же (единственный) сегмент, где расположены команды, и для обращения к данным можно воспользоваться регистром CS, который при вызове обработчика настраивается процессором.

;Пример 4-1. Чтение и сравнение системного времени

;по прерываниям от таймера

.586	;Будут 32-разрядные операнды

assume         CS:code,DS:code	?•

code segment use!6	;16-разрядное приложение	?.;

org      lOOh	;Формат .COM	Щ

main proc ;Сохраним исходный вектор

mov    AX,3508h

hit       21h

mov    word ptr old_08,BX

mov    word ptr old_08+2,ES
;Установим наш обработчик	>>

mov    AX,2508h

mov    DX,oflset new_08

int       21h

;Прочитаем системное время, прибавим требуемый интервал ;и сохраним в двухсловной ячейке памяти

mov    AX,40h	;Настройка ES на

усмиренные возможности современных микропроцессоров

167

mov    ES.AX	;область данных BIOS

mov    EAX,ES:6Ch      ;Получаем системное время add     EAX,time_int     ;Прибавить интервал mov   time_end,EAX   ;Сохраним в памяти ;Имитация рабочего цикла программы с опросом флага

;Проверка флага готовности ;Если установлен, на ОК ;В ожидании окончания ;временного интервала ;выводим на экран точки ;И снова на проверку флага ;Интервал завершен. ;Выполним, что хотели

again: test jiiz mov mov int jmp mov mov int

flag.OFFh

ok

AH,02h

DL.V

21h

again

AH,09h

DX,offset msg

ok:

21h ;3авсршим программу, восстановив сначала исходный вектор

Ids      DX,old_08

mov    AX,2508h

int      21h

mov    AX,4COOh

int      21h main endp

;Наш обработчик прерываний от системного таймера new_08         proc

;3апишем флаги в стек ;и вызовем системный обработчик ;Сохраним используемые ; регистры ; Настроим ES ;на область данных BIOS ;Прочитаем текущее время EAX,CS:time_end;CpaBHHM с вычисленным

pushf

call     CS:old_08

push   EAX

ES

AX,40h

ES,AX

EAX,ES:6Ch

push

mov

mov

mov

cmp

jb

inc

;Если меньше, на выход ;Интервал истек, установим ;флаг

ex

CS:flag

AL,20h 20h,AL ES EAX

endp

ех:

;Команда конца прерывания ;в контроллер прерываний ;Восстановим ;сохраненные регистры ;Выход из обработчика

mov out pop pop iret new 08

;Для хранения исходного вектора ;Требуемый интервач (~2с) ;Момент истечения интервала ;Флаг истечения интервала

;Поля данных программы
old_08	dd     О

time_int dd  18*2 time_end ddO Hag    db      0

msg   db "Время истекло!$" Информационное сообщение

code ends

end    main

168	£лава_4

Организация программного комплекса с обработчиком прерываний от системного таймера уже рассматривалась в примере 3-3 в гл. 3. Установка обработчика в рассматриваемом примере выполняется немного проще, так как нет необходимости настраивать регистр DS на сегмент данных

- он и так уже настроен на единственный сегмент программы. Установив
обработчик, программа настраивает регистр ES на область данных BIOS и
считывает из ячейки с адресом 46Ch текущее системное время. Командой
add к нему прибавляется заданный в ячейке time_int интервал (в примере

- приблизительно 2 с), и результат сохраняется в ячейке time_end.

Действия по установке обработчика закончены, и программа может приступить к выполнению запланированных для нее действий. В данном примере программа в цикле вызывает функцию DOS 02h вывода на экран символа точки; в действительности она может, например, выполнять обработку и вывод на экран некоторых данных. В каждом шаге цикла происходит тестирование флага окончания временного интервала flag, который должен быть установлен обработчиком прерываний по истечении заданного временного интервала. Пока флаг сброшен, цикл продолжается. Как только флаг окажется установлен, программа приступает к выполнению действий по отработке этого события. В рассматриваемом примере выполняется вывод на экран информационного сообщения и завершение программы с обязательным восстановлением исходного содержимого вектора 8.

Обработчик прерываний new_08 прежде всего выполняет вызов исходного обработчика, адрес которого мы сохранили в ячейке old_08. Методика сцепления обработчиков прерываний рассматривалась в гл.З (см. пример 3-4). В данном случае сцепление обработчиков необходимо, так как подключение к вектору 8 нашего обработчика не должно нарушить ход системных часов.

После возврата из системного обработчика выполняется сохранение используемых регистров, настройка регистра ES на область данных BIOS, чтение текущего времени и сравнение его с записанным в ячейке time_end. Пока текущее время меньше заданного, обработчик просто завершается командой irct, послав предварительно в контроллер прерываний команду конца прерывания EOI и восстановив сохраненные ранее регистры. Если же заданный временной интервал истек, и текущее время оказывается равным (или большим) значению в ячейке time_end, обработчик перед своим завершением устанавливает флаг flag, инициируя в основной программе запланированные для этого события действия. Если такими действиями должно быть, например, включение или выключение аппаратуры, подключенной к компьютеру, это можно сделать в самом обработчике прерываний. В этом случае флаг flag не нужен, и действия основной программы и обработчика прерываний протекают паршшельно и независимо.

Рассмотренную программ}' нетрудно модифицировать так, чтобы флаг flag устанавливался не после истечения заданного интервала, а в заданный момент календарного времени. Эта задача позволит нам проиллюстрировать приемы выполнения арифметических операций с 32-разрядными операндами.

Расширенные возможности современных микропроцессоров

169

Пример 4-2 отличается от предыдущего только изменением алгоритма вычисления времени и служебными полями данных. Процедуры установки обработчика прерываний, цикла ожидания установки флага и самого обработчика прерываний полностью совпадают с примером 4-1.

Для получения требуемого значения времени в тех же единицах, которые используются системой при работе с ячейкой 46Ch, надо сначала вычислить время в секундах от начала суток, а затем для получения времени в тактах таймера умножить эту величину на 18,2065 (см. раздел 3.5). Для того, чтобы не привлекать арифметический сопроцессор и оставаться в рамках целых 32-битовых чисел, умножение числа секунд на 18.2065 выполняется по следующей формуле:

Такты = t*18 + t/5 + t/154

Отлаживая на машине пример 4-2, надо следить за тем, чтобы заданное время было больше текущего по машинным часам, иначе программа будет вечно ожидать установки флага. Попытка завершить ее нажатием комбинации <Ctrl>/<C> приведет к зависанию системы, так как в этом случае не будут выполнены строки восстановления исходного содержимого перехваченного программой вектора. По-настоящему в программах, содержащих обработчики каких-либо прерываний, используемых системой, необходимо предусматривать собственные средства обработки нажатия <Ctrl>/<C>, чтобы аварийное завершение программы выполнялось так же корректно, как и штатное, с предварительным с восстановлением векторов.

;Пример 4-2. Ожидание заданного момента времени

;по прерываниям от таймера

.586

assume         CS:code,DS:code

code segment usel6

org      lOOh main proc ;Сохраним исходный вектор

;Установим наш обработчик

Преобразуем требуемое ;интервалов по 55 мс mov    EAX,hour mov    EBX,3600 mul    EBX mov   temp.EAX mov    EAX,min mov    EBX,60 mul    EBX add     temp,EAX mov    EAX,sec add     temp,EAX

календарное время в количество

;Возьмем часы

;Коэффициент преобразования в секунды

Преобразуем часы в секунды в EDX:EAX

;Сохраним часы в temp

;Возьмем минуты

;Коэффициент преобразования в секунды

;Преобразусм минуты в секунды в EDX:EAX

; Прибавим минуты в temp

;Возьмем секунды

;Прибавим секунды в temp

170

Глава '4

mov mov mul mov xor mov mov div add xor mov mov div add ; Имитация

EAX.temp

EBX,18

EBX

time, E AX

EDX,EDX

EAX,temp

EBX, 5

EBX

time.EAX

EDX.EDX

EAX,temp

EBX, 154

EBX

time,EAX

рабочего цикла

;Число секунд ;Будем умножать на 18 ;Умножим на 18 ;Сохраним в time ;Подготовимся к делению ;Будем делить число секунд ;Будем делить на 5 ; Поделим ;Прибавим к time Подготовимся к делению ;Будем делить число секунд ;Будем делить на 154 ; Поделим ;Прибавим к time программы с опросом флага

;3авершим программу, восстановив сначала исходный вектор

main endp new_08         proc

0

endp

dd

13

45

0

0

0

0

new_08

old_08

hour dd

min   dd

sec

time

temp dd

nag    db

msg

code

end

;Часы

; Минуты

; Секунды

dd dd

вычисленное время в тактах таймера

;Ячейка для промежуточного результата

;Флаг наступления заданного времени

db "Время наступило!$"

ends

main

Рассмотрим некоторые детали приведенного примера.

Три ячейки для хранения заданного времени (часов, минут и секунд) объявлены оператором dd, как двойные слова для упрощения программы и ускорения загрузки этих значений в расширенный регистр ЕАХ. Если бы мы, экономя память, отводимую по данные, объявили бы эти ячейки как байты, то загрузка, например, числа часов в регистр ЕАХ выглядела бы следующим образом:

xor mov

ЕАХ, ЕАХ

AL,hour

Для преобразования часов в секунды мы должны число часов умножить на 3600. Оба сомножителя (3600 и максимум 23) представляют собой небольшие числа, которые поместились бы в 16-разрядный регистр. Одна-

Расширенные возможности современных микропроцессоров

171

ко результат может достигнуть величины 82800, которая в регистр АХ уже не поместится. Если бы мы выполнили умножение двух 16-разрядных регистров, например, АХ на ВХ, то результат (по правилам выполнения команды mul) оказался бы в паре регистров DX:AX, и нам пришлось бы эти два числа объединять в одно несколькими операциями переноса и сдвига:

push	AX	;Сохраняем на время АХ

mov	AX,DX	;Старшая половина произведения

sal	ЕАХ,16	;Сдвигаем в старшую половину ЕАХ

pop	AX	;Младшая половина произведения

Выполняя умножение с использованием 32-разрядных регистров, мы получаем результат опять же в паре регистров EDX:EAX, но поскольку в нашем случае произведение никогда не превысит 64 К, все оно целиком будет находиться в одном регистре ЕАХ, и мы избавляемся от приведенной выше процедуры. Результат умножения сохраняется во вспомогательной ячейке temp.

Аналогичным образом выполняется перевод числа минут в секунды; полученный результат прибавляется к содержимому ячейки temp.

Число секунд преобразовывать не надо, оно просто прибавляется к содержимому temp.

Полученное число секунд умножается на 18, и результат помещается в ячейку time, которая затем будет опрашиваться в обработчике прерываний.

К полученному числу тактов таймера надо прибавить еще две корректирующих величины — результаты деления числа секунд на 5 и на 154. При использовании в операции деления 32-разрядных регистров делимое помещается в пару регистров EDXrEAX. В.нашем случае делимое целиком помещается в ЕАХ, и регистр EDX необходимо обнулить. Для этого можно было выполнить команду

mov    ЕАХ,О	1ч

но более эффективна операция хог ЕАХ,ЕАХ

которая при любом содержимом ЕАХ оставляет в нем 0.

При делении EDX:EAX на ЕВХ частное помещается в ЕАХ, остаток в EDX. Остаток нас не интересует, а частное (первая корректирующая величина) прибашыется к содержимому ячейки temp.

Аналогичным образом то же число секунд из ячейки tmp делится на 154, и результат прибавляется к содержимому time. Преобразование закончено.

В заключение рассмотрим пример упорядочивания массива 32-разрядных чисел в убывающем порядке методом пузырьковой сортировки. В приведенном алгоритме используются расширенные возможности адресации 32-разрядных процессоров.

172

Глава 4

mov

;Пример 4-3. Пузырьковая сортировка

.586

assume        CS:code,DS:data

code segment use!6

main proc

AX,data

DS,AX

ESI.offset list

ЕСХДООО

EDX,0

EDX,ECX

stop

; Настроим DS
;на сегмент данных
;ESI-> начало массива	;

;Число элементов в массиве
;Индекс сравниваемой пары
;Индекс пары дошел до
;индекса массива' К следующей паре
ЕАХ,[Е51-ЬЕОХ*4+4];Второй элемент пары
[ESI-f-EDX*4],EAX    ;Сравним с предыдущим
noswap	;Если первый больше, то хорошо

[ESI+EDX*4],EAX    ;Первый меньше. Обменять [Е51+ЕОХ*4+4],ЕАХ;первый на второй

mov

mov

mov

start: mov sort:   cmp

jge

mov

cmp

jge

xchg

mov noswap:        inc    EDX

;Увеличим индекс пары

;И на сравнение

;Цикл по всем элементам

jmp     sort stop:  loop    start

mov    AX,4COOh

hit       21h
main endp
code ends
data   segment
list     label
nmb=0
rept    1000
dd      nmb
nmb=nmb+10
endm
data   ends
stk     segment stack	;.

;Имя тестового массива ;3аполним массив на этапе ;трансляции числами от О ;до 990 ;через 10

dw 128 dup (0)	С

stk     ends	II

end    main

Алгоритм пузырьковой сортировки предусматривает выполнение двух вложенных циклов. Во внутреннем цикле сравниваются пары элементов. Первый элемент берется по адресу [ESI + EDX * 4], второй — по следующему адресу [ESI + EDX * 4 + 4]. Если второй элемент больше первого, происходит обмен значений этих элементов, и элемент с меньшим значением «всплывает» на одно место выше (т.е. перемещается по большему адресу). После этого увеличивается индекс пары и выполняется сравнение второго элемента со следующим. Если оказывается, что следующий элемент больше предыдущего, они меняются местами. В результате элемент с самым маленьким значением всплывает на самый верх списка.

Расширенные возможности современных микропроцессоров

173

Внутренний цикл, пройдясь по всем парам, повторяется сначала, обеспечивая всплывание следующего по величине элемента. Каждый следующий проход внутреннего цикла требует на 1 меньше шагов, чем предыдущий. После завершения упорядочивания элементы выстраиваются по возрастающим адресам в порядке уменьшения их значений.

В примере 4-3 тестовый массив данных образован из возрастающих (на 10) чисел от 0 до 990. В результате упорядочивания они должны расположиться в обратном порядке, от больших к меньшим. В примере не предусмотрены средства вывода на экран элементов массива, поэтому его изучение следует проводить в отладчике, наблюдая всплывание каждого элемента

Как уже отмечалось, в 32-разрядных процессорах увеличено до 4 число сегментных регистров данных. Это дает возможность совместной работы с четырьмя сегментами данных (общим объемом до 256 Кбайт) без перенастройки сегментных регистров. Структура такого рода программы может выглядеть следующим образом:

.586

datal segment use!6

first    dw 7000U dup(')

; Массив 56 Кбайт

datal ends

data2 segment use 16

second dw 7000U dup (')

;Массив 56 .Кбайт

datal ends

data3 segment use 16

third dw 7000h dup (')

;Массив 56 Кбайт

data3 ends

data4 segment use 16

forth dw 7000h dup (')

;Массив 56 Кбайт

data4 ends

code segment

use!6

assume         DS:datal,ES:data2,FS:data3,GS:data4 main proc

;Настроим все 4 сегментных регистра на базовые адреса соответствующих сегментов

mov   AX.datal

mov    DS,AX	;DS->datal

mov    AX,data2

mov    ES,AX	;ES->data2	•        '     I

mov    AX,data3

mov    FS,AX	;FS->data3

mov   AX,data4

mov    GS,AX	;GS->data4

;Теперь можем обращаться к полям данных сегментов

mov    BX,7000h*2-2     ;BX->последнее слово массива

mov    word р1г[ВХ],111111;Обращение через DS по умолчанию ;Обращение к разным сегментам с явным указанием ^требуемого сегментного регистра (замена сегмента)

174

Глава 4

mov    word ptr ES:[BX],2222h

mov    word ptr FS:[BX],3333h

mov    word ptr GS:[BX],4444h

;Обращение по именам полей данных разных сегментов ;с учетом действия директивы assume

mov    first, 1	;3апись в сегмент datal

mov    second,2	;3апись в сегмент data2

mov    third,3	;3апись в сегмент data3

mov    fourth,4	;3апись в сегмент data4

;Перенос данных из сегмента в сегмент

push   first

pop    sccoud+2

push   third

pop     fourth+2

main endp code ends

В программе объявлены 4 сегмента данных с именами datal, data2, data3 и data4, содержащие массивы 16-разрядных данных с именами first, second, third и fourth. Длина каждого массива составляет 56 Кбайт, и, таким образом, общий объем данных, доступных программе в любой момент, составляет более 200 Кбайт. Сегменты данных описаны до сегмента команд, что в данном случае имеет значение. В сегменте команд с помощью директивы assume указано соответствие каждом}' из сегментов своего сегментного регистра (DS, ES, FS и GS). Это даст нам возможность обращаться по именам полей сегментов без явного указания соответствующих этим сегментам сегментных регистров.

Программа начинается с обычной практически для всех программ
процедуры настройки всех сегментных регистров. Стоит еще раз повто
рить, что директива assume лишь обеспечивает правильную трансляцию
программы, но не инициализирует сегментные регистры. «Правильная
трансляция» в данном случае заключается в том, что при обработке ко
манд, в которых упоминаются имена данных того или иного сегмента,
ассемблер автоматически предваряет эти команды префиксом замены сег
мента, выбирая для замены сегментный регистр, указанный в директиве
assume для данного сегмента. Так, команда	;.

mov    first,!	)';

преобразуется в последовательность кодов (по листингу трансляции) С7 06 ООООг 0001

где С7 06 — это код команды mov в случае прямой адресации памяти и использования непосредственного операнда, ООООг — смещение адресуемой ячейки, а 0001 — непосредственный операнд (все числа, разумеется, шсстнадцатеричныс). Здесь нет префикса замены сегмента, потому что адресуется сегмент, которому соответствует регистр DS, используемый

Г

'дсишренные возможности современных микропроцессоров	175

процессором по умолчанию. Однако команды с обращением к другим сегментам транслируются с включением в их коды соответствующих префиксов, несмотря на то, что в исходных предложениях не указаны сегментные регистры, а содержатся только ссылки на (уникальные) имена ячеек тех или иных сегментов:

mov second,2	;Код команды 26: С7 06 ООООг 0002

mov third,3	;Код команды 64: С7 06 ООООг 0003

mov fourth,4	;Код команды 65: С7 06 ООООг 0004

Настроив сегментные регистры, мы можем обращаться к полям данных всех четырех сегментов с использованием любых способов адресации. В приведенном фрагменте в регистр ВХ помещается смещение последней ячейки любого из массивов, после чего с помощью косвенной базовой адресации в последние слова всех четырех массивов записываются произвольные числа llllh, 2222h, 3333h и 4444h. Во всех случаях требуется описатель word ptr, так как по виду команды ассемблер не может определить, хотим ли мы занести в память байт, слово или двойное слово. При обращении к сегментам, адресуемых не через DS, необходимо явное указание сегментного регистра (которое будет преобразовано в код префикса замены сегмента), потому что по виду команды с адресацией через регистры транслятор не может определить, к какому сегменту происходит обращение.

Проще обстоит дело, если в команде указаны имена ячеек сегментов. В этом случае, как уже говорилось выше, транслятор автоматически включает в код команды требуемый префикс замены сегмента.

Наконец, в конце программы приведены строки пересылки данных из сегмента в сегмент через стек. Они убедительны в том отношении, что в четырех последовательных командах производится обращение к четырем различным сегментам программы без перенастройки сегментных регистров, которую пришлось бы выполнить, если бы мы ограничились возможностями МП 86.

4.4. Основы защищенного режима

Микропроцессоры Pentium, так же, как и его предшественники (начиная с 80268), могут работать в двух режимах: реального адреса и виртуального защищенного адреса. Обычно эти режимы называют просто реальным и защищенным. В реальном режиме 32-разрядные микропроцессоры функционируют фактически так же, как МП 86 с повышенным быстродействием и расширенным набором команд. Многие весьма привлекательные возможности микропроцессоров принципиально не реализуются в реальном режиме, который введен лишь для обеспечения совместимости с предыдущими моделями процессоров. Характерной особенностью реального режима является ограничение объема адресуемой оперативной памяти величиной 1 Мбайт.

Только перевод микропроцессора в защищенный режим позволяет полностью реализовать все возможности, заложенные в его архитектуру и недоступные в реальном режиме. Сюда можно отнести:

176

Глава -t

- увеличение адресуемого пространства до 4 Гбайт;

- возможность работать в виртуальном адресном пространстве, превы
шающем максимально возможный объем физической памяти и со
ставляющем огромную величину 64 Тбайт;

- организация многозадачного режима с параллельным выполнением
нескольких программ (процессов). Собственно говоря, многозадачный
режим организует многозадачная операционная система, однако мик
ропроцессор предосташшет необходимый для этого режима мощный
и надежный механизм защиты задач друг от друга с помощью четыре
хуровневой системы привилегий;

- страничная организация памяти, повышающая уровень защиты задач
друг от друга и эффективность их выполнения.

При включении микропроцессора в нем автоматически устанавливается режим реального адреса. Переход в защищенный режим осуществляется программно путем выполнения соответствующей последовательности команд. Поскольку многие детали функционирования микропроцессора в реальном и защищенном режимах существенно различаются, программы, предназначенные для защищенного режима, должны быть написаны особым образом. При этом различия реачьного и защищенного режимов настолько велики, что программы реального режима не могут выполняться в защищенном режиме и наоборот. Другими словами, реальный и защищенный режимы не совместимы.

Архитектура современного микропроцессора необычайно сложна. Столь же сложными оказываются и средства защищенного режима, а также программы, использующие эти средства. С другой стороны, при решении многих прикладных задач (например, при отладке приложений Windows, работающих, естественно, в защищенном режиме), нет необходимости в понимании всех деталей функционирования защищенного режима; достаточно иметь знакомство с его основными понятиями. В настоящем разделе дается краткое описание основ защищенного режима и его наиболее важных структур и алгоритмов функционирования.

Пожалуй, наиболее важным отличием защищенного режима от ре-ального является иной принцип формирования физического адреса. Вспомним, что в реальном режиме физический адрес адресуемой ячейки памяти состоит из двух компонентов — сегментного адреса и смещения. Оба компонента имеют размер 16 бит, и процессор, обращаясь к памяти, пользуется следующим правилом вычисления физического адреса:

Физический адрес = сегментный адрес * 16 4- смещение

И сегментный адрес, и смещение не могут быть больше FFFFh, откуда следуют два важнейших ограничения реального режима: объем адресного пространства состаатяет всего 1 Мбайт, а сегменты не могут иметь размер, превышающий 64 Кбайт.

В защищенном режиме программа по-прежнему состоит из сегментов, адресуемых с помощью 16-разрядных сегментных регистров, однако местоположение сегментов в физической памяти определяется другим способом.

Расширенные возможности современных микропроцессоров

177

В сегментные регистры в защищенном режиме записываются не сегментные адреса, а так называемые селекторы, биты 3...15 которых рассматриваются, как номера (индексы) ячеек специальной таблицы, содержащей дескрипторы сегментов программы. Таблица дескрипторов обычно создается операционной системой защищенного режиме (например, системой Windows) и, как правило, недоступна программе. Каждый дескриптор таблицы дескрипторов имеет размер 8 байт, и в нем хранятся все характеристики, необходимые процессору для обслуживания этого сегмента. Среди этих характеристик необходимо выделить в первую очередь две: адрес сегмента и его длину (рис. 4.4).

Таблица дескрипторов сегментов

Первый пустой дескриптор

Адрес = О Длина = 1 Мбайт

Адрес = 1 Мбайт Длина = 100 Кбайт

.Адрес =8,5 Мбайт Длина = 256 байт

Рис. 4.4. Дескрипторы сегментов и их селекторы.

Под адрес сегмента в дескрипторе выделяется 32 бит, и, таким обра-ром, сегмент может начинаться в любой точке адресного пространства Зъемом 232 = 4 Гбайт. Это адресное пространство носит название линей-[ного. В простейшем случае, когда выключено страничное преобразование, котором речь будет идти позже, линейные адреса отвечают физическим. Таким образом, процессор может работать с оперативной памятью объемом до 4 Гбайт.

Как и в реальном режиме, адрес адресуемой ячейки вычисляется процессором, как сумма базового адреса сегмента и смещения:

Линейный адрес = базовый адрес сегмента + смещение

В 32-разрядных процессорах смещение имеет размер 32 бит, поэтому максимальная длина сегмента составляет 2м = 4 Гбайт.

На рис. 4.4 приведен гипотетический пример программы, состоящей из трех сегментов, первый из которых имеет длину 1 Мбайт и расположен в начале адресного пространства, второй, размером 100 Кбайт, вплотную примыкает к первом)', а третий, имеющий размер всего 256 байт, расположен в середине девятого по счету мегабайта.

Адреса, используемые программой для обращения к ячейкам памяти, и состоящие всегда из двух компонентов — селектора и смещения — иногда называются виртуальными. Система сегментной адресации преобразует

178

Глава 4

виртуальные адреса в линейные. Поскольку таблица дескрипторов, с помощью которой осуществляется это преобразование, обычно недоступна программе, программа может не знать, в каких именно участках логического адресного пространства находятся ее компоненты. Фактически это сводится к тому, что, загружая программу в память, вы не знаете, в каких местах памяти будут находиться ее сегменты, и каков будет порядок их размещения. Программисту доступны только виртуальные адреса, преобразование же их в линейные и затем в физические берет на себя операционная система.

Каков объем виртуального адресного пространства' Программа указывает номер нужного ей дескриптора с помощью селектора, в котором для индекса дескриптора отведено 13 бит. Отсюда следует, что в дескрипторной таблице может быть до 2й = 8 К дескрипторов. Однако в действительности их в два раза больше, так как программа может работать не с одной, а с двумя дсскрипторными таблицами — одной глобальной, разделяемой всеми выполняемыми задачами, и одной локальной, принадлежащей конкретной задаче. В селекторе предусмотрен специачьный бит (бит 2), состояние которого говорит о типе требуемой программе дескрипторной таблицы. Таким образом, всего программе могут быть доступны 214 = 16 К дескрипторов, т.е. 16 К сегментов. Поскольку размер каждого сегмента, определяемый максимальной величиной смещения, может достигать 2}- = 4 Гбайт, объем виртуального адресного пространства оказывается равным 16 К * 4 Кбайт = = 64 Тбайт.

Реально, однако, оперативная память компьютера с 32-разрядной адресной шиной не может быть больше 4 Гбайт, т.е. при сделанных выше предположениях (16 К сегментов размером 4 Гбайт каждый) в памяти может поместиться максимум один сегмент из более чем 16 тысяч. Где же будут находиться все остальные?

Полный объем виртуального пространства может быть реализован только с помощью многозадачной операционной системы, которая хранит все неиспользуемые в настоящий момент сегменты на диске, загружая их в память по мере необходимости. Разумеется, если мы хотим полностью реализовать возможности, заложенные в современные процессоры, нам потребуется диск довольно большого объема — 64 Тбайт. Однако и при нынешних более скромных технических средствах (память до 100 Мбайт, жесткий диск до 10 Гбайт) принцип виртуальной памяти используется всеми многозадачными операционными системами с большой эффективностью. С другой стороны, для прикладного программиста этот вопрос не представляет особого интереса, так как сброс сегментов на диск и подкачка их с диска осуществляются операционной системой, а не программой, и вмешательство эту процедуру вряд ли целесообразно.

Как уже отмечалось, адрес, вычисляемый процессором на основе селектора и смещения, относится к линейном)' адресному' пространству, не обязательно совпадающему с физическим. Преобразование линейных адресов в физические осущсстатяется с помощью так называемой страничной трансляции, частично реализуемой процессором, а частично — one-

усширенные возможности современных микропроцессоров

179

щионной системой. Если страничная трансляция выключена, все ли-£ейные адреса в точности совпадают с физическими; если страничная >ансляция включена, то линейные адреса преобразуются в физические в этветствии с содержимым страничных таблиц (рис. 4.5).

| 15 0 31 0 | образование рипторов) | 31 0 | >бразоваиис 1 ранни) | 31 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селектор ; Смещение — > | 13 * * | -> -> | 8-2 с 3 | -» |
| Виртуальный адрес | Сегментпо (таблицы | Линейный адрес | 2? = о IE & и | Физический адрес * |

Рис. 4.5. Цепочка преобразований виртуального адреса в физический.

Страницей называется связный участок линейного или физического адресного пространства объемом 4 Кбайт. Программа работает в линейном адресном пространстве, не подозревая о существовании страничного преобразования или даже самих страниц. Механизм страничной трансляции отображает логические страницы на физические в соответствии с информацией, содержащейся в страничных таблицах. В результате отдельные 4х-килобайтовые участки программы могут реально находиться в любых несвязных друг с другом 4х-килобайтовых областях физической памяти (рис. 4.6). Порядок размещения физических страниц в памяти может не соответствовать (и обычно не соответствует) порядку следования логических страниц. Более того, некоторые логические страницы могут перекрываться, фактически сосуществуя в одной и той же области физической памяти.

Страничная трансляция представляет собой довольно сложный механизм, в котором принимают участие аппаратные средства процессора и находящиеся в памяти таблицы преобразования. Назначение и взаимодействие элементов системы страничной трансляции схематически изображено на рис. 4.7.

Система страничных таблиц состоит из двух уровней. На первом уровне находится каталог страниц — резидентная в памяти таблица, содержащая 1024 4х-байтовых поля с адресами таблиц страниц. На втором уровне находятся таблицы страниц, каждая из которых содержит так же 1024 4х-байтовых поля с адресами физических страниц памяти. Максимально возможное число таблиц страниц определяется числом полей в каталоге и может доходить до 1024. Поскольку размер страницы составляет 4 Кбайт, 1024 таблицы по 1024 страницы перекрывают все адресное пространство (4 Гбайт).

180

Глава 4

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

Линейное адресное пространство

Физическое адресное пространство

Рис. 4.6. Отображение логических адресов на физические.

Линейный адрес

31

Страничный кадр

Каталог страниц 1024 4х-байтовых полей

2221	12   Ц

Физический адрес

12 11

Смещение

Таблица страниц

CR3

Каждая таблица содержит 1024 4х-байтовых полей

Базовый адрес каталога

Рис. 4.7. Страничная трансляция адресов.

расширенные возможности современных микропроцессоров	181

Не все 1024 таблицы страниц должны обязательно иметься в наличии (кстати, они заняли бы в памяти довольно много места — 4 Мбайт). Если программа реально использует лишь часть возможного линейного адресного пространства, а так всегда и бывает, то неиспользуемые поля в каталоге страниц помечаются, как отсутствующие. Для таких полей система, экономя память, не выделяет страничные таблицы.

При включенной страничной трансляции линейный адрес рассматривается, как совокупность трех полей: 10-битового индекса в каталоге страниц, 10-битового индекса в выбранной таблице страниц и 12-битового смещения в выбранной странице. Напомним, что линейный адрес образуется путем сложения базового адреса сегмента, взятого из дескриптора сегмента, и смещения в этом сегменте, предоставленного программой.

Старшие 10 бит линейного адреса образуют номер поля в каталоге страниц. Базовый адрес каталога хранится в одном из управляющих регистров процессора, конкретно, в регистре CR3. Из-за того, что каталог сам представляет собой страницу и выровнен в памяти на границу 4 Кбайт, в регистре CR3 для адресации к каталогу используются лишь старшие 20 бит, а младшие 12 бит зарезервированы для будущих применений.

Поля каталога имеют размер 4 байт, поэтому индекс, извлеченный из линейного адреса, сдвигается влево на 2 бит (т.е. умножается на 4) и полученная величина складывается с базовым адресом каталога, образуя адрес конкретного поля каталога. Каждое поле каталога содержит физический базовый адрес одной из таблиц страниц, причем, поскольку таблицы страниц сами представляют собой страницы и выровнены в памяти на границу 4 Кбайт, в этом адресе значащими являются только старшие 20 бит.

Далее из линейного адреса извлекается средняя часть (биты 12...21), сдвигается влево на 2 бит и складывается с базовым адресом, хранящимся в выбранном поле каталога. В результате образуется физический адрес страницы в памяти, в котором опять же используются только старшие 20 бит. Этот адрес, рассматриваемый, как старшие 20 бит физического адреса адресуемой ячейки, носит название страничного кадра. Страничный кадр дополняется с правой стороны младшими 12 битами линейного адреса, которые проходят через страничный механизм без изменения и играют роль смещения внутри выбранной физической страницы.

Рассмотрим абстрактный пример, позволяющий проследить цепочку преобразования виртуального адреса в физический. Пусть программа выполняет команду

mov    EAX,DS:[EBX]

при этом содержимое DS (селектор) составляет 1167h, а содержимое ЕВХ (смещение) 31678h.

Старшие 13 бит селектора (число 116U) образуют индекс дескриптора в системной дескрипторной таблице. Каждый дескриптор включает в себя довольно большой объем информации о конкретном сегменте и, в частности, его линейный адрес. Пусть в ячейке дескрипторной таблицы с номером 116h записан линейный адрес (базовый адрес сегмента) 01051000h.

182

Глава -t

Тогда полный линейный адрес адресуемой ячейки определится, как сумма базового адреса и смещения:

Базовый адрес сегмента      01051000h
Смещение	00031678h

Полный линейный адрес     01082678h

При выключенной табличной трансляции величина 01082678U будет представлять собой абсолютный физический адрес ячейки, содержимое которой должно быть прочитано приведенной выше командой mov. Легко сообразить, что эта ячейка находится в самом начале 17-го мегабайта оперативной памяти.

Посмотрим, как будет образовываться физический адрес при использовании страничной трансляции адресов. Полученный линейный адрес надо разделить на три состаатяющис для выделения индексов и смещения (рис. 4.8)

31

22 21

1211

О

|    0000000100    I    0010000010    |   01100111 1000   I

Индекс каталога    Индекс таблицы         Смещение

страниц Рис, 4.8. Пример линейного адреса.

Индекс каталога составляет 4h. Умножение его на 4 даст смещение от начала каталога. Это смещение равно 10h.

Индекс таблицы страниц оказался равным 82h. После умножения на 4 получаем смещение в таблице страниц, равное в данном случае 210h.

Предположим, что регистр CR3 содержит число 80001г. Тогда физический адрес ячейки в каталоге, откуда надо получить адрес закрепленной за данным участком программы таблицы страниц, составит SOOOh + 10h = 8010h. Пусть по этому адресу записано число 460211г. Его 12 младших битов составляют служебную информацию (в частности, бит 1 свидетельствует о присутствии этой таблицы страниц в памяти, а бит 5 говорит о том, что к этой таблице уже были обращения), а старшие биты, т.е. число 46000h образуют физический базовый адрес таблицы страниц. Для получения адреса требуемой ячейки этой таблицы к базовому адресу надо прибавить смещение 210U. Результирующий адрес составит 462101г.

Будем считать, что по адресу 46210h записано число 01FF5021h. Отбросив служебные биты, получим адрес физической страницы в памяти 01FF5000U. Этот адрес всегда оканчивается тремя нулями, так как страницы выровнены в памяти на границу' 4 Кбайт. Для получения физического адреса адресуемой ячейки следует заполнить 12 младших бит полученного адреса битами смещения из линейного адреса нашей ячейки, в которых в нашем примере записано число 678U. В итоге получаем физический адрес памяти 01FF5678h, расположенный в конце 32-го Мбайта.

Как видно из этого примера, и со страничной трансляцией, и без нее вычисление физических адресов адресуемых ячеек выполняется в защищенном режиме совсем не так, как в реальном. Неприятным практичес-

расширенные возможности современных микропроцессоров

183

ким следствием правил адресации защищенного режима является уже упоминавшаяся «оторванность» прикладной программы от физической памяти. Программист, отлаживающий программу защищенного режима (например, приложение Windows), может легко заглянуть в сегментные регистры и определить селекторы, выделенные программе. Однако селекторы абсолютно ничего не говорят о физических адресах, используемых программой. Физические адреса находятся в таблицах дескрипторов, а эти таблицы недоступны прикладной программе. Таким образом, программист не знает, где в памяти находится его программа или используемые ею области данных.

С другой стороны, использование в процессе преобразования адресов защищенных системой таблиц имеет свои преимущества. Обычно многозадачная операционная система создает для каждой выполняемой задачи свой набор таблиц преобразования адресов. Это позволяет каждой из задач использовать весь диапазон виртуальных адресов, при этом, хотя для разных задач виртуальные адреса могут совпадать (и, как правило, по крайней мере частично совпадают), однако сегментное и страничное преобразования обеспечивают выделение для каждой задачи несовпадающих областей физической памяти, надежно изолируя виртуальные адресные пространства задач друг от друга.

Вернемся теперь к таблицам дескрипторов и рассмотрим их более де-тально. Существует два типа дескрипторных таблиц: таблица глобальных дескрипторов (GDT от Global Descriptor Table) и таблицы локальных дескрипторов (LDT от Local Descriptor Table).Обычно для каждой из этих таблиц в памяти создаются отдельные сегменты, хотя в принципе это не обязательно. Таблица глобальных дескрипторов существует в единственном экземпляре и обычно принадлежит операционной системе, а локальных таблиц может быть много (это типично для многозадачного режима, в котором каждой задаче назначается своя локальная таблица).

Виртуальное адресное пространство делится на две равные половины. К одной половине обращение происходит через GDT, к другой половине через LDT. Как уже отмечалось, все виртуальное пространство состоит из 214 сегментов, из которых 213 сегментов адресуются через GDT, и еще 213 - чрез LDT.

Когда многозадачная система переключает задачи, глобальная таблица остается неизменной, а текущая локальная таблица заменяется на локальную таблицу новой задачи. Таким образом, половина виртуачьного пространства в принципе доступна всем задачам в система, а половина переключается от одной задачи к другой по мере переключения самих задач.

Для программирования защищенного режима и даже для отладки прикладных программ, работающих в защищенном режиме, полезно представлять себе структуру дескриптора и смысл его отдельных полей. Следует заметить, что существует несколько типов дескрипторов, которым присущи разные форматы. Так, дескриптор сегмента памяти (наиболее распространенный тип дескриптора) отличается от дескриптора шлюза, используемого, в частности, для обслуживания прерываний. Рассмотрим формат дескриптора памяти (рис. 4.9).

184

Глава -f

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  | .6 5 |  |  | 4 |  | 3210 |  |
| База 31. ..24 |  |  |  | •\триб\ты 2' | Атрибуты Г |  | База сегмента 23...0 rP™mja сегмента i i i |  |  |
| Биты 765 |  |  | /< 43210 |  | 765 | Ч Биты 43210 |  |  |  |
| G | D | 0 | А V L | 1 1 1 Граница 19...16 i i i | i Р DPL | 1 | Тип i i | А |  |

Рис. 4.9. Формат дескриптора памяти.

Как видно из рисунка, дескриптор занимает 8 байт. В байтах 2..,4 и 7 записывается линейный базовый адрес сегмента. Полная длина базового адреса — 32 бит. В байтах 0-1 записываются младшие 16 бит границы сегмента, а в младшие четыре бита байта атрибутов 2 — оставшиеся биты 16...19. Границей сегмента называется номер его последнего байта. Мы видим, что граница описывается 20-ю битами, и ее численное значение не может превышать 1М. Однако, единицы, в которых задается граница, можно изменять, что осуществляется с помощью бита дробности G (бит 7 байта атрибутов 2). Если G=0, граница указывается в байтах; если 1 — в блоках по 4 Кбайт. Таким образом, размер сегмента можно задавать с точностью до байта, но тогда он не может быть больше 1 Мбайт; если же установить G=l, то сегмент может достигать 4 Гбайт, однако его размер будет кратен 4 Кбайт. База сегмента и в том, и в другом случае задастся с точностью до байта.

Рассмотрим теперь атрибуты сегмента, которые занимают два байта дескриптора.

Бит A (Accessed, было обращение) устанавливается процессором в тот момент, когда в какой-либо сегмс!ггаый регистр загружается селектор данного сегмента. Далее процессор этот бит не сбрасывает, однако его может сбросить программа (разумеется, если она имеет доступ к содержимому дескриптора, что обычно является прерогативой операционной системы). Анализируя биты обращения различных сегментов, программа может судить о том, было ли обращение к данному сегменту после того, как она сбросила бит А.

Тип сегмента занимает 3 бит (иногда бит А включают в поле типа, и тогда тип занимает 4 бит) и может иметь 8 значений. Тип определяет правила доступа к сегменту. Так, если сегмент имеет тип 1, для него разрешены чтение и запись, что характерно для сегментов данных. Назначив сегмент)' тип 0, мы разрешим только чтение этого сегмента, защитив его тем самым от любых модификаций. Тип 4 обозначает разрешение исполнения, что характерно для сегментов команд. Используются и другие типы сегментов.

Расширенные возможности современных микропроцессоров	185

Подчеркнем, что защита сегментов памяти от несанкционированных его типом действий выполняется не программой, и даже не операционной системой, а процессором на аппаратном уровне. Так, при попытке записи в сегмент типа 0 возникнет так называемое исключение общей защиты. Исключением называется внутреннее прерывание, возбуждаемое процессором при возникновении каких-либо неправильных с его точки зрения ситуаций. Попытка записи в сегмент, для которого запись запрещена, и относится к такого рода ситуациям. Исключению общей защиты соответствует вектор 13, в котором должен находиться адрес обработчика этого исключения.

Стоит еще обратить внимание на тип 4. Для сегмента команд разрешается только исполнение, но не запись и даже не чтение. Это значит, что в защищенном режиме программа не может случайно залезть в свой сегмент команд и затереть его; не может она также и сознательно модифицировать команды в процессе своего выполнения — методика, иногда используемая в программах реального режима для защиты от их расшифровки любознательными программистами.

Бит 4 байта атрибутов 1 является идентификатором сегмента. Если он равен 1, как это показано на рис. 4.9, дескриптор описывает сегмент памяти. Значение этого бита 0 характеризует дескриптор системного сегмента.

Поле DPL (Descriptor Privilege Level, уровень привилегий дескриптора) служит для защиты программ друг от друга. Уровень привилегий может принимать значения от 0 (максимальные привилегии) до 3 (мини-матьные). Программам операционной системы обычно назначается уровень 0, прикладным программам — уровень 3, в результате чего исключается возможность некорректным программам разрушить операционную систему. С другой стороны, если прикладная программа сама выполняет функции операционной системы, переводя процессор в защищенный режим и работая далее в этом режиме, ее сегментам следует назначить наивысший (нулевой) уровень привилегий, что откроет ей доступ ко всем средствам защищенного режима.

Бит Р говорит о присутствии сегмента в памяти. В основном он ис-

|j пользуется для организации виртуальной памяти. С помощью этого бита

система может определить, находится ли требуемый сегмент в памяти, и

при необходимости загрузить его с диска. В процессе выгрузки ненужного

пока сегмента на диск бит Р в его дескрипторе сбрасывается.

Младшая половина байта атрибутов 2 занята старшими битами границы сегмента. Бит AVL (от Available, доступный) не используется и не анализируется процессором и предназначен для использования прикладными программами.

Бит D (Default, умолчание) определяет действующий по умолчанию

размер для операндов и адресов. Он изменяет характеристики сегментов

двух типов: исполняемых и стека. Если бит D сегмента команд равен 0, в

^сегменте по умолчанию используются 16-битовые адреса и операнды, если

1 — 32-битовые.

186

Глава 4

Атрибут сегмента, действующий по умолчанию, можно изменить на противоположный с помощью префиксов замены размера операнда (66h) и замены размера адреса (67h). Таким образом, для сегмента с D=0 префикс 66U перед некоторой командой заставляет ее рассматривать свои операнды, как 32-битовые, а для сегмента с D=l тот же префикс 66h, наоборот, сделает операнды 16-битовыми. В некоторых случаях транслятор сам включает в объектный модуль необходимые префиксы, в других случаях их приходится вводить в программу «вручную».

Рассмотрим теперь для примера простую программу, которая, будучи запущена обычным образом под управлением MS-DOS, переключает процессор в защищенный режим, выводит на экран для контроля символ, переходит назад в реальный режим (чтобы не вывести компьютер из равновесия) и завершается стандартным для DOS образом.

Для того, чтобы наша программа могла бы хоть что-то сделать в защищенном режиме, для нее необходимо создать среду защищенного режима, в первую очередь, таблицу глобальных дескрипторов с описанием всех сегментов, с которыми программа будет работать. Кроме нас никто эту таблицу (при работе в DOS) не создаст. Таким образом, наша программа будет в какой-то мере выполнять функции операционной системы защищенного режима.

Для практического исследования защищенного режима придется выполнить некоторую работу по персконфигурированию компьютера. В наше время компьютеры обычно конфигурируются так, что при их включении сразу загружается система Windows. Работы, для которых требуется DOS, выполняются либо в режиме эмуляции DOS, либо в сеансе DOS, организуемом системой Windows. Для запуска прикладной программы защищенного режима такой способ не годится. Нам понадобится DOS в «чистом виде», без следов Windows. Более того, перед запуском программы необходимо выгрузить все драйверы обслуживания расширенной памяти (HIMEM.SYS и EMM386.EXE) и программы, использующие расширенную память, например, SMARTDRV.EXE. Лучше всего загружать DOS с системной дискеты, подготовив файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT в минимальном варианте.

Обсуждая в начале этого раздела основы защищенного режима, мы не затронули многие, в том числе принципиальные вопросы, с которыми придется столкнуться при написании работоспособной программы. Необходимые пояснения будут даны в конце этого раздела.

Пример 4-4. Программирование защищенного режима
.586Р	разрешение трансляции всех команд МП 586

;Структура для описания дескрипторов сегментов

;Имя структуры ;Граница (биты 0...15) ;База, биты 0...15 ;База, биты 16...23 ;Байт атрибутов 1

dcr     struc limit  dw base_ldw basc_m db attr Idb

уширенные возможности современных микропроцессоров

187

attr_2db       О

;Граница (биты 16...19) и атрибуты 2 ;База, биты 24...31

baseji  db   О

dcr    ends	;

data   segment use!6	;

;Таблица глобальных деифипторов GOT

gdt_null dcr <0,0,0,0,0,0>     ;Селектор О -обязательный

;нулевой дескриптор

gdt_data dcr <data_size-l,0,0,92h,0,0> ;Селектор 8,

;сегмент данных

gdt_code dcr <сос!е_817е-1,0,0,98п,0,0>;Селектор 16,

;сегмент команд

gdt_stack dcr <511,0,0,92h,0,0>        ;Селектор 24 —

;сегмент стека

gdt_screen dcr <4095,8000h,OBh,92h,0,0> ;Селектор 32,

видеобуфер

pdescr   df    0	; Псевдодескриптор для команды Igdt

data_size=:S-gdt_iiull	;Размер сегмента данных

data   ends	;Конец сегмента данных

text    segment use!6	;Сегмент команд, 16-разрядный режим

assume CS:text,DS:data;

main proc	;

xor      EAX,EAX	;Очистим ЕАХ

mov    AX,data	;3агрузим в DS сегментный

mov    DS,AX	;адрес сегмента данных

;Вычислим 32-битовый линейный адрес сегмента данных

;и загрузим его в дескриптор сегмента данных в GDT.

;В регистре АХ уже находится сегментный адрес.

;Умножим его на 16 сдвигом влево на 4 бита

shl      ЕАХ,4	;В ЕАХ линейный базовый адрес

mov    ЕВР,ЕАХ	;Сохраним его в ЕВР для будущего

mov    BX,offset gdt_data ;B BX адрес дескриптора

mov    [BX].base_I,AX  ;3агрузим младшую часть базы

rol       ЕАХ,16	;Обмен старшей и младшей половин ЕАХ

mov    [BX].base_m,AL;3arpy3HM среднюю часть базы

;Вычислим 32-битовый линейный адрес сегмента команд

;и загрузим его в дескриптор сегмента команд в GDT
хог      ЕАХ,ЕАХ	;Очистим ЕАХ

mov    AX,CS	;Сегментный адрес сегмента команд

shl      ЕАХ,4	;В ЕАХ линейный базовый адрес

mov BX,offset gdt_code ;В ВХ адрес дескриптора .
mov [BX].base_I,AX;3arpy3HM младшую часть базы
rol ЕАХ, 16	;Обмен старшей и младшей половин ЕАХ

mov    [BX].base_m,AL;3arpy3HM среднюю часть базы

;Вьгчислим 32-битовый линейный адрес сегмента стека
хог      ЕАХ,ЕАХ	;Все, как и для других

mov    AX,SS	дескрипторов

shl      EAX,4

188

Глава -t

mov	BX,offset gdt_stack

mov	{BX].base_l,AX

rol	ЕАХД6

mov	[BX].base_m,AL
;Подготовим псевдодескриптор pdescr для загрузки регистра GDTR

mov	dword ptr pdescr+2,EBP ;База GOT

mov	word ptr pdescr,39	;ГраницаООТ

Igdt	pdescr	;3агрузим регистр GDTR

cli	;3апрет прерываний

; Переходим	в защищенный режим

mov	EAX,CRO	;Получим содержимое CRO

or	EAX,1	;Установим бит защищенного режима

mov	CRO,EAX	;3апишем назад в CRO

; Теперь процессор работает в защищенном режиме ;
?	,

;3агружаем в CS:IP селектор смещение точки continue

db       OEAh	;Код команды far jmp

dw      offset continue    ;Смещение

dw       16	;Селектор сегмента команд

continue: ;Делаем адресуемыми данные

mov    АХ,8	;Селектор сегмента данных

mov    DS,AX	;3агрузим в DS

;Делаем адресуемым стек

;Селектор сегмента стека ;3агрузим в SS

mov mov

АХ,24 SS,AX

Инициализируем ES и вьшодим символ

mov    AX,32	;Селектор сегмента видеобуфера

mov    ES,AX	;3агрузим в ES

mov    BX,2000	;Начальное смещение на экране

mov    AX,09FOFh        ;Символ с атрибутом mov    ES:[BX],AX       ;Вывод в видеобуфер ;Вернемся в реальный режим

mov    gdt_data.limit,OFFFFh mov    gdt_code.limit,OFFFFh

; Установим ;значение границы ;для реатъного ;режима

;3агрузим теневой регистр

;сегмента данных

gdt_stack.limit,OFFFFh

mov mov mov mov mov mov mov mov

gdt_screen. limit, OFFFFh

AX, 8

DS,AX

АХ,24 SS,AX АХ,32 ES,AX

;То же для

; стека

;То же

;для регистра ES

;Выполним дальний переход, чтобы заново загрузить ;селектор в CS и модифицировать его теневой регистр

Расширенные возможности современных микропроцессоров

189

db      OEah	;Код команды jmp far

dw     offset go	;Смещение точки перехода

dw      16	;Селектор сегмента команд

;Переключим режим процессора

go:     mov    EAX,CRO	;Получим содержимое CRO

and     EAX,OFFFFFFFEh;C6pocHM бит РЕ
mov    CRO,EAX	;3апишем назад в CRO

db     OEah	;Код команды far jmp

dw     offset return	;Смещение точки перехода

dw     text	;Сегментный адрес

^	^

; Теперь процессор снова работает в реальном режиме ;

^	^

; Восстановим операционную среду реального режима

;3агрузим сегментный ;регистр DS ;3агрузим сегментный ;регистр SS восстановим SP ;Разрешим прерывания ;3авершим программу ;обычным образом

return: mov    AX,data mov    DS,AX mov    AX,stk SS,AX SP,512

mov mov sti mov

AX.4COOU

2Ih

int

main endp code_size=S -main text    ends stk     segment    stack

;Размер сегмента команд ; Конец сегмента команд ; Сегмент ; стека

db       512 dup О stk     ends

end main

;Конец программы и точка входа

Для того, чтобы разрешить использование всех, в том числе привилегированных команд 32-разрядных процессоров, в программу включена директива .586Р.

Программа начинается с объявления структуры dcr, с помощью которой будут описываться дескрипторы сегментов. Сравнивая описание структуры dcr в программе с рис. 4.9, нетрудно проследить их соответствие друг другу. Для удобства программного обращения в структуре dcr база описывается тремя полями: младшим словом (base_l) и двумя байтами: средним (base_m) и старшим (base_h).

В байте атрибутов 1 задается ряд характеристик сегмента. В примере 4.4 используются сегменты двух типов: сегмент команд, для которого байт attr_l должен иметь значение 98h (присутствующий, только исполнение, DPL=0), и сегмент данных (или стека) с кодом 92п (присутствующий, чтение и запись, DPL=0).

Некоторые дополнительные характеристики сегмента указываются в старшем полубайте байта attr_2. Для всех наших сегментов значение этого

190

Глава 4

полубайта равно 0 (бит G=0, так как граница указывается в байтах, а D=0, так как программа 16-разрядная).

Сегмент данных data начинается с описания важнейшей системной структуры — таблицы глобальных дескрипторов. Как уже отмечалось выше, обращение к сегментам в защищенном режиме возможно исключительно через дескрипторы этих сегментов. Таким образом, в таблице дескрипторов должно быть описано столько дескрипторов, сколько сегментов использует программа. В нашем случае в таблицу включены, помимо обязательного нулевого дескриптора, всегда занимающего первое место в таблице, четыре дескриптора для сегментов данных, команд, стека и дополнительного сегмента данных, который мы наложим на видеобуфер, чтобы обеспечить возможность вывода в него символов. Порядок дескрипторов в таблице (кроме нулевого) не имеет значения.

Поля дескрипторов для наглядности заполнены конкретными данными явным образом, хотя объявление структуры dcr с нулями во всех полях позволяет описать дескрипторы несколько короче, например:

gdt_null dcr <>

gdt_datadcr <data_size-l,,,92h>

;Селектор 0 — обязательный ;нулевой дескриптор ;Селектор 8 — сегмент данных

В дескрипторе gdt_data, описывающем сегмент данных программы, заполняется поле границы сегмента (фактическое значение размера сегмента data_size будет вычислено транслятором, см. последнее предложение сегмента данных), а также байт атрибутов 1. База сегмента, т.е. линейный адрес его начала, в явной форме в программе отсутствует, поэтому ее придется программно вычислить и занести в дескриптор уже на этапе выполнения.

Дескриптор gdt_code сегмента команд заполняется схожим образом.

Дескриптор gdt_stack сегмента стека имеет, как и любой сегмент данных, код атрибута 92h, что разрешает его чтение и запись, и явным образом заданную границу — 255 байт, что соответствует размеру стека. Базовый адрес сегмента стека так же придется вычислить на этапе выполнения программы.

Последний дескриптор ,gdt_scrcen описывает страницу 0 видеобуфера. Размер видеостраницы, как известно, составляет 4096 байт, поэтому в поле границы указано число 4095. Базовый физический адрес страницы известен, он равен BSOOOh. Младшие 16 бит базы (число SOOOh) заполняют слово base_l дескриптора, биты 16...19 (число OBh) — байт base_m. Биты 20...31 базового адреса равны 0, поскольку видеобуфер размещается в первом мегабайте адресного пространства.

Первая половина программы посвящена подготовке перехода в защищенный режим. Прежде всего надо завершить формирование дескрипторов сегментов программы, в которых остались незаполненными базовые адреса сегментов.

Базовые (32-битовые) адреса определяются путем умножения значений сегментных адресов на 16. После обнуления регистра ЕАХ и инициализации сегментного регистра DS, которая позволит нам обращаться к

Fll

усширенные возможности современных микропроцессоров

191

шям данных профаммы в реальном режиме, содержимое ЕАХ командой

сдвигается влево на 4 бита, образуя линейный 32-битовый адрес. По-£кольку этот адрес будет использоваться и в последующих фрагментах про-

мы, он запоминается в регистре ЕВР (или любом другом свободном регистре общего назначения). В ВХ зафужается адрес дескриптора данных, после чего в дескриптор заносится младшая половина линейного адреса из регистра АХ. Поскольку к старшей половине регистра ЕАХ (где нас интересуют биты 17...24) обратиться невозможно, над всем содержимым ЕАХ с помощью команды rol выполняется циклический сдвиг на 16 бит, в результате которого младшая и старшая половины ЕАХ меняются местами.

После сдвига содержимое AL (где теперь находятся биты 17...24 линейного адреса) заносится в поле base_m дескриптора. Аналогично вычисляются линейные адреса сегмента команд и сегмента стека.

Следующий этап подготовки к переходу в защищенный режим — зафузка в регистр процессора GDTR (Global Descriptor Table Register, регистр таблицы глобальных дескрипторов) информации о таблице глобальных дескрипторов. Эта информация включает в себя линейный базовый адрес таблицы и ее фанипу и размещается в 6 байтах поля данных, называемого иногда псевдо-дсскриптором. Для зафузки GDTR предусмотрена специальная привилегированная команда Igdt (load global descriptor table, зафузка таблицы глобальных дескрипторов), которая требует указания в качестве операнда имени псевдо-гдескриптора. Формат псевдодескриптора приведен на рис. 4.10.

Банты

543210

| 1 1 1 Линейный базовый адрес i i i | Гранина |
| --- | --- |

Рис. 4.10. Формат псеадодескриптора.

В нашем примере заполнение псевдодескриптора упрощается. вследствие того, что таблица глобальных дескрипторов расположена в начале сегмента данных, и ее базовый адрес совпадает с базовым адресом всего сегмента, который мы благоразумно сохранили в регистре ЕВР. Границу GDT в нашем случае легко вычислить в уме: 5 дескрипторов по 8 байт занимают объем 40 байт, и , следовательно, граница равна 39. Команда Igdt зафужает рсгисф GDTR и сообщает процессору о местонахождении и размере GDT.

Еще одна важная операция, которую необходимо выполнить перед переходом в защищенный режим, заключается в запрете всех аппаратных прерываний. Дело в том, что в защищенном режиме процессор выполняет процедуру прерывания не так, как в реальном. При поступлении сигнала прерывания процессор не обращается к таблице векторов прерываний в первом килобайте памяти, как в реальном режиме, а извлекает адрес программы обработки прерывания из таблицы дескрипторов прерываний, построенной схоже с таблицей глобальных дескрипторов и располагаемой в программе пользователя (или в операционной системе). В примере 4.4 такой таблицы

192

Глава -t

нет, и на время работы нашей программы прерывания придется запретить. Запрет всех аппаратных прерываний осуществляется командой cli.

Теперь, наконец, можно перейти в защищенный режим, что делается на удивление просто. Для перевода процессора в защищенный режим достаточно установить бит 0 в управляющем регистре CRO. Всего в процессоре имеется 4 программно-адресуемых управляющих регистра с мнемоническими именами CRO, CR1, CR2 и CR3. Регистр CR1 зарезервирован, регистры CR2 и CR3 управляют страничным преобразованием, которое у нас выключено, а регистр CRO содержит целый ряд управляющих битов, из которых нас сейчас будут интересовать только биты 31 (разрешение страничного преобразования) и 0 (включение защиты). При включении процессора оба эти бита сбрасываются, и в процессоре устанавливается реальный режим с выключенным страничным преобразованием. Установка в 1 младшего бита CRO переводит процессор в защищенный режим, сброс этого бита возвращает его в режим реальных адресов.

Для того, чтобы в процессе установки бита 0 не изменить состояние других битов регистра CRO, сначала его содержимое считывается командой mov в регистр ЕАХ, там с помощью команды or устанавливается младший бит, после чего второй командой mov измененное значение загружается в CRO. Процессор начинает работать по правилам защищенного режима.

Хотя защищенный режим установлен, однако действия по настройке системы еще не закончены. Действительно, во всех используемых в программе сегментных регистрах хранятся не селекторы дескрипторов сегментов, а базовые сегментные адреса, не имеющие смысла в защищенном режиме. Между прочим, отсюда можно сделать вывод, что после перехода в защищенный режим программа не должна работать, так как в регистре CS пока еще нет селектора сегмента команд, и процессор не может обращаться к этому сегменту. В действительности это не совсем так.

В процессоре для каждого из сегментных регистров имеется так называемый теневой регистр дескриптора, который имеет формат дескриптора (рис. 4.11). Теневые регистры недоступны программисту; они автоматически загружаются процессором из таблицы дескрипторов каждый раз, когда процессор загружает соответствующий сегментный регистр. Таким образом, в защищенном режиме программист имеет дело с селекторами, т.е. номерами дескрипторов, а процессор — с самими дескрипторами, хранящимися в теневых регистрах. Именно содержимое теневого регистра (в первую очередь, линейный адрес сегмента) определяет область памяти, к которой обращается процессор при выполнении конкретной команды.

В рештьном режиме теневые регистры заполняются не из таблицы дескрипторов, а непосредственно самим процессором. В частности, процессор заполняет поле базы каждого теневого регистра линейным базовым адресом сегмента, полученным путем умножения на 16 содержимого сегментного регистра, как это и положено в реальном режиме. Поэтому после перехода в защищенный режим в теневых регистрах находятся правильные линейные базовые адреса, и программа будет выполняться правильно, хотя с точки зрения правил адресации защищенного режима содержимое сегментных регистров лишено смысла.

кширенные возможности современных микропроцессоров

193

Сегментные регистры, доступные программе

Теневые регистры дескрипторов, недоступные и невидимые

| CS DS ES FS GS SS | Селектор |
| --- | --- |
|  | Селектор |
|  | Селектор |
|  | Селектор |
|  | Селектор |
|  | Селектор |

| База | Граница | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| База | Граница | Атрибуты |
| База | Граница | Атрибуты |
| База | Граница | Атрибуты |
| База | Граница | Атрибуты |
| База | Граница | Атрибуты |

Рис. 4.11. Сегментные регистры и теневые регистры дескрипторов.

Тем не менее после перехода в защищенный режим прежде всего следует загрузить в используемые сегментные регистры селекторы соответствующих сегментов. Это позволит процессору правильно заполнить все поля теневых регистров из таблицы дескрипторов. Пока эта операция не выполнена, некоторые поля теневых регистров (в частности, границы сегментов) содержат неверную информацию.

Загрузить селекторы в сегментные регистры DS, SS и ES не представляет труда. Но как загрузить селектор в регистр CS, в который запрещена прямая запись' Для этого можно воспользоваться искусственно сконструированной командой дальнего перехода, которая, как известно, приводит к смене содержимого и IP, и CS. Фрагмент

db dw dw

OEAh

offset continue

16

;Код команды far jmp

; Смещение

;Селектор сегмента команд

выглядящий совершенно нелепо в сегменте команд, как раз и демонстрирует эту методику. В реальном режиме мы поместили бы во второе слово адреса сегментный адрес сегмента команд, в защищенном же мы записываем в него селектор этого сегмента (число 16).

Команда дальнего перехода, помимо загрузки в CS селектора, выполняет еще одну функцию — она очищает очередь команд в блоке предвы-борки команд процессора. Как известно, в современных процессорах с целью повышения скорости выполнения программы используется конвейерная обработка команд программы, позволяющая совместить во времени фазы их обработки. Одновременно с выполнением текущей (первой) команды осуществляется выборка операндов следующей (второй), дешифрация третьей и выборка из памяти четвертой команды. Таким образом, в момент перехода в защищенный режим уже могут быть расшифрованы несколько следующих команд и выбраны из памяти их операнды. Однако эти действия выполнялись, очевидно, по правилам реального, а

194

Глава -f

не защищенного режима, что может привести к нарушениям в работе программы. Команда перехода очищает очередь предвыборки, заставляя процессор заполнить ее заново уже в защищенном режиме.

Далее выполняется загрузка в сегментные регистры DS и SS значений соответствующих селекторов, и на этот, наконец, заканчивается процедура перехода в защищенный режим.

Следующий фрагмент программы является, можно сказать, диагностическим.. В нем инициализируется (по правилам защищенного режима!) сегментный регистр ES и в видеобуфер из регистра АХ выводится один символ. Код OFh соответствует изображению большой звездочки, а атрибут 9Fh — ярко-белому мерцающему символу на синем поле. Появление этого символа на экране служит подтверждением правильного функционирования программы в защищенном режиме.

Почему мы не предусмотрели вывод на экран хотя бы одной содержательной строки' Дело в том, что в защищенном режиме запрещены любые обращения к функциям DOS или BIOS. Причина этого совершенно очевидна — и DOS, и BIOS являются программами реального режима, в которых широко используется сегментная адресация реального режима, т.е. загрузка в сегментные регистры сегментных адресов. В защищенном же режиме в сегментные регистры загружаются не сегментные адреса, а селекторы. Кроме того, обращение к функциям DOS и BIOS осуществляется с помощью команд программного прерывания int с определенными номерами, а в защищенном режиме эти команды приведут к совершенно иным результатам. Поэтому в программе, работающей в защищенном режиме и не имеющей специальных и довольно сложных средств перехода в так называемый режим виртуального 86-го процессора, вывод на экран можно осуществить только прямым программированием видеобуфера. Нельзя также выполнить запись или чтение файла; более того, нельзя даже завершить программу средствами DOS. Сначала ее надо вернуть в реальный режим.

Возврат в реальный режим можно осуществить разными способами. Мы воспользуемся для этого тем же регистром CRO, с помощью которого мы перевели процессор а защищенный режим. Казалось бы, для возврата в ре-ачьный режим достаточно сбросить бит 0 этого регистра Однако дело обстоит не так просто. Для корректного возврата в реальный режим надо выполнить некоторые подготовительные, операции, рассмотрение которых позволит нам глубже вникнуть в различия реального и защищенного режимов.

При работе в защищенном режиме в дескрипторах сегментов записаны, среди прочего, их линейные адреса и границы. Процессор при выполнении команды с адресацией к TONry или иному сегменту сравнивает полученный им относительный адрес с границей сегмента и, если команда пытается адресоваться за пределами сегмента, формирует прерывание (исключение) нарушения общей защиты. Если в программе предусмотрена обработка исключений, такую ситуацию можно обнаружить и как-то исправить. Таким образом, в защищенном режиме программа не может выйти за пределы объявленных ею сегментов, а также не может выполнить действия, запрещенные атрибутами сегмента. Так, если сегмент объявлен исполняемым (код атрибута 1 98h), то данные из этого сегмента нельзя

^t

Расширенные возможности современных микропроцессоров	195

i

|читать или модифицировать; если атрибут сегмента равен 92h, то в таком ; сегменте не может быть исполняемых команд, на зато данные можно как : читать, так и модифицировать. Указав для какого-то сегмента код атрибута 90h, мы получим сегмент с запрещением записи. При попытке записи в этот сегмент процессор сформирует исключение общей защиты.

Как уже отмечаюсь, дескрипторы сегментов хранятся в процессе выполнения программы в теневых регистрах (см. рис. 4.11), которые загружаются автоматически при записи в сегментный регистр селектора.

При работе в реальном режиме некоторые поля теневых регистров должны быть заполнены вполне определенным образом. В частности, поле границы любого сегмента должно содержать число FFFFli, а бит дробности сброшен. Следует подчеркнуть, что границы всех сегментов должны быть точно равны FFFFh; любое другое число, например, FFFEh,, «не устроит» реальный режим.

Если мы просто перейдем в реальный режим сбросом бита 0 в регистре CRO, то в теневых регистрах останутся дескрипторы защищенного режима и . при первом же обращении к любому сегменту программы возникнет исключение общей защиты, так как ни один из наших сегментов не имеет границы, равной FFFFh. Поскольку мы не обрабатываем исключения, произойдет либо сброс процессора и перезагрузка компьютера, либо зависание. Таким образом, перед переходом в реальный режим необходимо исправить дескрипторы всех наших сегментов: команд, данных, стека и видеобуфера. К сегментным регистрам FS и GS мы не обращались, и о них можно не заботиться.

Теневые регистры, куда, собственно, надо записать значение границы, нам недоступны. Для из модификации придется прибегнуть к окольному маневру: записать в поля границ всех четырех дескрипторов значение FFFFh, а затем повторно загрузить селекторы в сегментные регист-'ры, что приведет к перезаписи содержимого теневых регистров. С сегментным регистром CS так поступить нельзя, поэтому его загрузку придется выполнить, как и ранее, с помощью искусственно сформированной команды дальнего перехода.

Настроив все использовавшиеся в программе сегментные регистры, (ожно сбросить бит 0 в CRO. После перехода в реальный режим нам при-|[ется еще раз выполнить команду дальнего перехода, чтобы очистить оче-гдь команд в блоке предвыборки и загрузить в регистр CS вместо храня-1егося там селектора обычный сегментный адрес регистра команд.

Теперь процессор снова работает в реальном режиме, причем, хотя в Рсегментных регистрах DS, ES и SS остались незаконные для реального режи-селекторы, программа будет какое-то время выполняться правильно, так \ как в теневых регистрах находятся правильные линейные адреса (оставшиеся "< от защищенного режима) и законные для реального режима границы (загру-;женные туда нами). Если, однако, в программе встретятся команды сохранения и восстаноштения содержимого сегментных регистров, например

push   DS pop     DS

196

Глава

выполнение программы будет нарушено, так как команда pop DS загрузит в DS не сегментный адрес реального режима, а селектор, т.е. число 8 в нашем случае. Это число будет рассматриваться процессором, как сегментный адрес, и дальнейшие обращения к полям данных приведут к адресации физической памяти начиная с абсолютного адреса 80h, что, конечна, лишено смысла. Даже если в нашей программе нет строк сохранения и восстановления сегментных регистров, они неминуемо встретятся, как только произойдет переход в DOS по команде int 21h, так как диспетчер DOS сохраняет, а затем восстанавливает все регистры задачи, в том числе и сегментные. Поэтому после перехода в реальный режим необходимо загрузить в используемые далее сегментные регистры соответствующие сегментные адреса, что и выполняется в программе для регистров DS и SS. Надо также не забыть разрешить запрещенные нами ранее аппаратные прерывания (команда sti).

Можно еще заметить, что в той части программы, которая выполняется в защищенном режиме, не используется стек. Учитывая это, можно было несколько сократить текст программы, удалив из нее строки настройки регистра SS как при подготовке перехода в защищенный режим, так и при возврате в реальный. Не было также необходимости заново инициализировать указатель стека, так как его исходное содержимое — смещение дна стека, равное 512, никуда из SP не делось бы.

Программа завершается обычным образом функцией DOS 4Ch. Hop* мальное завершение программы и переход в DOS в какой-то мере свиде!--. •тсльствуст о ее правильности.

У рассмотренной программы имеется серьезный недостаток — полное отсутствие средств отладки. Для отладки программ защищенного pev жима используется механизм прерываний и исключений, в нашей же программе этот механизм не активизирован. Поэтому всякие неполадки при работе в защищенном режиме, которые с помощью указанного механизма можно было бы обнаружить и проанализировать, в данном случае будут приводить к сбросу процессора.

В приведенном примере проиллюстрированы лишь базовые средства программирования защищенного режима: понятие селекторов и дескрипторов, создание глобальной таблицы дескрипторов, переход в защищенный режим и обратно, адресация в защищенном режиме. За кадром остались такие важные вопросы, как обработка исключений и аппаратных прерываний, уровни привилегий и защита по привилегиям, раздельные операционные среды и таблицы локальных дескрипторов, создание и взаимодействие задач, режим виртуального процессора 8086 и другие. Желающие познакомиться с этими вопросами могут обратиться к одному из изданий книги: П.И.Рудаков, К.Г.Финогенов «Программируем на языке ассемблера IBM PC» (Обнинск, «Принтер»), где основы программирования защищенного режима рассмотрены значительно более подробно (хотя тоже далеко не исчерпывающе).

Приложение.

СИСТЕМА КОМАНД ПРОЦЕССОРОВ Intel

Ниже приводится алфавитный перечень команд процессоров Intel с кратким описанием действия каждой команды и примерами ее использования.

В разделах статей, начинающихся с обозначения 386+, описываются отличия действия рассматриваемой команды в современных 32-разрядных процессорах (80386, i486, Pentium). Как. правило, эти отличия заключаются в возможности использования не только 8- и 16-разрядных, 'но и 32-разрядных операндов, а также расширенных режимов адресации памяти. Обычные 16-разрядные программы реального режима вполне могут использовать расширенные регистры процессора (ЕАХ, ЕВХ и проч.), 32-битовые ячейки памяти и варианты команд для их обработки. Для того, чтобы ассемблер правильно транслировал команды с 32-разрядными операндами, в программу необходимо включить директиву ассемблера .386 (можно также использовать директивы .486 или .586), а сегменту команд (и во многих случаях сегменту данных) придать описатель use!6:

.386

codes      segment         use 16

assume    CS:codcs

codes      ends data        segment

use!6

data

ends

Кроме этого, необходимо разрешить компоновщику обрабатывать 32-разрядные операнды, что для компоновщика TLINK осуществляется ука-j занием ключа/3.

Отдельные статьи, начинающиеся с обозначений 386+ , 486+ Pentium+, посвящены командам, отсутствующим в МП 86. Многие из этих команд (например, команды проверки бита Ы или условной установки байта set) носят прикладной характер и могут использоваться в обычных программах реального режима.

Новые команды, реализованные впервые в МП 80386, сохраняют свое значение и в более современных процессорах. Для того, чтобы ассемблер распознавал команды МП 80386, в программе должна присутствовать директива .386.

Новые команды, решшзованные впервые в МП 80486, сохраняют свое значение и в процессорах Pentium. Для того, чтобы ассемблер распознавал команды МП 80486, в программе должна присутствовать директива .486.

198

Приложение

Для того, чтобы ассемблер распознавал команды, реализованные впервые в процессоре Pentium, в программе должна присутствовать директива .586.

Ряд команд требует для своего выполнения специальных условий, обычно отсутствующих в приложениях MS-DOS. Так, например, команда bound (проверки индекса массива на выход за границы) при обнаружении выхода за границы генерирует прерывание с вектором 5. Это прерывание в защищенном режиме как раз и является исключением нарушения границ массива, но в приложениях MS-DOS используется для вывода на печать содержимого экрана. Поэтому использование таких команд в реальном режиме затруднено.

Отдельные статьи, начинающиеся с обозначения 386Р+, посвящены привилегированным командам современных процессоров, работающих в расширенном режиме, и отсутствующим в МП 86. Для использования этих команд в программу необходимо включить директиву ассемблера .386Р (можно также использовать директивы .486Р или .586Р). Если при этом программа реализуется, как 16-разрядное приложение MS-DOS, сегмент команд должен иметь описатель use!6 (при наличии директивы .386 транслятор по умолчанию создает 32-разрядное приложение). Следует, однако, иметь в виду, что привилегированные команды защищенного режима предназначены для использования не в прикладных программах, а в операционных системах защищенного режима. В прикладных программах привилегированные команды приходится использовать лишь в весьма специальных случаях, когда, например, прикладная программа запускается в реальном режиме под управлением MS-DOS, но затем переводит процессор в защищенный режим и далее использует преимущества этого режима. Типичный пример программы такого рода — приложение DOS, которому требуется использовать всю оперативную память компьютера. В настоящей книге, посвященной, в основном, реальному режиму, дается лишь перечисление привилегированных команд защищенного режима.

ААА ASCII-коррекция регистра АХ после сложения

Команда ааа используется вслед за операцией сложения add в регистре. AL двух неупакованных двоично-десятичных (BCD) чисел, если в АХ находится двухразрядное неупакованное двоично-десятичное число. Команда не имеет параметров. Она преобразует результат сложения в неупакованное двоично-десятичное число, младший десятичный разряд которого находится в AL. Если результат превышает 9, выполняется инкре--мент содержимого регистра АН. Команда воздействует на флаги AF и CR

Пример

mov    AX,0605h add     AL,09h ааа

; Неупакованное BCD 65 ;Неупакованное BCD 9, AX=060Eh ;AX=0704h, неупакованное BCD 74

AAD ASCII-коррекция регистра АХ перед делением

Команда aad используется перед операцией деления неупакованного двоично-десятичного (BCD) числа в регистре АХ на другое неупакован-

Система команд процессоров Intel

199

ное двоично-десятичное число. Команда не имеет параметров. Она преобразует делимое в регистре АХ в двоичное число без знака, чтобы в результате деления получились правильные неупакованные двоично-десятичные числа (частное в AL, остаток в АН). Команда воздействует на флаги SF, ZF и PF.

Пример

raov

. mov

aad

div

AX,0207h	;Неупакованное BCD 27

DL,06h	;Неупакованное BCD 6

;AX=001Bh=27
DL	;AX=0304h, т.е. 4 и З в остатке

ДАМ ASCII-коррекция регистра АХ после умножения

Команда аат используется вслед за операцией умножения двух неупакованных двоично-десятичных чисел. Команда не имеет параметров. Она преобразует результат умножения, являющийся двоичным числом, в правильное неупакованное двоично-десятичное (BCD) число, младший разряд которого помещается в AL, а старший — в АН. Команда воздействует на флаги SF, ZF и PF.

Пример

mov mov mul aam

AL,08h	;Неупакованное BCD 8

CL,07h	;Неупакованное BCD 7

CL	;AX=0038h=56

;AX=0506h, BCD 56

AAS ASCII-коррекция регистра AL после вычитания

Команда aas используется вслед за операцией вычитания одного неупакованного двоично-десятичного числа (BCD) из другого в AL. Команда не имеет параметров. Она преобразует результат вычитания в неупакованное двоично-десятичное число. Если результат вычитания оказывается меньше 0, выполняется декремент содержимого регистра АН. Команда воздействует на флаги AF и CF; после ее выполнения AF=1, CF=1.

Пример

mov mov sub aas

AX,0708h	;Неупакованное BCD 78

CL,09h	;Неупакованное BCD 9

AL,CL	;AX=07FFh

;AX=0609h, неупакованное BCD 69

ADC Целочисленное сложение с переносом

Команда adc осуществляет сложение первого и второго операндов, прибавляя к результату значение флага переноса CF. Исходное значение первого операнда (приемника) теряется, замещаясь результатом сложения. Второй операнд не изменяется. В качестве первого операнда команды

200

Приложение

adc можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и представлять числа со знаком или без знака. Команда adc (совместно с командой add) обычно используется для сложения 32-разрядных чисел. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

Пример 1

111OV

adc

АХД12511 AX,2C25h

;AX=3D4Bh, если CF был = 1 ;AX=3D4Ali, если CF был = О

Пример 2

;В полях данных: numlow       dw OFFFFh numliigh       dw 0005h

;B программном сегменте: mov    AX.OOOSh mov    BX,0002h

AX, numlow BX, numliigh

add adc

;Младшая часть 2-го слагаемого ;Старшая часть 2-го слагаемого ;Число 0005FFFFh=393215

;Младшая часть 1-го слагаемого
;Старшая часть 1-го слагаемого
;Число 00020005h=131077
;Сложение младших частей. АХ=4, CF— 1
;Сложение старших частей с	|;

;переносом.ВХ:АХ=0008;0004Ь.	\\

;Число 00080004h=524292	\*

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. Команда adc с 32-разрядными операндами может использоваться для сложения 64-разрядных целых чисел.

Пример

;В полях данных meni321      dd  OFFFFFFFFli mein32h     dd 98765432h ;B программном сегменте mov EAX,1 mov EBX,0 add   EAX,mem321

adc   EBX,mem32h

;Младшая часть 1-го слагаемого ;Старшая часть 1-го слагаемого

;Младшая часть 2-го слагаемого ;Старшая часть 2-го слагаемого ;Складываем младшие половины ;Сумма=1000000001г>32 бит ;EAX=OOOOOOh, перенос ;Складьшаем старшие половины ;и перенос. EBX=90000001h ;Сумма: 987654330000000011

'-Система команд процессоров Intel

201

ADD Целочисленное сложение

Команда add осуществляет сложение первого и второго операндов. Исходное значение первого операнда (приемника) теряется, замещаясь результатом сложения. Второй операнд не изменяется. В качестве первого операнда команды add можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и представлять числа со знаком или без знака. Команду add можно использовать для сложения как обычных целых чисел, так и двоично-десятичных (с использованием регистра АХ для хранения результата). Если складываются неупакованные двоично-десятичные (BCD) числа, после команды add следует использовать команду ааа; если складываются упакованные числа, то команду daa. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

Пример 1

mov	BX,lFFEh

mov	CX,3

add	BX,CX

;BX=2001h, CX=0003h

Пример 2

mov add

AX,25h AX,I2h

;AX=0037h

Пример 3

;B полях данных: mem dw       128 ;B программном сегменте: add     mem, 100

Пример 4

mov    AX,0507h add     AL,05h aaa

Пример 5

mov AL,57h add AL,05h aaa

;mcm=228

;BCD распакованное 57 ;BCD 5, AX=050Ch ;AX=0602h, BCD 62

;BCD упакованное 57 ;BCD 5, AL=5Ch ;AL=62h, BCD 62

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнитель-режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

mov    EAX,98765432h add     EAX,llllllllh

;EAX=A9876543h

202

Приложение

AND Логическое И

Команда and осуществляет логическое (побитовое) умножение первого операнда на второй. Исходное значение первого операнда (приемника) теряется, замещаясь результатом умножения. В качестве первого операнда команды and можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами. Команда воздействует на флаги SF, ZF и PF.

Правила побитового умножения:

Первый операнд-бит	0101

Второй операнд-бит	0011

Бит результата	0001

Пример 1

mov    AX,OFFEh

and     AX,5555h	;AX=0554h

Пример 2

; В полях данных:

mem dw      ОСООЗп	'

;В программном сегменте:

mov    AXJOOEh

and     AX.mem	;AX=4002h

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

mov and

EDX,OFA880041h EDX,OFFOOOOOFli

;EDX=FA000001h

386P+ ARPL

Коррекция запрашиваемого уровня привилегий селектора

Команда aprl сравнивает селектор с образцом, содержащим максимально допустимый уровень привилегий (обычно используется селектор CS) и устанавливает проверяемое значение в соответствии с меньшим из двух уровней привилегий. Если изменение уровня не потребовалось, флаг ZF сбрасывается, если потребовалось — устанавливается. В качестве первого операнда команды aprl может использоваться 16-разрядный регистр или слово памяти с проверяемым селектором; в качестве второго операнда — 16-разрядный регистр с селектором-образцом.

386+ BOUND

Проверка индекса массива на выход за границы массива

Команда bound проверяет, лежит ли указанный индекс, рассматриваемый, как число со знаком, внутри заданных вторым операндом границ.

Система команд процессоров Intel

203

Если индекс выходит за границы массива снизу или сверху, генерируется прерывание с вектором 5. Первый операнд должен быть регистром, содержащим проверяемый индекс, второй — адресом поля памяти с двумя границами проверяемого массива. В команде bound допустимо использование как 16-битовых, так и 32-битовых операндов (но и первый, и второй операнды должны быть одного типа).

386+ BSF Прямое сканирование битов

Команда bsf сканирует слово или двойное слово в поисках бита, равного 1. Сканирование выполняется от младшего бита (0) к старшему. Если в слове не найдено установленных битов, то устанавливается флаг ZF. Если установленные биты есть, то номер первого установленного бита заносится в указанный в команде регистр. Номером бита считается -его позиция в слове, отсчитываемая от бита 0. В качестве первого операнда команды bsf следует указывать регистр, куда будет помещен результат сканирования, в качестве второго — регистр или ячейку памяти со сканируемым словом. В команде bsf допустимо использование как 16-битовых, так и 32-битовых операндов (но и первый, и второй операнды должны быть одного типа).

Пример 1

mov    BX,70h bsf      AX,BX

;Анализируемое данное ;AX=4, ZF=0

| Пример 2 mov bsf Пример 3 mov bsf | SI,0 BX,SI SI,8 BX,SI |
| --- | --- |

;Анализируемое данное ;ZF=1, в ВХ прежнее значение

;Анализируемое данное ;ВХ=3, ZF=1

Пример 4

;B полях данных mem dw      9000h ;B программном сегменте: bsf      AX, mem

;Анализируемое данное ;AX=OOOCh=12, ZF=0

386+ BSR Обратное сканирование битов

Команда bsf сканирует слово или двойное слово в поисках бита, равного 1. Сканирование выполняется от старшего бита (15 или 31) к младшему. Если в слове не найдено установленных битов, то устанавливается флаг ZF. Если установленные биты есть, то номер первого установленного бита заносится в указанный в команде регистр. Номером бита считается его позиция в слове, отсчитываемая от бита 0. В качестве первого операнда команды bsf следует указывать регистр, куда будет помещен результат сканирования, в качестве второго — регистр или ячейку- памяти со сканируемым словом. В

204

Приложение

команде bsf допустимо использование как 16-битовых, так и 32-битовых операндов, но и первый, и второй операнды должны быть одного типа (за исключением случая, когда второй операнд — константа).

| Пример 1 raov bsr Пример 2 mov bsr Пример 3 mov bsf | BX,70h AX.BX SI,0 BX,SI SI.8 BX,SI |
| --- | --- |

;Анализируемое данное ;АХ=6, ZF=0

;Анализируемое данное ;ZF=1, в ВХ прежнее значение

;Анализируемое данное ;ВХ=3, ZF=1

Пример 4

;B полях данных mem dw      9000h ;B программном сегменте: bsr      AX, mem

;Анализируемое данное ;AX=OOOFli=15, ZF=0

486+ BSWAP Обмен байтов

Команда bswap изменяет порядок байтов в своем единственном операнде, в качестве которого может выступать только 32-разрядный регистр общего назначения. Биты 7...О обмениваются с битами 31...24, а биты 15...18 с битами 23...16. Другими словами, нумерация байтов регистра изменяется на противополжную (вместо 3, 2, 1, 0 — О, 1, 2, 3). Команда не воздействует на флаги процессора.

!

Пример	| \

mov    ЕАХ, 01234567h	',[

bswap ЕАХ	;EAX=67453420h

i

386+ ВТ Проверка бита

Команда Ы позволяет определить, установлен ли в заданном слове определенный бит. Анализируемое слово выступает в качестве первого операнда, номер бита — в качестве второго. Первым операндом команды bt может служить регистр или ячейка памяти, вторым — регистр или непосредственное значение. В команде допустимо использование как 16-битовых, так и 32-битовых операндов, но и первый, и второй операнды должны быть одного типа (за исключением случая, когда второй операнд — константа).

Значение проверяемого бита копируется.в флаг CF,

Пример 1

mov    AX.OOFFh     ;Анализируемое данное Ы        АХ,5   ;бит5 = 1, ZF=1

1влш команд процессоров Mel

205

Пример 2

mov bt

Пример 3

mov bt

AX,OOFFh AX,8

AX,8001h

BX,15

AX,BX

;Анализируемое данное ;бит 8=0, ZF=0

;Анализируемое данное ;Номер проверяемого бита ;бит 15 = 1, ZF=1

Пример 4

;B полях данных mem dw      IFh ;B профаммном сегменте: bt       mem,4

;Анализируемое данное ;бит4= 1, ZF=1

386+ ВТС Проверка и инверсия бита

Команда btc проверяет определенный бит в слове, заданном первым операндом, копирует его значение в флаг CF и инвертирует. Номер бита выступает в качестве второго операнда. Первым операндом команды btc может служить регистр или ячейка памяти, вторым — регистр или непосредственное значение. В команде допустимо использование как 16-битовых, так и 32-битовых операндов, но и первый, и второй операнды должны быть одного типа (за исключением случая, когда второй операнд — константа).

Пример 1

mov   AX,OOFFh btc      AX, 5

;Анализируемое данное ;AX=OOCDh Бит 5 был = 1 ;Сброс бита 5, ZF=1

Пример 2

mov   AX,OOFFh btc     AX,8

;Анализируемое данное ;AX=lFFh Бит 8 был = О ;Установка бита 8, ZF=0

Пример З

mov	AX,8001h

mov	BX,15

btc	AX,BX

Пример 4

;B полях данных mem dw      IFh ;B профаммном сегменте: btc      mem,l

;Анализируемое данное ;Номер проверяемого бита ;AX=0001h, ZF=1

;Анализируемое данное ;mem=lEh, ZF=1

206

Приложение

386+ BTR Проверка и сброс бита

Команда Ыг проверяет определенный бит в слове, заданном первым операндом, копирует его значение в флаг CF и сбрасывает. Номер бита выступает в качестве второго операнда. Первым операндом команды Ыг может служить регистр или ячейка памяти, вторым — регистр или непосредственное значение. В команде допустимо использование как 16-битовых, так и 32-битовых операндов, но и первый, и второй операнды должны быть одного типа (за исключением случая, когда второй операнд — константа).

Пример 1

111OV ЫГ

AX.OOFFh АХ, 5

;Анализируемое данное ;AX=OOCDh Бит 5 был = 1 ;Сброс бита 5, ZF=1

Пример 2

mov    AX.OOFFh btr      AX,8

;Анализируемое данное ;AX=OFFh Бит 8 был =0 ;Остался О, ZF=0

Пример 3

mov	АХ.800Ш

mov	BX,15

btc	AX,BX

;Анализируемое данное ;Номср проверяемого бита ;АХ=0001Ь Бит 15 был = 1 ;Сброс бита 15, ZF=1

Пример 4

;В полях данных mem dw      IFh ;В программном сегменте: btc      mem,10

;Анализируемое данное ;mem=lFli Бит 10 был = О ;Остался О, ZF=0

386+ BTS Проверка и установка бита

Команда bts проверяет определенный бит в слове, заданном первым операндом, копирует его значение в флаг CF и устанавливает. Номер бита выступает в качестве второго операнда. Первым операндом команды bts может служить регистр или ячейка памяти, вторым — регистр или непосредственное значение. В команде допустимо использование как 16-битовых, так и 32-битовых операндов, но и первый, и второй операнды должны быть одного типа (за исключением случая, когда второй операнд — константа).

Пример 1

mov    AX,OOFFh btc      AX,5

;Анализируемое данное ;AX=OOCDh Бит 5 был = 1 ;Остался 1, ZF=1

Система команд процессоров Intel

207

Пример 2

mov   AX.OOFFh btc      AX, 8

;Анализируемое данное ;AX=lFFh Бит 8 был = О ;Установка бита 8, ZF=0

Пример 3

mov	AX.SOOlh

mov	ВХД5

btc	AX,BX

;Анализируемое данное ;Номер проверяемого бита ;АХ=0001п Бит 15 был = 1 ; Остался 1, ZF=1

Пример 4

;B полях данных mem dw       IFh ;B программном сегменте: btc      mem, 10

;Анализируемое данное

;me-ra=41Fh Бит 10 был = О ;Установка бита 10, ZF=0

CALL Вызов подпрограммы

Команда call передает управление подпрограмме, сохранив перед этим в стеке смещение к точке возврата. Команда ret, которой обычно заканчивается подпрограмма, забирает из стека адрес возврата и возвращает управление на команду, следующую за командой call. Команда не воздействует на флаги процессора.

Команда call имеет четыре модификации:

-	вызов прямой ближний (в пределах текущего программного сегмента);

-	вызов прямой дальний (вызов подпрограммы, расположенной в дру-
программном сегменте);

- вызов косвенный ближний;

- вызов косвенный дальний.

Все разновидности вызовов имеют одну и ту же мнемонику call, хотя и различающиеся коды операций. Во многих случаях транслятор может определить вид вызова по контексту, в тех же случаях, когда это невозможно, следует использовать атрибутные операторы:

near ptr — прямой ближний вызов;

far ptr — прямой дальний вызов;

word ptr — косвенный ближний вызов;

dword ptr — косвенный дальний вызов.

Команда call прямого ближнего вызова заносит в стек относительный адрес точки возврата в текущем программном сегменте и модифицирует IP так, чтобы в нем содержался относительный адрес точки перехода в том же программном сегменте. Необходимая для вычисления этого адреса величина смещения от точки возврата до точки перехода содержится в коде команды, который занимает 3 байт (код операции E8h и смещение к точке перехода).

Команда call прямого дальнего вызова заносит в стек два слова — сначала сегментный адрес текущего программного сегмента, а затем (выше,

208

Приложение

в слово с меньшим адресом) относительный адрес точки возврата в текущем программном сегменте. Далее модифицируются регистры IP и CS: в IP помещается относительный адрес точки перехода в том сегменте, куда осуществляется переход, а в CS — сегментный адрес этого сегмента. Обе эти величины берутся из кода команды, который занимает 5 байтов (код операции 9Ali, относительный адрес вызываемой подпрограммы и ее сегментный адрес).

Косвенные вызовы отличаются тем, что адрес перехода извлекается не из кода команды, а из ячеек памяти; в коде команды содержится информация о том, где находится адрес вызова. Длина кода команды зависит от используемого способа адресации.

Примеры прямого ближнего вызова

call     near ptr subl     ;Вызов подпрограммы subl

;из того же сегмента
call     subl	;To же самое

Косвенные ближние вызовы

Пример 1

mov call

BX.oflset subl BX

;ВХ=адрес подпрограммы ; Вызов подпрограммы

Пример 2

;В полях данных:

addr  dw      sub 1

;В программном сегменте: call     DS:addr call     word ptr addr

Пример 3

;B полях данных: addr  dw      sub 1 ;B программном сегменте: mov    SI,offset addr

call     [SI]

Пример 4

;B полях данных: tbl     dw      subl

dw dw

sub2 sub3

;B программном сегменте: mov    BX,onset tbl

;Ячейка с адресом подпрограммы

;Вызов подпрограммы ;То же самое

;Ячейка с адресом подпрограммы

;51=адрес ячейки с адресом

подпрограммы

;Вызов подпрограммы

;Ячейка с адресом подпрограммы 1 ;Ячейка с адресом подпрограммы 2 ;Ячейка с адресе подпрограммы 3

;ВХ=адрес таблицы адресов подпрограмм

чем а команд процессоров Intel

209

mov call

SI,2	;51=смещение к адресу sub2

[BX][SI]	;Вызов подпрограммы 2

Пример прямого дальнего вызова

call     far ptr subl        ;Вызов подпрограммы sub2, расположенной в другом Программном сегменте

Косвенные дальние вызовы

Пример 1

;В полях данных:

addr  dd      subl	;Поле с двухсловным

;адресом подпрограммы ;В программном сегменте:

call     DS:addr	;Вызов подпрограммы

call     dword ptr addr;To же самое

Пример 2

;В полях данных: addr  dd       subl

;В программном сегменте: mov    Dl.offset addr

call     [DI]

Пример 3

;B полях данных: ч tbl     dd      subl

dd      sub2

dd      sub3 ;B программном сегменте:

mov    SI,offset tbl

mov    DI,8

call     [SI][DI]

;Поле с двухсловным ;адресом подпрограммы

;В1=адрес поля с адресом

подпрограммы

; Вызов подпрограммы

;Адрес подпрограммы 1 ;Адрес подпрограммы 2 ;Адрес подпрограммы 3

;О1=адрес таблицы адресов ;Смещение к адресу sub3 ;Вызов подпрограммы sub3

386+ Допустимо использование дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. В 32-разрядных приложениях допустимо использование 32-битовых операндов. В защищенном режиме роль сегментного адреса выполняет селектор.

Примеры

call     [EAX] call     8[ECX]

; Кос венный вызов ; Кос венный вызов

210

Приложение

CBW Преобразование байта в слово

Команда cbw заполняет регистр АН знаковым битом числа, находящегося в регистре AL, что дает возможность выполнять арифметические операции над исходным операндом-байтом, как над словом в регистре АХ. Команда не имеет параметров и не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

mov cbw

Пример 2

mov cbw

AL,5

AL,-2

;AX=0005h

;AL=FEh=-2 (байт) ;AX=FFFEh=-2 (слово)

386+ CDQ Преобразование двойного слова в четверное

Команда cdq расширяет знак двойного слова в регистре ЕАХ на регистр EDX. Эту команду можно использовать для образования четырехсловного делимого из двухсловного перед операцией двухсловного деления. Команда не имеет параметров и не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

;В полях данных

mem dd       -I

;В программном сегменте

mov    EAX,mem

cdq

Пример 2

;В полях данных

mem dd       7FFFFFFFh

;В программном сегменте

mov    ЕАХ, mem

cdq

; Отрицательное число

;EAX=FFFFFFFEh ;EDX=FFFFFFFFh, EAX=FFFFFFFEh

;Положительное число

• EAX=7FFFFFFEh jEDX=OOOOOOOOh, EAX=7FFFFFFEh

CLC Сброс флага переноса

Команда clc сбрасывает флаг переноса CF в регистре флагов. Команда не имеет параметров и не воздействует на остальные флаги процессора..

Пример

clc

;CF=0, независимо от ;исходного состояния

CLD Сброс флага направления

Команда eld сбрасывает флаг направления DF в регистре флагов, ус-танашшвая прямое (в порядке возрастания адресов) направление выполнения операций со строками (цепочками). Команда не имеет параметров и не воздействует на остальные флаги процессора.

Система команд процессоров Intel	211

Пример

eld	;DF=0, независимо от

;исходного состояния

CLI Сброс флага прерываний

Команда sti сбрасывает флаг разрешения прерываний IF в регистре флагов, запрещая (до установки этого флага командой sti) все аппаратные прерывания (от таймера, клавиатуры, дисков и т.д.). Команда не запрещает процессору выполнение команды int (реализация программных прерываний); также не запрещаются немаскируемые прерывания, поступающие на вход NMI микропроцессора. Команда не имеет параметров и не воздействует на остальные флаги процессора.

Пример

cli	;IF=0, независимо от

;исходного состояния

386Р+ CLTS Сброс флага переключения задачи в управляющем регистре О

Команда cits сбрасывает флаг TS в регистре CRO.

CMC Инвертирование флага переноса

Команда стс изменяет значение флага переноса CF в регистре флагов на обратное. Команда не имеет операндов и не воздействует на остальные флаги процессора.

Пример

стс	;Состояние флага CF

;изменяется на обратное

СМР Сравнение

Команда стр выполняет вычитание второго операнда из первого. В соответствии с результатом вычитания устанавливаются состояния флагов CF, PF, AF, ZF, SF и OF. Сами операнды не изменяются. Таким образом, если команду сравнения записать в общем виде

стр    операнд_1, операнд_2

то ее действие можно условно изобразить следующим образом: операнд_1 — операнд_2 ' флаги процессора

В качестве первого операнда команды стр можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно, как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и представлять числа со знаком или без знака. Обычно вслед за командой стр стоит одна из команд условных переходов, аншшзирующих состояние флагов процес-

212

Приложение

сора. При сравнении чисел без знака необходимо использовать команды
условных переходов, предназначенные для анализа чисел без знака (ja, jb
и проч.). При сравнении чисел со знаком необходимо использовать ко
манды условных переходов, предназначенные для анализа чисел со зна
ком (jl, JS и проч.).	.

Пример 1

стр

АХ, 10000 eq10000

; АХ-10000

;Переход на метку eqlOOOO,

;если АХ= 10000

Пример 2

;В полях данных:

base   dw      8002U

;В программном сегменте:

cmp    DX.base

jb        below

DX-base

;Переход на метку below, ;если DX, рассматриваемое ;как число без знака, меньше ;числа без знака 8002h=32770

Пример 3

;В полях данных: base   dw      8002h ;В программном сегменте: cmp    DX,base

jl        less

DX-base

;Переход на метку less, если ;DX, рассматриваемое как ;число со знаком, меньше ;числа со знаком 8002h=-32766

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнитель
ных режимов адресации 32-разрядных процессоров.	it

Пример

cnip ja

EAX,80000000h above

;Переход, если

; ЕАХ=80000001 h... FFFFFFFFh

CMPS Сравнение строк

С MRS В Сравнение строк по байтам

CMPSW Сравнение строк по словам

Команды предназначены для операций над строками (строкой называется последовательность байтов или слов памяти с любым содержимым). Они сравнивают по одному элементу каждой строки, фактически

Система команд процессоров Intel

213

осуществляя вычитание второго операнда из первого и устанавливая в соответствии с результатом вычитания флаги CF, PF, AF, ZF, SF и OF. Команда cmpsb выполняет сравнение по байтам, команда cmpsw — по словам, а команда cmps может быть использована для сравнения как байтов, так и слов. В последнем случае размер сравниваемых элементов определяется их описанием (с помощью директив db или dw). Первый операнд адресуется через DS:SI, второй — через ES:DI. Таким образом, операцию сравнения можно условно изобразить следующим образом:

(DS:SI) — (ES:DI) ~» флаги процессора

После каждой операции сравнения регистры SI и DI получают положительное (если флаг DF=0) или отрицательное (если флаг DF=1) приращение. Величина приращения составляет 1 или 2 в зависимости от размера сравниваемых элементов (байт или слово).

Вариант команды cmps имеет формат

cmps строка_1, строка_2

(что не избавляет от необходимости инициализировать регистры DS:SI и ES:DI адресами строк строка_1 и строка_2 соответственно). В этом формате возможна замена сегмента первой строки:

cmps  Е$:строка_], строка_2

Рассматриваемые команды могут предваряться префиксами повторения repe/repz (повторять, пока элементы равны, т.е. до первого неравенства) и repne/repnz (повторять, пока элементы не равны, т.е. до первого равенства). В любом случае выполняется не более СХ операций над последовательными элементами.

После выполнения рассматриваемых команд регистры SI и DI указывают на ячейки памяти, находящиеся за теми (если DF=0) или перед теми (если DF=1) элементами строк, на которых закончились операции сравнения.

Пример 1

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через DS:

strl    db       'FILE.001'	;1-я строка

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES:

;2-я строка

str2    db       'FILE.012' ;В программном сегменте:

eld

mov    SI,ofiset strl

mov    DI,offset str2

mov    CX,8 repe   cmpsb

je        equal

notequ:

;Сравнение вперед

;DS:SI -> strl

;ES:DI -> str2

;Длина сравниваемых строк

;Поиск различия в строках

;Переход, если строки

;совпадают

Продолжение, если строки

;не совпадают

214

Приложение

В примере 1 строки не совпадают, и команда je выполнена не будет. После завершения сравнения строк управление будет передано на метку notequ. Содержимое регистров в этой точке: СХ=1 (так как не выполнено сравнение одной последней пары символов), SI = <смещение strl> + 7, DI = <смещение strl> + 7 (выполнено сравнение 7 пар символов).

Пример 2

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через DS:

strl    db       '12345678*90'	;1-я строка

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES:

str2    db       'abcdefgh*ij'	;2-я строка

;В программном сегменте:

eld	;Сравнение вперед

mov    SI,oflset strl;DS:SI ' strl

mov    Dl.oflset str2;ES:DI ' str2

mov    CX,11	;Длина сравниваемых строк

герце cmpsb	;Поиск первой пары

;одинаковых элементов

jne      notequ	;Переход, если таковой нет

found:	Продолжение, если пара

Одинаковых элементов найдена

В примере 2 имеется пара одинаковых элементов (*) в позиции 8 от начала строк. Поэтому команда jne выполнена не будет. После завершения сравнения строк управление будет передано на метку found. Содержимое регистров в этой точке: СХ=2 (так как не выполнено сравнение двух последних пар символов), SI = <смещение strl> + 9, DI = <смещенис strl> + 9 (выполнено сравнение 9 пар символов).

Пример 3

;В полях данных сегмента, адресуемого через ES: strl    db       *09Д2.1998';1-я строка str2    db       *09.12.1998';2-я строка ;В программном сегменте:

eld	;Сравнение вперед

mov    SI,onset strl;DS:SI ' strl

mov    Dl.offset str2;ES:DI ' str2

mov    CX,10	;Длина сравниваемых строк

repe   cmps  ES:strl,ES:str2         ;Поиск различия в строках

je        equal	;Переход, если строки

;одинаковы

notequal:	Продолжение, строки

различаются

В примере 3 строки одинаковы и после завершения сравнения управление будет передано на метку equal. Поскольку строки описаны с помощью директив db, фактически выполняется команда cmpsb, т.е. побайтовое сравнение.

8 Система команд процессоров Intel

215

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

386+ CMPSD Сравнение строк по двойным словам

Команда аналогична командам МП 86 cmpsb и cmpsw, но позволяет сравнивать 32-битовые участки строк, адресуемых через регистры DS:ESI и ES:EDI (или, в 16-разрядных приложениях, через DS:SI и ES:DI). Использование мнемоники cmpsd с префиксом гер не означает, что в качестве счетчика будет автоматически использоваться расширенный регистр ЕСХ.

Пример

;В полях данных сегмента, адресуемого через DS areal dd       152345,168666,954333 area2 dd       152345,168666,954331 ;B программном сегменте push   DS

ES	;ES=DS

pop

mov

mov

mov

cmpsd

je        equal

SI,offset areal;DS:SI -» areal

DI,oflset area2;ES:DI -> area2

CX,3

; Будем сравнивать 3 числа

repe

В приведенном примере в строках (фактически это целочисленные массивы) различаются последние элементы, и команды je выполнена не будет.

486+ CMPXCHG Сравнение и обмен

Команда cmpxchg выполняет в одной операции сравнение и обмен операндов. Команда требует два параметра и неявным образом использует третий операнд — регистр ЕАХ. Первый операнд (приемник) должен находиться в 16- или 32-битовой ячейке памяти, второй операнд (источник) — в регистре общего назначения такого же размера. Команда выполняет сравнение операнда-приемника с содержимым неявного операнда — регистра ЕАХ. Если сравниваемые значения совпадают, операнд-приемник замещается операндом-источником (т.е. содержимое регистра записывается в память). Если сравниваемые значения не совпадают, содержимое памяти (приемник) поступает в регистр ЕАХ (рис. Ш). Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

Если равны

CMPXCHG память, регистр

t   I

Сравнение        | Если ие равны

v  т

ЕАХ

Рис. Ш. Действие команды cmpxchg.

216

Приложение

Пример 1

;В полях данных mem dw 135 ;В программном сегменте

mov    АХД35

mov    BX,60

cmpxchg    mem,BX

Пример 2

;В полях данных mem dw 135 ;В программном сегменте

mov    AX, 148

mov    BX,60

cmpxchg   mem,BX

;mem=AX. Регистр -» память ;mem=60, ВХ=60, AX=135

;mem<>AX. Память -> АХ ;mem=135, BX=60, АХ=148

Pentium+ CMPXCHG8B Сравнение и обмен 8 байтов

Команда cmpxchgSb выполняет в одной операции сравнение и обмен 8-байтовых операндов. Команда требует один параметр и неявным образом использует еще два операнда — пары регистров EDXiEAX и ЕСХ:ЕВХ. В качестве явного операнда команды (приемника) может выступать только 64-битная (8-байтовая) ячейка памяти. Команда выполняет сравнение операнда-приемника в памяти с содержимым EDXrEAX. Если сравниваемые значения совпадают, то операнд-приемник в памяти замещается 64-битным значением ЕСХ:ЕВХ. Если сравниваемые значения не совпадают, содержимое памяти поступает в пару регистров EDX:EAX, замещая один из сравниваемых операндов (рис. П2). Команда воздействует на флаг ZF.

ЕСХ: ЕВХ

Если равны

CMPXCHGSB память

Сравнение   |        Если не равны

EDX:ЕАХ

Рис. П2. Действие команды cmpxchgSb.

Пример 1

;В полях данных

mem dq       1122334455667788h

;В программном сегменте

mov    ECX,9

mov    ЕВХ, 5

icmeua команд процессоров Intel

217

mov    EDX,F1223344h mov    EAX, 55667788h

cmpxchgSb mem	;mem=EDX:EAX. ECX:EBX

;mem=0000000900000005h

mem

Пример 2

;B полях данньк

mem dq       1122334455667788h

;B программном сегменте

mov    ECX,9

mov    EBX,5

mov    EDX, 11223344U

mov    EAX,55667788h

cmpxcligSb mem	;mem<>EDX:EAX. Mem -* EDX:EAX

;mem=1122334455667788h ;EDX=11223344h, EAX=556677881i

При работе с многобайтовыми данными не следует забывать о том, что в памяти байты любых данных всегда выстраиваются в порядке их номеров,т.е. от младшим к все более старшим, в то время как при изображении чисел мы применяем обратный порядок — сначала пишем старшие разряды числа, затем младшие. В то же время символьные строки мы изображаем так же, как они располагаются в памяти — для нас есте-

„ственно считать, что по мере движения по строке вправо номер символа

^возрастает.

Пример 3

;В полях данных

meml	db	' 12345678'

;Строка-операнд Сравниваемая строка

meni2	db	'12345678'

;B программном сегменте

mov ECX,68676665h ;'efgh' mov EBX,64636261h ;'abcd' mov EDX,dword ptr niem2+4 ;3абираем старшую

;часть строки mov    EAX,dword ptr mem2    ;3абираем младшую

; часть строки

cmpxcligSb mem	;Операнды совпадают, CF=1

;mem="abcdefgh" ;ECX:EBX без изменений ;EDX:EAX без изменений

Пример 4

; В полях данных
me ml	db

те т 2	db

;В программном

'12345678'     ;Сгрока-операнд 'abcdefgh'      уравниваемая строка

218

Приложение

mov    EDX,dword ptr mem2+4 ;3абираем старшую

;часть строки mov    EAX,dword ptr mem2    ;3абираем младшую

;часть строки
cmpxcligSb meml	;Операнды не совпадают, CF=0

;EDX=38373635='5678'

;ЕАХ=34333231='Ш4'

;meml без изменения ;При неравенстве ЕСХ:ЕВХ не принимают участие в операции

Pentium* CPUID Идентификация процессора

Команда cpuid позволяет получить код идентификации процессора, установленного на данном компьютере. Команда в качестве неявного операнда использует регистр ЕАХ. Для процессоров Pentium регистр ЕАХ перед вызовом команды cpuid может принимать два значения: 0 и 1. Если ЕАХ=0, то команда возвращает в регистре ЕАХ код 1, а в регистрах ЕВХ, EDX и ЕСХ (именно в таком порядке) — три части символьной строки, идентифицирующей изготовителя процессора. Для процессоров Intel возвращаемая строка в целом имеет вид «Genuinelntel».

Если перед вызовом команды cpuid значение ЕАХ равно 1, то команда возвращает в регистре ЕАХ коды разработки конкретной версии процессора, а в регистре EDX код IBFli, содержащий информацию о возможностях процессора.

Коды разработки в регистре ЕАХ хранятся в следующем формате:

биты 0 ... 3 — номер поколения (например, 3);

биты 4 ... 7 — модель (например, 4);

биты 8 ... 11 — семейство (5 для Pentium).

Содержимое регистра EDX включает конфиденциальную информа-* цию изготовителя, а также говорит о наличии на кристалле микропро4 цессора арифметического сопроцессора (бит 0) и поддержке команды

cmpxcligSb (бит 8).	\

•^

г,	V

Пример	_         £

;В полях данных	£

mem dd       0,0,0	.	f

;В программном сегменте	I

mov    ЕАХ, О	I

cpuid	;EAX=0001h	|

mov    mem, EBX	j
mem+4,EDX
mem+8,ECX

mov mov cpuid

;mem='GenuineInter

EAX=543h (например),EDX=IBFh

CWD Преобразование слова в двойное слово

Команда cwd заполняет регистр DX знаковым битом содержимого регистра АХ, преобразуя тем самым 16-разрядное число со знаком в 32-разрядное, размещаемое в регистрах DX:AX. Команду удобно использо-

Система команд процессоров Intel

219

вать для преобразования двухбайтового делимого в четырехбайтовое (двойное слово) при делении на 16-разрядный операнд. Команда не имеет параметров и не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

mov   AX,32767 cwd

;AX=7FFFh ;AX=7FFFh, DX=OOOOh. ;DX:AX=32767

Пример 2

111OV

cwd

АХ,-32768

;AX=8000h

;AX=8000h, DX=FFFFh.

;DX:AX=-32768

386+ CWDE

Преобразование слова в двойное слово с расширением

Команда cwde заполняет старшую половину регистра ЕАХ знаковым битом содержимого регистра АХ, преобразуя тем самым 16-разрядное число со знаком в 32-разрядное, размещаемое в расширенном регистре ЕАХ. Команда не имеет операндов и не воздействует на флаги процессора.

Пример

;В полях данных

mem dw      -3

;В программном сегменте

mov    AX,niem

;AX=FFFD

;EAX=FFFFFFFDh

cwde

DAA Десятичная коррекция в регистре AL после сложения

Команда daa корректирует результат сложения в регистре AL двух упакованных двоично-десятичных (BCD) чисел (по одной цифре в каждом 'полубайте), чтобы получить пару правильных упакованных двоично-деся-| тачных цифр. Команда используется вслед за операцией сложения упако-• ванных двоично-десятичных чисел. Если результат сложения превышает 99, возникает перенос и устанавливается флаг CF. Команда воздействует ,на флаги SF, ZF, AF, PF и CF.

Пример 1

mov AL,87h add AL,04h daa

Пример 2

mov AL,87h add AL,llh daa

;Упакованное BCD 87 ;После сложения AL=8Bh ;AL=91h, т.е. упакованное BCD 91

;Упакованное BCD 87 ;После сложения AL=971i ;AL=97h, т.е. упакованное ;BCD 97 (в данном случае ;команда daa ничего не делает)

220

Приложение

DAS Десятичная коррекция в регистре AL после вычитания

Команда das. корректирует результат вычитания в регистре AL двух упакованных двоично-десятичных (BCD) чисел (по одной цифре в каждом полубайте), чтобы получить пару правильных упакованных десятичных цифр. Команда используется вслед за операцией вычитания упакованных двоично-десятичных чисел. Если для вычитания требовался заем, устанавливается флаг CF. Команда воздействует на флаги SF, ZF, AF, PF иСР.

Пример 1

mov

sub

das

AL,55h AL,19h

;Упакованное BCD 55 ;После вычитания AL=3Ch ;AL=36h, т.е. упакованное BCD 36

Пример 2

mov AL,55h sub AL,I5h das

;Упакованное BCD 55 ;После вычитания AL=40h ;AL=40h, т.е. упакованное ;BCD 40 (в данном случае ;команда das ничего не делает)

DEC Декремент (уменьшение на 1)

Команда dec вычитает 1 из операнда, в качестве которого можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как а байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Операнд интерпретируется как число без знака. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, и PF.

Пример 1

mov dec

Пример 2

mov dec

AX,OFFFFh AX

cx,o ex

;AX=FFFEh

;CX=FFFFh

Пример 3

mov    CX,3500h dec     CL

Пример 4

;B полях данных mem dw      68 ;B программном сегменте dec     mem

;CX=35FFh

mem=67

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Система команд процессоров Intel

221

Пример

mov dec

ЕАХ.О ЕАХ

;EAX=FFFFFFFFh

DIV Деление целых чисел без знака

Команда div выполняет деление целого числа без знака, находящегося в регистрах АХ (в случае деления на байт) или DX:AX (в случае деления на слово), на операнд-источник (целое число без знака). Размер делимого в два раза больше размеров делителя и остатка.

Для однобайтовых операций делимое помещается в регистр АХ; после выполнения операции частное записывается в регистр AL, остаток — в регистр АН.

Для двухбайтовых операций делимое помещается в регистры DX:AX (в DX — старшая часть, в АХ — младшая); после выполнения операции частное записывается в регистр АХ, остаток — в регистр DX.

В качестве операнда-делителя команды div можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти; не допускается деление на непосредственное значение. Если делитель равен 0, или если частное не помещается в назначенный регистр, возбуждается прерывание с вектором 0. Команда не воздействует на флаги процессора.

Команду div можно использовать для целочисленного деления неупакованного двоично-десятичного числа в регистре АХ не неупакованный \ двоично-десятичный делитель, если перед ней выполнить команду aad (см. пример 3).

Пример 1

mov	AX,506

mov	BL,50

div	BL

;Делимое ;Делитель ;AL=OAli (частное), AH-06h (остаток)

Пример 2

;В полях данных

long  dd      65537	;Делимое

;В программном сегменте

mov    DX.word ptr long+2;DX=0001h, старшая

; часть делимого mov    AX,word ptr long;AX=0001h, младшая

; часть делимого

mov   СХ.256	;Делитель

div      CX	;AX=0100h (частное),

;DX=0001h (остаток)

Пример 3

mov mov aad div

AX,0807h	;Неупакованное BCD 87

DL,09h	; Hey пакованное BCD 9

;AX=0057h=87
DL	;AX=0609h, т.е. 9 и 6 в остатке

222

Приложение

Пример

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. При этом, если делитель представляет 32-битовую величину, то возможен только один вариант команды деления, когда делимое находится в паре регистров EDX:EAX. В этом случае частное будет помещено в регистр ЕАХ, остаток — в EDX.

1110V I110V

mov div

EAX.OFFFFFFFh

EDX,0

EBX,256

EBX

;Младшая часть делимого

;Старшая часть делимого

;Делитель

;Частное в EAX=OOFFFFFFh,

;Остаток в EDX=OOOOOOFFh

•\

386+ ENTER

Создание стекового кадра для параметров процедуры

Команда enter, обычно являющаяся первой командой процедуры, выделяет заданный объем стекового пространства для локальных (автоматических) параметров процедуры, предоставляя процедуре указатель на выделенную область (в качестве такого указателя используется регистр ЕВР) и смещая указатель стека ESP так, чтобы он указывал на начало свободного стекового пространства. В результате процедура имеет возможность обращаться по ходу своего выполнения к. своим локальным параметрам и, в то же время, пользоваться оставшимся пространством стека для временного сохранения в нем любых данных с помощью команд push и pop. Команда leave в конце процедуры выполняет обратные действия, возвращая стек в исходное состояние и уничтожая область локальных переменных. Локальными, как известно, называются как раз те переменные, которые существуют только в течение времени выполнения некоторой процедуры, и автоматически исчезают после ее завершения.

Команды enter и leave используются многими языками высокого уровня для управления доступом к локачьным переменным вложенных процедур..

Команда enter имеет два операнда. Первый (16-битовое непосредствен*. ное значение) определяет число байтов, выделяемых в стеке для локаль^; ных переменных. Для 32-разрядных приложений место в стеке выделяется г двойными словами (по 4 байт), для 16-разрядных — словами (по 2 байт)^ Второй операнд (8-битовое непосредственное значение) задает так называемый лексический уровень процедуры, характеризующий степень ее вложенности. В зависимости от значения лексического уровня, команда enter выполняется по-разному. При лексическом уровне, равном 0, реализуется невложенная форма команды enter. В этом случае после входа в процедуру (командой call) с сохранением в стеке адреса возврата, в стек заносится текущее содержимое регистра ЕВР, в ЕВР копируется текущее значение указателя стека, а указатель стека смещается на число байтов, заданное первым операндом команды enter (рис. ПЗ), Создаваемая на стеке структура носит название стекового кадра, а регистр ЕВР выполняет в данном случае функцию указателя стекового кадра.

4стема команд процессоров Intel

223

Адрес возврата

ЕВР

Место для локальных переменных

enter 8,0

<—   ЕВР <—   ESP

Место для временного

сохранения и извлечения данных командами      — push - pop

Рис. ПЗ. Состояние стека после входа в подпрограмму и выполнения команды enter 8,0 (на рисунке адреса ячеек стека уменьшаются вниз).

Подпрограмма имеет возможность обращаться к своим локальным пе-• ременным по адресам ESP-4 и ESP-8 (для случая резервирования места под ; переменные). Занеся в стек по этим адресам некоторые данные (полученные в качестве параметров вызова через регистры общего назначения или созданные самостоятельно) подпрограмма может затем многократно к ним обращаться, не боясь их затирания в процессе использования стека. Поскольку команда enter настроила указатель стека на область, находящуюся за пределами локальных переменных, программа может использовать команды push для сохранения в стеке временных данных.

Команда leave, размещаемая в самом конце процедуры, перед завершающей командой ret, копирует содержимое ЕВР в ESP, освобождая (в логическом плане) область локальных переменных, и снимает со стека сохраненное там исходное содержимое ЕВР. После этого командой ret можно вернуться в вызывающую процедуру.

Поскольку первый параметр команды enter имеет размерность слова, процедура в принципе имеет возможность зарезервировать в стеке для своих локальных переменных до 64 Кбайт стекового пространства.

Лексические уровни, отличные от 0, используются в тех случаях, когда по правилам языка высокого уровня каждая вложенная процедура имеет право обращаться к локальным переменным всех вышележащих процедур, но не к процедурам, находящимся на параллельных с ней ветвях вложенности. Другими словами, область видимости переменных распространяется на все вложенные процедуры, но две подпрограммы, вызываемые из одной и той же (вышележащей) процедуры, «не видят» друг друга.

В таких случаях главной процедуре назначается лексический уровень 1, все вызываемые из нее подпрограммы получают значение лексического уровня 2, подпрограммы, вызываемые из этих процедур, имеют уровень 3 и т.д. Команды enter при ненулевом значения второго параметра создают в стеке стековые кадры с более сложной структурой. Отличие такого стекового кадра от рассмотренного выше заключается в том, что в него, помимо области локальных переменных, входят также указатели стековых кадров всех вышележащих процедур. В результате любая подпрог-

224

Приложение

рамма может с помощью своего указателя (т.е. содержимого ESP) обратиться к собственным переменным, а используя хранящиеся в стеке указатели кадров вышележащих процедур, «дотянуться» и до их локальных переменных. По-прежнему команды leave освобождают стек от стековых кадров вместе со всеми находящимися в них данными.

Пример

;Вызывающая процедура

call     subrl Подпрограмма subrl subrl proc

enter  2048,0

; Место под локальные данные ;Работа с локальными данными

leave ret

HLT Останов

Команда hit прекращает выполнение программы и переводит процессор в состояние останова. Работа процессора возобновляется после операции запуска, а также в случае прихода немаскируемого или разрешенного маскируемого прерываний.

IDIV Деление целых чисел со знаком

Команда IDIV выполняет деление целого числа со знаком, находящегося в регистрах АХ (в случае деления на байт) или DX:AX (в случае деления на слово), на операнд-источник (целое число со знаком). Размер делимого в два раза больше размеров делителя и остатка. Оба результата рассматриваются как числа со знаком, причем знак остатка равен знаку делимогр.

Для однобайтовых операций делимое помещается в регистр АХ; после выполнения операции деления частное записывается в регистр AL, остаток — в регистр АН.

Для двухбайтовых операций делимое помещается в регистры DX:AX (в DX — старшая часть, в АХ — младшая); после выполнения операции деления частное записывается в регистр АХ, остаток — в регистр DX.

В качестве операнда-делителя команды idiv можно указывать регистр данных или ячейку памяти; не допускается деление на непосредственное значение. Если делитель равен 0, или если частное не помещается в назначенный регистр, возбуждается прерывание через вектор 0. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

mov	AX.506

mov	BL,50

.    idiv	BL

;Делимое

;Делитель

;AL=OAli (частное), AH-06h

Достаток)

Система команд процессоров Intel

225

Пример 2

;В полях данных

long   dd       OF0007h	;Делимое

;В программном сегменте

mov    DX,word ptr loiig+2;DX=OOOFh, старшая

;часть делимого mov    AX.word ptr Iong;AX=0007h, младшая

;часть делимого

mov    CX, 256	; Делитель

idiv     CX	;AX=OFOOh (частное),

;DX=0007h (остаток)

Пример 3

mov mov idiv

AX,-506	;AX=FE06h, делимое

BL,50	; Делитель

;AL=F6h (-10), AH=FAli (-6)

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. При этом, если делитель представляет 32-битовую величину, то возможен только один вариант команды деления, когда делимое находится в паре регистров EDX:EAX. В этом случае частное будет помещено в регистр ЕАХ, остаток — в EDX.

Пример

;В полях данных

dvd    dq       -100001	;Делимое

;В программном сегменте

mov    EAX,dword ptr dvd+2;EAX=FFFF795Fh

; (младшая часть делимого) mov    EDX,dword ptr dvd;EDX=FFFFFFFFh (старшая

;часть делимого)
mov    EBX,50	;Делитель

idiv     ЕВХ	;Частное в EAX=FFFFF830h=

;-2000, остаток в ;EDX=FFFFFFFFh=-l

IMUL Умножение целых чисел со знаком

Команда IMUL выполняет умножение целого числа со знаком, нахо-^дящегося в регистре AL (в случае умножения на байт) или АХ (в случае ^умножения на слово), на операнд-источник (целое число со знаком). Раз-?мер произведения в два раза больше размера сомножителей.

Для однобайтовых операций один из сомножителей помещается в регистр AL; после выполнения операции произведение записывается в регистр АХ.

Для двухбайтовых операций один из сомножителей помещается в регистр АХ; после выполнения операции произведение записывается в регистры DX:AX (в DX — старшая часть, в АХ — младшая).

226

Приложение

В качестве операнда-сомножителя команды imul можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти; не допускается умножение на непосредственное значение. Команда воздействует на флаги OF и CF. Если АН или DX представляют собой просто знаковое расширение AL или АХ, соответственно (т.е. результат умножения со знаком верен), OF и CF сбрасываются в 0; в противном случае (результат со знаком не помещается в АХ или DX:AX) OF и CF устанавливаются в 1.

Пример 1

mov	AL,5

mov	BL,3

imul	BL

Пример 2

mov	AX,256

mov	BX.256

imul	BX

;Первый сомножитель ;Второй сомножитель ;AX=OOOFh (произведение)

;Первый сомножитель ; Второй сомножитель ;DX=0001h, AX=OOOOh ;(число 65536)

Пример 3

mov	AL,-5

mov	BL,3

imul	BL

;AL=FBh ;BL=03h ;AX=FFFlh (-15)

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. Имеются также варианты команды с двумя и тремя операндами.

Для команды imul с одним операндом второй сомножитель должен располагаться в AL, АХ или ЕАХ. Процессор выбирает размерность второго сомножителя, исходя из размерности первого, указанного в качестве операнда. 16-, 32- или 64-битовый знаковый результат помещается в регистры АХ, DX:AX или EDX:EAX, соответственно. Если после операции умножения содержимое АН, DX или EDX является лишь знаковым расширением AL, АХ или ЕАХ, соответственно, то флаги CF и OF сбрасываются в 0. В противном случае они устанавливаются в 1.

Для команды imul с двумя операндами их произведение записывается в первый операнд; второй операнд не изменяется. В качестве первого операнда могут выступать 16- или 32-разрядные регистры общего назначения; в качестве второго операнда — 16- или 32-разрядные регистры общего назначения, 16- или 32-битовые ячейки памяти или непосредственное значение. Оба операнда должны иметь один размер. Если результат умножения помещается в первый операнд, флаги CF и OF сбрасываются в 0. В противном случае они устанавливаются в 1.

Для команды imul с тремя операндами произведение второго и третьего операндов записывается в первый операнд. В качестве первого операнда могут выступать 16- или 32-разрядные регистры общего назначения; в качестве второго операнда — 16- или 32-разрядные регистры обще-

• Система команд процессоров Intel

227

го назначения или 16- или 32-битовые ячейки памяти; в качестве третьего операнда — только непосредственное значение. Два первых операнда должны иметь один размер. Если результат умножения помещается в первый операнд, флаги CF и OF сбрасываются в 0. В противном случае они устанавливаются в 1.

Пример 1

mov mov imul

ЕАХ,-1

ESI, 100000000 ESI

;Первый сомножитель ;Второй сомножитель ;EDX=FFFFFFFFh, ;EAX=FAOAlFOOh ;Результат=-100000000

Пример 2

;B полях данных

ор2    dd       lOOh

;В программном сегменте mov EAX,400000h imul EAX,op2

Пример 3

BX=300h imul   AX.BX.4

;Первый сомножитель

;Второй сомножитель ;EAX=40000000h

;AX=300h*4=OCOOh

IN Ввод из порта

Команда in вводит в регистр AL или АХ соответственно байт или сло-• из порта, указываемого вторым операндом. Адрес порта помещается в |регистр DX. Если адрес порта не превышает 255, он может быть указан ^непосредственным значением. Указание регистра-приемника (AL или АХ) ^обязательно, хотя с другими регистрами команда in не работает, и их г указывать нельзя. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

in        AL,60h

Пример 2

mov    DX,3D5h in        AL,DX

;Ввод байта из порта 60h

;Адрес порта

;Ввод байта из порта 3D5h

386+ Допустимо использование в качестве операнда-приемника расширенного регистра ЕАХ (если адресуемое устройство позволяет прочитать из его порта двойное слово).

Пример

mov in

DX,345h EAX,DX

;Адрес порта

228

Приложение

INC Инкремент (увеличение на 1)

Команда inc. прибавляет 1 к операнду, в качестве которого можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Операнд интерпретируется как число без знака. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF и PF. Команда не воздействует на флаг CF; если требуется воздействие на этот флаг, необходимо использовать команду add op,l.

Пример 1

mov	AX,0563h

inc	AX

Пример 2

mov	BH,15h

inc	BH

Пример 3

mov	AX,A5FFh

inc	AL

inc	AH

Пример 4

mov	AX,OFFFFh

inc	AX
;Для сравнения:

mov	CX.OFFFFh

add	CX,1

;AX=0564h

;BH=16h

;AX=A500h ;AX=A600h

;AX=OOOOh, ZF=1, CF=0

;CX=OOOOh, ZF=1, CF=1

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

;В полях данных	,

mem dd       12345678U ;В программном сегменте

iuc      mem	;mem— 123456791т

386+

INS Ввод строки из порта

INSB Ввод байта из порта

INSW Ввод слова из порта

INSD Ввод двойного слова из порта

Команды предназначены для ввода данных из порта непосредственно в память. Адрес порта указывается, как и для команды in, в регистре DX, при этом задание адреса порта непосредственным значением не допускается. Данные пересылаются по адресу, находящемуся в паре регистров ES:EDI. Замена сегмента не допускается. Команда insb переносит из порта

{Система команд процессоров Mel

229

|1 байт, команда iiisw — 1 слово, команда insd — 1 двойное слово, а ко-- манда ins может быть использована для передачи байтов, слов и двойных |слов. В последнем случае размер загружаемого данного определяется описанием строки (с помощью директив db, dw или dd). После передачи данных регистр EDI получает положительное (если флаг DF=0) или отрицательное (если флаг DF=1) приращение. Величина приращения составляет 1, 2 или 4, в зависимости от размера передаваемых данных. Вариант команды ins имеет формат

ins      строка, DX

I (что не избавляет от необходимости инициализировать регистры ES:ET>I | адресом строки).

Если устройство, адресуемое через порт, может передавать последовательность данных, то команды ins можно предварить префиксом повторения гер. В этом случае из порта принимается СХ элементов данных заданного размера.

Команды ins не воздействуют на флаги процессора.

Пример

;В сегменте данных, адресуемых через DS mem dw      О ;В программном сегменте push   DS

ES

pop mov mov insw

;ES=DS

;ES:DI ' mem ;Адрес порта ;Ввод из порта 16-битового данного

DI,oftset mem

DX,303h

INT Программное прерывание

Команда hit инициирует в процессоре процедуру прерывания, в результате которой управление передается на обработчик прерывания с номером п, который указан в качестве операнда команды int. В стек текущей программы заносится содержимое регистра флагов, сегментного регистра CS и указателя команд IP, после чего в регистры IP и CS передается содержимое двух слов из вектора прерывания с номером п (расположенных по адресам 0:п*4 и 0:п*4+2). Команда сбрасывает флаги IF и TF в 0. Команда iret, которой всегда завершается обработчик прерывания, вос-станаштивает исходное состояние этих флагов.

Пример 1

int      60h

; Переход на прикладной ;обработчик прерывания 60h

Пример 2

mov    AH,1

int      21h

;Функция MS-DOS — ввод с ;клавиатуры кода ASCII символа ;Вызов MS-DOS

230

Приложение

Пример 3

mov    АН, О

mt       16h

;Функция BIOS (прерывание ;16h) — ввод с клавиатуры ;кода ASCII и скен-кода символа ;Вызов BIOS

INTO Прерывание по переполнению

Команда into, будучи установлена вслед за какой-либо арифметической, логической или строковой командой, вызывает обработчик прерываний через вектор 4, если предшествующая команда установила флаг переполнения OF. Перед использованием команды INTO прикладной программист должен поместить в вектор прерывания 4 двухсловный адрес своей программы обработки прерывания по переполнению. Команда сбрасывает флаги IF и TF в 0. Команда iret, которой всегда завершается обработчик прерывания, восстанавливает исходное состояние этих флагов.

Пример

add into

АХ,ВХ	произвольная команда

;Вызов прикладного ;обработчика через вектор 4, ;если OF=1 ;Продолжение программы, если OF=0

IRET Возврат из прерывания

Команда iret возвращает управление прерванному в результате аппаратного или программного прерывания процессу. Команда извлекает из стека три верхние слова и помещает их в регистры IP, CS и флагов (см. команду mt). Командой iret должен завершаться любой обработчик прерываний, как аппаратных, так и программных (от команды int). Команда не воздействует на флаги, однако она загружает в регистр флагов из стека его исходное содержимое, которое было там сохранено процессором в процессе обслуживания прерывания. Если требуется, чтобы после возврата из обработчика программного прерывания командой iret какие-либо флаги процессора были установлены требуемым образом (весьма распространенный прием), их установку надо выполнить в копии флагов в стеке.

386+ IRETD

Возврат из прерывания в 32-разрядном режиме

Команда ire-td используется в защищенном режиме для возврата из обработчика прерывания или исключения, а также для переключения на исходную задачу. В отличие от 16-разрядной команды iret, данная команда, завершая обработку прерывания или исключения, снимает со стека 3 двойных слова, содержащие расширенный регистр флагов EFALGS, CS и расширенный указатель команд EIP. В случае переключения задач команда iretd выполняет переключение контекстов задач — сохранение состояния завершающейся задачи в ее сегменте состояния задачи и загрузку регистров процессора из сегмента состояния исходной задачи.

Система команд процессоров Intel

231

Команда     Перейти, если

Jcc Команды условных переходов

Команды, обозначаемые (в книгах, не в программах!) Jcc, осуществляют переход по указанному адресу при выполнении условия, заданного мнемоникой команды. Если заданное условие не выполняется, переход не осуществляется, а выполняется команда, следующая за командой Jcc. Переход может осуществляться как вперед, так и назад в диапазоне + 127...-128 байтов.

В составе команд процессора предусмотрены следующие команды условных переходов:

ja	выше

jae	выше или равно

jb	ниже

jbe	ниже или равно

jc	перенос

jcxz	СХ=0

je	равно

jg	.      больше

jge	больше или равно

jl	меньше

jle	меньше или равно

jna	не выше

jnae	не выше и не равно

jnb	не ниже

jnbe	не ниже и не равно

jnc	нет переноса

jne	не равно

jng	не больше

jnge	не больше и не равно

jnl	не меньше

jnle	не меньше и не равно

jno	нет переполнения

jnp	нет четности

jits	знаковый бит равен О

jnz	не нуль

jo	переполнение

jp	есть четность

jpe	сумма битов четная

jpo	сумма битов нечетная

js	знаковый бит равен

jz	нуль

Условие перехода

CF=0 и ZF=0

CF=0

CF-1

CF=1 или ZF=1

CF=1

CX=0

ZF=1

ZF=0 или SF=OF

SF=OF

SF не равно OF

ZF=1 или SF не равно OF

CF=1 или ZF=1

CF=1

CF=0

CF=0 и ZF=0

CF=0

ZF=0

ZF=1 или SF не равно OF

SF не равно OF

SF=OF

ZF=0 и SF=OF

OF=0

PF=0

SF=0

ZF=0

OF=1

PF=1

PF=1

PF=0

SF=1

ZF=1

Команды условных переходов, осуществляющие переход по условию «выше — ниже», предназначены дчя анализа чисел без знака; команды, осуществляющие переход по условию «больше — меньше», предназначены для анализа чисел со знаком.

232

Приложение

Пример 1

cmp    СХ,0 je        equal

Пример 2

cmp    AX, 10000

ja        above

Пример 3

crap   AX,1000h

greater

Jg

;CX=0'

;Если да, перейти на метку equal

;Пусть AX=8000h=32768

;<=-32768)

;32768 > 10000. Переход будет

;Пусть AX=8000h=-32768

;(=32768)

j-32768 < lOOOh. Перехода не будет

Пример 4

int       21h ic        error

;Вызов системной функции ;Если CF=1 (ошибка), перейти ;на метку error

386+ Команды условных переходов имеют варианты 16- и 32-разрядной адресации (при тех же мнемонических обозначениях) и могут передавать управление в диапазоне -32768...+32767 байт для сегментов с атрибутом размера 16 и вдиапазоне -231...+231-1 байт для сегментов с атрибутом размера 32.

JMP Безусловный переход

Команда jmp передает управление в указанную точку того же или другого программного сегмента. Адрес возврата не сохраняется. Команда не воздействует на флаги процессора.

Команда jmp имеет пять разновидностей:

- переход прямой короткий (в пределах -128...+ 127 байтов);

- переход прямой ближний (в пределах текущего программного сег
мента);

- переход прямой дальний (в другой программный сегмент);

- переход косвенный ближний;

- переход косвенный дальний.

Все разновидности переходов имеют одну и ту же мнемонику jmp,
хотя и различающиеся коды операций. Во многих случаях транслятор мо- \
жет определить вид перехода по контексту, в тех же случаях, когда этой
невозможно, следует использовать атрибутные операторы:	;.

short — прямой короткий переход;	J

near ptr — прямой ближний переход;	£-'

far ptr — прямой дальний переход;	Ь

word ptr — косвенный ближний переход;	;

dword ptr — косвенный дальний переход.

устема команд процессоров Intel

2Э&

Примеры прямого короткого перехода

jmp    short shpt	;Переход на метку shpt

;в пределах +127...-128 байтов

jmp     shpt	;To же самое, если shpt

; находится выше по тексту программы

Примеры прямого ближнего перехода

jmp     pt	;Переход на метку pt

;в пределах текущего сегмента jmp    near ptr pt        ;To же самое

Примеры косвенных ближних переходов

Пример 1

raov

BX,offset pt ВХ

;ВХ=адрес точки перехода ;Переход в точку-pt

Пример 2

;В полях данных:

addr  dw      pt

;В программном сегменте: jmp     DS:addr jmp    word ptr addr

Пример 3

;B полях данных:

addr  dw      pt

;B программном сегменте:

mov    DI,offse-t addr

jmp     [Dl]

Пример 4

;B полях данных: tbl      dw      ptl

dw      pt2

dw      pt3 ;B программном сегменте:

mov    BX,offset tbl

mov-   SI,4

call     [BX][SI]

;Ячейка с адресом точки перехода

; Переход в точку pt ;То же самое

;Ячейка с адресом точки перехода

;51=адрес ячейки с адресом точки перехода ; Переход в точку pt

;Ячейка с адресом 1 ;Ячейка с адресом 2 ;Ячейка с адресом 3

;ВХ=адрес таблицы адресов переходов ;51=смещение к адресу pt3 ; Переход в точку pt3

Примеры прямых дальних переходов

jmp     far ptr farpt        ;Переход на метку farpt в

;другом профаммном сегменте

jmp     farpt	".Переход на метку farpt в другом

программном сегменте, если farpt ;объявлена дальней меткой ;директивой farpt label far

234

Приложение

Примеры косвенных дальних переходов

Пример 1

; В полях данных:

addr  dd       pt	;Поле с двухсловным

;адресом точки перехода ;В профаммном сегменте:

jmp     DS:addr	;Переход в точку pt

jrap     dword ptr addr   ;To же самое

Пример 2

;B полях данных:

addr  dd      pt	;Поле с двухсловным

;адресом точки перехода ;В профаммном сегменте:

mov    DI,offset addr     ;П1=адрес поля с адресом

;точки перехода
jmp     [DI]	;Переход в точку pt

386+ Допустимо использование дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. Для 32-разрядных приложений допустимо использование 32-битовых операндов. В защищенном режиме вместо сегментного адреса сегмента (при дальних переходах) выступает его селектор.

LAHF Загрузка флагов в регистр АН

Команда lahf копирует флаги SF, ZF, AF, PF и CF соответственно в разряды 7, 6, 4, 2 и 0 регистра АН. Значение битов 5, 3 и 1 регистра АН не определено. Команда не имеет параметров и не изменяет флаги процессора.

Команда lahf (совместно с командой sahf) дает возможность читать и изменять значения флагов процессора, в том числе флагов SF, ZF, AF и PF, которые нельзя изменить непосредственно. Однако следует иметь в виду, что команда lahf переносит в АН только младший байт регистра флагов. Поэтому нельзя изменить с ее помощью, например, состояние флага OF.

Пример 1

lahf

or sahf

; Регистр АН отображает
;состояние регистра флагов
AH,80h	;Установка бита 1 - SF

;3афузка АН в регистр ;флагов, где теперь SF = 1

Пример 2

lahf

and sahf

; Регистр АН отображает
;состояние регистра флагов
AH,OBFh	;Сброс бита 6 - ZF

;3афузка АН в регистр ;флагов, где теперь ZF = О

тем а команд процессоров Intel

235

386Р+ LAR Загрузка прав доступа

Команда lar загружает в первый операнд (16- или 32-разрядный регистр) поле атрибутов сегмента из дескриптора сегмента, заданного селектором во втором операнде. В качестве операнда с селектором может использоваться 16- или 32-разрядный регистр или ячейка памяти. В операнд-приемник поступают два байта атрибутов селектора с замаскированным полем старших битов границы сегмента,

LDS Загрузка указателя с использованием регистра DS

Команда Ids считывает из памяти по указанному адресу двойное слово (32 бит), содержащее указатель (полный адрес некоторой ячейки), и загружает младшую половину указателя (т.е. относительный адрес) в указанный в команде регистр, а старшую половину указателя (т.е. сегментный адрес) в регистр DS. Таким образом, команда

Ids

reg,mem

эквивалентна следующей группе команд:

niov    reg,word ptr mem mov    DS,word ptr mem+2

В качестве первого операнда команды Ids указывается регистр общего назначения; в качестве второго — ячейка памяти с двухсловным содержимым. Указатель, содержащийся в этой ячейке, может быть адресом как процедуры, так и поля данных. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

;В полях данных: addr  dd       myproc

;В программном сегменте: Ids      SI,addr

Пример 2

;В полях данных: mem dw      25

addr  dd       myproc

;B программном сегменте: mov    BX.offset addr

Ids      DX,[BX]

;Двухсловный адрес процедуры ;myproc

;DS:SI ' myproc

;Ячейка памяти с произвольным содержимым Двухсловный адрес этой ;ячейки

;ВХ=адрес ячейки addr

;ВХ=смещение ячейки mem, ;В5=сегментный адрес ячейки ;mem

236

Приложение

Пример 3

;В полях данных: dptr   dd      proc 1

;Полный адрес процедуры

;procl

proc 2 ргосЗ

;Полный адрес процедуры

dd

;ргос!

;Полный адрес процедуры

dd

;ргос!

7В

;В программном сегменте:

mov    SI,8	;Смещение к адресу ргосЗ

Ids      DI,dptr[SI]         ;DS:DI -> ргосЗ

386+ Допустимо использование 32-разрядного регистра-приемника и 32-битового смещения в памяти, а также дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. В защищенном режиме вместо сегментного адреса сегмента выступает его селектор.

LEA Загрузка исполнительного адреса

Команда lea загружает в регистр, указанный в команде в качестве первого операнда, относительный адрес второго операнда (не значение операнда!). В качестве первого операнда следует указывать регистр общего назначения (не сегментный), в качестве второго — ячейку памяти. Команда

lea      reg,mem эквивалентна команде

mov    reg,offset mem

но у первой команды больше возможностей описания адреса интересующей нас ячейки. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

;В полях данных: message        db ;В программном сегменте: lea      SI, message

Пример 2

; В полях данных:

nmb   db       '0123456789'

;В программном сегменте:

mov    SI, 7

lea      DX,nmb[SI]

Пример 3

;B полях данных:

nmb   db       '0123456789'

;В программном сегменте:

'Идут измерения' ;DS:SI ' message

;Смещение символа 'Т ;ОХ=адрес символа '7'

"Система команд процессоров Intel

237

mov mov lea

BX.offset msg

SI,9

SI,[BX][SI]

;Смещение символа '9' ;SI—адрес символа '9'

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнитель-режимов адресации 32-разрядных процессоров.

386+ LEAVE Выход из процедуры высокого уровня

Команда leave выполняет действия, противоположные действиям пос-^(едней команды enter. Она логически уничтожает созданный командой enter стековый кадр со всеми содержащимися в нем локальными переменными и подготавливает стек к выполнению команды iret, завершающей переход в вызывающую процедуру. Команда leave не имеет параметров. Более подробное описание и пример см. в описании команды enter.

LES Загрузка указателя с использованием регистра ES

Команда les считывает из памяти по указанному адресу двойное слово (32 бит), содержащее указатель (полный адрес некоторой ячейки), и загружает младшую половину указателя (т.е. относительный адрес) в указанный в команде регистр, а старшую половину указателя (т.е. сегментный адрес) в регистр ES. Таким образом, команда

reg,mem.

les

•ивалентна следующей группе команд:

mov    reg,word ptr mem mov    ES,word ptr mem+2

В качестве первого операнда команды les указывается регистр общего назначения; в качестве второго — ячейка памяти с двухсловным содержимым. Указатель, содержащийся в этой ячейке, может быть адресом как процедуры, так и поля данных. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

; В полях данных:

addr  dd       myproc	;Двухсловный адрес процедуры

;myproc ;В программном сегменте:

les      SI,addr	;ES:SI

myproc

Пример 2

;В полях данных: mem dw      25

;Ячейка памяти с произвольным содержимым ;Двухсловный адрес этой ячейки

addr  dd      myproc

;В программном сегменте:

mov   BX,onset addr    ;ВХ=адрес ячейки addr

238

Приложение

les      DX,[BX]

;ОХ=смещение ячейки mem, ;Е5=сегментный адрес ячейки mem

Пример 3

;B полях данных: dptr   dd       proc 1

dd       proc 2

dd       ргосЗ ;B программном сегменте:

mov    SI, 8

les      DI,dptr[SI]

;Полный адрес процедуры prod ;Полный адрес процедуры procl ;Полный адрес процедуры procl

;Смещение к адресу ргосЗ ;ES:DI -* ргосЗ

386+ Допустимо использование 32-разрядного регистра-приемника и 32-битового смещения в памяти, а также дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. В защищенном режиме вместо сегментного адреса сегмента выступает его селектор.

386+

LFS Загрузка указателя с использованием регистра FS LGS Загрузка указателя с использованием регистра FS LSS Загрузка указателя с использованием регистра FS

Команды считывают из памяти полный указатель, состоящий из селектора и 16-битового или 32-битового смещения, и загружают младшую половину указателя (т.е. относительный адрес) в указанный в команде регистр общего назначения, а старшую половину указателя (т.е. селектор) в сегментный регистр, указанный в мнемонике команды.

В качестве первого операнда всех перечисленных команд указывается 16- или 32-разрядный регистр общего назначения; в качестве второго — ячейка памяти с 32- или 48-битовым содержимым. Команда не воздействует на флаги процессора.

Примеры см. в описании команд Ids и les.

386Р+ LGDT

Загрузка регистра таблицы глобальных дескрипторов

Команда Igdt загружает регистр таблицы глобальных дескрипторов (GDTR) из 48-битового псевдодескриптора, содержащего 32-битовый базовый адрес и 16-битовую границу таблицы глобальных дескрипторов, находящейся в памяти. В качестве операнда команды Igdt выступает относительный адрес псевдодескриптора.

386Р+ LIDT

Загрузка регистра таблицы дескрипторов прерываний

Команда lidt загружает регистр таблицы дескрипторов прерываний
(IDTR) из 48-битового псевдодескриптора, содержащего 32-битовый ба
зовый адрес и 16-битовую границу таблицы глобальных дескрипторов,
находящейся в памяти. В качестве операнда команды lidt выступает отно
сительный адрес псевдодескриптора.	_

г

Система команд процессоров Intel	239

386Р+ LLDT

Загрузка регистра таблицы локальных дескрипторов

Команда lldt загружает регистр таблицы локальных дескрипторов (LDTR) селектором, определяющим таблицу дескрипторов прерываний (LDT). Селектор LDT должен входить в таблицу глобальных дескрипторов. В качестве операнда команды lldt, содержащего селектор LDT, можно использовать 16- или 32-разрядный регистр общего назначения или 16-или 32-битовое поле памяти.

386Р+ LMSW Загрузка слова состояния машины

Команда Imsw загружает в регистр слова состояния машины (так называется младшая половина управляющего регистра процессора CRO) слово состояния машины, взятое из указанного в команде операнда. В качестве операнда можно использовать 16- или 32-разрядный регистр общего назначения или 16- или 32-битовое поле памяти.

Команду Inisw можно использовать для перевода процессора из реального в защищенный режим или наоборот. В первом случае после чтения слова состояния командой smsw надо установить в нем бит 0 (бит РЕ) и загрузить назад в CRO командой Imsw. Во втором случае после после чтения слова состояния командой smsw надо сбросить в нем бит 0 и загрузить назад в CRO командой Imsw.

LOCK Запирание шины

Префикс lock, помещенный перед командой, устанавливает сигнал на линии LOCK системной шины и запрещает доступ к шине другим процессорам на время выполнения данной команды, Этот префикс предназначен для использования в многопроцессорных многозадачных системах для обеспечения исключительного доступа к памяти данного процесса (и данного процессора) на время проверки или модификации некоторой ячейки памяти. Типичный пример операций такого рода — работа с семафорами.

Если два (или более) процесса, идущие на разных процессорах, используют какой-либо общий ресурс, например, файл или лазерный диск, то необходимо обеспечить механизм, запрещающий одновременное обращение процессов к общему ресурсу. Эта задача решается с помощью семафора — ячейки памяти (байта или даже бита), состояние которого отражает доступность или, наоборот, занятость ресурса.

Если процессору понадобился общий ресурс, он читает состояние семафора и, если ресурс занят, продолжает опрашивать семафор до тех пор, пока другой процессор, использующий в настоящий момент общий ресурс, не освободит его. Обнаружив, что ресурс свободен, первый процессор устанаачивает семафор в состояние «занят» и использует ресурс. Закончив работу с ресурсом, процессор сбрасывает его семафор и дает возможность другому процессу обратиться к тому же ресурсу.

Описанный алгоритм будет работать только в том случае, если операция чтения-модификации-записи семафора будет выполняться в непре-

240

рываемом режиме. В противном случае оба процесса могут, одновременно обратившись к семафору, увидеть, что ресурс свободен, и начать его совместное использование. Избежать такой ситуации и позволяет префикс lock в сочетании с командами типа btr или bts, выполняющими комплек- 1 сные операции проверки и сброса или проверки и установки бита.

Будем считать, что семафор расположен в бите 0 байта по адресу sem, причем сброшенное состояние бита свидетельствует о занятости ресурса, а установленное состояние о том, что ресурс свободен. Тогда типичная процедура ожидания освобождения ресурса выглядит следующим образом:

mov	Sl.oftset sem      ;Адрес байта с семафором
getsem:

lock   btr	byte ptr [SI],1    ;Проверка и сброс бита О

jnc	getsem

Проверка состояния семафора и его модификация (запись в бит семафора 0, т.е. признака «занят») осуществляется в одной команде btr. На время выполнения этой команды шина многопроцессорной системы блокируется префиксом lock,'и другой процессор обратиться к тому же семафору не может. Блокировка шины снимается уже после того, как семафор будет переведен в состояние занятости.

Если при обращении к байту sem оказывается, что в бите семафора записан 0, т.е. ресурс занят другим процессом, команда btr сбрасывает флаг CF (путем переноса в него содержимого анализируемого бита), что приводит к многократному повторению процедуры getsem, т.е. к циклу ожидания освобождения ресурса.

Типичная процедура освобождения занятого данным процессом ресурса выглядит следующим образом:

freesem:

lock   bts      byte ptr [SI],1    ;Проверка и установка бита О

Собственно говоря, никакая проверка здесь не выполняется, однако процесс будет освобождать ресурс лишь если он этот ресурс использует, и проверять состояние флага в этой операции нет необходимости. Однако и здесь необходимо запирание шины на время записи в бит семафора 1, чтобы исключить одновременное обращение двух процессов к одной ячейке памяти.

386+ Префикс lock может быть использован только со следующими командами (и лишь при условии, что при их выполнении происходит обращение к памяти): adc, add, and, bt, bts, btr, btc, or, sbb, sub, xor, xchg, dec, inc, neg, not.

команд процессоров Intel	241

i

1      LODS Загрузка операнда из строки :      LODSB Загрузка байта из строки LODSW Загрузка слова из строки

Команды предназначены для операций над строками (строкой называется последовательность байтов или слов памяти с любым содержимым). Они загружают в регистр AL (в случае операций над байтами) или АХ (в случае операций над словами) содержимое ячейки памяти по адресу, находящемуся в паре регистров DS:SI. Команда lodsb загружает 1 байт, команда lodsw — 1 слово, а команда lods может быть использована для загрузки как байтов, так и слов. В последнем случае размер загружаемого данного определяется описанием строки (с помощью директив db или dw). После операции загрузки регистр SI получает положительное (если флаг DF=0) или отрицательное (если флаг DF=1) приращение. Величина приращения составляет 1 или 2, в зависимости от размера загружаемого элемента. Команда не имеет параметров и не воздействует на флаги процессора.

Вариант команды lods имеет формат

lods    строка

(что не избавляет от необходимости инициализировать регистры DS:SI •адресом строки). В этом формате возможна замена сегмента строки строка:

'•	lods    Е5:строка

Пример 1

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через DS: str      db       'qwertyuiop' ;В программном сегменте:

eld	Двигаемся по строке вперед

mov    Sl.offset str        ;Адрес строки

add     SI,BX	;Добавим смещение (пусть ВХ=4)

lodsb	;AL=T, SI -> У

Пример 2

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES: str     db       'qwertyuiop' ;В программном сегменте:

eld	Двигаемся по строке вперед

mov    SI,ofiset str        ;Адрес строки

lodsb   ES:str	;AL='q', ES:SI -> V

386+ LODSD Загрузка двойного слова из строки

Команда аналогична командам МП 86 lodb и lodsw, но позволяет загрузить из строки, адресуемой через регистры DS:ESI (DS:SI для 16-разрядных приложений), двойное слово в регистр ЕАХ.

242

Приложение

Пример

;В полях данных

dat     dd       12789,200000,550000,8000000

;В программном сегменте

mov    SI,offset dat

add     SI,4*3	;DS:SI -» 4-й элемент массива чисел

lodsd	;EAX=8000000

LOOP Циклическое выполнение, пока содержимое СХ не равно нулю

Команда loop выполняет декремент содержимого регистра СХ, и если оно не равно 0, осуществляет переход на указанную метку вперед или назад втом же программном сегменте в диапазоне -128...+ 127 байт. Обычно метка помещается перед первым предложением тела цикла, а команда loop является последней командой цикла. Содержимое регистра СХ рассматривается как целое число без знака, поэтому максимальное число повторений группы включенных в цикл команд составляет 65536 (если перед входом в цикл СХ=0). Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

;В полях данных:

array dw      4096 dup (')

;В программном сегменте:

ВХ, array

lea xor mov mov

array: mov inc inc loop

Пример 2

mov delay :loop

SI,SI

СХ.4096

АХ,1

[BX][SI],AX

SI

SI

array

CX,20 delay

; Массив из 4096 слов

;BX ' array

;SI=0

;Счетчик повторений

;Число-заполнитель

;Очистка элемента массива

;Сдвиг к следующему

;слову массива

;Повторить СХ раз

;Небольшая задержка

386+ При использовании в качестве счетчика расширенного регистра ЕСХ максимальное число шагов в цикле увеличивается до 232. Для того чтобы в 16-разрядном приложении процессор при выполнении команды loop использовал не 16-разрядный регистр СХ, а 32-разрядный регистр ЕСХ, перед командой loop необходимо указать префикс замены размера адреса 67h.

Пример

mov	ECX,0

zzzz: db	67 h

lOOp	77.ZZ

;Префикс замены размера адреса ;Цикл из 232 шагов, реализующий программную задержку порядка минут

Система команд процессоров Intel

243

LOOPE/LOOPZ Циклическое выполнение,

пока равно/циклическое выполнение, пока нуль

Оба обозначения представляют собой синонимы и относятся к одной команде. Команда выполняет декремент содержимого регистра СХ, и если оно не равно 0, и флаг ZF установлен, осуществляет переход на указанную метку вперед или назад в том же программном сегменте в диапазоне -128...+127 байтов. Содержимое регистра СХ рассматривается как целое число без знака, поэтому максимальное число повторений группы включенных в цикл команд составляет 65536. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример

;В полях данных, адресуемых через DS:
command     db	80 dup (' ')

;В программном сегменте:

;Копирование в поле command строки,
;содержимое которой следует анализировать
lea      SI,command       ;Настроим DS:SI
eld	;Обработка вперед

mov    CX,80	Дорабатывать не более 80

;байтов
pass:  lodsb	;3агрузим в AL очередной

; символ

cmp    AL,' '	;Пропустим все пробелы в

loope pass	;начале строки

dec     SI	;Сдвиг на 1 символ назад

;DS:SI ' первый символ, отличный от пробела

386+ При использовании в качестве счетчика расширенного регистра ЕСХ максимальное число шагов в цикле увеличивается до 232. Для того, чтобы в 16-разрядном приложении процессор при выполнении команд loope/loopz использовал не 16-разрядный регистр СХ, а 32-разрядный регистр ЕСХ, перед командами loope/loopz необходимо указать префикс . замены размера адреса 67h.

Пример

mov    ЕСХ, 1000000 хххх: ...

db       67h loope xxxx

;Предельное число шагов ;Тело цикла

LOOPNE/LOOPNZ Циклическое выполнение,

пока не равно/циклическое выполнение, пока не нуль

Оба обозначения представляют собой синонимы и относятся к од-;ной команде. Команда выполняет декремент содержимого регистра СХ, !и если оно не равно 0, и флаг ZF сброшен, осуществляет переход на указанную метку вперед или назад в том же программном сегменте в

244

Приложение

диапазоне -128... + 127 байтов. Содержимое регистра СХ рассматривается как целое число без знака, поэтому максимальное число повторений группы включенных в цикл команд составляет 65536. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример

;В полях данных:

command     db	80 dup (0)

;В программном сегменте:

;Копирование в поле command строки,
;содсржимое которой следует анализировать
lea      SI,command       ;Настроим DS:SI
eld	;Обработка вперед

mov    CX,80	Дорабатывать не более 80

; байтов

slash: lodsb	;3агрузим в AL очередной символ

cinp    AL,'/*	;Ищем знак '/'

loopne slash	;во всей строке

;DS:SI -> первый символ за знаком '/'

386+ При использовании в качестве счетчика расширенного регистра ЕСХ максимальное число шагов в цикле увеличивается до 232. Для того чтобы в 16-разрядном приложении процессор при выполнении команд loopne/Ioopiiz использовал не 16-разрядный регистр СХ, а 32-разрядный регистр ЕСХ, перед командами loopne/loopnz необходимо указать префикс замены размера адреса 671г.

Пример

ЕСХ, 1000000

mov хххх: ...

db         67h loopne xxxx

; Предельное число шагов ;Тело цикла

386Р+ LSL Загрузка границы сегмента	j

Команда Isl загружает в первый операнд границу сегмента из дескриптора сегмента, заданного селектором во втором операнде.

В качестве первого операнда команды Isl можно использовать 16- или 32-разрядный регистр общего назначения; в качестве второго — 16- или 32-разрядный регистр общего назначения или 16- или 32-битовое поле памяти.

386Р+ LTR Загрузка регистра задачи TR

Команда Itr загружает регистр задачи TR селектором сегмента состояния задачи TSS из второго операнда, в качестве которого можно использовать 16- или 32-разрядный регистр общего назначения или 16- или 32-битовое поле памяти. Команда используется в защищенном режиме, если программный комплекс выполнен в виде нескольких самостоятельных

Система команд процессоров Intel

245

задач, и переключения между ними осуществляются с использованием включенных в процессор аппаратных средств поддержки многозадачности.

MOV Пересылка данных

Команда mov замещает первый операнд (приемник) вторым (источником). При этом исходное значение первого операнда теряется. Второй операнд не изменяется. В зависимости от описания операндов, пересылается слово или байт. Если операнды описаны по-разному или режим адресации не позволяет однозначно определить размер операнда, для уточнения размера передаваемых данных в команду следует включить один из атрибутных операторов byte ptr или word ptr. Команда не воздействует на флаги процессора. В зависимости от используемых режимов адресации, команда mov может осуществлять пересылки следующих видов:

- из регистра общего назначения в регистр общего назначения;

- из регистра общего назначения в ячейку памяти;

- из регистра общего назначения в сегментные регистры DS, ES и SS;

- из ячейки памяти в регистр общего назначения;

- из ячейки памяти в сегментный регистр;

- из сегментного регистра в регистр общего назначения;

- из сегментного регистра в ячейку памяти;

- непосредственный операнд в регистр общего назначения;

- непосредственный операнд в ячейку памяти.

Запрещены пересылки из ячейки памяти в ячейку памяти (для этого предусмотрена команда movs), а также загрузка сегментного регистра непосредственным значением, которое, таким образом, приходится загружать через регистр общего назначения:

mov    AX,scg mem       ;Сегментный адрес ячейки mem
mov    DS,AX	;3агрузка его в регистр DS

Нельзя также непосредственно переслать содержимое одного сегментного регистра в другой. Такого рода операции удобно выполнять с использованием стека:

push   DS pop     ES

Примеры

;B полях данных:

memb	db 5,6

memd	dd 0

;B программном сегменте: mov    DX,AX mov    AL,mcmb mov    AX,OB800h

mov    ES,AX

DS копируется в ES

;Двухсловная ячейка

;Из регистра в регистр

;Из памяти в регистр

Непосредственное значение в

;регистр

;Из регистра в сегментный

;регистр

246

Приложение

mov    word ptr memd+2,ES  ;Из сегментного

;регистра в память mov    word ptr memd,2000

Непосредственное ;значение в память ;Слово из памяти в ;регистр (число 0605) ; Слово из памяти в ;регистр

mov    BX.word ptr memb mov    DI,word ptr memd

ES.word ptr memd+2  ;Слово из памяти в ;сегментный регистр

mov

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример 1

mov

EAX,ESI

Пример 2

;В полях данных mem dd       О ;В программном сегменте mov    mem,EBP

386Р+ MOV Пересылка в\из специальных регистров

^гот вариант команды mov (с той же мнемоникой, но другими кодами операций) используется в защищенном режиме и предназначен для обмена данными со специальными регистрами процессора: управляющими CRO...CR3, тестирования TR6 и TR7, а также регистрами отладки DRO...DR7. Один из операндов команды mov должен быть 32-разрядным регистром общего назначения, другим — один из специальных регистров процессора.

MOVS Пересылка данных из строки в строку MOVSB Пересылка байта данных из строки в строку MOVSW Пересылка слова данных из строки в строку

Команды предназначены для операций над строками (строкой называется последовательность байтов или слов памяти с любым содержимым). Они пересылают по одному элементу строки, который может быть байтом или словом. Первый операнд (приемник) адресуется через ES:DI, второй (источник) — через DS:SI. Операцию пересылки можно условно изобразить следующим образом:

(DS:SI) -> (ES:DI)

После каждой операции пересылки регистры SI и DI получают положительное (если флаг DF=0) или отрицательное (если флаг DF=1) приращение. Величина приращения состашшет 1 или 2 в зависимости от размера пересылаемых элементов.

^Система команд процессоров Intel

247

Вариант команды movs имеет формат: movs строка_1, строка_2

В этом случае байты или слова из строки строка_2 пересылаются на [место строки строка__1. Размер пересылаемых элементов определяется опи-(санием строк (с помощью директив db или dw). Это не избавляет от необходимости инициализировать регистры ES:DI и DS:SI адресами строк строка^ и строка_2. В этом формате возможна замена сегмента второй строки (источника):

movs  строка_1, Е$:строка_2

Рассматриваемые команды могут предваряться префиксом повторения rep (повторять СХ раз). После выполнения рассматриваемых команд | регистры SI и DI указывают на ячейки памяти, находящиеся за теми (если DF=0) или перед теми (если DF=1) элементами строк, на которых закончились операции пересылки. Если флаг DF сброшен, то пары регистров DS:SI и ES:DI следует инициализировать начальными адресами строк-операндов; строка-источник будет пересылаться от ее начала, в порядке возрастания номеров ее байтов. Если флаг DF установлен, то пары регистров DS:SI и ES:DI следует инициализировать конечными адресами строк-операндов; строка-источник будет пересылаться от ее конца, в порядке уменьшения номеров ее байтов. Команды не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

;В полях данных основного сегмента данных, адресуемого через DS:

txt     db       'Урок Г	;Пересылаемая строка

txt_len	equ  S-txt	;Ее длина

;В патах данных дополнительного сегмента данных, адресуемого через ES:

string db       80-dup (' ')

;В программном сегменте:

lea      SI,txt

;DS:SI -> txt ;ES:DI -» string+10 ;Движение по строке вперед ;Столько байтов переслать

lea      DI,string+10

eld

mov    CX,txt_len

; Пересылка

rep     movsb

Пример 2

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через DS; txt     db 'A',84h,'B',841i,'A',84h,'F,

db 84h,'H',84h,'£',84h,T,84h txt_len=S-txt ;B программном сегменте:

mov    AX,OB800h         ;Сегментный адрес видеобуфера

mov    ES,AX	Инициализируем ES

248

Приложй&е

; Выведем на экран текст

mov    DI,1672

lea      Sl',txt

eld

mov    CX,txt_len/2 rep    movsw

;Смещение к середине экрана ;DS:SI -> txt

;Движение по строке вперед ;Столько слов переслать ;Пересылка в середину экрана ;красной мерцающей (атрибут ;84h) надписи 'АВАРИЯ!'

Пример 3

;B полях данных сегмента datal dw       10000 dup(') data2 dw      5000 dup(') ;B программном сегменте

push   DS

pop     ES

mov    SI,offset datal

add     SI,5000

mov mov

DI,offset data2 CX,2500

eld rep     movsw

Пример 4

;B полях данных сегмента file     db       'MYFILE.001. name db       128 dup(') ;B программном сегменте

push   DS

pop     ES

mov    SI,offset file

mov    SI, 128

eld null:   lodsb

cmp    AL,0

loop ne null

;DS;SI -> Первый символ ;завершающим нулем)

dec     SI

std

mov    BX,I28

sub      BX,CX

данных, адресуемого через DS: ;Массив произвольных данных ;Массив-приемник

; Настроим

;ES на тот же сегмент данных

;SI -» datal

;Сместим SI к середине

;массива

;DI -> data2

; Размер половины массива (в

; словах)

;Движение вперед

;Перешлем вторую половину

;массива datal на место data2

, адресуемого через DS ОАТ',0;Строка-источник ;Строка-приемник

;Теперь ES=DS

;DS:SI -» strl

;Максимальная длина имени

;файла

Движение по строке вперед

;3агрузим в AL очередной

; символ

;Ищем 0 в конце имени файла

за концом имени файла (за

;SI -> байт с О ;Движение по строке назад ;Из начального значения СХ ;вычтем то, что в СХ осталось

Система команд процессоров Intel

249

mov    CX,BX dec      BX

lea      DI,fname[BX] rep     movsb

;СХ=число символов в имени (с 0) ;Смещение к 0 от начала имени файла ;Смещение завершающего О ;Перешлем все имя (от конца к началу)

str2    db 16 dup(')

386+ MOVSD Пересылка двойного слова из строки в строку

Команда аналогична командам МП 86 movsb и movsw, но позволяет скопировать двойное слово из строки, адресуемой через регистры DS:ESI, в строку, адресуемую через регистры ES:EDI.

Пример 1

;В полях данных сегмента, адресуемого через DS strl    db '01234567890АВСОЕГ;Строка-источник

;B программном сегменте push   DS ES

pop mov mov

eld mov

SI,offset strl DI,oftset str2

CX,4

rep     movsd

; Строка-приемник

;Теперь ES=DS

;DS:SI -> strl

;ES:DI -> str2

;Движение по строке вперед

;Коэффициент повторения

Копирование по 4*4 байт

386+ MOVSX Пересылка с расширением знака

Команда пересылает байт в слово или двойное слово, а также слово в двойное слово с расширением знака. В качестве первого операнда (приемника) может использоваться 16- или 32-разрядный регистр общего назначения, в качестве второго — 8- или 16-разрядный регистр общего назначения или ячейка памяти такого же размера. Недопустима пересылка из памяти в память, в или из сегментного регистра, а также непосредственного значения. Фактически команда movsx увеличивает размер как положительного, так и отрицательного числа, ни изменяя ни его значения, ни знака.

Пример 1

mov    CL,-5 movsx AX,CL

Пример 2

mov    CL,+5

movsx AX,CL

Пример 3

mov    ВЦ-128 movsx ECX,BL

;CL=FBh

;AX=FFFBh

;CL=05h ;AX=0005h

;BL=80h ;ECX=FFFFFF80h

250	Приложение

Пример 4

;В полях данных

mem dw      -3	;mem=FFFDh

;В программном сегменте

movsx EBX,mem	;EBX=FFFFFFFDh

386+ MOVZX Пересылка с расширением нуля

Команда пересылает байт в слово или двойное слово, а также слово в двойное слово с заполнением старших разрядов нулями. В качестве первого операнда (приемника) может использоваться 16- или 32-разрядный регистр общего назначения, в качестве второго — 8- или 16-разрядный регистр общего назначения или ячейка памяти такого же размера. Недопустима пересылка из памяти в память, в или из сегментного регистра, а также непосредственного значения. Фактически команда movzx увеличивает размер числа, считая его числом без знака.

Пример 1

mov    CL,5	;CL=05h

movsx AX,CL	;AX=0005h

Пример 2

mov    CL,-5	;CL=FBh

movsx AX,CL	;AX=OOFBh

Пример 3

mov    BL,80h	;BL=80h

movsx ECX,BL	;ECX=00000080h

Пример 4

;B полях данных

mem dw      OFFFFh	;mem=FFFFh

;B программном сегменте

movsx EBX,mem	;EBX=OOOOFFFFh

MUL Умножение целых чисел без знака

Команда mul выполняет умножение целого числа без знака, находящегося в регистре AL (в случае умножения на байт) или АХ (в случае умножения на слово), на операнд-источник (целое число без знака). Размер произведения в два раза больше размера сомножителей.

Для однобайтовых операций один из сомножителей помещается в регистр AL; после выполнения операции произведение записывается в регистр АХ.

Для двухбайтовых операций один из сомножителей помещается в регистр АХ; после выполнения операции произведение записывается в регистры DX:AX (в DX — старшая часть, в АХ — младшая). Предыдущее содержимое регистра DX затирается.

Система команд процессоров Intel

251

Если содержимое регистра АН после однобайтового умножения или содержимое регистра DX после двухбайтового умножения не равны О, флаги CF и OF устанавливаются в 1. В противном случае оба флага сбрасываются в 0.

В качестве операнда-сомножителя команды mul можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти; не допускается умножение на непосредственное значение. Команда воздействует на флаги OF и CF.

Пример 1

mov	AL,5

mov	BL,3

mul	BL

Пример 2

mov	AX, 2 56

mov	BX,256

mul	BX

;Первый сомножитель ;Второй сомножитель ;AX=OOOFh, произведение

;Первый сомножитель ;Второй сомножитель ;DX=0001h, AX=OOOOh ;(DX:AX=65536, произведение)

Пример 3

;B полях данных

coef  db        100

datal db        126

mov    AL,datal mul    coef

Пример 4

;B полях данных coef  dw      50000 datal dw       1200

mov    AX,datal mul    coef

;Первый сомножитель ;Второй сомножитель ;AL=7Eh=126 ;АХ=313811=12600,произведение

;Первый сомножитель ;Второй сомножитель ;AX=4BOh=1200 ;DX=005Bh, AX=8D80h ; Произведен ие=DX: АХ= ;5B8D80h=6000000

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров. При этом, если указанный операнд представляет собой 32-байтовую величину, то результат размещается в регистрах EDXiEAX.

Пример 1

mov mov mul

EAX,200h	;Первьш сомножитель

ESI,10000001h   ;Второй сомножитель
ESI	;Произведение в EDX:EAX

;EDX=00000020h,EAX=00000002h

252

Пример 2	ftj*

;В полях данных	У^

nmbs db       15,22,36,78,84,98,100 ;В программном сегменте

mov    EDX,offset nmbs; Относительный адрес

; массива

mov    ECX,5	;Смешение в массиве

mov    AL,10	;Множитель

mul    byte р1г[ЕВХ][ЕСХ];Умножаем элемент

;массива с индексом 5 (98) ;на AL (10) Результат в ;АХ=980

NEG Изменение знака, дополнение до 2

Команда neg выполняет вычитание целочисленною операнда со знаком из нуля, превращая положительное число в отрицательное и наоборот. Исходный операнд затирается. В качестве операнда можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

Примеры 1

mov    AX.0001 neg     AX

;AX=FFFFh=-l

Пример 2

mov    BX,-2 neg     BX

;BX=FFFEh=-2 ;BX=0002h

Пример 3

;В полях, данных nmb  dw      800 lh

;Если число со знаком, ;то -32767 ;В программном сегменте

neg     nmb	;nmb=7FFFh=+32767

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

mov neg

ЕСХ,5 ЕСХ

;ECX=FFFFFFFBh=-5

NOP Холостая команда

По команде пор процессор не выполняет никаких действий, кроме увеличения на 1 содержимого указателя команд IP (поскольку команда пор занимает 1 байт). Команда иногда используется в отладочных целях,

Система команд процессоров Intel

253

чтобы «забить» какие-то ненужные команды, не изменяя длину загрузочного модуля или, наоборот, оставить место в загрузочном модуле для последующей вставки команд. В ряде случаев команды пор включаются в текст объектного модуля транслятором. Команда не имеет ни параметров, ни операндов и не воздействует на флаги процессора.

NOT Инверсия, дополнение до 1, логическое отрицание

Команда not выполняет инверсию битов указанного операнда, заменяя 0 на 1 и наоборот. В качестве операнда можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Команда не воздействует на флаги процессора.

Правила побитовой инверсии:

Операнд-бит    О 1 Бит результата 10

Пример 1

mov not

AX,OFFFFh АХ

;AX=OOOOh

Пример 2

mov    51,555 Hi

not      SI

;SI=AAAEh

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

mov not

EAX,OC003FFOOh

;EAX=3FFCOOFFh

ЕАХ

OR Логическое ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

Команда ог выполняет операцию логического (побитового) сложения двух операндов. Результат замещает первый операнд (приемник); второй операнд (источник) не изменяется. В качестве первого операнда можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды команды or могут быть байтами или словами. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, PF и CF, при этом флаги CF и OF всегда сбрасываются в 0.

Правила побитового сложения:

Первый операнд-бит	0101

Второй операнд-бит	0011

Бит результата	0111

254

Приложение

Пример 1

mov	AX.OOOFh

mov	BX,OOFOh

or	AX,BX

Пример 2

mov	AX,OOOFh

mov	BX,OOF7h

01	AX,BX

;AX=OOFFh, BX=OOFOh

;AX=OOFFh, BX=OOF7h

Пример 3

mov or

AX,OOOFh AX,8001h

;AX=800Fh

Пример 4

;B полях данных

mask db       SOU

;B программном сегменте mov    CH,17h or        CH,mask

;CH=97h

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

;В полях данных
dmcm	dd

;В программном сегменте or       dmcm,OCOh

SOOOOOOOh

;mem=800000COh

OUT Вывод в порт

Команда out выводит в порт, указываемый первым операндом, байт или слово соответственно из регистра AL или АХ. Адрес порта помещается в регистр DX. Если адрес порта не превышает 255, он может быть указан непосредственным значением. Указание регистра-источника (AL или АН) обязательно, хотя с другими регистрами команда out не работает, и их указывать нельзя. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

mov    AL,20h out      20h,AL

;Команда конца прерывания (EOI) ;Вывод команды EOI в порт ;20h контроллера прерываний

Пример 2

mov	DX,3CEh

mov	AL,5

out	DX.AL

;Адрес порта

; Данное

;Вывод байта из AL в порт 3CEh

Система команд процессоров Intel

255

386+ Допустимо использование в качестве операнда-источника расширенного регистра ЕАХ (если адресуемое устройство позволяет записать в его порт двойное слово).

Пример

mov	EAX,lA008FF3h	;Пересылаемое данное

niov	DX,345h	;Адрес порта

out	DX,EAX	;Вьпюд в порт двойного слова

386+

OUTS Вывод строки в порт

OUTSB Вывод байта в порт

OUTSW Вывод слова в порт

OUTSD Вывод двойного слова в порт

Команды предназначены для вывода данных в порт непосредственно из памяти. Адрес порта указывается, как и для команды out, в регистре DX, при этом задание адреса порта непосредственным значением не допускается. Данные извлекаются из памяти по адресу, находящемуся в паре регистров DS:ESI. Замена сегмента не допускается. Команда outsb передает в порт 1 байт, команда outsw — 1 слово, команда outsd — 1 двойное слово, а команда outs может быть использована для передачи байтов, слов и двойных слов. В последнем случае размер загружаемого данного определяется описанием строки (с помощью директив db, dw или dd). После передачи данных регистр ESI получаст положительное (если флаг DF=0) или отрицательное (если флаг DF=1) приращение. Величина приращения составляет 1, 2 или 4 в зависимости от размера передаваемых данных.

Вариант команды outs имеет формат

outs    DX, строка

(что не избавляет от необходимости инициализировать регистры DS:ESI адресом строки).

Если устройство, адресуемое через порт, может принимать последовательность данных, то команды outs можно предварить префиксом повторения rep. В этом случае в порт пересылается СХ элементов данных заданного размера.

Команды outs не воздействуют на флаги процессора.

Пример 1

;В полях данных

mem dw      OFFh

;В программном сегменте

mov    SI,offset mem     ;ES;DI ' mem
mov    DX,303h	;Адрес порта

outsb	;Вывод в порт 8-битового

данного

256

Приложение

Пример 2

;В полях данных string dw      OFFh,l,5,OBli,0 ;В программном сегменте mov    SI,offset mem

DX,340h

mov mov eld outsb

CX,5

rep

;ES:DI -»• mem

;Адрес порта

;Число данных

Движение по данным вперед

;Последовательный вывод в

;порт пяти 8-битовых данных

POP Извлечение слова из стека

Команда pop выталкивает 16-битовое данное из стека, т.е. пересылает слово из вершины стека (на которую указывает регистр SP) по адресу операнда-приемника. После этого содержимое SP увеличивается на 2, и SP указывает на предыдущее слово стека, которое теперь является его новой вершиной. Вытшткивать из стека можно только целые слова (не байты). Программа должна строго следить за тем, чтобы каждой команде проталкивания в стек push отвечшта обратная команда выталкивания из стека pop. Если стек используется для временного хранения некоторых данных, то изштекать эти данные из стека следует в порядке, обратном их сохранению.

В качестве операнда-приемника можно использовать любой 16-разрядный регистр (кроме CS) или ячейку памяти. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пара команд push — pop часто используется для пересылки данного из регистра в регистр (особенно, в сегментный) через стек.

Пример 1

push	AX

push	BX

push	DS

pop	DS

pop	BX

pop	AX

;Временное сохранение

;в стеке

;трех операндов

)

;Восстановление из стека . ;трех операндов ;в обратном порядке

Пример 2

push pop

CS DS

;Пересылка CS через стек ;Теперь DS=CS

Пример 3 ;В полях данных mem dw      О ;В программном сегменте pop     mem

;Восстановление из стека в память

Система команд процессоров Intel

257

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

pop

ЕАХ

;Извлечение из стека двойного слова

386+ РОРА Восстановление из стека всех регистров

Команда рора восстанавливает из стека содержимое всех регистров, предварительно сохраненных в стеке командой pusha. Заполнение из стека регистров осуществляется в следующем порядке: DI, SI, BP, BX, SP, DX, СХ, АХ. Исходное содержимое указателя стека SP, сохраненное в стеке командой pusha, командой рора из стека извлекается, но отбрасывается. Команда не имеет параметров.

Пример

рора

386+ POPAD Восстановление из стека всех регистров в 32-разрядном режиме

Команда рора восстанавливает из стека содержимое всех расширенных регистров, предварительно сохраненных в стеке командой pushad. Заполнение из стека регистров осуществляется в следующем порядке: EDI, ESI, ЕВР, ЕВХ, EDX, ЕСХ, ЕАХ. Исходное содержимое указателя стека ESP, сохраненное в стеке командой pusha, командой рора из стека извлекается, но отбрасывается. Команда не имеет параметров.

Пример

popad

POPF Восстановление из стека регистра флагов

Команда popf пересыпает верхнее слово стека (на которое указывает регистр SP) в регистр флагов FLAGS. После этого содержимое SP увеличивается на 2, и SP указывает на предыдущее слово стека, которое теперь является его новой вершиной. Команда popf не имеет параметров; она воздействует на все флаги процессора, включая управляющие флаги IF и TF.

Пример 1

popf

; Регистр флагов загружается из стека

Пример 2

pushf

;Отправим флаги в стек ;Настроим ВР на флаги в стеке ;Установим бит lOOh (флаг TF) ;Вытолкнем в регистр флагов. ;Теперь в регистре флагов TF=1

mov    BP,SP

or       [BP],100h

popf

258	Приложение

386+ POPFD

Восстановление из стека расширенного регистра флагов

Команда popfd пересылает верхнее слово стека (на которое указывает регистр ESP) в расширенный регистр флагов EFLAGS. После этого содержимое ESP увеличивается на 4, и ESP указывает на предыдущее слово стека, которое теперь является его новой вершиной. Команда popfd не имеет параметров; она воздействует на все флаги процессора, кроме флагов RF и VM.

Пример

popfd	;Регистр EFLGS загружается из стека

PUSH Занесение операнда в стек

Команда push уменьшает на 2 содержимое указателя стека SP и заносит на эту новую вершину двухбайтовый операнд-источник (проталкивает в стек новое данное). Проталкивать в стек можно только целые слова (не байты). Программа должна строго следить за тем, чтобы каждой команде проталкивания в стек push отвечала обратная команда выталкивания из стека pop. Если стек используется для временного хранения некоторых данных, то извлекать эти данные из стека следует в порядке, обратном их сохранению.

В качестве one ранда-источника может использоваться любой 16-разрядный регистр (включая сегментный) или ячейка памяти. Не допускается занесение в стек непосредственного значения, хотя некоторые трансляторы преобразуют команду вида

push	1234h

в неэффективную последовательность операций со стеком, результатом которой будет проталкивание указанного операнда в стек. Команда push не воздействует на флаги процессора.

Пара команд push — pop часто используется для пересылки данного из регистра в регистр (особенно, в сегментный) через стек.

Пример 1

push   ES:mera	;Сохранение содержимого

push   DS	;слова памяти mem из

push   BP	дополнительного сегмента

;а также регистров DS и ВР

pop     PP	; Восстановление из стека

pop     DS	;трех операндов

pop     ES:mem	;в обратном порядке

Пример 2

push   DS	;Пересылка DS через стек

pop     ES	;Теперь ES=DS

Система команд процессоров Intel

259

386+ Допустима засылка в стек 32-битовых операндов (регистров и ячеек памяти), а также занесение в стек 8-, 16- и 32-битовых непосредственных значений. Каждое 8-битовое значение занимает в стеке целое слово. Операнды любого допустимого размера могут заноситься в стек вперемежку, если это не вступает в противоречие с операциями по извлечению этих данных из стека.

Пример 1

push push

АХ

32h

push   EAX

;Сохранение в стеке регистра АХ ;Сохранение в стеке ;константы 32h (она займет в ;стеке 1 слово)

;Сохранение в стеке регистра ;ЕАХ (два слова стека)

386+ PUSHA Сохранение в стеке всех регистров

Команда pusha сохраняет в стеке содержимое всех регистров в следующем порядке: АХ, СХ, DX, ВХ, значение указателя стека SP перед выполнением данной команды, далее ВР, SI и DI. Команда не имеет параметров и не воздействует на флаги процессора.

Пример

pusha

386+ PUSHAD Сохранение в стеке всех регистров в 32-разрядном режиме

Команда pushad сохраняет в стеке содержимое всех регистров в следующем порядке: EAX, ECX, DX, ВХ, значение указателя стека ESP перед выполнением данной команды, далее EBP, ESI и EDI. Команда не имеет параметров и не воздействует на флаги процессора.

Пример

pushad

386+ PUSHFD Занесение в стек содержимого расширенного регистра флагов

Команда pushfd уменьшает на 4 содержимое указателя стека ESP и заносит на эту новую вершину содержимое расширенного регистра флагов EFALGS. При этом сохраняются все флаги процессора. Команда pushfd не имеет параметров и не воздействует на флаги процессора.

;Содержимое регистра флагов Сохраняется в стеке

Пример

pushfd

260

Приложение

RCL Циклический сдвиг влево через бит переноса

Команда rcl осуществляет сдвиг влево всех битов операнда. Если команда записана в формате

rcl      операнд, 1

сдвиг осуществляется на 1 бит. В младший бит операнда заносится значение флага CF; старший бит операнда загружается в CF. Если команда записана в формате

rcl       операнд,СЬ

сдвиг осуществляется на число бит, указанное в регистре-счетчике CL, при этом в процессе последовательных сдвигов старшие биты операнда поступают сначала в CF, а оттуда — в младшие биты операнда (рис. П4).

| 1 |  | ^_ |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CF |  | Операнд |  |

Рис. П4. Действие команды rcl.

В качестве операнда команды rcl можно указывать любой регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Команда воздействует на флаги OF и CF.

Пример 1

clc

mov	AX, 7

rcl	AX,1

Пример 2

stc

mov   DL,7

rcl      DL,1     .

Пример З

clc

mov    BX,OFFFFh

rcl      BX,1

Пример 4

clc

mov DH,3 mov CL,4 rcl DH,CL

; Сбросим CF ;AX=OOOEh=14, CF=0

;Установим CF ;DL=OFh=15, CF=0

;Сбросим CF ;BX=FFFEh, CF=1

; Сбросим CF

; Счетчик сдвигов ;DH=30h=48, CF=0

Система команд процессоров Intel

261

386+ Допустим сдвиг 32-битовых операндов. Допустимо указание числа битов сдвига как с помощью регистра CL, так и непосредственным значением. Максимальная величина сдвига составляет 31 бит.

EAX,OC0000003h

Пример

mov

clc

rcl

;Сбросим CF ;EAX=OOOOOOODh, CF=1

EAX

RCR Циклический сдвиг вправо через бит переноса

Команда гсг осуществляет сдвиг вправо всех битов операнда. Если команда записана в формате

гсг      операнд, 1

сдвиг осуществляется на 1 бит. В старший бит операнда заносится значение флага CF; младший бит операнда загружается в CF. Если команда записана в формате

rcl       операнд.СЬ

сдвиг осуществляется на число бит, указанное в регистре-счетчике CL, при этом в процессе последовательных сдвигов младшие биты операнда поступают сначала в CF, а оттуда — в старшие биты операнда (Рис. П5).

| L». |  | — > |  | _^J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операнд |  | CF |  |

Рис. П.5. Действие команды гсг.

В качестве операнда можно указывать любой регистр (кроме сегмент-, ного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Команда воздействует на флаги OF и CF.

Пример 1

clc

mov   AX, 2

гсг      АХ,1

Пример 2

stc

mov    DL,8

гсг      DL,1

Пример 3

clc

mov    BX.OFh

rcr      BX,1

;Сбросим флаг CF ;AX=1, CF=0

;Установим флаг CF ;DL=84h, CF=0

;Сбросим флаг CF ;BX=7, CF=1

262			       Приложение

| Пример 4 |  |
| --- | --- |
| clc | ;Сбросим флаг CF |
| mov DH,80h |  |
| mov CL,S | ; Счетчик сдвигов |
| rcr DH,CL | ;DH=4, CF=0 |

386+ Допустим сдвиг 32-битовых операндов. Допустимо указание числа бит сдвига как с помощью регистра CL, так и непосредственным значением. Максимальная величина сдвига составляет 31 бит.

Пример

mov	ESI,OFFFF0001h

clc	;Сбросим флаг CF

rcr	ESI,8	;ESI=02FFFFOOh, CF=0

Pentium+P RDMSR Чтение особого регистра модели

Команда читает содержимое внутреннего регистра, специфического для конкретной модели процессора.

REP Повторение

REPE Повторение пока'равно

REPZ Повторение пока нуль

REPNE Повторение пока равно

REPNZ Повторение пока не равно

Префиксы повторения, позволяющие организовывать циклическое выполнение команд обработки строк cmps, niovs и seas, и при этом проверять наличие указанного в префиксе условия.

Префикс rep, будучи установлен перед строковой командой niovs или stos, заставляет ее выполняться СХ раз.

Префикс гере (и полностью эквивалентный ему префикс repz), будучи установлен перед строковой командой cmps или seas, заставляет ее выполняться до тех пор, пока результат выполнения равен 0 и, соответственно, ZF=1, но не более СХ раз.

Префикс герпе (и полностью эквивалентный ему префикс repnz), будучи установлен перед строковой командой cmps или seas, заставляет ее выполняться до тех пор, пока результат выполнения не равен 0 и, соответственно, ZF=0, но не более СХ раз.

Примеры использования префиксов повторения см. в описаниях строковых команд cmps, movs и seas.

RET Возврат из процедуры

RETN Возврат из ближней процедуры

RETF Возврат из дальней процедуры

Команда ret извлекает из стека адрес возврата и передаст управление назад в программу, первоначально вызвавшую процедуру. Если командой ret завершается ближняя процедура, объявленная с атрибутом near, или используется модификация команды retn, со стека снимается одно слово

Система команд процессоров Intel

263

— относительный адрес точки возврата. Передача управления в этом случае осуществляется в пределах одного программного сегмента. Если командой ret завершается дальняя процедура, объявленная с атрибутом far, или используется модификация команды retf, со стека снимаются два слова: смещение и сегментный адрес точки возврата. В этом случае передача управления может быть межсегментной.

В команду ret может быть включен необязательный операнд (кратный 2), который указывает, на сколько байтов дополнительно смещается указатель стека после возврата в вызывающую программу. Прибавляя эту константу к новому значению SP, команда ret обходит аргументы, помещенные в стек вызывающей программой (для передачи процедуре) перед выполнением команды call. Обе разновидности команды не воздействуют на флаги процессора.

Пример 1

call     sub г subr   proc   near

;Вызов подпрограммы

;Тело процедуры-подпрограммы

ret subr   endp

Пример 2

;Параметр 1, передаваемый в

подпрограмму

;Параметр 2, передаваемый в

подпрограмму

;Вызов подпрограммы

push	AX

push	SI

call	subr

subr   proc	near

;Извлечение из стека параметров ;(без изменения содержимого SP)

ret

subr   endp

; Возврат в вызывающую ;программу и снятие со стека ;двух слов с параметрами

ROL Циклический сдвиг влево

Команда rol осуществляет сдвиг влево всех битов операнда. Если команда записана в формате

rol      операнд, 1

264

Приложение

сдвиг осуществляется на 1 бит. Старший бит операнда загружается в его младший разряд и одновременно заносится в флаг CF (рис. П6). Если команда записана в формате

rol      операнд,СЬ

сдвиг осуществляется на число бит, указанное в регистре-счетчике CL, при этом в процессе последовательных сдвигов старшие биты операнда перемещаются в его младшие разряды. Последний перенесенный бит одновременно заносится в флаг CF.

| CF |  |  | Операнд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. Пб. Действие команды rol.

В качестве операнда можно указывать любой регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Команда воздействует на флаги OF и CF.

Пример 1

mov rol

АХ,1 АХ,1

;AX=0002h, CF=0

Пример 2

mov	DL,80h

rol	DL,1

Пример 3

mov	DX,3000h

mov	CL,4

rol	DX,CL

Пример 4

mov	DX,2000h

mov	CL,4

rol	DX,CL

;DL=01h, CF=1

;DX=0003h, CF=1

;DX=0002h, CF=0

386+ Допустим сдвиг 32-битовых операндов. Допустимо указание числа бит сдвига как с помощью регистра CL, так и непосредственным значением. Максимальная величина сдвига составляет 31 бит.

Пример

;EAX=5678I234h

mov rol

EAX,012345678h ЕАХ,16

Система команд процессоров Intel

265

ROR Циклический сдвиг вправо

Команда ROR осуществляет циклический сдвиг вправо всех битов операнда. Если команда записана в формате

гог      операнд, 1

сдвиг осуществляется на 1 бит. Младший бит операнда записывается в его старший разряд и одновременно поступает в флаг CF (рис.Ш), Если команда записана в формате

гог      операнд.СЬ

сдвиг осуществляется на число бит, указанное в регистре-счетчике CL, при этом в процессе последовательных сдвигов младшие биты операнда перемещаются в его старшие разряды. Последний перенесенный бит одновременно заносится в флаг CF.

|  | Операнд |  |  | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. П7. Действие команды гог.

В качестве операнда можно указывать любой регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Команда воздействует на флаги OF и CF.

Пример 1

mov	AX, 2

;AX=0001h, CF=0

ror	AX.1

Пример 2

mov	DL,8 Ih

ror	DL, 1

;DL=COh, CF=1

Пример З

mov	BX,OOOEh

mov	CL,4

ror	BX,CL

;BX=EOOOh, CF=0

Пример 4

mov	BX,0009h

mov	CL,4

ror	BX,CL

;BX=9000h, CF=1

386+ Допустим сдвиг 32-битовых операндов. Допустимо указание числа бит сдвига как с помощью регистра CL, так и непосредственным значением. Максимальная величина сдвига составляет 31 бит.

266	    Лриложаше^

Пример

mov    EDI,90000001h

ror      EDI, 12	;EDI=00190000h

SAHF Запись содержимого регистра АН в регистр флагов

Команда sahf копирует разряды 7, 6, 4, 2 и 0 регистра АН в регистр флагов процессора, устанавливая тем самым значения флагов SF, ZF, AF, PF и CF соответственно. Команда не имеет операндов.

Команда sahf (совместно с командой lahf) дает возможность читать и изменять значения флагов процессора, в том числе флагов SF, ZF, AF и PF, которые нельзя изменить непосредственно. Однако следует иметь в виду, что команда sahf заполняет только младший байт регистра флагов. Поэтому нельзя изменить с ее помощью, например, состояние флага OF.

Пример 1

lahf	;Регистр АН отображает

;состояние регистра флагов

or      AH,80h	;Установка бита 7 — SF

sahf	;3агрузка АН в регистр

;флагов, где теперь будет SF = 1

Пример 2

lahf	; Регистр АН отображает

;состояние регистра флагов

and    AH,OBFh	;Сброс бита 6 - ZF

sahf	; Загрузка АН в регистр

;флагов, где теперь будет ZF = О

Пример 3

mov   АН, 5

sahf	Останавливаются флаги PF и

;CF и сбрасывается флаги SF, ;ZF и AF

SAL Арифметический сдвиг влево

Команда sal осуществляет сдвиг влево всех битов операнда. Старший бит операнда поступает в флаг CF. Если команда записана в формате

sal      операнд,!

сдвиг осуществляется на 1 бит. В младший бит операнда загружается 0. Если команда записана в формате

sal      операнд.СЬ

сдвиг осуществляется на число битов, указанное в регистре-счетчике CL, при этом в процессе последовательных сдвигов старшие биты операнда, пройдя через флаг CF, теряются, а младшие заполняются нулями (рис. П8.).

Система команд процессоров Intel

267

;AL=OEh=7*2, CF=0

Операнд

Рис. П8. Действие команды sal.

В качестве операнда команды sal можно указывать любой регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение.

Каждый сдвиг влево эквивалентен умножению знакового числа на 2, поэтому команду sal удобно использовать для возведения операнда в степень 2.

Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, PF и CF.

Пример 1

mov	AL,7

sal	AL,1

Пример 2

mov	AX,lFh

mov	CL,8

sal	AX,CL

Пример 3

mov	SI,-1

mov	CL,4

sal	SI,CL

;AX=lFOOh=lFFh*256, CF=0

;SI=FFFFh ;SI=FFFOh=-l*16=-16, CF=1

386+ Допустим сдвиг 32-битовых операндов. Допустимо указание числа бит сдвига как с помощью регистра CL, так и непосредственным значением. Максимальная величина сдвига составляет 31 бит.

Пример

mov sal

EBX,OOOOC835h ЕВХ,5

;EBX=001906AOh

SAR Арифметический сдвиг вправо

Команда sar осуществляет сдвиг вправо всех битов операнда. Младший бит операнда поступает в флаг CF. Если команда записана в формате

sar      операнд, 1

сдвиг осуществляется на 1 бит. Старший бит операнда сохраняет свое значение. Если команда записана в формате

sar      операнд, С L

сдвиг осуществляется на число бит, указанное в регистре-счетчике CL, при этом в процессе последовательных сдвигов младшие биты операнда, пройдя через флаг CF, теряются, а старший бит расширяется вправо (рис. П9).

268

Приложение

|  |  | Операнд |
| --- | --- | --- |
|  | \ |  |

Рис. П9. Действие команды sar.

В качестве операнда можно указывать любой регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение.

Каждый сдвиг вправо эквивалентен делению знакового числа на 2, поэтому команду sar удобно использовать для деления операнда на целые степени 2. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

Пример 1

mov	AL,7

sar	AL, 1

Пример 2

mov	AX,lFFOh

mov	CL,4

sar	AX,CL

Пример 3

mov	BX,-8

mov	CL,2

sar	BX,CL

;AL=3=7/2, CF=1. Остаток ;потерян

;AX=01FFh=lFFOh/16, CF=0

;BX=FFF8h

;BX=FFFEh=-2=-8/4, CF=0

386+ Допустим сдвиг 32-битовых операндов. Допустимо указание числа бит сдвига как с помощью регистра CL, так и непосредственным значением. Максимальная величина сдвига составляет 31 бит.

Пример

mov sar

EAX,OF0001234h

EAX=FFF00012h

ЕАХ,8

SBB Целочисленное вычитание с займом

Команда sbb вычитает второй операнд (источник) из первого (приемника). Результат замещает первый операнд, предыдущее значение которого теряется. Если установлен флаг CF, из результата вычитается еще 1. Таким образом, если команду вычитания записать в общем виде

sbb     операнд_1, операнд_2

то ее действие можно условно изобразить следующим образом: операнд_1 — операнд_2 — CF -* операнд_1

В качестве первого операнда можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегмен-

Система команд процессоров

269

тного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и представлять числа со знаком или без знака. Команда sbb обычно используется для вычитания 32-разрядных чисел. Команда воздействует на флага OF, SF, ZF, PF и CF.

Пример 1

OOOAh ;Младшая часть вычитаемого OOOlh ;Старшая часть вычитаемого ;Число 1000А1г=65546

;Младшая часть уменьшаемого ;Старшая часть уменьшаемого ;Число 20000h=131072 ;Вычитание младших частей. ;AX=FFF6h, CF=1 ;Вычитание старших частей с ;займом. ;DX:AX=0000:FFF6h=65526

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнитель ных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

AX,76A5h AX,76A3h

mov sbb

Пример 2

;B полях данных: numlow       dw numhigh      dw

;B программном сегменте: mov    AX, 0 mov    DX,0002

sub     AX,numlow sbb     DX,numhigh

;AX=1, если CF был = 1 ;AX=2, если CF был = О

Пример

; В по лях данных: nlow dd OCh iilii dd 40000000U

;B программном сегменте: mov    EAX,OBh mov    EBX,60000000h

sub     EAX,nlow sbb     EBX,nhi

; Младшая часть вычитаемого ;Старшая часть вычитаемого ;Число 400000000000000Ch

;Младшая часть уменьшаемого ;Старшая часть уменьшаемого ;Число 600000000000000ВИ ;Вычитание младших частей. ;EAX=FFFFFFFFh, CF=1 ;Вычитание старших частей с ;займом. EBX=lFFFFFFFli ;Разность IFFFFFFFFFFFFFFFh

270

Приложение

SCAS Сканирование строки с целью сравнения

SCASB Сканирование строки байтов с целью сравнения

SCASW Сканирование строки слов с целью сравнения

Команды предназначены для операций над строками (строкой называется последовательность байтов или слов памяти с любым содержимым). Они сравнивают содержимое регистра AL (в случае операций над байтами) или АХ (в случае операций над словами) с содержимым ячейки памяти по адресу, находящемуся в паре регистров ES:DI. Операция сравнения осуществляется путем вычитания содержимого ячейки памяти из содержимого AL или АХ. Результат операции воздействует на регистр флагов, но не изменяет ни один из операндов. Таким образом, операцию сравнения можно условно изобразить следующим образом:

АХ или AL — (ES:DI) -> флаги процессора

После каждой операции сравнения регистр DI получает положительное (если флаг DF=0) или отрицательное (если флаг DF=1) приращение. Величина приращения составляет 1 или 2, в зависимости от размера сравниваемых элементов.

Вариант команды SCAS имеет формат

seas    строка

(что не избавляет от необходимости инициализировать регистры ES:DI адресом строки строка}. Замена сегмента строки невозможна.

Рассматриваемые команды могут предваряться префиксами повторения repe/repz (повторять, пока элементы равны, т.е. до первого неравенства) и repne/repnz (повторять, пока элементы не равны, т.е. до первого равенства). В любом случае выполняется не более СХ операций над последовательными элементами.

После выполнения рассматриваемых команд регистр DI указывает на ячейку памяти, находящуюся за тем (если DF=0) или перед тем (если DF=1) элементом строки, на котором закончились операции сравнения. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

Пример 1

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES: string db      '   /Т:4' ;В программном сегменте: eld

; Поиск вперед по строке

;ES:DI -> string

;Символ, который мы пропускаем

;Длина строки

;Поиск первого символа,

;отличного от пробела

;Символ не найден — одни пробелы

Продолжение, если символ найден

DI, string AL,"

lea mov mov scasb

CX,8

repe

blank

gotit:

Система команд процессоров Intel

271

В примере 1 в строке имеются символы, отличные от искомого (кода пробела), и команда je выполнена не будет. После завершения сканирования управление будет передано на метку gotit. Содержимое регистров в этой точке: СХ=3 (так как не выполнено сканирование 3 символов), DI = <смещение string> + 5 (выполнено сканирование 5 символов). ES:DI указывают на символ строки, следующий за отличным от пробела (в данном случае символ «Т»).

Пример 2

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES: string db      '   /Т:4* ;В программном сегменте: eld

;Поиск вперед по строке ;ES:DI -> string ;Искомый символ ;Длина строки ;Поиск символа / в строке ;Искомого символа нет ;Искомый символ найден

DI, string

lea

mov

mov

repne scasb jne

gotit:

AL,7

CX,8

blank

В примере 2 в строке имеется искомый символ («/»), и команда jne выполнена не будет. После завершения сканирования управление будет передано на метку gotit. Содержимое регистров в этой точке: СХ=3 (так как не выполнено сканирование 3 символов), DI = <смещение string> + 5 (выполнено сканирование 5 символов). ES:DI указывают на символ строки, следующий за найденным знаком «/* (в данном случае символ «Т»).

386+ SCASD

Сканирование строки двойных слов с целью сравнения

Команда аналогична командам МП 86 scab и scasw, но позволяет сравнивать содержимое расширенного регистра ЕАХ с двойным словом в памяти, адресуемым через регистры ES:EDI.

Пример

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES:

nums dd       156000,432666,100000,0,4567890,...

;В программном сегменте:

| ;Поиск вперед ;ES:DI -> nums ;Искомое число eld mov mov mov repne scasd jne isO: | DI,offset nums EAX,0 CX, 10000 noO |
| --- | --- |

;Максимальное число элементов ;Поиск 0 среди чисел массива ;Искомого числа нет ;Искомое число найдено

В примере в массиве чисел имеется искомое число 0 (с таким же успехом можно было искать любое другое число, например, 4567890). Команда

272

Приложение

jne выполнена не будет. После завершения сканирования управление будет передано на метку isO. Содержимое регистров в этой точке: СХ уменьшится на 4 (просмотрено 4 элемента), DI будет увеличено на 10h (4 числа по 4 байт в числе).

386+ SETcc Установка байта по условию

Команды, обозначаемые (в книгах, не в программах!) SETcc, осуществляют запись в указанный байтовый операнд I или 0 в зависимости от одного из 16 условий, определяемых флагами состояния. Если условие ее выполняется, команда записывает в операнд 1; если условие не выполняется — 0. В качестве операнда можно использовать байтовый регистр или 8-битовую ячейку памяти.

В составе команд процессора предусмотрены следующие команды условной установки байта:

Команда	Установить 1, если

seta	выше

setae	выше или равно

setb	ниже

setbe	ниже или равно

setc	перенос

sete	равно

setg	больше

setge	больше или равно

set!	меньше

setle	меньше или равно

setna	не выше

setnae	не выше и не равно

setnb	не ниже

setnbe	не ниже и не равно

setnc	нет переноса

setne	не равно

setng	не больше

setnge	не больше и не равно

setnl	не меньше

setnle	не меньше и не равно

setno	нет переполнения

setup	нет четности

setns	знаковый бит равен О

setnz	не нуль

seto	переполнение

setp	есть четность

setpe	сумма битов четная

setpo	сумма битов нечетная

sets	знаковый бит равен

setz	нуль

Условие установки 1

CF=0 и ZF=0

CF=0

CF=1

CF=1 или ZF=1

CF=1

ZF=1

ZF=0 или SF=OF

SF=OF

SF не равно OF

ZF=1 или SF не равно OF

CF=1 или ZF=1

CF=1

CF=0

CF=0 и ZF=0

CF=0

ZF=0

ZF=1 или SF не равно OF

SF не равно OF

SF=OF

ZF=0 и SF=OF

OF=0

PF=0

SF=0

ZF=0

OF=1     ,

PF=I

PF=1

PF=0

SF=1

ZF=1

Система команд процессоров

273

Команды, осуществляющие установку по условию «выше — ниже», предназначены для анализа чисел без знака; команды, осуществляющие установку по условию «больше — меньшее», предназначены для анализа чисел со знаком.

Пример 1

cmp    AX,35h seta     CH

;Если AX>35h, CH=1 ;Если AX<=35h, CH=0

Пример 2

; В полях данных

Hag    db

;В программном сегменте

test     AX,8000h

sete    flag

;Если в АХ установлен бит 7, ;flag=l. Иначе flag=0

386Р+ SGDT Сохранение в памяти содержимого регистра таблицы глобальных дескрипторов

Команда копирует содержимое регистра таблицы глобальных дескрипторов GDTR (линейный базовый адрес таблицы и ее границу) в поле из 6 байт, указанное в качестве операнда.

SHL Логический сдвиг влево,

Команда полностью эквивалентна команде sal (арифметический сдвиг влево). См, описание команды sal.

386+ SHLD Логический сдвиг влево с двойной точностью

Трехоперандная команда slild с операндами opl, ор2 и орЗ осуществляет сдвиг влево первого из своих операндов opl. Число битов сдвига определяется третьим операндом орЗ. По мере сдвига операнда opl влево, выдвигаемые из него старшие биты, пройдя через флаг CF, теряются, а на освобождающиеся места со стороны его младших битов поступают старшие биты второго операнда ор2, как если бы он вдвигался своим левым (старшим) концом в opl. Однако после завершения сдвига значение операнда ор2 не изменяется (рис. П10). Во флаге CF остается последний выдвинутый из операнда opl бит. Максимальное число битов сдвига составляет 31.

| CF | *~ | opl | *~ | ор2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В процессе сдвига изменяется |  | Остается неизменным |

Рис. П10. Действие команды shld.

274

Приложение

В качестве первого операнда ор! можно указывать 16- или 32-разрядный регистр общего назначения или 16- или 32-битовую ячейку памяти. Вторым операндом ор2 может служить только 16- или 32-разрядный регистр общего назначения. Третий операнд, характеризующий число битов сдвига, может находиться в регистре CL или быть непосредственным значением.

Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, PF и CF.

Пример 1

mov	AX,OC001h

mov	BX,900Fh

shld	AX,BX,1

Пример 2

mov	AX.OCOOlh

mov	BX,900Fh

shld	AX,BX,2

Пример 3

mov	AX,OC001h

mov	BX,900Fh

shld	AX,BX,3

;AX=8003h, BX=900Fh, CF=]

;AX=0006h, BX=900Fli, CF=1

;AX=OOOCh, BX=900Fli, CF=0

Пример 4

mov mov mov shld

EBX,OFFC8000h

ESI, 12340000h

CL,16

EBX,ESI,CL      ;EBX=80001234h,

;ESI=12340000h, CF=0

SHR Логический сдвиг вправо

Команда shr осуществляет сдвиг вправо всех битов операнда. Младший бит операнда поступает в флаг CF. Если команда записана в формате

SHR   операнд^

сдвиг осуществляется на 1 бит! В старший бит операнда загружается 0, а младший теряется. Если команда записана в формате

SHR   onepand,CL

сдвиг осуществляется на число бит, указанное в регистре-счетчике CL, при этом в процессе последовательных сдвигов старшие биты операнда заполняются нулями, а младшие, пройдя через флаг CF, теряются (рис. ПИ).

Операнд

Рис. ПИ. Действие команды shr.

Система команд процессоров Intel

275

В качестве операнда можно указывать любой регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Команда воздействует на флаги CF, OF, PF, SF и ZF.

Пример 1

mov	AL,7

shr	AL,1

;AL=3, CF=1

Пример 1

mov	AX,lFFOh

mov	CL,4

;AX=01FFh, CF=0

shr	AX,CL

Пример 3

mov	DX,9513h

mov	CL,8

shr	DX,CL

;DX=0095h, CF=0

386+ Допустим сдвиг 32-битовых операндов. Допустимо указание чис ла бит сдвига как с помощью регистра CL, так и непосредственным зна чением. Максимальная величина сдвига составляет 31 бит.

Пример 1

mov    ESI,OFFFF0009h

;ESI=OOFFFFOOh, CF=0

shr      ESI, 8

Пример 2

;B полях данных mem dd       llllllllh ;В программном сегменте shr      mem, 12

;mem=00011111h, CF=0

386+ SHRD Логический сдвиг вправо с двойной точностью

Трехоперандная команда shrd с операндами opl, ор2 и орЗ осуществляет сдвиг вправо первого из своих операндов opl. Число битов сдвига определяется третьим операндом орЗ. По мере сдвига операнда opl вправо выдвигаемые из него младшие биты, пройдя через флаг CF, теряются, а на освобождающиеся места со стороны его старших битов поступают младшие биты второго операнда ор2, как если бы он вдвигался своим правым (младшим) концом в opl. Однако после завершения сдвига значение операнда ор2 не изменяется (рис. П12). Во флаге CF остается последний выдвинутый из операнда opl бит. Максимальное число битов сдвига составляет 31.

В качестве первого операнда opl можно указывать 16- или 32-разрядный регистр общего назначения или 16- или 32-битовую ячейку памяти. Вторым операндом ор2 может служить только 16- или 32-разрядный ре-

276

Приложение

| ор2 | ~* | ор! | ~* | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остается неизменным |  | В процессе сдвига изменяется |  |  |

Рис. П12. Действие команды shrd.

гистр общего назначения. Третий операнд, характеризующий число битов сдвига, может находиться в регистре CL или быть непосредственным значением.

Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, PF и CF.

Пример 1

mov	AX.OCOOlh

mov	BX,900Eh

shrd	АХ.ВХД

;AX=6000h, BX=900Eh, CF=1

Пример 2

mov	AX.OCOOlh

mov	BX,900Eh

shrd	AX,BX,2

;AX=BOOOh, BX=900Eh, CF=0

Пример 3

mov	AX,OC001h

mov	BX,900Eh

shrd	AX,BX,3

;AX=D800h, BX=900Eh, CF=0

Пример 4

mov    EBX,OFFC8000h

mov    ESI,12345678h

mov    CL,16

shrd    EBX,ESI,CL      ;EBX=5678FFC8h,

;ESI=12345678h, CF=0

386P+ SIDT Сохранение в памяти содержимого регистра таблицы дескрипторов прерываний

Команда копирует содержимое регистра таблицы дескрипторов прерываний IDTR (линейный базовый адрес таблицы и ее границу) в поле из 6 байт, указанное в качестве операнда.

386Р+ SLDT Сохранение содержимого регистра таблицы локальных дескрипторов

Команда копирует содержимое регистра таблицы локальных дескрипторов LDTR (селектор таблицы) в 16- или 32-разрядный регистр или в 16- или 32-битовое поле памяти, указанные в качестве операнда.

Система команд процессоров Intel	277

386Р+ SMSW Сохранение слова состояния машины

Команда smsw считывает слово состояния машины (так называется младшая половина управляющего регистра процессора CRO) и загружает его в указанный в команде 16-разрядный регистр общего назначения или 16-битовое поле памяти.

Команду smsw можно использовать для перевода процессора из реального в защищенный режим или наоборот. В первом случае после чтения слова состояния командой smsw надо установить в нем бит 0 (бит РЕ) и загрузить назад в CRO командой Inisw. Во втором случае после после чтения слова состояния командой snisw надо сбросить в нем бит 0 и загрузить назад в CRO командой Imsw.

STC Установка флага переноса

Команда stc устанавливает флаг переноса CF в регистре флагов. Команда не имеет параметров и не воздействует на остатьные флаги процессора.

Пример

stc	;Флаг CF устанавливается

STD Установка флага направления

Команда STD устанавливает флаг направления DF в регистре флагов, , определяя тем самым обратное направление выполнения строковых операций (в порядке убывания адресов элементов строки). Команда не имеет параметров и не воздействует на остальные флаги процессора.

Пример

std	;Флаг направления устанавливается

STI Установка флага прерывания

Команда STI устанавливает флаг разрешения прерываний IF в регистре флагов, разрешая все аппаратные прерывания (от таймера, клавиатуры, дисков и т.д.). Команда не имеет параметров и .не воздействует на остальные флаги процессора.

Пример

sti	разрешение аппаратных прерываний

STOS Запись в строку данных STOSB Запись байта в строку данных STOSW Запись слова в строку данных

Команды предназначены для операций над строками (строкой называется последовательность байтов или слов памяти с любым содержимым). Они копируют содержимое регистра AL (в случае операций над байтами) или АХ (в случае операций над словами) в ячейку памяти соответствующего размера по адресу, определяемому содержимым пары регистров ES:DI. После операции копирования регистр DI получает положительное (если флаг DF=0) или отрицательное (если флаг DF=1) приращение.

278

Приложение

Величина приращения составляет 1 или 2 в зависимости от размера копируемого элемента..

Вариант команды stos имеет формат

stos     строка

(что не избавляет от необходимости инициализировать регистры ES:DI адресом строки строка). Заменить сегментный регистр ES нельзя.  .

Рассматриваемые команды могут предваряться префиксом повторения rep. В этом случае они повторяются СХ раз, заполняя последовательные ячейки памяти одним и тем же содержимым регистра AL или АХ. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES;

id       db       'ID: '

;В программном сегменте:

;Движение по строке вперед ;DI ' за знаком ':' ;Код ASCII цифры 3 ;Отправим в строку ;Код ASCII цифры 9 ;Отправим в строку

eld

mov    DI,offset id+3

mov    AL,'3*

stosb

mov    AL,'9'

stosb

;Теперь в строке id записано 'Ш:39'

Пример 2

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES;

array dw       10000 dup (')     ;Место под массив слов

;В программном сегменте:

mov    AX,-1	{Число-заполнитель

mov    СХ, 10000	;3аполнить 10000 слов

eld	Движение по строке вперед

lea      DI,array	;ES:DI -> array

rep     stosw	;Bce 10000 элементов массива

;получают значение -1 (FFFFli)

Пример 3

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES:

;Пустая пока строка

line    db       80 dup (' ') ;В программном сегменте: mov    AL,'>' СХ,5

;Код ASCII знака '>' {Заполнить 5 слов {Движение по строке вперед ;ES:DI -> line

mov

eld lea stos

Dl.line line

{Первые 5 байт строки line {заполняются кодом ASCII {знака '>'

rep

J

Система команд процессоров Intel_

279

Пример 4

;В полях данных сегмента данных, адресуемого через ES:

;Строка, заполненная нулями

line    dw      80 dup (0) ;В программном сегменте: mov    AL,'>'

АН,ЗШ

СХ,5

;Код ASCII знака '>'

;Атрибут (синий по бюрюзовому)

mov

mov

eld

lea

stos

;3аполнить 5 слов

Движение по строке вперед

;ES:DI -» line

DI,line line

;Первые 5 слов строки line

rep

;заполняются кодом ASCII

;знака 'Хвместе с атрибутом

;для последующего вывода на ;экран

386+ STOSD Запись двойного слова в строку данных

Команда аналогична командам МП 86 stosb и stosw, но позволяет записать в строку, адресуемую через регистры ES:EDI, двойное слово из регистра ЕАХ.

Пример

;В полях данных

dat     dd       12789,2,550000,100000 ;В программном сегменте mov    EAX.444777

DS

push pop mov add

ES

ES=DS

Dl.oflset dat

DI,4*2

3-й элемент массива

;DS:SI ;чисел ;dat= 12789,2,444777,100000

stosd

386P+ STR

Сохранение содержимого регистра состояния задачи

Команда str копирует содержимое регистра задачи TR (селектор сегмента состояния задачи) в двухбайтовый регистр общего назначения или 16-битовую ячейку памяти, указанные в качестве операнда.

SUB Вычитание целых чисел

Команда sub вычитает второй операнд (источник) из первого (приемника) и помещает результат на место первого операнда. Исходное значение первого операнда (уменьшаемое) теряется. Таким образом, если команду вычитания записать в общем виде

sub      операнд_1, операнд_2

то ее действие можно условно изобразить следующим образом: операнд_1 — операнд_2 -> операнд__1

280	Приложение

В качестве первого операнда можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и представлять числа со знаком или без знака. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF,

Пример 1

mov	AX, 100

mov	BX,60

sub	АХ,ВХ	;АХ=40 (АХ-ВХ), ВХ=60

Пример 2

mov    DL/8' mov    DH;0'

sub      DL,DH	;DL=8 (преобразование кода

;ASCII в цифру

Пример 3

;;В полях данных

datl   dw      -168

dat2   dw       10

;;B программном сегменте

mov    AX,data2

sub     mem,AX	;mem = -178

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

mov	EAX, 1000000

mov	ЕВХ,60000

sub	EAX,EBX	;ЕАХ=40000

TEST Логическое сравнение

Команда test выполняет операцию логического умножения И над двумя операндами и, в зависимости от результата, устанавливает флаги SF, ZF и PF. Флаги OF и CF сбрасываются, a AF имеет неопределенное значение. Состояние флагов можно затем проанализировать командами условных переходов. Команда test не изменяет ни один из операндов.

В качестве первого операнда команды test можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и представлять числа со знаком или без знака.

Система команд процессоров Intel

281

Правила побитового умножения:

Первый операнд-бит 0101

Второй операнд-бит 0011

Бит результата	0001

Флаг SF устанавливается в 1, если в результате выполнения команды образовалось число с установленным знаковым битом.

Флаг ZF устанавливается в 1, если в результате выполнения команды образовалось число, состоящее из одних двоичных нулей.

Флаг PF устанавливается в 1, если в результате выполнения команды образовалось число с четным количеством двоичных единиц в его битах.

Пример 1

test jne

АХ,1 bit yes bitno

;Переход, если бит 0 в АХ установлен ; Переход, если бит 0 в АХ сброшен

Пример 2

test	SI,8

jne	bityes

jc	bitno

;Переход, если бит 3 в SI устаношген ;Переход, если бит 0 в АХ сброшен

| Пример 3 |  |
| --- | --- |
| test | DX,OFFFFh |
| jz | null |
| jnz | smth |
| Пример 4 |  |
| test | CX,OFOOOh |
| jne | bitsyes |

je	bitsno

Пример 5

,      test	AX,AX

jz	zero

jnz	notzero

; Переход, если DX=0 ;Переход, если DX не О

;Переход, если какие-либо из ;4 старших битов СХ установлены ;Переход, если все 4 старших бита ;СХ сброшены

; Переход, если АХ=0 ;Переход, если АХ не О

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

test

jz

jnz

EAX.SOOOOOOOh

Ь31

nob31

;Переход, если бит 31 ЕАХ равен О ; Переход, если бит 31 ЕАХ равен 1

282	Приложение

386Р+ VERR Проверка сегмента на чтение

Команда verr позволяет определить, разрешено ли чтение из сегмента, за которым закреплен селектор, передаваемый команде в качестве ее операнда. Операндом может служить 16-разрядный регистр общего назначения или 16-битовая ячейка памяти. .

386Р+ VERW Проверка сегмента на запись

Команда verw позволяет определить, разрешена ли запись в сегмент, за которым закреплен селектор, передаваемый команде в качестве ее операнда. Операндом может служить 16-разрядный регистр общего назначения или 16-битовая ячейка памяти.

486+ XADD Обмен и сложение

Команда xadd выполняет в одной операции сложение и обмен операндов. Команда требует двух операндов, причем первый операнд должен быть ячейкой памяти, а второй — регистром. После сложения операндов исходное содержимое памяти переносится во второй операнд (регистр), а полученная сумма записывается в память (на место первого слагаемого) (рис. П13). Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF.

XADD память, регистр

Рис. П13. Действие команды xadd.

Пример

;В полях данных

mem dw      99

;В программном сегменте

mov    AX,48

xadd   mcm,AX	;mem=138, AX=48

XCHG Обмен данными между операндами

Команда xchg пересылает значение первого операнда во второй, а второго — в первый. В качестве любого операнда можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и предстаачять числа со знаком или без знака. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример 1

mov	AX,OFF01h

mov	SI,1000h

xchg	AX,SI	;AX=01000h, SI=FF01h

Система команд процессоров Intel

283

Пример 2 ;В полях данных: mem dw      OFOFOh ;В программном сегменте mov    CX,1256h xchg   CX,mem

Пример 3

mov    АХ,603Ш xchg   AH,AL

;CX=FOFOh, mem=1256h

;AX=3160h

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

xchg

ESI,EDI

;ESI и EDI обмениваются содержимым

XLAT Табличная трансляция

Команда xlat осуществляет выборку байта из массива байтов, который в этом случае называют таблицей трансляции. В регистре ВХ должен находиться относительный адрес таблицы, а в регистре AL — смещение в таблице к выбираемому байту (его индекс). Выбранный байт загружается в регистр AL, замещая находившееся в нем смещение. Длина таблицы может достигать 256 байт. Таблица должна находиться в сегменте данных, адресуемом через сегментный регистр DS. Замена сегмента не допускается. Команда xlat не имеет параметров, но требует предварительной настройки регистров ВХ и AL. Команда не воздействует на флаги процессора.

Пример

;Пример демонстрирует преобразование первых 14 скен-кодов

;(фактически это скен-коды клавиш верхнего ряда

;клавиатуры) в коды ASCII соответствующих символов

; В полях данных:

table db       0,27,'1234567890-=\';Таблица кодов ASCII

;В программном сегменте lea      BX,table

mov    AL,5	;Скен-код 5 клавиши <4/$>

xlat	;AL—34h, код ASCII символа 4

386+ XLAT 386+ XUVTB

Команда xlatb эквивалентна команде xlat МП 86 за исключением того, что для 32-разрядных приложений относительный адрес таблицы размещается в расширенном регистре ЕВХ.

Команда xlat может иметь в качестве операнда относительный адрес таблицы трансляции; в этом случае помещение адреса таблицы в регистр ЕВХ не требуется. Действие команды от этого не изменяется, однако возможна замена сегмента.

284	   Приложение

Пример

;В сегменте, адресуемом через сегментный регистр ES: table db 0,27,'Ш4567890-=\';Таблица кодов ASCII ;В программном сегменте

mov    AL,13	;Скен-код И клавиши <=/+>

xlat     ES:table	;AL=3Dh, код ASCII символа =

XOR Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

Команда хог выполняет операцию логического (побитового) ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ над своими двумя операндами. Результат операции замещает первый операнд; второй операнд не изменяется. Каждый бит результата устанавливается в 1, если соответствующие биты операндов различны, и сбрасывается в 0, если соответствующие биты операндов совпадают.

В качестве первого операнда команды хог можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти, в качестве второго — регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, PF и CF, причем флаги OF и CF всегда сбрасываются, а остальные флаги устанавливаются в зависимости от результата.

Правила побитового ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ:

Первый операнд-бит 0101
Второй операнд-бит 0011
Бит результата	0110

Пример 1

mov    AX,OFh

хог     AX,OFFFFh       ;AX=FFFOh

Пример 2

хог      ВХ,ВХ	;Обнуление ВХ

Пример 3

mov	SI,OAAAAh

mov	BX,5555h

xor	SI,BX	;SI=FFFFh,BX=5555h

386+ Допустимо использование 32-битовых операндов и дополнительных режимов адресации 32-разрядных процессоров.

Пример

mov    EAX,4444AAAAh

or       EAX,4441AAACh	;EAX=4445AAAEh

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3

Введение	6

Глава 1. Архитектура реального режима	10

- Память и процессор	10

- Распределение адресного пространства	14

- Регистры процессора	17

- Сегментная структура программ	22

- Стек	29

- Система прерываний	31

- Система ввода-вывода	35

Глава 2. Основы программирования	40

- Подготовка и отладка программы	40

- Представление данных	50

- Описание данных	54

- Структуры и записи	59

- Способы адресации	62

- Переходы	74

- Вызовы подпрограмм	82

- Макросредства ассемблера	86

Глава 3. Команды и алгоритмы	96

- Организация приложений MS-DOS 	96

- Циклы и условные переходы	123

- Обработка строк	 130

- Использование подпрограмм	134

- Двоично-десятичные числа	 139

- Программирование аппаратных средств	148

Глава 4. Расширенные возможности современных микропроцессоров	 160

- Архитектурные особенности	160

- Дополнительные режимы адресации	163

- Использование средств 32-разрядных процессоров в
программировании	165

- Основы защищенного режима	175

Приложение. Система команд процессоров Intel	 197

ААА ASCII-коррекция регистра АХ после сложения	198

AAD ASCII-коррекция регистра АХ перед делением	198

ААМ AS СП-коррекция регистра АХ после умножения	199

AAS ASCII-коррекция регистра AL после вычитания	199

ADC Целочисленное сложение с переносом	199

ADD Целочисленное сложение	201

AND Логическое И	202

386Р+ ARPL Коррекция запрашиваемого уровня привилегий селектора	202

386+ BOUND Проверка индекса массива на выход за границы массива	202

386+ BSF Прямое сканирование битов	.203

386+ BSR Обратное сканирование битов	203

486+ BSWAP Обмен байтов	204

Содержание

386+ ВТ Проверка бита	204

386+ ВТС Проверка и инверсия бита	205

386+ ВТК Проверка и сброс бита	206

386+ BTS Проверка и установка бита	206

CALL Вызов подпрограммы	207

CBW Преобразование байта в слово 	210

386+ CDQ Преобразование двойного слова в четверное	210

CLC Сброс флага переноса	210

CLD Сброс флага направления	210

CLI Сброс флага прерываний	211

386Р+ CLTS Сброс флага переключения задачи в управляющем регистре 0	211

CMC Инвертирование флага переноса	211

СМР Сравнение	211

CMPS Сравнение строк	212

CMPSB Сравнение строк по байтам	212

CMPSW Сравнение строк по словам 	212

386+ CMPSD Сравнение строк по двойным словам	215

486+ CMPXCHG Сравнение и обмен	215

Pentium+ CMPXCHG8B Сравнение и обмен 8 байтов	216

Pentium+ CPU1D Идентификация процессора	218

CWD Преобразование слова в двойное слово	218

386+ CWDE Преобразование слова в двойное слово с расширением	219

DAA Десятичная коррекция в регистре AL после сложения	219

DAS Десятичная коррекция в регистре AL после вычитания	220

DEC Декремент (уменьшение на 1}	220

DIV Деление целых чисел без знака	221

386+ ENTER Создание стекового кадра для параметров процедуры	222

HLT Останов	;	224

IDIV Деление целых чисел со знаком	224

IMUL Умножение целых чисел со знаком	225

IN Ввод из порта	227

INC Инкремент (увеличение на 1)	228

386+

INS Ввод строки из порта	228

INSB Ввод байта из порта	228

1NSW Ввод слова из порта	228

INSD Ввод двойного слова из порта	228

INT Программное прерывание	229

INTO Прерывание по переполнению 	230

IRET Возврат из прерывания 	230

386+ 1RETD Возврат из прерывания в 32-разрядном режиме	230

Jcc Команды условных переходов	:..231

JMP Безусловный переход	232

LAHF Загрузка флагов в регистр АН	234

386Р+ LAR Загрузка прав доступа	235

LDS Загрузка указателя с использованием регистра DS	235

LEA Загрузка исполнительного адреса	236

386+ LEAVE Выход из процедуры высокого уровня	237

LES Загрузка указателя с использованием регистра ES 	237

386+

LFS Загрузка указателя с использованием регистра FS	238

LGS Загрузка указателя с использованием регистра FS	238

Содержание

'

LSS Загрузка указателя с использованием регистра FS 	238

386Р+ LGDT Загрузка регистра таблицы глобальных дескрипторов	238

3S6P+ LIDT Загрузка регистра таблицы дескрипторов прерываний	238

386Р+ LLDT Загрузка регистра таблицы локальных дескрипторов	239

3863+ LMSW Загрузка слова состояния машины	239

LOCK Запирание шины	239

LODS Загрузка операнда из строки	241

LODSB Загрузка байта из строки	241

LODSW Загрузка слова из строки	241

386+ LODSD Загрузка двойного слова из строки 	241

LOOP Циклическое выполнение, пока содержимое СХ не равно нулю	242

LOOPE/LOOPZ Циклическое выполнение, пока равно/циклическое

выполнение, пока нуль 	243

LOOPNE/LOOPNZ Циклическое выполнение, пока не равно/циклическое

выполнение, пока не нуль	243

3S6P+ LSL Загрузка границы сегмента	244

386Р+ LTR Загрузка регистра задачи TR	244

MOV Пересыпка данных	245

3S6P+ MOV Пересылка в\из специальных регистров	246

MOVS Пересылка данных из строки в строку	246

MOVSB Пересылка байта данных из строки в строку	246

MOVSW Пересылка слова данных из строки в строку 	246

386+ MOVSD Пересылка двойного слова из строки в строку	249

386+ MOVSX Пересылка с расширением знака	249

386+ MOVZX Пересылка с расширением нуля	250

MUL Умножение целых чисел без знака 	250

NEG Изменение знака, дополнение до 2	:.	252

NOP Холостая команда	252

NOT Инверсия, дополнение до 1, логическое отрицание	253

OR Логическое ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ	253

OUT Вывод в порт	254

386+

OUTS Вывод строки в порт	255

OUTSB Вывод байта в порт	255

OUTSW Вывод слова в порт	255

OUTSD Вывод двойного слова в порт	255

POP Извлечение слова из стека	256

3S6+ РОРА Восстановление из стека всех регистров	257

386+ РОРАЦ Восстановление из стека всех регистров в 32-разрядном режиме.. 257

POPF Восстановление из стека регистра флагов	257

386+ POPFD Восстановление из стека расширенного регистра флагов	258

PUSH Занесение операнда в стек	258

3S6+ PUSHA Сохранение в стеке всех регистров	259

386+ PUSHAD Сохранение в стеке всех регистров в 32-разрядном режиме .... 259 386+ PUSHFD Занесение в стек содержимого расширенного регистра флагов.. 259

RCL Циклический сдвиг влево через бит переноса	260

RCR Циклический сдвиг вправо через бит переноса	261

Pentium+P RDMSR Чтение особого регистра модели	-	262

REP Повторение	:	262

REPE Повторение пока равно	262

REPZ Повторение пока нуль	262

REPNE Повторение пока равно	262

REPNZ Повторение пока не равно	262

Содержание

RET Возврат из процедуры	262

RETN Возврат из ближней процедуры	262

RETF Возврат из дальней процедуры	262

ROL Циклический сдвиг влево	263

ROR Циклический сдвиг вправо	265

SAHF Запись содержимого регистра АН в регистр флагов	266

SAL Арифметический сдвиг влево	266

SAR Арифметический сдвиг вправо	267

SBB Целочисленное вычитание с займом	268

SCAS Сканирование строки с целью сравнения	270

SCASB Сканирование строки байтов с целью сравнения 	270

SCASW Сканирование строки слов с целью сравнения	270

386+ SCASD Сканирование строки двойных слов с целью сравнения 	271

386+ SETcc Установка байта по условию	272

SHL Логический сдвиг влево	273

386+ SHLD Логический сдвиг влево с двойной точностью	273

SHR Логический сдвиг вправо 	274

386+ SHRD Логический'сдвиг вправо с двойной точностью	275

3S6P+ SIDT Сохранение в памяти содержимого регистра таблицы

дескрипторов прерываний	276

3S6P+ SLDT Сохранение содержимого регистра таблицы локальных

дескрипторов	276

3S6P+ SMSW Сохранение слова состояния машины	277

STC Установка флага переноса	277

STD Установка флага направления 	277

STJ Установка флага прерывания	277

STOS Запись в строку данных	277

STOSB Запись байта в строку данных 	277

STOSW Запись слова в строку данных	277

386+ STOSD Запись двойного слова в строку данных	279

3S6P+ STR Сохранение содержимого регистра состояния задачи	279

SUB Вычитание целых чисел	279

TEST Логическое сравнение	280

386Р+ VERR Проверка сегмента на чтение	282

386Р+ VERW Проверка сегмента на запись	282

486+ XADD. Обмен и сложение	282

XCHG Обмен данными между операндами	282

XLAT Табличная трансляция	283

3S6+XLAT	283

386+XLATB	283

XOR Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 	284