- Декодирование команд в микрооперации (P6)

В документе приняты обозначения:

- цифра от 1 до 4 — количество микроопераций, в которые декодируется команда;

- меньше 4 (<) — в зависимости от операндов, команда декодируется от 1 до 4 микроопераций;

- больше 4 (>) — команда декодируется в более чем 4 микрооперации.

Команды ММХ и XMM-расширений, которые не обращаются к памяти, декодируются в одну микрооперацию. Команды ММХ и XMM-расширений, которые обращаются к памяти, декодируются в две микрооперации.

| Макрокоманда | число микро-операций | Макрокоманда | число микро-операций |
| --- | --- | --- | --- |
| ааа | 1 | aad | 3 |
| aам | 4 | aas | 1 |
| adc al, i8 | 2 | adc eax, il6/32 | 2 |
| adc ml6/32, il6/32 | 4 | adc ml6/32, rl6/32 | 4 |
| adc m8, i8 | 4 | adc m8, r8 | 4 |
| adc rl6/32, il6/32 | 2 | adc rl6/32, ml6/32 | 3 |
| adc rl6/32, rml6/32 | 2 | adc r8, i8 | 2 |
| adc r8, m8 | 3 | adc r8, rm8 | 2 |
| adc rml6/32, rl6/32 | 2 | adc rm8, r8 | 2 |
| add al, i8 | 1 | add eax, il6/32 | 1 |
| add ml6/32, il6/32 | 4 | add ml6/32, rl6/32 | 4 |
| add m8, i8 | 4 | add m8, r8 | 4 |
| add rl6/32, il6/32 | 1 | add rl6/32, i8 | 1 |
| add rl6/32, ml6/32 | 2 | add rl6/32, rml6/32 | 1 |
| add r8, i8 | 1 | add r8, m8 | 2 |
| add r8, rm8 | 1 | add rml6/32, rl6/32 | 1 |
| add rm8, r8 | 1 | and al, i8 | 1 |
| and eax, i16/32 | 1 | and ml6/32, il6/32 | 4 |
| and ml6/32, rl6/32 | 4 | and m8, i8 | 4 |
| and m8, r8 | 4 | and rl6/32, il6/32 | 1 |
| and rl6/32, i8 | 1 | and rl6/32, ml6/32 | 2 |
| and rl6/32, rml6/32 | 1 | and r8, i8 | 1 |
| and r8, m8 | 2 | and r8, rm8 | 1 |
| and rml6/32, rl 6/32 | 1 | and rm8, r8 | 1 |
| arpl ml6 | >4 | arpl rml6, rl6 | >4 |
| bound rl6, ml6/32&16/32 | >4 | bsf rl6/32, ml6/32 | 3 |
| bsf rl6/32, rml6/32 | 2 | bsr rl6/32, ml6/32 | 3 |
| bsr rl6/32, rml6/32` | 2 | bswap r32 | 2 |
| bt ml6/32, i8 | 2 | bt ml6/32, rl6/32 | >4 |
| bt rm 16/32, i8 | 1 | bt rml6/32, rl6/32 | 1 |
| btc ml6/32, i8 | 4 | btc ml6/32, rl6/32 | >4 |
| btc rml6/32, i8 | 1 | btc rml6/32, rl6/32 | 1 |
| btr ml6/32, i8 | 4 | btr ml6/32, rl6/32 | >4 |
| btr rml6/32, i8 | 1 | btr rml6/32, rl6/32 | 1 |
| bts ml6/32, i8 | 4 | bts ml6/32, rl6/32 | >4 |
| bts rml6/32, i8 | 1 | bts rml6/32, rl6/32 | 1 |
| call ml6/32 near | >4 | call ml6 | >4 |
| call ptrl6 | >4 | call rl6/32 near | >4 |
| call rel16/32 near | 4 | cbw | 1 |
| clc | 1 | cld | 4 |
| cli | >4 | clts | >4 |
| cmc | 1 | cmovb/nae/c rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovb/nae/c rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovbe/na rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovbe/na rl6/32, rl6/32 | 2 | cmove/z rl6/32, ml6/3: | 3 |
| cmove/z rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovl/nge rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovl/nge rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovle/ng rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovle/ng rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovnb/ae/nc rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovnb/ae/nc rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovnbe/a rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovnbe/a rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovne/nz rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovne/nz rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovnl/ge rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovnl/ge rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovnle/g rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovnle/g rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovno rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovno rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovnp/po rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovnp/po rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovns rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovns rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovo rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovo rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovp/pe rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovp/pe rl6/32, rl6/32 | 2 | cmovs rl6/32, ml6/32 | 3 |
| cmovs rl6/32, rl6/32 | 2 | cmp al, i8 | 1 |
| cmp eax, il6/32 | 1 | cmp ml6/32, il6/32 | 2 |
| cmp ml6/32, i8 | 2 | cmp ml6/32, rl6/32 | 2 |
| cmp m8, i8 | 2 | cmp m8, i8 | 2 |
| cmp m8, r8 | 2 | cmp rl6/32, ml6/32 | 2 |
| cmp г1б/32, rm16/32 | 1 | cmp r8, m8 | 2 |
| cmp г8, rm8 | 1 | cmp rml6/32, il6/32 | 1 |
| cmp rml6/32, i8 | 1 | cmp rml6/32, rl6/32 | 1 |
| cmp rm8, i8 | 1 | cmp rm8, i8 | 1 |
| cmp rm8, r8 | 1 | cmpsb/w/d m8/l6/32, m8/l6/32 | >4 |
| cmpxchg ml6/32, rl6/32 | >4 | cmpxchg m8, r8 | >4 |
| cmpxchg rml6/32, rl6/32 | >4 | cmpxchg rm8, r8 | >4 |
| cmpxchg8b rm64 | >4 | cpuid | >4 |
| cwd/cdq | 1 | cwde | 1 |
| daa | 1 | das | 1 |
| dec ml6/32 | 4 | dec m8 | 4 |
| dec rl6/32 | 1 | dec rml6/32 | 1 |
| dec rm8 | 1 | div al, rm8 | 3 |
| div ax, ml6/32 | 4 | div ax, m8 | 4 |
| div ax, rml6/32 | 4 | enter | >4 |
| f2xm1 | >4 | fabs | 1 |
| fadd st(i), st | 1 | fadd st, st(i) | 1 |
| fadd m32real | 2 | fadd m64real | 2 |
| faddp st(i), st | 1 | fbld m80dec | >4 |
| fbstp m80dec | >4 | fchs | 3 |
| fcmovb st(i) | 2 | fcmovbe st(i) | 2 |
| fcmove st(i) | 2 | fcmovnb st(i) | 2 |
| fcmovnbe st(i) | 2 | fcmovne st(i) | 2 |
| fcmovnu st(i) | 2 | fcmovu st(i) | 2 |
| fcom st(i) | 1 | fcom m32real | 2 |
| fcom m64real | 2 | fcom2 st(i) | 1 |
| fcomi st(i) | 1 | fcomip st(i) | 1 |
| fcomp st(i) | 1 | fcomp m32real | 2 |
| fcomp m64real | 2 | fcomp3 st(i) | 1 |
| fcomp5 st(i) | 1 | fcompp | 2 |
| fcos | >4 | fdecstp | 1 |
| fdisi | 1 | fdiv st(i), st | 1 |
| fdiv st, st(i) | 1 | fdiv m32real | 2 |
| fdiv m64real | 2 | fdivp st(i), st | 1 |
| fdivr st(i), st | 1 | fdivr st, st(i) | 1 |
| fdivr m32real | 2 | fdivr m64real | 2 |
| fdivrp st(i), st | 1 | feni | 1 |
| ffree st(i) | 1 | ffreep st(i) | 2 |
| fiadd ml6int | >4 | fiadd m32int | >4 |
| ficom ml6int | >4 | ficom m32int | >4 |
| ficomp ml6int | >4 | ficomp m32int | >4 |
| fidiv ml6int | >4 | fidiv m32int | >4 |
| fidivr ml6int | >4 | fidivr m32int | >4 |
| fild ml6int | 4 | fild m32int | 4 |
| fild m64int | 4 | fimul ml6int | >4 |
| fimul m32int | >4 | fincstp | 1 |
| fist ml6int | 4 | fist m32int | 4 |
| fistp ml6int | 4 | fistp m32int | 4 |
| fistp m64int | 4 | fisub ml6int | >4 |
| fisub m32int | >4 | fisubr ml6int | >4 |
| fisubr m32int | >4 | fld st(i) | 1 |
| fld m32real | 1 | fld m64real | 1 |
| fld m80real | 4 | fld1 | 2 |
| fldcw m2byte | 3 | fldenv ml4/28byte | >4 |
| fldl2e | 2 | fldl2t | 2 |
| fldlg2 | 2 | fldln2 | 2 |
| fldpi | 2 | fldz | 1 |
| fmul st(i), st | 1 | fmul st, st(il | 1 |
| fmul m32real | 2 | fmul m64real | 2 |
| fmulp st(i), st | 1 | fnclex | 3 |
| fninit | >4 | fnop | 1 |
| fnsave m94/108byte | >4 | fnstcw m2byte | 3 |
| fnstenv ml4/28byte | >4 | fnstsw ax | 3 |
| fnstsw m2byte | 3 | fpatan | >4 |
| fprem | >4 | fprem1 | >4 |
| fptan | >4 | frndint | >4 |
| frstor m94/108byle | >4 | fscale | >4 |
| fsetpm | 1 | fstp st(i) | >4 |
| fsincos | >4 | fstp m64real | 1 |
| fst st(i) | 1 | fstp1 st(i) | 2 |
| fst m64real | 2 | fstp9 st(i) | 1 |
| fstp m32real | 2 | fsub st, st(i) | 2 |
| fstp m80real | >4 | fsub m64real | 1 |
| fstp8 st(i) | 1 | fsubr st(i), st | 1 |
| fsub st(i), st | 1 | fsubr m32real | 1 |
| fsub m32real | 2 | fsubrp st(i), st | 2 |
| fsubp st(i), st | 1 | fucom st(i) | 1 |
| fsubr st, st(i) | 1 | fucomip st(i). | 2 |
| fsubr m64real | 2 | fucompp | 1 |
| ftst | 1 | fxam | 1 |
| fucomi st(i) | 1 | fxch4 st(i) | 1 |
| fucomp st(i) | 1 | fxtract | 2 |
| fwait | 2 | fyl2xp1 | 1 |
| fxch st(i) | 1 | idiv al, rm8 | 1 |
| fxch7 st(i) | 1 | idiv ax, m8 | >4 |
| fyl2x | >4 | imul ml6 | >4 |
| halt | >4 | imul m8 | 3 |
| idiv ax, ml6/32 | 4 | imul rl6/32, rml6/32 | 4 |
| idiv eax, rml6/32 | 4 | imul rl6/32, rml6/32, i8/16/32 | 4 |
| imul m32 | 4 | imul nn32 | 2 |
| imul rl6/32.ml6/32 | 2 | in eax, dx | 1 |
| imul rl6/32, rml6/32, i8/16/32 | 2 | inc ml6/32 | 1 |
| imul rml6 | 3 | inc r16/32 | 3 |
| imul rm8 | 1 | inc rm8 | >4 |
| in eax, i8 | >4 | int1 | 4 |
| inc m8 | 4 | intn | 1 |
| inc rml6/32 | 1 | invd | 1 |
| insb/w/d m8/16/32, dx | >4 | iret | >4 |
| int3 | >4 | jb/nae/c rel8 | 3 |
| into | >4 | ibe/na rel8 | >4 |
| invlpg m | >4 | je/z rel16/32 | >4 |
| jb/nae/c rel16/32 | 1 | jl/nge rell6/32 | 1 |
| ibe/na rel16/32 | 1 | jle/ng rell6/32 | 1 |
| icxz/jecxz rel8 | 2 | jmp ml6 | 1 |
| je/z rel8 | 1 | jmp near regl6/32 | 1 |
| jl/nge rel8 | 1 | jmp rel16/32 | 1 |
| jle/ng rel8 | 1 | jnb/ae/nc rell6/32 | >4 |
| jmp near ml6/32 | 2 | jnbe/a rell6/32 | 1 |
| jmp ptrl6 | >4 | jne/nz rell6/32 | 1 |
| jmp rel8 | 1 | jnl/ge rell6/32 | 1 |
| jnb/ae/nc rel8 | 1 | jnle/g rell6/32 | 1 |
| jnbe/a rel8 | 1 | jno rell6/32 | 1 |
| jne/nz rel8 | 1 | jnp/po rell6/32 | 1 |
| jnl/ge rel8 | 1 | jns rell6/32 | 1 |
| jnle/g rel8 | 1 | jo rell6/32 | 1 |
| rno rel8 | 1 | jp/ре rell6/32 | 1 |
| jnp/po rel8 | 1 | js rell6/32 | 1 |
| jns rel8 | 1 | lahf | 1 |
| jo rel8 | 1 | lar rml6 | 1 |
| jp/pe rel8 | 1 | lea rl6/32, m | 1 |
| js rel8 | 1 | les rl6/32, ml6 | 1 |
| lar ml6 | >4 | lgdt ml6&32 | >4 |
| lds rl6/32, ml6 | >4 | lidt ml6&32 | 1 |
| leave | 3 | lldt rml6 | >4 |
| lfs rl6/32, ml6 | >4 | lmsw rl6 | >4 |
| lgs rl6/32, ml6 | >4 | lock adc ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lldt ml6 | >4 | lock adc m8, r8 | >4 |
| lmsw ml6 | >4 | lock add ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lock adc ml6/32, il6/32 | >4 | lock add m8, r8 | >4 |
| lock adc m8, i8 | >4 | lock and ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lock add ml6/32, il6/32 | >4 | lock and m8, r8 | >4 |
| lock add m8, i8 | >4 | lock btc ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lock and ml6/32, il6/32 | >4 | lock btr ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lock and m8, i8 | >4 | lock bts ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lock btc ml6/32, i8 | >4 | lock cmpxchg m8, r8 | >4 |
| lock btr ml6/32, i8 | >4 | lock dec ml6/32 | >4 |
| lock bts ml6/32, i8 | >4 | lock inc ml6/32 | >4 |
| lock cmpxchg ml6/32, rl6/32 | >4 | lock neg ml6/32 | >4 |
| lock cmpxchg8b rm64 | >4 | lock not ml6/32 | >4 |
| lock dec m8 | >4 | lock or ml6/32, il6/32 | >4 |
| lock inc m8 | >4 | lock or m8, i8 | >4 |
| lock neg m8 | >4 | lock sbb ml6/32, il6/32 | >4 |
| lock not m8 | >4 | lock sbb m8, i8 | >4 |
| lock or ml6/32, rl6/32 | >4 | lock sub ml6/32, il6/32 | >4 |
| lock or m8, r8 | >4 | lock sub m8, i8 | >4 |
| lock sbb ml6/32, rl6/32 | >4 | lock xadd ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lock sbb m8, r8 | >4 | lock xchg ml6/32, rl6/32 | >4 |
| lock sub ml6/32, rl6/32 | >4 | lock xor ml6/32, il6/32 | >4 |
| lock sub ms, r8 | >4 | lock xor m8, i8 | >4 |
| lock xadd m8, r8 | >4 | lodsb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | >4 |
| lock xchg m8, r8 | >4 | loope rel8 | >4 |
| lock xor ml6/32, rl6/32 | >4 | lsl ml6 | >4 |
| lock xor m8, r8 | >4 | lss rl6/32, ml6 | 2 |
| loop rel8 | 4 | ltr rml6 | 4 |
| loopne rel8 | 4 | mov cr0, r32 | >4 |
| lsl rml6 | >4 | mov cr3, r32 | >4 |
| ltr ml6 | >4 | mov drx, r32 | >4 |
| mov al, moffs8 | 1 | mov ds, rml6 | >4 |
| mov cr2, r32 | >4 | mov es, rml6 | >4 |
| mov cr4, r32 | >4 | mov fs, rml6 | >4 |
| mov ds, ml6 | 4 | mov gs, rml6 | 4 |
| mov es, ml6 | 4 | mov ss, rml6 | 4 |
| mov fs, ml6 | 4 | mov ml6, cs | 4 |
| mov gs, ml6 | 4 | mov ml6, es | 4 |
| mov ss, ml6 | 4 | mov ml6, gs | 4 |
| mov eax, moffsl6/32 | 1 | mov ml6/32, il6/32 | 3 |
| mov ml6, ds | 3 | mov m8, i8 | 3 |
| mov ml6, fs | 3 | mov moffsl6/32, eax | 3 |
| mov ml6, ss | 3 | mov rl6/32, il6/32 | 2 |
| mov ml6/32, rl6/32 | 2 | mov rl6/32, rml6/32 | 2 |
| mov m8, r8 | 2 | mov r32, cr2 | 2 |
| mov moffs8, al | 2 | mov r32, cr4 | 1 |
| mov rl6/32, ml6/32 | 1 | mov r8, i8 | 1 |
| mov r32, cr0 | >4 | mov r8, rm8 | >4 |
| mov r32, cr3 | >4 | mov rml6, ds | >4 |
| mov r32, drx | >4 | mov rml6, fs | 1 |
| mov r8, m8 | 1 | mov rml6, ss | 1 |
| mov rml6, cs | 1 | mov rml6/32, rl6/32 | 1 |
| mov rml6, es | 1 | mov rm8, r8 | 1 |
| mov rml6, gs | 1 | movsx rl6, m8 | 1 |
| mov rml6/32, il6/32 | 1 | movsx rl6/32, ml6 | 1 |
| mov rm8, i8 | 1 | movsx r32, rml6 | 1 |
| movsb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | >4 | movzx rl6, m8 | 1 |
| movsx rl6, rm8 |  | movzx r32, ml6 | 1 |
| movsx r32, m8 | 1 | movzx r32, rml6 | 1 |
| movsx r32, rm8 | 1 | mul al, m8 | 1 |
| movzx rl6, rm8 | 1 | mul ax, ml6 | 1 |
| movzx r32, m8 | 1 | mul eax, m32 | 1 |
| movzx r32, rm8 | 1 | neg ml6/32 | 2 |
| mul al, rm8 | 1 | neg rml6/32 | 4 |
| mul ax, rml6 | 3 | nop | 4 |
| mul eax, rm32 | 3 | notm8 | 4 |
| neg m8 | 4 | not rm8 | 1 |
| neg rm8 | 1 | or eax, i16/32 | 1 |
| not ml6/32 | 4 | or ml6/32, rl6/32 | 4 |
| not rm16/32 | 1 | or m8, r8 | 1 |
| or al, i8 | 1 | or rl6/32, i8 | 1 |
| or ml6/32, il6/32 | 4 | or rl6/32, rml6/32 | 4 |
| or m8, i8 | 4 | or r8, m8 | 4 |
| or rl6/32, il6/32 | 1 | or rml6/32, rl6/32 | 1 |
| or rl6/32, ml6/32 | 2 | out dx, eax | 1 |
| or r8, i8 | 1 | outsb/w/d dx, m8/16/32 | 2 |
| or r8, rm8 | 1 | pop es | 1 |
| or rm8, r8 | 1 | pop gs | >4 |
| out i8, eax | >4 | pop esp | >4 |
| pop ds | >4 | pop rl6/32 | >4 |
| pop fs | >4 | popa/popad | >4 |
| pop ss | >4 | popfd | 3 |
| pop ml6/32 | >4 | push ds | 2 |
| pop rl6/32 | 2 | push fs | >4 |
| popf | >4 | push ss | >4 |
| push cs | 4 | push i8 | 4 |
| push es | 4 | push rl6/32 | 4 |
| push gs | 4 | pusha/pushad | 4 |
| push il6/32 | 3 | rcl ml6/32, 1 | 3 |
| push ml6/32 | 4 | rcl ml6/32, i8 | 3 |
| push rl6/32 | 3 | rcl m8, cl | >4 |
| pushf/pushfd | >4 | rcl rml6/32, l | 4 |
| rcl ml6/32, cl | >4 | rcl iml6/32, i8 | >4 |
| rcl m8, l | 4 | rcl im8, cl | >4 |
| rcl m8, i8 | >4 | rcr ml6/32, 1 | 2 |
| rcl rml6/32, cl | >4 | rcr ml6/32, i8 | >4 |
| rcl rm8, l | 2 | rcr m8, cl | >4 |
| rcl rm8, i8 | >4 | rcr rml6/32, l | 4 |
| rcr ml6/32, cl | >4 | rcr rml6/32, i8 | >4 |
| rcrm8, l | 4 | rcr im8, cl | >4 |
| rcr m8, i8 | >4 | rdmsr | 2 |
| rcr rml6/32, cl | >4 | rdtsc | >4 |
| rcr rm8, l | 2 | rep insb/w/d m8/16/32, dx | >4 |
| rcr rm8, i8 | >4 | rep movsb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | >4 |
| rdpmc | >4 | rep scasb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | >4 |
| rep cmpsb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | >4 | ret | >4 |
| rep lodsb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | >4 | ret near | >4 |
| rep outsb/w/d dx, m8/16/32 | >4 | rol ml6/32, 1 | >4 |
| rep stosb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | >4 | rol ml6/32, i8 | 4 |
| ret | >4 | rol m8, cl | 4 |
| ret near iw | >4 | rol rml6/32, l | 4 |
| rol ml6/32, cl | 4 | rol rml6/32, i8 | 4 |
| rol m8, l | 4 | rol rm8, cl | 4 |
| rol m8, i8 | 4 | ror ml6/32, 1 | 1 |
| rol rml6/32, cl | 1 | ror ml6/32, i8 | 1 |
| rol rm8, l | 1 | ror m8, cl | 1 |
| rol rm8, i8 | 1 | ror rml6/32, 1 | 4 |
| ror ml6/32, cl | 4 | ror rml6/32, i8 | 4 |
| ror m8, l | 4 | ror mi8, cl | 4 |
| ror m8, i8 | 4 | rsm | 1 |
| ror rml6/32, cl | 1 | salc | 1 |
| ror rm8, 1 | 1 | sar ml6/32, cl | 1 |
| ror rm8, i8 | 1 | sar m8, 1 | >4 |
| sahf | 1 | sar m8, i8 | 2 |
| sar ml6/32, 1 | 4 | sar rml6/32, cl | 4 |
| sar ml6/32, i8 | 4 | sar rm8, 1 | 4 |
| sar m8, cl | 4 | sar rm8, i8 | 4 |
| sar rml6/32, l | 1 | sbb eax, il6/32 | 1 |
| sar rml6/32, i8 | 1 | sbb ml6/32, rl6/32 | 1 |
| sar rm8, cl | 1 | sbb m8, r8 | 1 |
| sbb al, i8 | 2 | sbb rl6/32, ml6/32 | 2 |
| sbb ml6/32, il6/32 | 4 | sbb r8, i8 | 4 |
| sbb m8, i8 | 4 | sbb r8, rm8 | 4 |
| sbb rl6/32, il6/32 | 2 | sbb rm8, r8 | 3 |
| sbb rl6/32, rml6/32 | 2 | setb/nae/c m8 | 2 |
| sbb r8, m8 | 3 | setbe/na m8 | 2 |
| sbb rml6/32, rl6/32 | 2 | sete/z m8 | 2 |
| scasb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | 3 | setl/nge m8 | 3 |
| setb/nae/c rm8 | 1 | setle/ng m8 | 3 |
| setbe/na rm8 | 1 | setnb/ae/nc m8 | 3 |
| sete/z rm8 | 1 | setnbe/a m8 | 3 |
| setl/nge rm8 | 1 | setne/nz m8 | 3 |
| setle/ng rm8 | 1 | setnl/ge m8 | 3 |
| setnb/ae/nc rm8 | 1 | setnle/g m8 | 3 |
| setnbe/a rm8 | 1 | setno ro8 | 3 |
| setne/nz rm8 | 1 | setnp/po m8 | 3 |
| setnl/ge rm8 | 1 | setns m8 | 3 |
| setnle/g rm8 | 1 | seto m8 | 3 |
| setno rm8 | 1 | setp/pe m8 | 3 |
| setnp/po rm8 | 1 | sets m8 | 3 |
| setns rm8 | 1 | sgdt ml6&32 | 3 |
| seto rm8 | 1 | shl/sal ml6/32, 1 | 3 |
| setp/pe rm8 | 1 | shl/sal ml6/32, cl | 3 |
| sets rm8 | 1 | shl/sal ml6/32, i8 | 4 |
| shl/sal ml6/32, 1 | 4 | shl/sal m8, 1 | 4 |
| shl/sal ml6/32, cl | 4 | shl/sal m8, cl | 4 |
| shl/sal ml6/32, i8 | 4 | shl/sal m8, i8 | 4 |
| shl/sal m8, 1 | 4 | shl/sal rml6/32, 1 | 4 |
| shl/sal m8, cl | 4 | shl/sal rml6/32 cl | 4 |
| shl/sal m8, i8 | 4 | shl/sal rml6/32, i8 | 4 |
| shl/sal rml6/32, 1 | 1 | shl/sal rm8, 1 | 1 |
| shl/sal rml6/32, cl | 1 | shl/sal rm8, cl | 1 |
| shl/sal rml6/32, i8 | 1 | shl/sal rm8, i8 | 1 |
| shl/sal rm8, 1 | 1 | shld m16/32, rl6/32, i8 | 1 |
| shl/sal rm8, cl | 1 | shld rml6/32, rl6/32, i8 | 1 |
| shl/sal rm8, i8 | 1 | shr ml6/32, cl | 1 |
| shld ml6/32, rl6/32, cl | 4 | shr m8, l | 4 |
| shld rml6/32, rl6/32, cl | 2 | shr m8, i8 | 2 |
| shr ml6/32, 1 | 4 | shr rml6/32, cl | 4 |
| shr ml6/32, i8 | 4 | shr rm8, 1 | 4 |
| shr m8, cl | 4 | shr rm8, i8 | 4 |
| shr rml6/32, 1 | 1 | shrd ml6/32, rl6/32, i8 | 1 |
| shr rml6/32, i8 | 1 | shrd rml6/32, rl6/32, i8 | 1 |
| shr rm8, cl | 1 | sldt ml6 | 1 |
| shrd ml6/32, rl6/32, cl | 4 | smsw ml6 | 4 |
| shrd rml6/32, rl6/32, cl | 2 | stc | 2 |
| sidt ml6&32 | <4 | sti | <4 |
| sldt rml6 | 4 | str ml6 | <4 |
| smsw rml6 | 4 | ub al, i8 | 1 |
| std | 4 | sub ml6/32, il6/32 | <4 |
| stosb/w/d m8/16/32, m8/16/32 | 3 | sub m8, i8 | <4 |
| str rml6 | 4 | sub rl6/32, i16/32 | ) |
| sub eax, i16/32 | 1 | sub rl6/32, ml6/32 | 4 |
| sub ml6/32, rl6/32 | 4 | sub r8, i8 | 4 |
| sub m8, r8 | 4 | sub rml6/32, rl6/32 | 1 |
| sub rl6/32, i8 | 1 | test al, i8 | 2 |
| sub rl6/32, rml6/32 | 1 | test ml6/32, il6/32 | 1 |
| sub r8, m8 | 1 | test ml6/32, rl6/32 | 1 |
| sub rm8, r8 | 1 | test m8, i8 | 1 |
| test eax, il6/32 | 1 | test rml6/32, il6/32 | 2 |
| test ml6/32, il6/32 | 2 | test rm8, i8 | 2 |
| test m8, i8 | 2 | verr ml6 | 2 |
| fbst m8, r8 | 2 | verw ml6 | 1 |
| fest rml6/32, rl6/32 | 1 | wbinvd | 1 |
| test rm8, r8 | 1 | xadd ml6/32, rl6/32 | <4 |
| verr rml6 | <4 | xadd rml6/32, rl6/32 | <4 |
| verw rml6 | <4 | xchg eax, rl6/32 | <4 |
| wrmsr | <4 | xchg m8, r8 | <4 |
| xadd m8, r8 | >4 | xchg rm8, r8 | 4 |
| xadd rm8, r8 | 4 | xor al, i8 | 3 |
| xchg ml6/32, rl6/32 | <4 | xor ml6/32, il6/32 | <4 |
| xchg rml6/32, rl6/32 | 3 | xor ml6/32, rl6/32 | 3 |
| xlat/b | 2 | xor m8, i8 | 1 |
| xor eax, il6/32 | 1 | xor rl6/32, ml6/32 | 4 |
| xor ml6/32, rl6/32 | 4 | xor r8, i8 | 4 |
| xor m8, r8 | 4 | xor r8, rm8 | 1 |
| xor rl6/32, i8 | 1 | xor rm8, r8 | 2 |
| xor rl6/32, rml6/32 | 1 | xor r8, i8 | 2 |
| xor r8, m8 | 2 | xor r8, rm8 | 2 |
| xor rml6/32, rl6/32 | 1 | xor rm8, r8 | 2 |